| Опишите технологию получения монокристаллического кремния и кремниевых пластин. Поясните ОСЧ материалы в микроэлектронике. Поясните метод формирования p-n перехода сплавлением. Поясните метод формирования p-n перехода диффузией. Поясните метод формирования p-n перехода ионной имплантацией Поясните метод формирования p-n перехода эпитаксией. Поясните принцип планарной технологии. Поясните физические ограничения при фотолитографии. Опишите фоторезисты для фотолитографии. Опишите фотошаблоны для фотолитографии. Опишите метод контактной фотолитографии. Опишите метод проекционной фотолитографии. Опишите метод электронно лучевой литографии. Поясните назначение чистой комнаты. Поясните назначение вакуума в технологии производства микросхем. Форвакуум, высокий вакуум, свервысокий вакуум. Поясните назначение форвакуумного насоса. Поясните назначение высоковакуумного насоса. Поясните назначение термопарного вакуумметра. Поясните назначение газоразрядного вакуумметра. Поясните назначение общей топологии микросхем. Поясните назначение послойную топологию микросхем. Опишите тонкие металлические пленки в микроэлектронике. Опишите тонкие диэлектрические пленки в микроэлектронике Опишите тонкие керметные пленки в микроэлектронике Опишите тонкие полупроводниковые пленки в микроэлектронике Опишите начальные стадии роста пленки. Поясните поверхностное сопротивление тонких пленок. Опишите монокристаллические материалы в современной микроэлектронике. Опишите аморфные материалы в современной микроэлектронике. Опишите тонкие пленки в микроэлектронике. Опишите осаждение тонких пленок в микроэлектронике термическим испарением. Опишите осаждение тонких пленок в микроэлектронике электронно-лучевым испарением. Опишите осаждение тонких пленок в микроэлектронике молекулярно-лучевой эпитаксией. Опишите газовый разряд в технологии напыления пленок. Опишите катодное распыление на постоянном токе в технологии напыления пленок. Опишите магнетронное распыление на постоянном токе в технологии напыления пленок. Опишите СВЧ магнетронное распыление в технологии напыления пленок. Опишите легированный полупроводник. Поясните перенос информации тонкой оптической пленкой в микросхеме. Опишите тонкопленочные диэлектрические светофильтры . | Монокристалды кремний мен кремний пластиналарын алу технологиясын сипаттаңыз. Микроэлектроникадағы өте таза материалдарды түсіндіріңіз. р-n ауысуын балқыту арқылы қалыптастыру әдісін түсіндіріңіз. p-n ауысуын диффузия арқылы қалыптастыру әдісін түсіндіріңіз. р-n ауысуын иондық имплантациялау арқылы қалыптастыру әдісін түсіндіріңіз Эпитаксия арқылы p-n ауысуын қалыптастыру әдісін түсіндіріңіз. Жазықтық технологиясының принципін түсіндіріңіз. Фотолитографияның физикалық шектеулерін түсіндіріңіз. Фотолитография үшін фоторезисттерге сипаттама беріңіз. Фотолитографияға арналған фотомаскаларды сипаттаңыз. Контактілі фотолитография әдісін сипаттаңыз. Проекциялық фотолитография әдісін сипаттаңыз. Электронды сәулелік литография әдісін сипаттаңыз. Таза бөлменің мақсатын түсіндіріңіз. Микросхемаларды өндіру технологиясындағы вакуумның мақсатын түсіндіріңіз. Форвакуум, жоғары вакуум, ультра жоғары вакуум сипаттамаларын түсіндіріңіз. Форвакуум сорғының мақсатын түсіндіріңіз. Жоғары вакуумды сорғының мақсатын түсіндіріңіз. Термопары вакуумметрінің мақсатын түсіндіріңіз. Газ-разрядты вакуумметрдің мақсатын түсіндіріңіз. Микросхемалардың жалпы топологиясының мақсатын түсіндіріңіз. Микросхемалардың қабатты топологиясының мақсатын түсіндіріңіз. Микроэлектроникада жұқа металл пленкаларын сипаттаңыз. Микроэлектроникада жұқа диэлектрлік пленкаларды сипаттаңыз Микроэлектроникада жұқа кермет пленкаларын сипаттаңыз Микроэлектроникадағы жартылай өткізгіш жұқа пленкаларды сипаттаңыз. Қабықшалардың өсуінің бастапқы кезеңдеріне сипаттама беріңіз. Жұқа қабықшалардың беттік кедергісін түсіндіріңіз. Қазіргі микроэлектроникадағы монокристалды материалдарға сипаттама беріңіз. Қазіргі микроэлектроникадағы аморфты материалдарға сипаттама беріңіз. Микроэлектроникадағы жұқа қабықшаларға сипаттама беріңіз. Микроэлектроникада жұқа қабықшалардың жылу буландыруымен тұндырылуын сипаттаңыз. Микроэлектроникада жұқа қабықшалардың электронды сәулелену арқылы тұндырылуын сипаттаңыз. Молекулалық сәулелік эпитаксия арқылы микроэлектроникада жұқа қабықшалардың тұнуын сипаттаңыз. Газдан реакция аркылы пленка шығару технологиясын сипаттаңыз. Қабықшаларды тұрақты катодты шашырату технологиясын сипаттаңыз. Қабықшаларды тұрақты магнетронды шашырату технологиясын сипаттаңыз. Магнетронды микротолқынды шашырату технологиясын сипаттаңыз. Легирленген жартылай өткізгішке сипаттама беріңіз. Ақпараттың микросұлбадағы жұқа оптикалық пленка арқылы берілуін түсіндіріңіз. Жұқа қабатты диэлектрлік сүзгілерді сипаттаңыз. |
| --- | --- |
| Рассчитайте поверхностное сопротивление медной пленки толщиной 10 нм, если удельное сопротивление составляет от 1,7 до 10-8 Ом. Рассчитайте поверхностное сопротивление алюминиевой пленки толщиной 20 нм, если удельное сопротивление составляет 2,8 · 10-8 Ом. Рассчитайте поверхностное сопротивление серебряной пленки толщиной 30 нм, если удельное сопротивление составляет от 1,6 до 10-8 Ом. Рассчитайте поверхностное сопротивление медной фольги толщиной 40 нм, если ее удельное сопротивление составляет от 1,7 до 10-8 Ом. Рассчитайте поверхностное сопротивление алюминиевой пленки толщиной 50 нм, если удельное сопротивление составляет 2,8 · 10-8 Ом. Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 10 нм для расстояний 15 см от испарителя, если удельный вес составляет 2,3 г/см3. Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 30 нм для расстояний 25 см от испарителя, если удельный вес составляет 2,8 г/см3. Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 60 нм для расстояний 20 см от испарителя, если удельный вес составляет 3,3 г/см3. Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 70 нм для расстояний 22 см от испарителя, если удельный вес составляет 4,3 г/см3. Рассчитайте вес навески для напыленния пленки толщиной 90 нм для расстояний 25 см от испарителя, если удельный вес составляет 5,3 г/см3. Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 10 кОм из кермета с удельным сопротивлением 1 кОм на квадрат при допустимой ширине 50 нм. Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 20 кОм из кермета с удельным сопротивлением 5 кОм на квадрат при допустимой ширине 100 нм. Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 30 кОм из кермета с удельным сопротивлением 6 кОм на квадрат при допустимой ширине 70 нм. Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 100 кОм из кермета с удельным сопротивлением 25 кОм на квадрат при допустимой ширине 90 нм. Рассчитайте необходимую длину для изготовления резистора 80 кОм из кермета с удельным сопротивлением 20 кОм на квадрат при допустимой ширине 75 нм. Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 5N, если концентрация атомов 5 1023 см-3. Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 6N, если концентрация атомов 5 1023 см-3. Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 7N, если концентрация атомов 5 1023 см-3. Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 8N, если концентрация атомов 5 1023 см-3. Рассчитайте концентрацию примеси в ОСЧ кремнии марки 9N, если концентрация атомов 5 1023 см-3. | Қалыңдығы 10 нм мыс пленкасының беттік кедергісін есептеңіз, егер меншікті кедергісі 1,7 10-8 Ом болса.. Қалыңдығы 20 нм алюминий пленкасының беттік кедергісін есептеңіз, егер меншікті кедергісі 2,8 10-8 Ом болса. Қалыңдығы 30 нм күміс пленканың беткі кедергісін есептеңіз, егер меншікті кедергісі 1,6 10-8 Ом болса. Қалыңдығы 40 нм мыс үлбірінің беттік кедергісін есептеңіз, егер меншікті кедергісі 1,7 10-8 Ом болса. Қалыңдығы 50 нм алюминий пленкасының беттік кедергісін есептеңіз, егер меншікті кедергісі 2,8 10-8 Ом болса. Егер меншікті салмағы 2,3 г / см3 болса, буландырғыштан 15 см қашықтықта 10 нм пленканы шашыратуға арналған сынама салмағын есептеңіз. Буландырғыштан 25 см қашықтыққа қалыңдығы 30 нм пленканы шашыратуға арналған үлгінің салмағын есептеңіз, егер меншікті салмағы 2,8 г / см3 болса. Қалыңдығы 60 нм пленканы шашыратқыштан 20 см қашықтыққа шашыратуға арналған үлес салмағын есептеңіз, егер меншікті салмағы 3,3 г / см3 болса. Буландырғыштан 22 см қашықтықта 70 нм пленканы шашыратуға арналған үлес салмағын есептеңіз, егер меншікті салмағы 4,3 г / см3 болса. Қалыңдығы 90 нм пленканы буландырғыштан 25 см қашықтыққа шашыратуға арналған үлес салмағын есептеңіз, егер меншікті салмағы 5,3 г / см3 болса. Рұқсат етілген ені 50 нм болатын квадратқа 1 кОм кедергісі бар керметтен 10 кОм резистор жасау үшін қажетті ұзындығын есептеңіз. Рұқсат етілген ені 100 нм болатын квадратқа 5 кОм кедергісі бар керметтен 20 кОм резистор жасау үшін қажетті ұзындығын есептеңіз. Рұқсат етілген ені 70 нм болатын квадрат керметтің 6 кОм-нан 30 кОм резистор жасау үшін қажетті ұзындығын есептеңіз. Рұқсат етілетін ені 90 нм болатын квадрат кермет үшін 25 кОм-ден 100 кОм резистор жасау үшін қажетті ұзындығын есептеңіз. Рұқсат етілген ені 75 нм болатын квадрат кермет үшін 20 кОм-ден 80 кОм резистор жасау үшін қажетті ұзындығын есептеңіз. 5N жоғары тазалықтағы кремнийдегі қоспа концентрациясын есептеңіз, егер атом концентрациясы 5 1023 см-3. 6N жоғары тазалығындағы кремнийдің қоспаның концентрациясын есептеңіз, егер атом концентрациясы 5 1023 см-3. 7N жоғары тазалықтағы кремнийдегі қоспа концентрациясын есептеңіз, егер атом концентрациясы 5 1023 см-3. Жоғары тазалықтағы 8N кремнийдегі қоспа концентрациясын есептеңіз, егер атом концентрациясы 5 1023 см-3. 9N жоғары тазалықтағы кремнийдегі қоспа концентрациясын есептеңіз, егер атом концентрациясы 5 1023 см-3. |