Лабораторная работа №2

Функциональные модули телекоммуникационного стенда

Цель работы

Ознакомиться с основными модулями лабораторного стенда Emona FOTEx.

Оборудование

- Персональный компьютер с соответствующим установленным программным обеспечением

- NI ELVIS II с USB-кабелем и блоком питания

- Модуль расширения Emona FOTEx для выполнения экспериментов

- Два проводника с разъѐмами BNC - "банан" (2 мм)

- Набор соединительных проводников с разъѐмами типа "банан" (2 мм)

- Стереонаушники

а)                                                                б)

Рисунок 1. Необходимые оборудования:

а – плата Emona FOTEX,

б- кабель разъемом BNC,

в- наушник

в)

Краткое теоретическое введение

Модуль расширения Emona FOTEx используется для выполнения экспериментов на лабораторной станции NI ELVIS, что помогает студентам ознакомиться с ключевыми принципами телекоммуникаций. Как вы увидите, Emona FOTEx позволяет применять широко распространенные методики цифровых телекоммуникаций как в медной, так и в оптоволоконной среде, а также исследовать реальные характеристики оптоволокна.

Прежде чем вы начнете исследовать эти интересные возможности, вам необходимо узнать о модулях FOTEx, используемых для экспериментов. Рекомендуется ознакомиться с этими модулями, прежде чем работать с ними.

Эксперимент

При выполнении данного эксперимента вы ознакомитесь с некоторыми неоптическими модулями FOTEx, используемыми для экспериментов, приведенных в данном руководстве.

Порядок выполнения работы

Часть А - модуль master signals

- Подключите NI ELVIS II к ПК при помощи кабеля USB.

- Включите питание NI ELVIS II, затем включите питание макетной платы, выключатель расположен в верхнем правом углу рядом с индикатором питания.

- Запустите программу  “ELVISmx Instrument Launcher” – окно запуска измерительных приборов.

- Соберите схему, показанную на рисунке 2 ниже. Выполненные соединения можно представить блок-схемой, изображенной на рисунке 2.

Рисунок 2.

- Запустите осциллограф. Отрегулируйте элемент управления Timebase (Масштаб по оси времени) осциллографа так, чтобы видеть примерно два (или немного больше) периодов синусоиды 2 кГц с выхода 2kHz SINE модуля опорных сигналов (Master Signals).

- Используйте функцию измерения осциллографа, чтобы определить пиковую амплитуду (размах) сигнала с выхода 2kHz SINE модуля опорных сигналов (Master Signals). Запишите результат в таблицу 1

- Измерьте и запишите частоту сигнала с выхода 2kHz SINE (синусоида 2 кГц) модуля опорных сигналов (Master Signals).

- Установите элемент управления Trigger Level (уровень запуска) осциллографа на 2.5 В вместо 0 В.

- Повторите шаги с 5 по 7 для четырех других выходов модуля опорных сигналов (Master Signals).

Часть B – Модуль преобразователя речевых сигналов (Speech)

Одна из главных задач телекоммуникаций - позволить людям говорить друг с другом. Поэтому при моделировании телекоммуникационных систем важно использовать речевые сигналы. Emona FOTEx позволяет вам делать это при помощи модуля преобразователя речевых сигналов (Speech module).

Рисунок 3. Преобразование звука в электрический сигнал

- Установите элемент управления Timebase (Масштаб по оси времени) осциллографа в положение 2ms/div (2мс/дел.)

- Установите элемент управления Trigger Level (уровень запуска) осциллографа в положение 0 В.

Рисунок 4.

- Соберите схему, изображенную на рисунке 3.

- Говорите и шумите в микрофон, наблюдая за экраном осциллографа. Скажите несколько раз "один" и "два".

Часть C – Модуль усилителя (Amplifier)

Усилители широко используются в связном и телекоммуникационном оборудовании для того, чтобы сделать сигнал больше. Они также используются как согласующий элемент между устройствами и цепями, которые не могут быть соединены напрямую. Модуль Amplifier (усилитель) Emona FOTEx может выполнять обе функции. Далее вы изучите работу и характеристики модуля усилителя и используете его для прослушивания сигналов в наушниках.

Рисунок 5. Усиление сигнала по амплитуде

- Найдите модуль Amplifier и установите элемент управления Gain (коэффициент усиления ) примерно на треть от полной шкалы.

- Соберите схему, изображенную на рисунке 4.

Рисунок 6.

Выполненные соединения можно представить блок-схемой, изображенной на рисунке 7.

Рисунок 7. Master Signals – генератор опорных сигналов, Amplifier – усилитель, To CH 0 – к каналу 0, To CH 1 – к каналу 1

- Настройте регуляторомTimebase (Масштаб по оси времени) осциллограф так, чтобы видеть примерно два периода входного сигнала усилителя.

- Активируйте канал 1 осциллографа, поставив флажок в окне Channel 1 Enabled (разрешить канал 1), как показано на рисунке 6.

- Измерьте пиковую амплитуду (двойной размах) входного сигнала усилителя. Запишите результаты измерений в Таблицу 2.

Таблица 2

| Входное напряжение | Выходное напряжение |
| --- | --- |

Усиление по напряжению может быть выражено простым отношением и вычислено при помощи уравнения:

Au=UoutUin

Коэффициент усиления может быть также выражен в децибелах по формуле:

AV(дБ)=20 log(UoutUin)

- Вычислите коэффициент усиления модуля Amplifier (Усилитель)

- Вычислите коэффициент усиления модуля Amplifier (Усилитель) в децибелах.

- Запишите результаты вычислений в таблицу 3.

Таблица 3

| Входное напряжение | Выходное напряжение | Коэффициент усиления (отношение) | Коэффициент усиления (децибелы) |
| --- | --- | --- | --- |

- Поверните элемент управления Gain (Усиление) модуля Amplifier против часовой стрелки до упора.

- Убедитесь, что регулятор Gain (Усиление ) модуля Amplifier повѐрнут против часовой стрелки до упора.

- Не одевая наушников, подсоедините их к гнезду для наушников модуля усилителя.

- Наденьте наушники.

- Поворачивайте регулятор Gain (Усиление ) модуля Amplifier по часовой стрелке и слушайте сигнал.

- Отсоедините штекеры от выхода 2kHz SINE модуля Master Signals (синусоида 2кГц модуля о порных сигналов) и подсоедините их к выходу модуля Speech (Модуль преобразователя речевых сигналов).

- Говорите в микрофон и слушайте сигнал.

Часть D – Фильтры нижних частот с частотами среза 1кГц и 3кГц

Фильтр низкой частоты (ФНЧ, low-pass filter) – это устройство, подавляющее частоты сигнала выше частоты среза данного фильтра. На рисунке  приведена амплитудно-частотная характеристика типичного ФНЧ.

Рисунок 8. Зависимость амплитуды сигнала от частоты в ФНЧ

В состав Emona FOTEx входят два фильтра нижних частот (ФНЧ), которые пропускают сигналы с относительно низкими частотами и задерживают высокочастотные гармоники. Порог, выше которого начинается подавление сигнала, называется частотой среза (cut-off frequency), и определяется конструкцией фильтра. У одного из ФНЧ-модулей Emona FOTEx частота среза равна 1кГц, а у другого – 3 кГц. Далее вы сможете сравнить эффективность этих фильтров.

- Запустите ВП Function Generator (Генератор функций) NI ELVIS II.

- Настройте генератор функций, чтобы он выдавал на выходе сигнал со следующими характеристиками:

- Waveshape: Sine (Форма сигнала: синусоидальный)

- Frequency: 500 Hz (Частота: 500 Гц)

- Amplitude: 4V (Амплитуда: 4В)

- DC Offset: 0V (Смещение постоянной составляющей: 0В)

- Modulation Type: None (Тип модуляции: нет)

- Соберите схему, показанную на рисунке 9.

- Используйте осциллограф для проверки правильности задания параметров сигнала.

- Измените собранную схему в соответствии с рисунком 10.

Выполненные подключения могут быть представлены блок-схемой, изображенной на рисунке 9. Как видите, выход генератора функций подключен ко входу обоих фильтров. В канале 0 осциллографа будет отображаться выходной сигнал фильтра с частотой среза 1 кГц, в канале 1 – фильтра с частотой среза 3 кГц. Поскольку сигналы, в конечном счете, станут маленькими, осциллограф не сможет их использовать для надежного запуска. Поэтому выход SYNC (синхронизация) генератора функций используется для запуска осциллографа и получения устойчивых осциллограмм.

Рисунок 11

Function Generator – генератор функций, SYNC to TRIG – синхронизация на вход запуска, 3 kHz LPF – ФНЧ с частотой среза 3 кГц, 1 kHz LPF – ФНЧ с частотой среза 1 кГц, Output to CH 1 – выход к каналу 1, Output to CH – выход к каналу 0

- Убедитесь, что элемент управления генератора функций Signal Route (подключение сигналов) (расположен рядом в нижнем правом углу лицевой панели VI) установлен в положение Prototyping Board (Макетная плата).

- Установите Trigger Type (тип запуска) осциллографа в положение Digital (цифровой).

- Измерьте выходное напряжение обоих фильтров. Запишите результаты в таблицу 4.

- Рассчитайте коэффициент передачи обоих фильтров (в децибелах).

Таблица 4

|  |  | ФНЧ с частотой среза 1 кГц |  | ФНЧ с частотой среза 3 кГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входное напряжение | Выходное напряжение | Коэффициент усиления (дБ) | Выходное напряжение | Коэффициент усиления (дБ) |
| 500 Гц | 4 В |  |  |  |  |
| 1 кГц |  |  |  |  |  |
| 2 кГц |  |  |  |  |  |
| 3 кГц |  |  |  |  |  |
| 4 кГц |  |  |  |  |  |
| 5 кГц |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы