УДК 621.01:329.78

УРАВНЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НИЗКООРБИТАЛЬНОГО СПУТНИКА В ОСЯХ КЕНИГА С УЧЕТОМ аэродинамического момента

К.С. Жилисбаева1, Д.Тулекенова2, А.Заурбеков1, А Комаева1, Г.Диханбекова1

1КазНУ им.аль-Фараби,  Алматы, Казахстан,

2НАО «Алматинский университет энергетики и связи», Алматы, Казахстан,

Email: zhilisbaeva@mail.ru

Аннотация

Рассматривается задача о влиянии аэродинамического момента на вращательное движение низкоорбитального искусственного спутника Земли (ИСЗ).

Получены уравнения вращательного движения низкоорбитального спутника Земли в осях Кенига с учетом аэродинамического момента, которые позволяют определить орбиту спутника, вычислить все компоненты  углового вращения орбитальной системы координат в осях  Кенига и проекции вращательных моментов в системе осей Кенига.

Ключевые слова.

Низкоорбитальный искусственный спутник Земли, гравитационный момент, аэродинамический момент.

Введение. Низкоорбитальные спутники подвержены незначительному влиянию атмосферного сопротивления, однако это воздействие носит вековой характер и может по истечении достаточного промежутка времени привести к существенному изменению основных параметров движения ИСЗ.

Сравнение моментов, действующих на ИСЗ, показывает, что до высот над поверхностью Земли 200-300 км преобладают аэродинамические моменты, на высотах, в области 300-500 км сравнимы по величине  гравитационные,  аэродинамические и магнитные моменты [1]. При исследовании движения ИСЗ на низких орбитах следует учитывать гравитационный и аэродинамический момент.

При исследовании аэродинамических эффектов предполагается, что аэродинамический момент зависит только от высоты орбиты и конструктивных параметров спутника и влияние атмосферы сводится к силе сопротивления, приложенной в центре давления и направленной против скорости центра масс спутника.

Изменение элементов орбит вследствие сопротивления атмосферы происходит достаточно медленно и на интервале нескольких витков элементы орбиты могут считаться постоянными [1]. Известно [2], что аэродинамические моменты оказывают определенное стабилизирующее действие на закрученный спутник, влияние момента сил аэродинамической диссипации приводит, к «опрокидыванию» динамически вытянутого спутника (т.е. к вращению в режиме «кувыркания») и к стабилизации динамически сжатого спутника (стремление к чистому вращению вокруг оси симметрии).

Постановка задачи. Рассматривается задача о построении уравнения вращательного движения низкоорбитального спутника Земли в гравитационном поле Земли с учетом аэродинамического момента.

Для построения уравнения движения спутника вокруг центра масс воспользуемся динамическими уравнениями Эйлера в системе координат, жестко связанной со спутником, а именно, в осях Кенига:

(1)

где – главные моменты инерции, – проекции мгновенной угловой скорости вращения  на оси Кенига,  – проекции момента гравитационных сил,   – проекции момента аэродинамических сил, действующих на спутник.

Компоненты углового вращения орбитальной системы                       координат в осях  Кенига имеют вид [3]:

(2)

Здесь  – оси Кенига (ОК), жестко связанные с КА и направленные вдоль главных осей инерции – орбитальная система координат (ОСК), единичный вектор перпендикулярен к плоскости орбиты, - направлен вдоль радиуса – вектора орбиты,  – радиус – вектор центра масс КА,  - направляющие косинусы.

Проекции углового ускорения ОСК в осях Кенига определяются отношениями [3]:

(3)

где

,                                 (4)

(5)

С учетом этих соотношений получим систему уравнений для определения вращения КА в орбитальной системе координат:

(6)

Интегрируя последнее уравнение системы (6), получим

(7)

Уравнение (7) необходимо добавить  для определения широты центра масс КА, что позволяет определить мгновенную угловую скорость и мгновенное угловое ускорение орбитальной системы.

Момент гравитационных сил определяется формулами В.Белецкого [1]:

(8)

(9)

здесь  – постоянная гравитации,  – направляющие косинусы:

(10)

Подставля (10) в (9) получим

(11)

Момент аэродинамических сил определяется формулой:

(12)

Здесь  – скорость центра масс спутника относительно набегающего потока,  – плотность потока,  – коэффициент сопротивления вращению,  – орт вектора скорости ,   – орт оси симметрии оболочки спутника.

Таким образом определены кооррдинаты всех векторов в формулах (8)-(12), что позволяет полностью определить систему уравнений (6) для ее численного интегрирования.

Уравнение (7) можно записать в виде

,	      (13)

так как   , .

Здесь

,                     (14)

где

(15)

проекция скорости центра масс на орбитальную ось.

Здесь - абсолютные координаты ортов орбитальной системы координат,  радиус Земли,  – произвольные константы интеграла площадей, , – начальное положение и скорость центра масс КА относительно абсолютной системы координат.

Скорость центра масс КА в кениговой системе координат принимает вид [4]:

,                                                        (16)

где   ,  – орты осей Кенига в орбитальной.системе координат.

Момент аэродинамических сил в осях Кенига запишется

,

,	       (17)

используя  (11) и (17), получим систему уравнений для определения вращения КА в гравитационном поле Земли с учетом аэродинамического момента:

(18)

Системы (6) и (18) решаются совместно, по результатам которого можно определить орбиту спутника, вычислить все компоненты  вращательных моментов в системе осей Кенига.

Заключение. Найдены проекции на оси Кенига гравитационного и аэродинамического моментов, действующих на низкоорбитальный спутник Земли. Получены уравнения вращательного движения низкоорбитального спутника Земли в осях Кенига с учетом аэродинамического момента, которые позволяют определить орбиту спутника, вычислить все компоненты  углового вращения орбитальной системы координат в осях  Кенига и проекции вращательных моментов в системе осей Кенига.

Список использованных источников

1. Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. – М.: Наука, 1965.

2.   Белецкий В. В., Яншин А. М. Влияние аэродинамических сил на вращательное движение искусственных спутников. – Киев: Наук. Думка, 1984.

3. Zhilisbaeva K.S., Alexeeva L.A., Baizhiyenova A.B., Nogaibayeva M.O. Mathematical modeling of the satellite rotation motion in gravitational-magnetic Earth field accounting the inertia forces // Abstracts of the «Third Congress of the World Mathematical society of Turkic Countries». – Almaty, 2009. – P.111.

4. Alexeeva L.A., Zhilisbaeva K.S., Tulekenova D.T.  Mathematical modeling of the rotational motion of the satellite in the gravitational Earth field including aerodynamic force // Materials of the International Scientific Conference “Modern problems of applied mathematics and information technologies – Al-Khorezmiy 2012”. – Tashkent. Uzbekistan, 2012 – P. 186-189.