- а) Действующее значение напряженности магнитоной составляющей поля плоской эл.маг волны Нд=13мкА/м. Определить плотность потока мощности при распространении волны в свободном пространстве.

б) Определить напряженность поля на расстоянии 1000км при распространении в свободном пространстве, если мощность излучения составляют 100 Вт, а коэффициент нап.действия антенны равен 1000 .

- Определить напряженность поля при распространении радиоволны в свободном пространстве, если известны мощность излучения, коэффициент направленного действия антенны и расстояние.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, Вт | 200 | 1000 | 4000 | 5000 | 5000 | 9000 |
| D | 20 | 4 | 4 | 12,8 | 2 | 10 |
| r, км | 346 | 100 | 50 | 100 | 40 | 100 |

- Определить коэффициент поглощения, если известны частота и параметры среды.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ε | 10 | 4 | 80 | 10 | 4 | 80 |
| σ, См/м | 0,01 | 0,001 | 4 | 0,01 | 0,001 | 4 |
| f, кГц | 300 | 30000 | 20 | 200 | 60000 | 30 |

- Сантиметровые волны. Определить разность хода между прямой волной и волной, отраженный от Земли, если известны высоты антенн и расстояние между ними.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1, м | 120 | 200 | 150 | 300 | 150 | 200 |
| h2, м | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 15 |
| r, км | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,5 |

- Известны: мощность излучения, КНД передающей антенны, высоты установки антенн, длина волны; расстояние. Определить напряженность поля.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, кВт | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| D | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| h1, м | 100 | 150 | 110 | 150 | 150 | 200 |
| h2, м | 20 | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 |
| λ, м | 1,48 | 1,42 | 4,84 | 3,75 | 3,41 | 3,15 |
| r, км | 10 | 30 | 8 | 6 | 3 | 10 |

- Декаметровые волны. Известна электронная концентрация ионизированного слоя F2. Определить критическую частоту слоя.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, эл/см3 | 3,1*105 | 4,45*105 | 6,06*105 | 7,92*105 | 1,5*105 | 106 |

Известна критическая частота слоя F1. Определить концентрацию свободных электронов в слое

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fнр, МГц | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,5 | 6 |

- Параметры и характеристики антенн

Определить эффективную площадь антенны по заданным частоте и КНД.

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип антенны | СГД (2/4)РА | РГД (65/ 4)1 | РПА | РПА | РПА |
| f, МГц | 16,66 | 13,636 | 3785 | 6000 | 8000 |
| D, дБ | 18,46 | 20 | 40 | 43,54 | 45,55 |

Известны: эффективная площадь антенны, сопротивление излучения. Определить действующую длину антенны.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, м2 | 900 | 1800 | 3600 | 900 | 7200 | 10800 |
| R∑, Ом | 514 | 1117 | 2300 | 518 | 4400 | 6700 |

- Симметричный и несимметричный вибратор

Задача 7.1. Определить волновое сопротивление и сопротивление излучения, если известны: частота, длина плеча и диаметр симметричного вибратора.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, МГц | 140 | 69,8 | 5,45 | 43,5 | 21,4 | 100 |
| l, м | 0,5 | 1,16 | 16,5 | 3,8 | 8,4 | 0,8 |
| 2r, мм | 20 | 8,3 | 33 | 28 | 6 | 10 |

- Определить волновое сопротивление и сопротивление излучения, если известны: частота, длина и диаметр несимметричного вибратора.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | 140 | 1500 | 600 | 500 | 1000 | 600 |
| l, м | 250 | 70 | 120 | 180 | 150 | 180 |
| 2r, м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- Приемные антенны

Задача 9.1. Определить мощность и напряжение входа приемника по заданным длине волны, коэффициенту усиления, КПД фидера и напряженности поля. Антенна, фидер и фход приемника согласованы. Входное сопротивление приемника 75 Ом.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ, м | 4,84 | 3,75 | 3,13 | 1,61 | 1,41 | 5 |
| G | 3,4 | 5,3 | 5,3 | 7,1 | 7,1 | 30 |
| E, мВ/м | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 |
| ηф | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,7 |

- Фидеры

Заданы: волновое сопротивление фидера, коэффициент бегущей волны в нем, подводимая мощность. Определить эффективное значение напряжения в максимуме на фидере.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W, Ом | 50 | 350 | 600 | 240 | 75 | 300 |
| K | 0,85 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| P, кВт | 250 | 50 | 150 | 250 | 150 | 100 |

- Фидеры

Заданы: частота, волновое сопротивление, диаметр проводов и длина четырехпроводного симметричного фидера. Определить коэффициент полезного действия фидера, выполненного из медных проводов.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, МГц | 6 | 10 | 12 | 20 | 55 | 15 |
| W, Ом | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 |
| d, мм | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| L, м | 600 | 400 | 410 | 390 | 540 | 300 |

- Полосковые антенны

Определить основные размеры панельной антенны с волновыми вибраторами для работы с вертикальной поляризацией, рассчитать характеристики направленности. Антенна должна иметь коэффициент усиления относительно полуволнового вибратора не менее 4,5 при работе на частоте 200 МГц.

- Рупорные и параболические антенны

Определить основные размеры пирамидального рупора для работы на волне 15 см с шириной диаграммы направленности по уровню половинной мощности (3 дБ) φ0,5=40°.

- Рупорные и параболические антенны

Заданы размеры рупорно-параболической антенны и частота. Определить коэффициент направленного действия антенны, если коэффициент использования поверхности раскрыва равен 0,7.

| Вариант | а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм | 1935 | 4660 | 1935 | 4660 | 1935 | 4660 |
| L2, мм | 3500 | 6590 | 3500 | 6590 | 3500 | 6590 |
| R1, мм | 3070 | 5475 | 3070 | 5475 | 3070 | 5475 |
| R2, мм | 5900 | 8080 | 5900 | 8080 | 5900 | 8080 |
| f, ГГц | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,75 | 3,75 |

- Волновое сопротивление антенн

Коаксиальный кабель со сплошной полиэтиленовой изоляцией (ε’=2,3) длиной 10 м имеет емкость 670 пФ. Определить коэффициент укорочения волны и волновое сопротивление кабеля.

- Фидер

Определить коэффициент полезного действия фидера, если напряжение в максимуме и минимуме у входа 1110 и 900 В, а у конца фидера 1050 и 810 В.