Определение дальности действия радиолокационных станций

1. Передатчик радиолокационной станции (РЛС) работает на частоте 3000 МГц. По направлению к станции летит самолет со скоростью 800 км/час. Определить, насколько и в какую сторону изменится частота отраженного сигнала.

2. Самолет летит со скоростью 1100 км/час по направлению, составляющему угол 600 с направлением на наземную РЛС. Определить, насколько и в какую сторону изменится частота отраженного сигнала, если передатчик работает на волне 10см.

3. Определить скорость самолета, летящего в направлении РЛС, если частота колебаний передатчика станции 1000 МГц, а доплеровская частота равна 800 Гц.

4. Определить частоту колебаний, излучаемых антенной РЛС, если при радиальной составляющей скорости цели 2000 км/час доплеровская частота равна 2000 Гц.

5. Передатчик УКВ радиостанции самолета, летящего со скоростью 900 км/час по направлению к неподвижному наземному радиоприемнику, настроен на частоту 180 МГц. Определить разность между частотой сигнала передатчика и частотой сигнала, принимаемого приемником.

6. Наземная РЛС, работающая на частоте 3000 МГц, обнаружила самолет, уходящий от станции со скоростью 950 км/час. Вычислить доплеровскую частоту и определить, повлияет ли изменение частоты отраженного сигнала на его прием.

7. Для измерения скорости самолета относительно земли на нем установлен прибор, в котором используется эффект Доплера. Земля облучается узким лучом, направленным под углом 600 к горизонту. Частота колебаний передатчика прибора 10 000 МГц. Определить скорость самолета, если доплеровская частота равна 6000 Гц.

8. Самолет летит со скоростью 1000 км/час. Его РЛС, работающей на частоте 10 000МГц, обнаружен другой самолет, летящий навстречу со скоростью 1100 км/час. Определить доплеровскую частоту.

9. С помощью когерентно – импульсной РЛС, работающей на частоте 300 МГц, ведется наблюдение за самолетом, летящим в облаке дипольных отражателей  с радиальной скоростью 1100 км/час. Определить разницу в доплеровских частотах отраженных сигналов, если отражатели сносятся ветром от станции со скоростью 50 км/час.

10. Определить направления полета самолета, при которых когерентно – импульсная РЛС не сможет его обнаружить, если рабочая длина волны передатчика РЛС 10 см, частота следования импульсов 2 кГц, а самолет летит со скоростью 1080 км/час.