## СЛОВАРЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ

10/100Base-T – наиболее часто используемая реализация стандарта Fast Ethernet с использованием неэкранированного кабеля на основе двух скрученных пар (Тwisted pair – «витая пара», отсюда буква Т в обозначении). Числа «10» и»100″ означают пропускную способность (скорость передачи данных) 10 и 100 Мбит/сек. соответственно.

–802.11 – стандарт для беспроводных локальных сетей, разработанный институтом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и принятый в 1997 году. Стандарт определяет два аспекта сетевого протокола: протокол транспортного уровня (PHY layer) и протокол контроля доступа к среде передачи (MAC layer). Устройства, соответствующие стандарту 802.11 работают в нелицензируемом в большинстве стран мира, так называемом, ISM-диапазоне на частоте 2,4 ГГц в спектре шириной 83,5 МГц (2,4 ГГц – 2,4835 ГГц). Существуют различные технологии радиодоступа, утвержденные инженерной группой. Применяется при подключении по технологии Wi-Fi.

Access Line – Линия доступа. Физическая линия связи, соединяющая оборудование абонента с телефонной станцией локальной сети. Также может называться Local Loop (абонентская линия или абонентский шлейф) или Last Mile (последняя миля). Под Линией доступа также понимается физическая линия связи, соединяющая оборудование абонента с ближайшим узлом (для всех услуг, требующих присоединения к сети)

Access Network – Сеть доступа. Часть сети, которая соединяет узлы доступа (Access Nodes) с индивидуальными абонентами.

Access Nodes – Узлы доступа (или узлы сети). Пункты, находящиеся на границе сети доступа (Access Network), сводящие индивидуальные линии доступа (Access Line) в меньшее количество магистральных линий сети связи. Узлы доступа также могут также осуществлять преобразования в соответствии с различными протоколами.

Access Point, AP. Точка беспроводного доступа, представляющая собой концентратор, поддерживающий стандарты 802.11a либо 802.11b, или и тот и другой, и обеспечивающий подключение нескольких беспроводных клиентов к локальной сети или к Интернет.

Access Rate – Скорость доступа. Скорость передачи данных по физической линии, соединяющей оборудование пользователя и локальную сеть, либо по Линии доступа. Измеряется в основном в битах в секунду. Также может называться Access Speed.

Address – Адрес. Уникальный идентификатор, присваиваемый сети или сетевому устройству для того, чтобы другие сети и устройства могли распознать его при обмене информацией.

ADSL – Asymetric DSL. Асимметричная цифровая абонентская линия. Используется для организации ассиметрично канала передачи данных. При направлении к пользователю (downstream) скорость передачи составляет от 1,5 до 8 Мбит/с, а в обратном направлении (upstream) – от 64 до 640 Кбит/с. Максимальная дальность передачи в ADSL составляет 6 км. На линии, организованной при помощи ADSL-модемов функционируют три потока: высокоскоростной поток к абоненту, двунаправленный служебный и речевой канал в стандартном диапазоне частот канала ТЧ (0,3-3,4 кГц). Частотные разделители выделяют телефонный поток и направляют его к обычному телефонному аппарату. Конструктивно телефонный разделитель представляет собой частотный фильтр, который может быть как интегрирован в модем ADSL, так и быть самостоятельным устройством. Для работы ADSL-модем использует одну медную пару.

ADSL Termination Unit Remote (ATU-R). Удаленное оконечное устройство ADSL. ADSL-модем или PC-карта, являющиеся физическим окончанием соединения ADSL на стороне пользователя.

ANI – Automatic Number Identification. Автоматическое определение номера. Представление номера вызывающего абонента для вывода на дисплей или для дальнейшего пользования в целях доступа к информации о вызывающем лице

ARP – Address Resolution Protocol. Протокол разрешения адресов. Протокол Internet, используемый для динамического преобразования адресов Internet в физические (аппаратные) адреса устройств локальной сети. В общем случае ARP требует передачи широковещательных сообщений всем узлам, на которое отвечает узел с соответствующим запросу IP-адресом.

Asynchronous – Асинхронный. Тип передачи, при котором каждый символ передается независимо, без использования стандартного тактового генератора. Источники сигналов тактируются генераторами, частоты и фазы которых могут значительно различаться. Для обозначения начала и завершения символов используются определенные битовые последовательности. Например, электронная почта является примером асинхронной передачи, потому что не требует одновременного подключения передатчика и приемника.

Asynchronous Transmission – Асинхронная передача. Метод передачи, используемый для пересылки данных по одному символу, при этом промежутки между передачей символов могут быть неравными. Каждому символу предшествуют стартовые биты, а окончание передачи символа обозначается стоп-битами. Иногда этот метод передачи называют старт-стоповым (start-stop transmission).

ATM – Asynchronous Transfer Mode. Асинхронный режим передачи. Стандартизованная технология коммутации ячеек фиксированной длины (53 байта), пять из которых составляют служебный заголовок, а оставшиеся 48 – собственно информацию. При прохождении через АТМ любые данные разбиваются на ячейки, а затем снова собираются на конечном устройстве. При этом скорость передачи составляет от 1,5 Мбит/с до 2 Гбит/с. Проходящий по сети трафик делится на классы обслуживания в зависимости от требований срочности передачи и возможности потерь при перегрузках. Технология позволяет эффективно передавать данные различных типов (голос,видео, мультимедиа, трафик локальных сетей и др.) на значительные расстояния

B Channel (B-канал, bearer-channel) – Канал передачи данных (канал переноса информации) в ISDN.Для BRI ISDN и PRI ISDN представляет собой канал одновременной двухсторонней связи для передачи и приема данных со скоростью 64 Кбит/с. Смотрите также Basic Rate Interface, Integrated Services Digital Network, Primary Rate Interface. Абоненту предоставляется несколько (минимум два) B-каналов, каждый из которых может коммутироваться независимо. По B-каналу может передаваться как голос, так и данные.

Backbone – Магистральная сеть связи. Часть коммуникационной сети, которая передает трафик с использованием наиболее высокоскоростных (и часто наиболее протяженных) трактов в сети.

Bandwidth – Ширина полосы пропускания, пропускная способность телекоммуникационного канала.Обычно для аналоговых каналов выражается в Герцах (Гц) (оригинальное значение данного термина), а для цифровых каналах выражается в битах в секунду (бит/с) (новое значение данного термина, получившее свое развитие с внедрением цифровых систем). Более широкая полоса пропускания позволяет передать больший объем информации за единицу времени.

Baud – Бод. Единица скорости передачи сигнала, измеряемая числом дискретных переходов или событий в секунду. Если каждое событие представляет собой один бит, бод эквивалентен бит/сек (в реальных коммуникациях это зачастую не выполняется).

BER – Bit Error Ratio. Частота появления ошибок. Позволяет оценить качество связи и выражается в количестве ошибочных битов от общего числа принятых битов. Обычно выражается в виде числа, умноженного на 10 в какой-либо степени (отрицательной, характерные значения 10-7).

Bit – Бит. Минимальная единица информации в двоичной системе. Значение бита представляется 0 или 1.

Bluetooth – Беспроводная технология, позволяющая различным цифровым устройствам (мобильным телефонам, ноутбукам, принтерам, PDA и т.д.) осуществлять обмен информацией на расстояниях 10-30 м. В данной технологии в качестве несущей применяется набор из 79 частот в диапазоне 2,4 ГГц, а скорость передачи данных по беспроводному каналу достигает 741 Кб/с.

Bps – Bits Per Second. Бит/сек. Единица измерения скорости при последовательной передаче данных.

BRI – Basic Rate Interface. Интерфейс ISDN, обеспечивающий один канал 16 Кбит/с (канал D) для передачи сигналов управления и два канала 64 Кбит/с (каналы В) для передачи голоса и данных. Также известен как Basic Rate Access (BRA).

Bridge – Сетевой мост — представляет собой наиболее простой способ объединения компьютеров в локальную вычислительную сеть (ЛВС). Объединение информационных потоков производится на физическом уровне.

Broadband – Широкополосная технология, способная обеспечить одновременную передачу голоса, данных, видео. Обычно это осуществляется путем мультиплексирования отдельных каналов.

Broadcast – Широковещание. Система доставки пакетов, при которой копия каждого пакета передается всем хостам, подключенным к сети. Примером широковещательной сети является Ethernet.

BTDS (Bit Transparent Data Service) — сервис, реализованный на оборудовании Passport (производства Nortel) при котором непрерывный синхронный поток данных передается без изменения (бит в бит) с сохранением синхронизации. Непрерывный поток данных разбивается на ячейки фиксированного размера и передается по сети. BTDS – это способ организации канала «точка-точка» через сеть пакетной коммутации.

Byte – Байт. Группа из 8 бит.

Carrier – Несущая. Непрерывный сигнал фиксированной частоты, который можно модулировать другим (более низкочастотным) сигналом, несущим информацию (в случае частотного разделения каналов).

CBR – Constant Bit Rate. Постоянная скорость передачи данных. Является характеристикой передачи и указывает на то, что данные, видео или голос передаются с постоянной скоростью. Смотрите также VBR.

CCITT – International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony – МККТТ. (ITU-T) Международная организация, разрабатывающая технические стандарты, известные как «Recommendations» (рекомендации) по всем аспектам цифровых и аналоговых коммуникаций.

CDMA – Code Division Multiple Access. Метод множественного доступа с кодовым разделением каналов. В основе технологии лежит модуляция с использованием шумоподобного или широкополосного сигнала. Полезная информация как бы «размазывается» по частотному диапазону, существенно более широкому, чем при традиционных способах модуляции сигнала. Важным аспектом CDMA является то, что когда два абонентских терминала, находящихся в зоне действия одной базовой станции, работают на общей частоте, но с разными кодирующими последовательностями, то эти сигналы практически не будут создавать помех друг для друга Для передачи информации используются фрагменты общей псевдослучайной последовательности, по-разному смещенные от условно выбранного начала этой последовательности.

Centrex — предоставление оператором услуг учрежденческой АТС. IP Centrex — предоставление оператором услуг учрежденческой АТС по IP-сети.

Channel – Канал. Путь передачи [электрических] сигналов между двумя или несколькими точками.

CIR – Committed Information Rate. Минимальная пропускная способность, гарантируемая для каждого PVC канала Frame Relay. Не может быть больше скорости порта.

Co-location. Услуга, заключающаяся в том, что клиент получает возможность разместить принадлежащее ему оборудование в Центре Данных оператора и должным образом подключить это оборудование к сетям передачи данных — Интернет, Frame Relay, АТМ, Х.25, или иным телекоммуникационным сетям. Оборудование при этом принадлежит клиенту. В случае, когда оборудование принадлежит компании-оператору, но предоставляется клиенту в единоличное использование услуга называется «выделенный хостинг» (dedicated hosting).

Codec – Кодек. Аппаратное и программное обеспечение, осуществляющее преобразование аналогового сигнала в цифровую форму в соответствии с определенными стандартами.

Compression – Компрессия, сжатие. Любой из множества методов, позволяющих уменьшить число битов, представляющих данную информацию для передачи или хранения. Компрессия снижает требуемую для передачи полосу или экономит пространство, используемое для хранения.

CPE – Customer Premise Equipment. Оборудование пользователя. Любое оборудование, например, телефонные аппараты, компьютеры, принтеры и т.п., которое пользователь может подключить к сети. Часть оборудования DSL, которое установлено у пользователя.

CPP – Calling Party Pays. Вызывающая сторона платит. Один из принципов оплаты услуг в услугах телефонной связи.

GPRS – (General Packet Radio Service). Cистема пакетной передачи данных в сетях подвижной (мобильной) связи. Технология GPRS применяется на сети сотовой связи стандарта GSM. Она увеличивает скорость обмена информацией по беспроводным сетям, не перегружает каналы связи и при этом является очень дешевым каналом для передачи данных. Ещё GPRS называют 2.5 поколением (2.5G) мобильных систем между собственно GSM и 3G – сетями будущего, по которым можно пересылать аудио и видео.

D-AMPS – Digital Advanced Mobile Phone Service. Цифровая усовершенствованная подвижная телефонная служба. Цифровая модификация аналогового стандарта AMPS. Стандарт использует частотный диапазон 824-840 МГц для радиосвязи мобильного терминала с базовой станцией (обратный канал) и частотный диапазон 869-894 МГц – для радиосвязи базовой станции с мобильным терминалом (прямой канал). В частотном диапазоне размещаются 533 канала связи при ширине полосы частот каждого канала 30 КГц. Радиус соты равен 0,5-20 км. Для преобразования аналогового речевого сигнала в цифровую форму используется кодек VSELP. Скорость преобразования речи кодеком составляет 8 Кбит/с. Затем кодированные данные подвергаются перемежению и квадратурной модуляции, а скорость передачи информации в прямом и обратном каналах составляет 48 Кбит/с.

D-канал – Дополнительный канал, используемый для передачи сигналов между абонентом и сетью ISDN. Постоянно соединяет абонента с АТС. Сигналы передаются в виде пакетов информации, содержащих команды и ответы на них. По D-каналу можно передавать также информацию в сети X.25. Эта возможность должна быть поддержана не только вашим оборудованием, но и оператором сети ISDN. Важно знать, что существует несколько несовместимых форматов команд («протоколов D-канала»), принятых в различных странах. В настоящее время в Европе используется единый стандарт Euro-ISDN (ETSI), принятый в том числе и в России.

Data – Данные. Представленная в цифровой форме информация, включающая речь, текст, факсимильные сообщения, динамические изображения (видео) и т.п.

Data Rate – Data Signaling Rate. Скорость передачи данных, измеряемая в бит/сек (bps).

dB – Децибел. Логарифмическая единица измерения относительного уровня сигнала (отношения двух сигналов).

DCE – Data Communications Equipment. Оборудование передачи данных. Устройства, обеспечивающие организацию и разрыв соединений, а также управления ими для передачи данных. примером такого устройства является модем.

DECT – Digital European Cordless Telecommunications. Стандарт, основанный на цифровой передаче данных между базовыми радиостанциями и радиотелефонами по технологии множественного доступа с временным разделением TDMA. Радиус покрытия базовой станции может колебаться от 30 м в железобетонном здании до 300 м на открытой местности. Полностью дуплексная связь обеспечивается с помощью временного дуплексирования TDD. Диапазон радиочастот приема/передачи – 1880-1900 МГц. Рабочий диапазон разделен на 10 радиоканалов по 1,728 МГц. Обмен информацией производится кадрами. С помощью временного разделения в каждом кадре создаются 24 временных слота, обеспечивающих 12 дуплексных каналов для приема/передачи голоса. Для соединения при разговоре используются 2 из 24 временных слотов в каждом кадре: один – для передачи, другой – для приема. Преобразование аналогового речевого сигнала в цифровой осуществляется с помощью адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции ADPCM со скоростью преобразования 32 Кбит/с.. По аналогии со стандартом GSM, в DECT используются DAM-карты, содержащие информацию, аналогичную той, что записана на SIM-карте. Предусмотрен также вариант использования дешевых абонентских станций без идентификационных карт.

Dedicated connection – Выделенное соединение. Постоянно работающая линия связи.

Dedicated Hosting – Выделенный хостинг. Услуга, заключающуюся в том, что клиент получает возможность разместить принадлежащее ему системное и прикладное программное обеспечение на компьютерах оператора, которые располагаются в аппаратном зале Центра Данных оператора и должным образом подключены к сети Интернет или иным телекоммуникационным сетям.

Dedicated Line – Закрепленная линия связи. Линия передачи, зарезервированная провайдером для постоянного использования определенным абонентом. Также может называться частной линией связи (Private Line).

Dial-up connection – Коммутируемое соединение (в телефонии). Линия передачи данных, которая формируется, когда на коммуникационном оборудовании набирается телефонный номер, и позволяющая установить соединение с оборудованием, находящимся на другом конце данной линии.

Digital – Цифровой. Двоичная информация, выводимая из компьютера или терминала. В коммуникационной сфере дискретная (импульсная) передача информации (в отличие от непрерывной аналоговой).

DNS – Domain Name System. Система имен доменов. Распределенный механизм имен/адресов, используемых в сети Internet. Используется для разрешения логических имен в IP-адреса. DNS используется в сети Internet, обеспечивая возможность работы с понятными и легко запоминающимися именами вместо неудобоваримых чисел IP-адреса.

Domain – Домен. В сети Internet часть иерархии имен. Синтаксически доменное имя Internet содержит последовательность имен (меток), разделенных точками (.), уровни определяются справа налево например, «name.goldentelecom.ru» RU- домен первого (верхнего) уровня (принадлежит России), goldentelecom – домен второго уровня (принадлежит ООО «СЦС Совинтел»), name – любое имя, которое может быть присвоено выделенному ресурсу по усмотрению Совинтел.

Downstream – Передача данных по направлению от сети по направлению к пользователю.

DSL, xDSL – Digital Subscriber Line. Цифровая абонентская линия. Коммуникационная технология, позволяющая передавать данные по медным линиям, представляющим собой абонентские шлейфы телефонной сети общего пользования (смотрите также Local Loop). Имеет значительно более высокую скорость передачи данных, чем аналоговые модемы. Смотрите также ADSL, HDSL, SDSL, VDSL.

DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Мультиплексор доступа цифровой абонентской линии. Мультиплексорное оборудование, включающее в себя сплиттеры (разделители сигналов) на телефонной станции, модемы xDSL и другую электронику, используемую для передачи трафика по сети.

E1 – Цифровой интерфейс, подразумевающий передачу до 30 голосовых каналов одновременно. В отечественной терминологии называется также ИКМ-30. Каждый голосовой канал занимает полосу 64 кбит/с, кроме того используется отдельный канал для синхронизации и отдельный канал для передачи управляющих сигналов. Т.е. всего поток E1 включает 32 канала по 64 кбит/с и имеет скорость 2048 Кбит/с.. Некоторые типы оборудования позволяют использовать E1 и для передачи данных. В этом случае обычно можно объединить несколько каналов по 64 кбит/с в один виртуальный порт с пропускной способностью Nx64 кбит/с.

EIR – Estimated Information Rate. Параметр используемый в технологии FR, означающий уровень доступности абоненту скорости, большей, чем гарантированная (CIR).

Ethernet – Это технология организации локальных сетей, при которой доступ к среде передачи осуществляется по методу CSMACD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий), определенному в спецификации IEEE802.3. Сеть Ethernet может иметь шинную (все устройства подключаются к общему кабелю) или звездную топологию. В качестве среды передачи может быть использована витая пара, коаксиальный или оптоволоконный кабель, а также радиочастоты (RadioEthernet). Наиболее популярной реализацией Ethernet является 10Base-T. В настоящее время существует несколько реализации этой популярной технологии: Fast Ethernet (скорость передачи 100 Мбит/с), Gigabit Ethernet (скорость передачи 1000 Мбит/с). Ведутся работы по созданию Terabit Ethernet (скорость передачи 10 тыс. Мбит/с).

Fast Ethernet – стандарт для локальных сетей, использующий полосу 100 Мбит/сек. Является развитием стандарта Ethernet. Распространенной реализацией этого стандарта является 100Base-T.

FDM – Frequency division multiplexing. Частотное уплотнение. Одновременная передача нескольких сигналов по одному тракту передачи путем разделения полосы пропускания данного тракта на несколько каналов, занимающих различные полосы частот.

Fiber Optic Cable – Оптико-волоконный кабель. Стеклянный или полимерный носитель, используемый для передачи данных (в том числе и телефонных). Передаваемые световые волны (данные) излучаются источником лазерного типа. Оптико-волоконные кабели обеспечивают высокую секретность связи, имеют широкую полосу пропускания и занимают мало места. FMC — Fixed-Mobile Convergence — интегрированная сеть фиксированной и мобильной связи. Это услуга, связанная с предоставлением местной, междугородной и международной радиотелефонной связи для корпоративных клиентов, с выставлением единого счета за услуги фиксированной и мобильной связи. В России данная услуга предоставляется оператором фиксированной связи в партнерстве с оператором сотовой связи (в силу специфики лицензирования).

Frame Relay – Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для передачи данных между оконечными устройствами типа маршрутизаторов или FRAD, работающих со скоростью от 56Kbps до 2.048Mbps и выше. Данные делятся передающим устройством на кадры переменной длины, а каждый кадр содержит заголовок с адресом получателя. Кадры передаются цифровым устройством и собираются на приемном конце. По сравнению с X.25 технология Frame relay предназанчена для работы в каналах с меньшим количеством ошибок и обеспечивает большую скорость доставки информации.

Frequency – Частота. Количество периодов в единицу времени (например, частота звука или радиоволны).

FTP – File Transfer Protocol. Используемый в Internet протокол (и программа) передачи файлов между хост компьютерами.

Full Duplex – Полнодуплексный. Канал или устройство, выполняющее одновременно прием и передачу данных.

G.703 – стандарт ITU для протокола и электрических характеристик различных цифровых интерфейсов с полосой от 64 kbps до 2.048 Mbps. Описывает передачу потока 2 Мбит/с по двум витым парам с волновым сопротивлением 120 Ом (балансный режим) или двум коаксиальным кабелям с волновым сопротивлением 75 Ом (небалансный режим). G.703 включает способ модуляции сигнала (HDB3) и методы тактирования. Применяется для передачи потока E1 (он же ИКМ-30), используемого для цифровой передачи до 30-ти голосовых каналов или для передачи данных.

G.711 – рекомендация ITU-T, способ кодирования звука, обеспечивающий полосу аудиосигнала примерно 3.1 КГц в канале 64,000-бит/сек.

G.723 – рекомендация ITU-T, способ кодирования звука, обеспечивает полосу аудиосигнала примерно 3.1KHz в канале связи 6,300-бит/сек.

G.728 – рекомендация ITU-T, способ кодирования звука, обеспечивает полосу аудиосигнала примерно 3.1-KHz в канале связи 16,000-бит/сек.

Gatekeeper. Сервисная программа, контролирующая доступ к сервису, основанному на стандарте H.323 в сетях с пакетной коммутацией. Она требует, чтобы терминалы зарегистрировались, сообщив ему свое имя. Gatekeeper осуществляет трансляцию сетевых адресов и алиасов для установления соединения. Он может отказать в доступе или ограничить число одновременных соединений в зависимости от загруженности сети. Множество терминалов, шлюзов и MCU, управляемых одним Gatekeeper’ом составляют зону.

Gateway – Шлюз. Оригинальный термин Internet сейчас для обозначения таких устройств используется термин маршрутизатор (router) или более точно маршрутизатор IP. В современном варианте термины «gateway» и «application gateway» используются для обозначения систем, выполняющих преобразование из одного естественного формата в другой. См. также router.

Gbps – Gigabits per second. Средство измерения полосы пропускания или скорости передачи данных.Представляет собой скорость передачи в один миллиард бит в секунду.

Gigabyte – Гигабайт. (смотрите также Byte).

GPRS – (General Packet Radio Service). Cистема пакетной передачи данных. Технология GPRS (General Packet Radio Service) – это система пакетной передачи данных по сети сотовой связи GSM. Она увеличивает скорость обмена информацией по беспроводным сетям, не перегружает каналы связи и при этом является очень дешевым каналом для передачи данных. Ещё GPRS называют 2.5 поколением (2.5G) мобильных систем между собственно GSM и 3G – сетями будущего, по которым можно пересылать аудио и видео. Сети GPRS уже функционируют по всему миру и пользуются большой популярностью в Европе…

GSM-900 – Global System for Mobile Communications. Глобальная система подвижной связи. Цифровой стандарт использует частотный диапазон 890-915 МГц для радиосвязи мобильного терминала с базовой станцией (обратный канал) и частотный диапазон 935-960 МГц – для радиосвязи базовой станции с мобильным терминалом (прямой канал). В частотном диапазоне размещаются 124 канала связи при ширине полосы частот каждого канала 200 КГц. Дуплексный разнос частот приема и передачи равен 45 МГц. Радиус соты составляет 0,5-35 км. Для преобразования аналогового речевого сигнала в цифровую форму используется кодек RPE-LTP с регулярным импульсным возбуждением и скоростью преобразования речи 13 Кбит/с. Затем кодированные данные подвергаются перемежению и квадратурной модуляции, в итоге скорость модуляции цифрового потока в прямом и обратном каналах составляет 270 Кбит/с. Для обеспечения безопасности передачи сообщений осуществляется шифрование сообщений по алгоритму шифрования с открытым ключом. В стандарте GSM для максимальной защиты от несанкционированного подключения применяется специальный модуль подлинности абонента – SIM-карта.

GSM-1800 (DCS-1800) – Digital Cellular Standard. Является дальнейшим развитием стандарта GSM. Стандарт DCS-1800 В DCS-1800 используются диапазоны частот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. Главное отличие этой системы заключается в, энергетических характеристик оборудования и микросотовой топологией построения сети. Радиус микросоты составляет 100-600 м. Микросотовая структура предполагает обслуживание медленно перемещающихся абонентских станций, например, пешеходов, или для сети полуфиксированной связи, действующей в пределах здания, улицы, площади, железнодорожных, аэро- и автовокзалов. Улучшение качества обслуживания возможно при создании интегрированных сетей, использующих как оборудование стандарта GSM-900 (для абонентов высокой подвижности), так и DCS-1800 (для абонентов низкой подвижности) на комбинированных базовых станциях с унифицированным коммутационным и управляющим оборудованием. При этом используются двухдиапазонные абонентские терминалы, обеспечивающие автоматический выбор каналов и переход из одного диапазона частот в другой.

H.221 – рекомендация ITU-T «Структура кадра при предаче аудиовизуальной информации для каналов 64-1920 Kbit/s»; определяет использование B-каналов для передачи мультиплексированных аудио-, видеоданных и другой информации.

H.261 – рекомендация ITU-T «Видео кодек для передачи аудиовидеоданных в канале P x 64 Kbit/s». P может меняться в диапазоне от 1 до 30. Кодирование основано на использовании кода с переменной длиной. Рекомендация регламентирует алгоритмы кодирования для передачи видео в форматах CIF и QCIF с частотой до 30 кадр./с.

H.320 – рекомендация ITU-T «Узкополосные видеотелефонные системы и терминальное оборудование» – определяет стандарты для видеоконференцсвязи в сетях ISDN и им подобных.

H.323 – рекомендация ITU-T «Видеотелефонные системы и терминальное оборудование для локальных сетей с негарантированным качеством услуг » – определяет стандарты для видеоконференцсвязи в локальных, корпоративных и глобальных сетях с коммутацией пакетов.

H.324 – рекомендация ITU-T «Терминал для низкоскоростной мультимедийной связи» – определяет стандарты для видеоконференцсвязи с использованием обычных телефонных линий (POTS).

Half duplex – Полудуплексный. Устройство или канал, способный в каждый момент только передавать или принимать информацию. Прием и передача, таким образом, должны выполняться поочередно

HDSL – High-bit rate DSL. Высокоскоростная цифровая абонентская линия. Технология HDSL используется для симметричной передачи информации (скорость передачи равна скорости приема) в дуплексном режиме со скоростью 1,544 Мбит/с (Т1) или 2,048 Мбит/с (Е1). Дальность передачи составляет до 5 км по двум парам медных проводов с диаметром жил 0,5 мм. Модемы, использующие технологию HDSL применяются в качестве локального продолжения трактов Т1/Е1, в качестве соединительных линий между цифровыми АТС, для расширения корпоративных сетей LAN, а также для переноса трафика в сетях Frame Relay.

HTDS (HDLC Transparent Data Service) — сервис, реализованный на оборудовании Passport (производства NORTEL), при котором данные, разбитые на HDLC-кадры передаются без изменения. Флаги не передаются.

iDirect – перспективная технология организации спутникового канала для организации услуг передачи данных с полосой по требованию, что позволяет существенно снизить затраты по сравнению с технологией VSAT. Работает в диапазоне скоростей до 2 Мбит/сек, в C и Ku- диапазонах.

Interface – Интерфейс. Стык, соединение, общая граница двух устройств или сред, определяемая физическими характеристиками соединителей, параметрами сигналов и их значением.

Internet – Интернет. Крупнейшая в мире сеть Internet, содержащая крупные национальные магистральные (backbone) сети и огромное количество региональных и локальных сетей по всему миру для передачи данных по IP протоколам. Сеть Internet использует набор протоколов IP. Для подключения к Internet требуется иметь IP-соединение, т.е. возможность работать с другими системами через или использовать ping. Сети лишь с почтовым подключением на самом деле не являются частью Internet

IP – Internet Protocol. Протокол сетевого уровня, используемый в Интернет и других компьютерных сетях. Обеспечивает передачу пакетов без организации соединений и гарантии доставки.

IP address (IP адрес) — Уникальный идентификатор, присваиваемый сети или сетевому устройству в сети Интернет для того, чтобы другие сети и устройства могли распознать его при обмене информацией в сети.

IP VPN — Виртуальная частная сеть с передачей данных внутри сети с использованием IP технологий

ISDN – Integrated Services Digital Network. Цифровая сеть с интеграцией услуг. Цифровые сети, изначально предназначенные для передачи голоса, а в настоящее время активно используемые для передачи как голоса, так и данных. Обеспечивают абоненту несколько (минимум два) прозрачных цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с. Возможны как коммутация каналов между абонентами сети ISDN, так и их «закрепление» между двумя точками. Особенностью ISDN является наличие отдельного канала сигнализации, позволяющего передавать управляющую информацию для сети не только на этапе установления соединения, но и в любой момент разговора или передачи данных.

ISDN BRI – Basic Rate Interface ISDN. Базовый доступ цифровой сети с интеграцией услуг. Обеспечивает два B-канала по 64 кбит/с и один D-канал со скоростью 16 кбит/с. К интерфейсу BRI можно подключить до 8 различных ISDN – устройств. При необходимости иметь большее количество B-каналов может использоваться несколько ISDN BRI или ISDN PRI.

ISDN PRI – Primary Rate Interface ISDN. Первичный доступ цифровой сети с интеграцией услуг.Скоростное подключение к сети ISDN по каналу E1 (2 Мбит/с). Используется между АТС и для абонентов, которым требуется большое количество каналов связи одновременно. Один PRI обеспечивает 30 B-каналов по 64 кбит/с и один D-канал со скоростью 64 кбит/с. Как с в случае BRI, каналы В предназначены для передачи данных, а канал D – для служебной информации. Предназначен для крупных организаций.

ISP – Internet Service Provider. Провайдер. Компания-оператор, обеспечивающая другим компаниям или индивидуальным пользователям подключение к сети Интернет и другие услуги на базе сети Интернет.

ITU – International Telecommunication Union. Международный телекоммуникационный союз. Международная организация, основанная европейскими странами для разработки международных стандартов в области передачи информации.

Jitter – Дрожание. Термин используется как правило для передачи IP данных различных типов (с утановкой приоритетов). отклонения параметров (фазы или частоты) передаваемого сигнала. Может привести к появлению ошибок или нарушению синхронизации при высокоскоростной передаче данных )наиболее существенен для видеоизображения, передаваемого в режиме реального времени).

Kbps – Kilobits per second. Единица измерения полосы пропускания или скорости передачи данных.

LAN – Local Area Network. Локальная вычислительная сеть (ЛВС). Соединенные вместе скоростным каналом компьютеры и другие устройства, расположенные на незначительном удалении один от другого (комната, здание, предприятие, офис клиента).

Leased Line – Арендованная линия. Линия, зарезервированная для исключительного использования заказчиком без коммутации (постоянное соединение). В русском языке чаще используется термин «выделенная линия».

Local Loop – Абонентская линия (абонентский шлейф). Пара свитых по всей длине проводов, идущих от телефонной станции к абоненту (к обычному телефонному аппарату). Абонентский шлейф обеспечивает возможность использования обычной телефонной связи; при использовании современных цифровых технологий также обеспечивает абоненту доступ к глобальной телекоммуникационной инфраструктуре.

MAC address, Media Access Control address — MAC-адрес. Адрес управления доступом к среде. Также называется адресом устройства, или физическим адресом. Каждый адрес связан с определенным сетевым устройством. NIC и управляемые сетевые устройства, подсоединенные к локальной сети, имеют МАС-адреса, которые используются для идентификации их в сети. МАС-адреса имеют длину 6 байт, специфицируются IEEE и заранее присваиваются каждому сетевому устройству.

MAN – Metropolitan Area Network. Городская сеть. Сеть передачи данных, с географической точки зрения обычно охватывающая город; коммуникационная сеть, обычно охватывающая большую территорию чем LAN (ЛВС), но меньшую чем WAN. Смотрите также LAN, WAN.

MEN — Metropolitan Ethernet Network. Сеть Ethernet масштаба города.

Modem – Modulator/Demodulator. Модем (Mодулятор/Демодулятор). Устройство, используемое для преобразования последовательности цифровых данных в аналоговый сигнал, подходящий для передачи на значительное расстояние (например, по аналоговым телефонным сетям). В точке приема выполняется обратное преобразование в цифровую форму.

Modulation – Модуляция. Изменение параметров несущей в соответствии с передаваемым сигналом. Для модуляции обычно используется амплитуда, фаза или частота сигнала.

MTU – Maximum Transmission Unit. Максимально возможный модуль данных, который можно передать через данную физическую среду. Пример: MTU для Ethernet составляет 1500 байт.

Multicasting – Доставка пакетов от одного отправителя к нескольким получателям с репликацией пакетов только при необходимости.

Multiplexing – Мультиплексирование. Процесс объединения отдельных потоков или каналов в один логический поток данных таким образом, что они позднее могут быть восстановлены в прежнем виде без ошибок.

Mux – Multiplexer. Мультиплексор. Устройство, позволяющее передавать по одной линии несколько сигналов одновременно.

MVNO — mobile virtual network operator — оператор Виртуальной Мобильной Сети. Организация, предлагающая подписку на услуги мобильной связи и сами услуги, но не обладающая необходимым для этого спектром частот и сетью мобильной связи. Оператор MVNO самостоятельно занимается только маркетингом, обслуживанием клиентов и биллингом и использует услуги сети подвижной связи лицензированного оператора.

MVPN — Metropolitan IP VPN. Виртуальная частная сеть масштаба города с передачей данных внутри сети с использованием IP технологий.

NMT-450 (NMT-450i) – Nordic Mobile Telephone. Аналоговый стандарт NMT-450 разработан в Скандинавии. Использует частотный диапазон 453-457,5 МГц для радиосвязи мобильного терминала с базовой станцией (канал приема) и частотный диапазон 463-467,5 МГц – для радиосвязи базовой станции с мобильным терминалом (канал передачи). Дуплексный разнос каналов приема и передачи равен 10 МГц. Частотный диапазон обеспечивают 180 (225) каналов связи шириной 25 (20) КГц каждый. Среднее число каналов, выделяемых базовой станцией для обслуживания абонентов, равно 30. Радиус соты радиопокрытия равен 2-40 км. Характерной особенностью стандарта является то, что все мобильные станции полностью совместимы со всеми базовыми станциями системы в любой стране, где используется этот стандарт. Усовершенствованная версия стандарта получила обозначение NMT-450i, и его функциональные характеристики доведены до уровня стандарта NMT-900. В России использование данного стандарта практически прекращено.

NAT – Network Address Translation – трансляция сетевых адресов, т.е. адресов, которые используются в сети конкретного оператора и не являются адресами, с использованием которых возможен доступ к устройству, имеющему сетевой адрес, из всей сети Интернет.

Node – Узел. Точка присоединения к сети, устройство, подключенное к сети.

ISDN PRI – Primary Rate Interface ISDN. Первичный доступ цифровой сети с интеграцией услуг.Скоростное подключение к сети ISDN по каналу E1 (2 Мбит/с). Используется между АТС и для абонентов, которым требуется большое количество каналов связи одновременно. Один PRI обеспечивает 30 B-каналов по 64 кбит/с и один D-канал со скоростью 64 кбит/с. Как с в случае BRI, каналы В предназначены для передачи данных, а канал D – для служебной информации. Предназначен для крупных организаций.

Packet – Пакет. Упорядоченная совокупность данных и управляющей информации, передаваемая через сеть как часть сообщения.

Packet Switched Network – Сеть с коммутацией пакетов. Коммуникационная сеть, использующая технологию коммутации пакетов. Для передачи данных по такой сети соединение между отправителем и получателем на все время проведения сеанса связи не устанавливается. Вместо этого без установки постоянного соединения данные передаются в виде блоков, называемых пакетами. Поток передаваемых данных разбивается на пакеты на передающем конце; пакеты передаются по наилучшему доступному пути по сети (они могут передаваться по различным путям и поступать к адресату в различное время) и затем собираются в исходном порядке на стороне получателя

Packet Switching – Коммутация пакетов. Метод передачи данных, при котором информация делится на дискретные фрагменты, называемые пакетами. Пакеты передаются последовательно – один за другим.

PAP – Протокол авторизации пользователя на основе имени и пароля. Работает на этапе установления соединения PPP. Имя и пароль передаются в открытом виде.

PBX – Private Branch Exchange. Телефонная станция, не включенная в общедоступные сети (например, офисная АТС).

PCM – Pulse Code Modulation. Способ кодирования аналогового сигнала (например, речи) для передачи его в форме цифрового потока с полосой 64 Kbps. Используется на старых телефонных станциях МГТС.

PON – Passive Optical Network. Пассивная оптическая сеть. Сеть передачи данных, базирующаяся на оптико-волоконных кабелях и не содержащая никаких активных электронных устройств.

Port – Порт. Физический интерфейс для подключения компьютера, модема или другого коммуникационного оборудования.

POTS – Plane Old Telephone System. ТфОП. Обычные аналоговые телефонные сети связи. Допускают наравне с телефонной связью передачу данных со скоростью до 33.6 Кб/с., а также в ограниченных пределах видеоконференцсвязь. Синоним – PSTN.

PPP – Point-to-Point Protocol. Будучи наследником SLIP, PPP обеспечивает соединение маршрутизатор-маршрутизатор и хост-сеть как для синхронных, так и для асинхронных устройств.

Proxy – Механизм, посредством которого одна система представляет другую в ответ на запросы протокола. Proxy-системы используются в сетевом управлении, чтобы избавиться от необходимости реализации полного стека протоколов для таких простых устройств, как модемы.

QoS – Quality of Service. Качество и класс предоставляемых услуг передачи данных. QoS обычно описывает сеть в терминах задержки, полосы и дрожи сигнала.

Repeater – Повторитель. Устройство, которое передает электрические сигналы из одного кабеля в другой без маршрутизации или фильтрации пакетов. В терминах OSI репитер представляет собой промежуточное устройство Физического уровня.

RJ-11 – Четырех или шестиконтактный модульный разъем, используемый для подключения четырехпроводных кабелей. Наиболее широко применяемый во всем мире телефонный разъем. С его помощью обычно подключаются телефонные аппараты, факсимильные аппараты и модемы.

RJ-45 – Восьмиконтактный модульный разъем, используемый для подключения аппаратуры передачи данных к стандартной телефонной проводке.

Router – Маршрутизатор. Система, отвечающая за принятие решений о выборе одного из нескольких путей передачи сетевого трафика. Для выполнения этой задачи используются маршрутизируемые протоколы, содержащие информацию о сети и алгоритмы выбора наилучшего пути на основе нескольких критериев, называемых метрикой маршрутизации («routing metrics»). В терминах OSI маршрутизатор является промежуточной системой Сетевого уровня.

Routing – Маршрутизация. Процесс выбора оптимального пути для передачи сообщения

RS-232 – Стандартный интерфейс последовательной передачи данных.

SDH – Synchronous Data Hierarchy. Европейский стандарт на использование оптических кабелей в качестве физической среды передачи данных для скоростных сетей передачи на значительные расстояния.

SDSL – Single Line, Symmetric DSL. Симметричная цифровая абонентская линия. Использует симметричную технологию и работает со скоростью передачи до 2,048 Мбит/с в обоих направлениях. Чаще всего применяется в сетях передачи данных, может применяться для резервирования части потока Е1. Идеальна для видеоконференц-связи.

SNMP – Simple Network Management Protocol. Простой протокол сетевого управления. Протокол сетевого администрирования SNMP очень широко используется в настоящее время. Управление сетью входит в стек протоколов TCP/IP.

SLA – Service Level Agreement – соглашение об уровне сервиса. Может быть согласовано практически для любых услуг (для различных параметров), в основном применяется при работе с операторами связи и крупными клиентами.

Splitter – Фильтр, отделяющий сигналы ADSL от сигналов обычной телефонной связи и предотвращающий их взаимное влияние.

Synchronous Transmission – Синхронная передача. Режим передачи, при котором биты данных пересылаются с фиксированной скоростью, а приемник и передатчик синхронизированы.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Протокол управления передачей/протокол Internet. Известен также как стек протоколов Internet (Internet Protocol Suite). Данный стек протоколов используется в семействе сетей Internet и для объединения гетерогенных сетей.

TDM – Time Division Multiplexer. Временное уплотнение. Метод цифровой передачи данных, при котором для передачи определенного количества разных сигналов по одному каналу для каждого из них выделяется свой временной слот.

Trunk – Транк. Устройство или канал, соединяющее две точки, каждая из которых является коммутационным центром или точкой распределения. Обычно транк работает с несколькими каналами одновременно.

Upstream – поток данных, передаваемых от пользователя в телекоммуникационную сеть.

UTP – Unshielded Twisted Pair. Неэкранированные скрученные пары. Общий термин, используемый для обозначения кабельных систем на основе неэкранированных скрученных попарно медных проводников. используется также термин «витая пара».

V.34 — стандарт ITU, обеспечивающий передачу данных со скоростью до 28 бит/с.
V.34+ — модификация V.34, обеспечивающая передачу данных со скоростями до 33,6 бит/с.
V.90 — стандарт ITU, обеспечивающий передачу данных по модему со скоростями до 56 Kбит/с через стандартные коммутируемые телефонные сети общего пользования.

VDSL – Very high-bit-rate DSL. Сверхскоростная цифровая абонентская линия. Позволяет передавать нисходящие потоки на скоростях до 51 Мбит/с, а восходящие – на скоростях от 1,6 до 2,3 Мбит/с на расстояние от 100 до 300 метров. Ориентирована на поддержку АТМ-технологии.

VLAN (Virtual LAN) — виртуальная локальная сеть. Ряд пользователей, связанных различными физическими элементами локальной сети в логическую рабочую группу, независимо от физического местонахождения пользователей.

VSAT — Very Small Aperture Terminals — это небольшая станция спутниковой связи с антенной диаметром 1,2 — 3,7 м, используемая для организации надежных каналов связи. Она подключается напрямую к оборудованию пользователя, выполняя роль беспроводного спутникового модема. Преимуществом технологии VSAT является то, что ни месторасположение, ни погодные условия, ни отсутствие местных кабельных сетей не влияют на качество спутниковой связи. Используется также для общего указания на технологию спутниковой сязи, когда организуется канал определенной гарантированной пропускной способности ( в отличие от организации спутникового канала по запросу, см. I-Direct). Возможна организация каналов со скоростью до 2 Мбит/сек. В зависимости от используемой спутниковой группировки и оборудования работы со спутником различают С (си) и Q (ку) диапазоны покрытия территории земного шара. По территории РФ покрытие от Москвы до Иркутска (ориентировочно) обеспечивается в C-диапазоне, далее – Q-диапазон.

VoIP – Voice over IP. Технология передачи голоса по IP. Использует Интернет протокол (IP, см. TCP/IP) для организации двусторонней голосовой связи. IP телефония предусматривает соединения между абонентскими устройствами при наличии соответствующих шлюзов с телефонной сетью, а также между IP терминалами (например — мультимедийного ПК) или IP терминалом и ТфОП.

VPN, Virtual Private Network — виртуальные частные сети. Защищенные частные сети, которые используют протоколы и инфраструктуру сети Internet, обеспечивая значительную экономию средств. Использование Internet требует меньших инвестиций в инфраструктуру частных сетей.

WAN – Wide-Area Network. Глобальная сеть. Сеть, обеспечивающая передачу информации на значительные расстояния с использованием коммутируемых и выделенных линий или специальных каналов связи.

WDSL – Wireless Digital Subscriber Line. Услуга, позволяющая клиенту получить интегрированный доступ к услугам коммутируемой телефонной связи и выделенного доступа в Интернет с использованием беспроводной цифровой линии доступа.

Wi-Fi – Wireless Fidelity. Технология Wi-Fi основывается на стандарте 802.11, который требует установки небольшого радиоузла, подключенного к интернету по высокоскоростной телефонной линии или каналу DSL (digital subscriber line). Радиоузел размером примерно с банку пива позволяет подключаться к кабельной линии любым мобильным устройствам, оборудованным РС-картами с радиомодемом. Установка такой сети обходится сравнительно недорого – 500-1000 $ за систему, обеспечивающую беспроводной доступ в радиусе 100 м. Стоимость радиоузла обычно составляет 150-250 $. Такие сети уже имеются примерно в 1,4 млн. домов в США и становятся нормой для ресторанов, отелей, аэропортов, бизнес-центров и конференц-залов. Аналитики предсказывают, что к 2005 году Wi-Fi будет использоваться примерно в 27 млн. жилых домов и 28 млн офисах.

WLL – Wireless Local Loop. Беспроводная последняя миля. Концепция систем абонентского радиодоступа, где абонентским окончанием АТС местной телефонной сети является групповой или индивидуальный радиоинтерфейс. Фактически беспроводная телефонная связь предоставляет возможность делать вызовы с переносного (портативного) или стационарного телефонного аппарата, соединенного радиоинтерфейсом с фиксированной базовой станцией, которая, в свою очередь, подключена к АТС телефонной сети общего пользования через контроллер. Разновидностей таких систем много, но их главная особенность состоит в том, что функции коммутационного оборудования выполняет АТС местной телефонной сети, а в качестве абонентского окончания оказывается радиоинтерфейс. Существует несколько типов таких систем с различными технологиями доступа. Часть из них основывается на стандартах сотовой связи (AMPS, NMT, GSM, CDMA), другие построены на базе радиорелейных технологий.

X.25 – Протокол, описывающий передачу данных в режиме коммутации пакетов. Информация при передаче разбивается на элементарные единицы (пакеты), которые передаются между узлами сети по маршрутам (виртуальным каналам), определяемым на этапе установления соединения. После однократного установления соединения маршрут запоминается сетью и поддерживается в течении всего времени работы – до сигнала разрыва соединения. Возможны также постоянно поддерживаемые соединения. В одном канале связи одновременно может быть установлено множество виртуальных каналов (независимых сессий передачи информации). Максимальное количество виртуальных каналов на одном порту зависит от оборудования, типовое значение – 254. Пропускная способность канала делится между активными сессиями на конкурентной основе, средств обеспечить гарантированную скорость в X.25 нет. Сети X.25 имеют мощные средства управления потоком, коррекции и восстановления информации, работающие как между каждыми соседними узлами сети, так и между оконечными ресурсами. Благодаря этому протокол X.25 эффективен и широко используется на каналах связи низкого качества, но имеет слишком высокую избыточность на скоростных каналах, где вероятность ошибки мала. По сетям X.25 могут передаваться практически любые виды данных – от терминальных сессий до протоколов локальных сетей (IP, IPX, Appletalk и т.п.). X.25 нельзя использовать для трафика, критичного к задержкам – телефонной связи, видеоконференций и т.п. Протокол устаревающий, с 1 января 2006 г. международная связность X.25 сетей прекращается.

ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line — телефонная линия, которая обрабатывает данные на большой скорости. Термин «asymmetrical» обозначает разные скорости передачи от клиента к телефонной компании со скоростью 640 Кбит/с и от телефонной компании к клиенту со скоростью от 1,544 до 6,1 Мбит/с.

air interface — радиоинтерфейс между абонентским устройством мобильной связи и базовой станцией.

AMPS, Advanced Mobile Phone System — передовая система мобильной телефонной связи. Получивший широкое распространение в Америке, в Тихоокеанском регионе Азии и в Восточной Европе аналоговый стандарт мобильной связи. Рабочая полоса частот — 800 МГц.

analog signals — аналоговые сигналы. Данные, которые были преобразованы в непрерывные волновые сигналы для передачи по телефонным линиям.

ANSI, American National Standards Institute — Американский национальный институт стандартизации.

ANSI-136 — североамериканский цифровой стандарт мобильной связи, известный ранее как Interim Standard 18-136 (IS-136), используемый в системах TDMA (известных ранее под названием D-AMPS).

ARIB, Allocation of Radio Industry Business — Ассоциация радиопромышленного бизнеса — ведомство стандартизации Японии.

asymmetric communications — средства асимметричной связи. Средства двусторонней связи со значительно различающимся объемом трафика в разных направлениях. Например, телевидение на заказ или спутниковый Internet (DirectPC или НТВ-Internet).

Asynchronous Transfer Mode, ATM — асинхронный режим передачи. Режим передачи, который использует разбиение данных на ячейки. Ячейки имеют длину 53 байта; их передача осуществляется с помощью виртуальных соединений. Сеть ATM использует виртуальные соединения для передачи трафика через высокоскоростные коммутаторы от передающего оборудования клиента (CPE) к принимающему оборудованию клиента.

AUI, Attachment Unit Interface — интерфейс подключаемого модуля. Стандартный интерфейс для сетей Ethernet (IEEE 802.3), который позволяет подсоединить ПК или устройство Ethernet к сети Ethernet.

auto negotiation — автосогласование. Автосогласование происходит тогда, когда два устройства, имеющие общее соединение, автоматически настраиваются для достижения наибольшей общей скорости. Приоритеты следующие: 100Base-TX — полнодуплексная, 100Base-TX — полудуплексная, 10Base-T — полнодуплексная и 10Base-T — полудуплексная. Автосогласование определяется стандартом IEEE 802.3 для Ethernet и выполняется за несколько миллисекунд.

auto sensing — автодетектирование. При автодетектировании порт, который может работать на различных скоростях (например, 10 Мбит/с и 100 Мбит/с), имеет возможность определить скорость другого порта, с которым существует соединение; оба порта автоматически настроятся для использования максимальной скорости. Данный термин является синонимом термина «автосогласование» (auto negotiation).

B channel, Bearer Channel — B-канал. В ISDN-линиях B-канал осуществляет передачу на скорости 64 Kбит/с.

backbone — магистраль. Основной канал связи, который соединяет сегменты сети. По магистрали передается информация между удаленными устройствами, например между двумя концентраторами, находящимися на противоположных концах здания.

bandwidth — полоса пропускания. Информационная емкость источника связи, измеряемая обычно в битах в секунду; мера пропускной способности линии связи. Например, Ethernet имеет полосу пропускания 10 Мбит/с.

Считается, что рабочим станциям (или пользователям), которые интенсивно используют сеть, нужна широкая полоса пропускания. Обычно имеются в виду пользователи, которые часто используют графические или мультимедийные приложения при работе в сети.

Полоса пропускания в системах связи — разность между максимальной и минимальной частотой в заданном диапазоне, измеряемая в Герцах (Гц).

baud — бод. Частота сигнала в линии, или скорость, с которой данные передаются по линии. Бод — это количество передач (изменений напряжения) в течение одной секунды.

bit, binary digit — бит. Разряд двоичного числа. Это минимальная порция информации, которую хранит или обрабатывает компьютер. Один разряд в двоичном числе, принимающий значения 0 или 1, называется битом. Группа из восьми битов образует порцию информации, именуемую байтом.

bit rate — скорость передачи битов. Скорость, с которой передаются биты, обычно обозначаемая в бит/с.

Bluetooth — проект Bluetooth. Международная инициатива компаний Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba, направленная на установление стандарта беспроводного соединения между телефонами мобильной связи, ПК, ручными компьютерами и другими периферийными устройствами. Предусматривается использование малодистанционных (до 10 м) каналов в свободной полосе 2,45 ГГц, используемой научно-медицинскими приборами.

bps, bits per second — бит в секунду. Бит/с является единицей измерения скорости передачи данных в системах связи.

BRI, Basic Rate Interface — один из двух методов доступа для ISDN. Высокоскоростной PRI (Primary Rate Interface) является вторым методом доступа. BRI состоит из двух B-каналов 64 Кбит/с и одного D-канала на каждую ISDN-линию.

bridge — мост. Мосты позволяют объединить в одну логическую сеть две и более локальные сети (LAN). Мосты действуют аналогично коммутаторам (switches). Сети, которые объединены в единую сеть, часто называют сетевыми сегментами. Мосты могут соединять локальные сети различных типов, например Ethernet и Fast Ethernet или Ethernet и Token Ring.

Причины использования мостов могут быть следующими:

- увеличение общего количества узлов в сети;

- уменьшение сетевого трафика, вызванного большим количеством узлов сети;

- объединение сетей различных типов, таких как Ethernet и Token Ring, для пересылки пакетов между ними.

broadband — широкая полоса пропускания. Классификация информационной емкости или полосы пропускания канала связи. Под широкой полосой пропускания обычно понимается полоса пропускания выше 2 Мбит/с.

broadcast — широковещательная передача. Передача пакета от одного устройства ко всем узлам сети.

broadcast storm — широковещательный «шторм». Многочисленные одновременные передачи, которые заполняют всю доступную полосу пропускания сети и могут вызвать замедление работы сети и даже привести к ее полной неработоспособности. Широковещательный «шторм» может произойти, например, при поломке сетевого оборудования.

byte — байт. Единица данных, равная восьми двоичным цифрам (битам). Одного байта достаточно для кодирования одного символа, например буквы алфавита (a) или амперсанта (&). Емкости накопительных устройств, таких как диски, измеряются в байтах.

cable modem — кабельный модем. Модем, который используется для присоединения компьютера к кабельной телевизионной системе, предлагающей услуги в режиме on-line.

Card Services — программное средство Card Services в Windows 95 и Windows 98, которое обеспечивает работу в режиме plug-and-play для PCMCIA-карт.

Category 3 cabling — кабель категории 3. Один из пяти типов витой пары (TP) кабеля, описанного стандартом EIA/TIA-586. Категория 3 для голосовой передачи используется в сети 10Base-T (Ethernet) для передачи данных на скорости 10 Мбит/с.

Category 5 cabling — кабель категории 5. Один из пяти типов кабеля на витой паре (TP), описываемого стандартом EIA/TIA-586. Кабель категории 5 используется в сети 100Base-T (Fast Ethernet) для передачи данных на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5 лучше, чем кабель категории 3, подходит для использования при построении сети, поскольку он поддерживает как технологии Ethernet (10 Мбит/с), так и Fast Ethernet (100 Мбит/с).

CDMA, Code Division Multiple Access — многостанционный доступ с кодовым разделением каналов. Технология мультидоступа для радиоинтерфейсов CDMA One, CDMA 2000 и WCDMA.

CDMA 2000 — название, предложенное пользователями технологии CDMA для разработки системного стандарта для услуг третьего поколения.

CDMA One (IS-95) — технология узкополосного радиоинтерфейса, разработанная компанией Qualcomm.

cell — сота. Базовая географическая единица системы сотовой связи. Район, покрываемый сетью, состоит из взаимодействующих сот, в каждой из которых имеется базовая радиостанция (передатчик/приемник), и центра. Размер той или иной соты определяется рельефом местности и числом абонентов.

CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol — протокол CHAP. Данный протокол используется для проверки имени пользователя и его пароля во время соединения по протоколу PPP.

circuit switching — коммутация каналов. Основа обработки телефонных вызовов, в результате которой в сети устанавливается соединение между вызывающей и вызываемой сторонами. Установленное соединение сохраняется на весь период вызова даже в отсутствие передачи информации (голоса, данных, изображений или видео). Альтернатива — пакетная коммутация.

Class A/B Certification — сертификации по классу A/B. Сертификация FCC (федеральной комиссии по сертификации) связана с ограничениями, накладываемыми на мощность излучения цифровых устройств. Класс А предназначен для использования в организациях. Класс B — для использования в жилых помещениях; он более жесток и ориентирован на предотвращение взаимных помех, которые могут возникнуть при работе телевизоров и других принимающих устройств.

сlient — клиент. Компьютер или рабочая станция, которые посылают запрос на обслуживание или на просмотр содержимого файла серверу.

client/server network — сеть с выделенным сервером. Это локальная вычислительная сеть (LAN), в которой сетевые устройства централизованы и управляются одним или несколькими серверами. Индивидуальные рабочие станции или клиенты (такие как ПК) должны обращаться к ресурсам сети через сервер(ы).

client/server — клиент-сервер. Сетевая архитектура, в которой все устройства являются либо клиентами, либо серверами. Клиентом (front end) является запрашивающая машина (обычно ПК), сервером (back end) — машина, которая отвечает на запрос. Оба термина (клиент и сервер) могут быть применены как к физическим устройствам, так и к программному обеспечению.

coaxial cable — коаксиальный кабель. Это сетевой кабель высокой производительности. Коаксиальный кабель (или коаксиал) состоит из центрального медного кабеля и цилиндрического медного проводящего слоя, между которыми находится пластиковый изолятор. Коаксиальный кабель используется как для широкополосной (телевидение), так и для монополосной передачи (сети Ethernet). Коаксиальный кабель защищен от воздействия внешних сигналов и обеспечивает высокую скорость передачи сигнала на большие расстояния.

сollision — коллизия. Коллизия возникает при попытке двух сетевых устройств одновременно передать пакеты данных в сеть Ethernet или Fast Ethernet.

Коллизии — обычные ситуации, которые возникают в процессе нормальной работы сетей Ethernet или Fast Ethernet, но неожиданное увеличение числа коллизий может свидетельствовать о наличии проблем с каким-либо сетевым устройством, особенно если это не связано с общим увеличением трафика сети. В коаксиальных сегментах сети увеличение коллизий может обозначать неправильную установку кабеля.

COM — COM-порт. Последовательный порт для Windows-совместимых ПК.

congestion — трафик, приводящий к перегрузке сети.

core network — базовая сеть. Физическая инфраструктура сети, к которой в рамках сети мобильной связи присоединяется сеть радиодоступа.

cross-over cable — кроссоверный кабель. В кроссоверном кабеле передающая и принимающая пары проводов меняются местами (перекрещиваются). Для того чтобы соединение между двумя устройствами работало, принимающий механизм одного устройства должен быть соединен с передатчиком другого. Поэтому данный тип кабеля должен быть использован при соединении двух MDI- или двух MDI-X-портов.

crosstalk — перекрестные помехи. Наводки на кабель или оборудование, производимые сигналом с близлежащего кабеля или устройства. Перекрестные помехи могут влиять на качество передачи данных.

CSMA/CD, Carrier-sense Multiple Access with Collision Detection — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий. Данный протокол описан в Ethernet- и Fast Ethernet-стандартах (IEEE 802.3); в нем устройства начинают передачу данных только после обнаружения свободного в данный момент канала связи. Когда два устройства начинают передавать данные одновременно, происходит коллизия и два устройства приостанавливают передачу на случайный период времени.

D channel — D-канал. Сигнальный канал для ISDN-линий, использующийся для передачи сообщений между ISDN-модемом и коммутатором. Передача по D-каналу осуществляется со скоростью 16 или 64 Кбит/c.

D-AMPS — см. TDMA (ANSI-136).

datagram — дейтаграмма. Сообщение в протоколах TCP/IP или IPX, которое содержит Internet-адреса отправителя и получателя и данные, использующиеся для маршрутизации пакетов по сети. Дейтаграммы — важные блоки информации в Internet.

DBA, Dynamic Bandwidth Allocation — динамическое распределение полосы пропускания. DBA — метод автоматического перераспределения полосы пропускания (например, B-канал). DBA позволяет вам отправить или получить голосовой звонок при активном Multilink PPP.

DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации хостов. Windows 95/98/NT включают программное обеспечение, которое назначает IP-адреса рабочим станциям в сети. Данное назначение выполняется DHCP-сервером, который работает на Windows NT Server; Windows 95/98 будут обращаться к серверу для получения адреса. Windows 98 выделит адрес самостоятельно, если не будет найден DHCP-сервер.

distributed intelligence — сетевой сценарий, согласно которому вычислительная мощность распределена среди нескольких присоединенных устройств, работающих независимо; при этом гарантируется функциональность всей системы.

DNS, Domain Naming System — система доменных имен. DNS переводит общие буквенные названия в IP-адреса. DNS-сервер позволяет пользователям находить компьютеры в Internet, поддерживая базу данных имен хостов и IP-адресов.

domain name — доменное имя. Адрес сетевого соединения (например, www.3com.com), который идентифицирует владельца адреса.

driver — драйвер. Программный компонент, который позволяет взаимодействовать с устройствами компьютера, такими как сетевая карта (NIC), клавиатура, принтер или монитор. Сетевое оборудование (например, концентратор), соединенное с ПК, требует драйверов для того, чтобы ПК мог взаимодействовать с данным оборудованием.

DSL, Digital Subscriber Line — технология, обеспечивающая широкую полосу пропускания по простым медным телефонным проводам. Может быть использована в небольших и домашних офисах.

duplex — дуплексный. Двунаправленная передача данных. Понятие «дуплексная передача» является синонимом понятия «полнодуплексная передача».

duplex cable — дуплексный кабель. Кабель, который содержит как передающий (Tx), так и принимающий (Rx) каналы.

EDGE, Enhanced Data rates for Global Evolution — усовершенствованная технология радиочастотной модуляции для сетей GSM и TDMA (ANSI-136). Позволяет расширить временные радиослоты до 48 Кбит/с. В сочетании с технологией GPRS данная технология позволяет максимально увеличить полосу пропускания до 384 Кбит/с на абонента.

E-GPRS — усовершенствованная служба GPRS; один из терминов для обозначения технологии EDGE.

EIA, Electronic Industries Association — Ассоциация производителей электроники. Торговая организация, которая вместе с TIA (Telecommunications Industry Association) устанавливает стандарты для электронной продукции. EIA и TIA определяют стандарты передачи данных, такие как EIA/TIA-232.

EIA/TIA-232 — стандарт для 25-контактного последовательного интерфейса, который может быть использован для соединения компьютеров к сетевому оборудованию (старое название — RS-232).

E-mail — электронная почта. Передача сообщений одному лицу или группе лиц по сети. Сообщение, передаваемое по электронной почте, может содержать тексты, таблицы, графики, а также файлы любого формата. Использование электронной почты в офисе поможет сократить расход бумажных носителей; кроме того, с помощью электронной почты может осуществляться связь с удаленными офисами.

EMC, Electromagnetic compatibility — электромагнитная совместимость. Способность устройства эффективно работать в определенных условиях, не реагируя на воздействие со стороны других устройств и не влияя на их работу, то есть не создавая электромагнитных помех.

encryption — шифрование. Процесс кодирования данных во время передачи для предотвращения несанкционированного доступа.

EPOC — операционная система для мобильных мультимедийных телефонов, разрабатываемая компанией Symbian.

ethernet — этот стандарт был разработан корпорацией Xerox и реализован совместно Xerox, Intel и Digital Equipment Corporation (DEC). В настоящий момент Ethernet является широко распространенным стандартом построения локальных сетей. Ethernet-сети используют CSMA/CD-протокол и могут работать с различными типами кабелей со скоростью 10 Мбит/с; они могут использовать различные протоколы, например протоколы TCP/IP и XNS. Ethernet описывается набором стандартов 802.3, разработанных IEEE.

ETSI, European Telecommunications Standard Institute — Европейский институт стандартизации электросвязи. Задача института — определение стандартов, которые обеспечили бы единство функционирования мирового рынка телекоммуникаций.

Fast Ethernet — этот стандарт работает со скоростью 100 Мбит/с и имеет полосу пропускания в 10 раз больше чем Ethernet, что позволяет работать с большим трафиком; в результате Fast Ethernet работает в 10 раз быстрее, чем Ethernet. Fast Ethernet работает с серией кабелей 100Base: например, 100Base-FX и 100Base-TX. Fast Ethernet работает со скоростью 100 Мбит/с и базируется на методе доступа Ethernet (10Base-T) CSMA/CD (дополнение к IEEE 802.3 спецификации).

FCC, Federal Communications Commission — Федеральная комиссия по связи. Постоянно действующая комиссия по телекоммуникациям в США, которая лицензирует и контролирует стандарты на электронную и электромагнитную передачу данных. FCC определяет диапазоны полос пропускания для различных каналов связи.

FDDI, Fiber Distributed Data Interface — стандарт для высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным кабелям. FDDI использует два кольца оптоволоконного кабеля и передает данные со скоростью 100 Мбит/с на расстояние до 2 км (1,24 мили) между узлами. FDDI обычно используется в магистральных соединениях, обеспечивая связь между сетями Ethernet и Token Ring. Используется в приложениях, требующих высокой надежности, например в информационных системах аэропортов.

fiber-optic cable — волоконно-оптический кабель. Кабель, содержащий одно и более оптических волокон для передачи данных в виде света. Волоконно-оптический кабель дороже, чем медный, но является более устойчивым к электромагнитным помехам и способен передавать данные на дальние расстояния с более высокой скоростью.

filtering — фильтрация. Процесс анализа сетевого трафика с целью извлечения определенных характеристик, таких как адрес назначения (адрес сетевого устройства, которому предназначен данный пакет) или протокол. С помощью данного процесса определяется, отвечает ли трафик сети определенным критериям. Это позволяет уменьшить межсетевой трафик, пропуская только нужные пакеты. Фильтрация, осуществляемая маршрутизаторами, может предотвратить неавторизированное проникновение в сеть или на хост сети; такой барьер очень часто называют «межсетевым экраном» (firewall). Фильтрация осуществляется мостами, коммутаторами и маршрутизаторами.

firewall — межсетевой экран. Это узел в сети, который служит барьером для предотвращения передачи трафика из одного сегмента в другой. Межсетевой экран используется как для уменьшения трафика, так и для повышения безопасности сети. Межсетевые экраны могут работать в качестве барьеров между частной сетью и сетью общего пользования. Межсетевой экран может быть реализован с помощью маршрутизатора или специального сетевого устройства.

fixed wireless (fixed cellular) network — фиксированная беспроводная (или фиксированная сотовая) сеть. Данное очевидное противоречие свидетельствует о предпочтительной поддержке фиксированных, а не мобильных абонентов. Подобное решение используется все чаще, так как обеспечивает быстрый и экономичный путь развертывания новых телефонных услуг, не требуя значительных затрат на прокладку кабеля.

FPLMTS, Future Public Land Mobile Telecommunications Systems — перспективные сухопутные системы мобильной связи общего пользования. Первоначальное название — IMT-2000.

frame — кадр. Набор битов, которые составляют простой блок данных. Обычно кадр содержит свою собственную контрольную информацию, включающую адрес устройства, к которому он должен быть доставлен. Кадры могут быть unicast (предназначенные одному устройству), multicast (предназначенные группе устройств) или broadcast (предназначенные всем устройствам).

frame relay — высокоскоростной протокол коммутации пакетов, используемый в глобальных сетях. Часто используется для создания соединения между двумя ЛВ, находящимися на значительном расстоянии друг от друга. Этот протокол удобен для передачи данных и изображений. Из-за того что frame relay использует пакеты переменной длины, он недостаточно эффективен для передачи голосовых и видеоданных. Frame relay более широко используется в США, чем в Европе.

full duplex — полнодуплексная передача. Способность устройства или линии связи передавать данные одновременно в обоих направлениях по одному каналу связи, потенциально удваивая пропускную способность.

gateway — шлюз. Устройство, которое соединяет сети с разными, несовместимыми сетевыми протоколами. Шлюз выполняет преобразование протоколов для перевода данных из одного протокола в другой (например, из TCP/IP в IPX).

Gigabit Ethernet — расширение 10 Мбит/c (Ethernet) и 100 Мбит/c (Fast Ethernet) IEEE 802.3 Ethernet-стандартов. Gigabit Ethernet работает со скоростью 1000 Мбит/c и обеспечивает полную совместимость с Ethernet и Fast Ethernet.

GPRS, General Packet Radio Service — общая служба пакетной передачи данных по радиоканалу. Усовершенствование базовой сети GSM, позволяющее производить пакетную передачу данных. Технология очень эффективно использует имеющийся радиодиапазон, в результате чего абонентам доступна более значительная полоса пропускания в сравнении со стандартными соединениями. Данная технология может быть применена и для сетей TDMA (ANSI-136).

GSM, Global System for Mobile Communications — глобальная система мобильной связи. Первоначально возникла как общеевропейский стандарт цифровой сотовой телефонной сети с целью поддержки транснационального роуминга. Сегодня GSM — основной стандарт цифровой мобильной связи в мире. GSM использует радиоинтерфейс технологии TDMA. В настоящее время используются частотные диапазоны 900, 1800 и 1900 МГц.

GUI, Graphical User Interface — графический интерфейс пользователя. Визуальный интерфейс, который представляет команды, файлы и другие действия (объекты) с помощью иконок, символов и диалоговых окон. Web-интерфейс также относится к GUI.

half duplex — полудуплексная передача. Данный термин используется для того, чтобы описать передачу данных в канале связи, которая осуществляется в двух направлениях, но в каждый момент времени могут передаваться данные только в одном направлении. Концентраторы могут работать только в полудуплексном режиме, в отличие от коммутаторов, которые могут осуществлять передачу как в полнодуплексном, так и в полудуплексном режиме.

AMPS, Advanced Mobile Phone System

передовая система мобильной телефонной связи. Получивший широкое распространение в Америке, в Тихоокеанском регионе Азии и в Восточной Европе аналоговый стандарт мобильной связи. Рабочая полоса частот — 800 МГц.

asymmetric communications

средство асимметричной связи. Средства двусторонней связи со значительно различающимся обьемом трафика в разных направлениях. Например, телевидение но заказ или спутниковый internet (DirectPC или НТВ-Internet).

Asynchronous Transfer Mode, ATM

асинхронный режим передачи. Режим передачи, который использует разбиение донных на ячейки. Ячейки имеют длину 53 байта; их передача осуществляется с помощью виртуальных соединений. Сеть ATM использует виртуальные соединения для передачи трафика через высокоскоростные коммутаторы от передающего оборудования клиента (СРЕ) к принимающему оборудованию клиента.

AUI, Attachment Unit Interface

интерфейс подключаемого модуля. Стандартный интерфейс для сетей Ethernet (IEEE 802.3), который позволяет подсоединить ПК или устройство Ethernet к сети Ethernet.

auto negotiation

автосогласоваиие. Двтосо-гласование происходит тогда, когда два устройства, имеющие общее соединение, автоматически настраиваются для достижения наибольшей общей скорости. Приоритеты следующие: 100Base-TX- нолнодуплексная, 100Base-TX - полудуплексная, 10Base-T - пол-нодуплексноя и 10Base-T - полудуплексная. Автосогласование определяется стандартом IEEE 802.3 для Ethernet и выполняется за несколько миллисекунд.

auto sensing

автодетеяирование. При авто-детектировании порт, который может работать на различных скоростях (например, 10 Мбит/с и 100 Мбит/с), имеет возможность определить скорость другого порта, с которым существует соединение; оба порто автоматически настроятся для использования максимальной скорос-

В channel, Bearer Channel

В-канал. 8 ISDN-линиях В-конол осуществляет передачу на скорости 64 Кбит/с.

bandwidth

полоса пропускания. Информационная емкость источника связи, измеряемая обычно в битах в секунду; мера пропускной способности линии связи. Например, Ethernet имеет полосу пропускания 10 Мбит/с.

Полоса пропускания в системах связи

разность между максимальной и минимальной частотой в заданном диапазоне, измеряемая в Герцах (Гц).

bit, binory digit

бит. Разряд двоичного число. Это минимальная порция информации, которую хранит или обрабатывает компьютер. Один разряд в двоичном числе, принимающий значения 0 или 1, называется битом. Группа из восьми битов образует порцию информации, именуемую байтом.

bit rate

скорость передачи битов. Скорость, с которой передаются биты, обычно обозначаемая в бит/с.

Bluetooth

проект Bluetooth. Международная инициатива компаний Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba, направленная нп установление стандарта беспроводного соединения между телефонами мобильной связи, ПК, ручными компьютерами и другими периферийными устройствами. Предусматривается использование малодистанционных (до 10 м) каналов в свободной полосе 2,45 ГГц, используемой научно-медицинскими приборами.

bps, bits per second

бит в секунду. Бит/с является единицей измерения скорости передачи донных в системах связи.

BRI, Basic Rate Interface

один из двух методов доступа для ISDN. Высокоскоростной PRI (Primary Rate Interface) является вторым методом доступа. BRI состоит из двух В-кано-лов 64 Кбит/с и одного D-канала на каждую ISDN-линию.

bridge

мост. Мосты позволяют объединить в одну логическую сеть две и более локальные сети (LAN). Мосты действуют аналогично коммутаторам (switches). Сети, которые объединены б единую сеть, часто называют сетевыми сегментами. Мосты могут соединять локальные сети различных типов, например Ethernet и East Ethernet или Ethernet и Token Ring.

broadband

широкая полоса пропускания. Классификация информационной емкости или полосы пропускания канала связи. Под широкой полосой пропускания обычно понимается полоса пропускания выше 2 Мбит/с.

broadcast

широковещательная передача. Передача пакета от одного устройства ко всем узлам сети.

broadcast storm

широковещательный «шторм». Многочисленные одновременные передачи, которые заполняют всю доступную полосу пропускания сети и могут вызвать замедление роботы сети и даже привести к ее полной неработоспособности. Широковещательный «шторм» может произойти, например, при поломке сетевого оборудования.

coble modem

кабельный модем. Модем, который используется для присоединения компьютера к кабельной телевизионной системе, предлагающей услуги в режиме on-line.

Category 3 cabling

кабель категории 3. Один из пяти типов витой пары (ТР) кабеля, описанного стандартом EIA/TIA-586. Категория 3 для толосовой передачи используется в сети 10Base-T (Ethernet) для передачи данных на скорости 10 Мбит/с.

CDMA, Code Division Multiple Access

мно-гостанциоиный доступ с кодовым разделением каналов. Технология мультидоступа для радиоинтерфейсов CDMA One, CDMA 2000 и WCDMA.

cell

сото, базовая географическая единица системы сотовой связи. Район, покрываемый сетью, состоит из взаимодействующих сот, в каждой из которых имеется базовая радиостанция (передатчик/приемник), и центра. Размер той или иной соты определяется рельефом местности и числом абонентов.

Class А/В Certification

сертификации по классу А/В. Сертификация FCC (Федеральной комиссии по сертификации) связана с ограничениями, накладываемыми на мощность излучения цифровых устройств. Класс А предназначен для использования в организациях. Класс В — для использования в жилых помещениях; он более жесток и ориентирован на предотвращение взаимных помех, которые могут возникнуть при работе телевизоров и других принимающих устройств.

client

клиент. Компьютер или рабочая станция, которые посылают запрос но обслуживание или на просмотр содержимого файла серверу.

client/server network

сеть с выделенным сервером. Это локальная вычислительная сеть (UN), в которой сетевые устройства централизованы и управляются одним или несколькими серверами. Индивидуальные рабочие станции или клиенты (такие как ПК) должны обращаться к ресурсам сети через сервер(ы).

client/server

клиент-сервер. Сетевая архитектура, в которой все устройства являются либо клиентами, либо серверами. Клиентом (front end) является запрашивающая машина (обычно ПК), сервером (back end) - машина, которая отвечает на запрос. Оба термина (клиент и сервер) могут быть применены как к физическим устройствам, так и к программному обеспечению.

cooxial cable

коаксиальный кабель. Зто сетевой кабель высокой производительности. Коаксиальный кабель (или коаксиал) состоит из центрального медного кабеля и цилиндрического медного проводящего слоя, между которыми находится пластиковый изолятор. Коаксиальный кабель используется кок для широкополосной (телевидение), так и для монополосной передачи (сети Ethernet). Коаксиальный кобель защищен от воздействия внешних сигналов и обеспечивает высокую скорость передачи сигнала но большие расстояния.

collision

коллизия. Коллизия возникает при попытке двух сетевых устройств одновременно передать пакеты данных в сеть Ethernet или Fast Ethernet.

Коллизии

обычные ситуации, которые возникают в процессе нормальной работы сетей Ethernet или Fast Ethernet, но неожиданное увеличение числа коллизий может свидетельствовать о наличии проблем с каким-либо сетевым устройством, особенно если зто не связано с общим увеличением трафика сети. В коаксиальных сегментах сети увеличение коллизий может обозначать неправильную установку кабеля.

COM

СОМ-порт. Последовательный порт для Windows-совместимых ПК. congestion - трафик, приводящий к перегрузке сети.

cross-over coble

кроссоверный кабель. В кроссоверном кабеле передающая и принимающая поры проводов меняются местами (перекрещиваются). Для того чтобы соединение иежду двумя устройствами работало, принимающий механизм одного устройства должен быть соединен с передатчиком другого. Поэтому данный тип кабеля должен быть использован при соединении двух MOI- или двух MDI-К-портов.

crosstalk

перекрестные помехи. Наводки на кобель или оборудование, производимые сиг-нолом с близлежащего кабеля или устройства. Перекрестные помехи могут влиять на качество передачи данных.

CSMA/CD, Corrier-sense Multiple Access with Collision Detection

множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий. Донный протокол описан в Ethernet- и Fast Ethemet-стандартах (IEEE 802.3); в нем устройства начинают передачу данных только после обнаружения свободного в данный момент канала связи. Когда два устройства начинают передавать данные одновременно, происходит коллизия и два устройства приостанавливают передачу на случайный период времени.

D chonnel

D-канал. Сигнальный канал для ISDN-линий, использующийся для передачи сообщений между ISDN-модемом и коммутатором. Передача по D-коналу осуществляется со скоростью 16 или 64 Кбит/с. D-AMPS-». 1ШК (KNSI-U6). datogrom - дейтаграмма. Сообщение в протоколах TCP/IP или IPX, которое содержит hternef-одреса отправителя и получателя и донные, использующиеся для маршрутизации пакетов по сети. Дейтаграммы - важные блоки информации е internet. DBA, Dynamic Bandwidth Allocation - динамическое распределение полосы пропускания. DBA -метод автоматического перераспределения паюсы пропускания (например, В-канал). DBA позволяет вам отправить или получить голосовой звонок при активном Mulfiiink PPP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol -протокол динамической конфигурации хостов. Windows 95/98/NT включают программное обеспечение, которое назначает IP-адреса рабочим станциям в сети. Данное назначение выполняется DHCP-сервером, который работает на Windows NT Server; Windows 95/98 будут обращаться к серверу для получения адреса. Windows 98 выделит адрес самостоятельно, если не будет найден DHCP-cepeep. distributed intelligence - сетевой сценарий, согласно которому вычислительная мощность распределено среди нескольких присоединенных устройств, работающих независимо; при этом гарантируется функциональность всей системы.

DNS, Domain Naming System

система доменных имен. DNS переводит общие буквенные названия в IP-адреса. DNS-сервер позволяет пользователям находить компьютеры в Internet, поддерживая базу данных имен хостов и IP-адресов.

domain name

доменное имя. Адрес сетевого соединения (например, www.3com.com), который идентифицирует владельца адреса.

driver

драйвер. Программный компонент, который позволяет взаимодействовать с устройствами компьютера, такими как сетевая карта (NIC), клавиатура, принтер или монитор. Сетевое оборудование (например, концентратор), соединенное с ПК, требует драйверов для того, чтобы ПК мог взаимодействовать с данным оборудованием.

DSL, Digital Subscriber Line

технология, обеспечивающая широкую полосу пропускания по простым медным телефонным проводам. Может быть использовано в небольших и домашних офисах.

EDGE, Enhanced Data rates for Global Evolution

усовершенствованная технология радиочастотной модуляции для сетей GSM и ТОМА (ANSH36). Позволяет расширить временные родиослоты до 48 Кбит/с. В сочетании с технологией GPRS данная технология позволяет максимально увеличить полосу пропускания до 384 Кбит/с на абонента.

E-GPRS

усовершенствованная служба GPRS; один из терминов для обозначения технологии EDGE.

EIA, Electronic Industries Association

Ассоциация производителей электроники. Торговая организация, которая вместе с TIA (Telecommunications Industry Association) устанавливает стандарты для электронной продукции. EIA и TIA определяют стандарты передачи данных, такие как EIA/TIA-232.

E-mail

электронная почта. Передача сообщений одному лицу или группе лиц по сети. Сообщение, передаваемое по электронной почте, может содержать тексты, таблицы, графики, а также файлы любого формата. Использование электронной почты в офисе поможет сократить расход бумажных носителей; кроме того, с помощью электронной почты может осуществляться связь с удаленными офисами.

EMC, Electromagnetic compatibility

электромагнитная совместимость. Способность устройство эффективно работать в определенных условиях, не реагируя на воздействие со стороны других устройств и не влияя но их роботу, то есть не создавая электромагнитных помех.

encryption

шифрование. Процесс кодирования данных во время передачи для предотвращения несанкционированного доступа.

EPOC

операционная система для мобильных мультимедийных телефонов, разрабатываемая компанией Symbian.

Ethernet

этот стандарт был разработан корпорацией Xerox и реализован совместно Xerox, Intel и Digital Equipment Corporation (DEC). В настоящий момент Ethernet является широко распространенным стандартом построения локальных сетей. Ethernet-сети используют CSMA/ CD-протокол и могут работать с различными типами кабелей со скоростью 10 Мбит/с; они могут использовать различные протоколы, например протоколы TCP/IP и XNS. Ethernet описывается набором стандартов 802.3, разработанных IEEE.

ETSI, European Telecommunications Standard Institute

Европейский институт стандартизации электросвязи. Задача института - определение стандартов, которые обеспечили бы единство функционирования мирового рынка телекоммуникаций.

Fast Ethernet

этот стандарт работает со скоростью 100 Мбит/с и имеет полосу пропускания в 10 раз больше чем Ethernet, что позволяет работать с большим трафиком; в результате Fast Ethernet работает в 10 раз быстрее, чем Ethernet. Fast Ethernet работает с серией кабелей 100Base: например, 100Base-FX и 100Base-TX. Fast Ethernet работает со скоростью 100 Мбит/с и базируется но методе доступа Ethernet (10Base-T) CSMA/CD (дополнение к IEEE 802.3 спецификации).

FDDI, Fiber Distributed Data Interface

стандарт для высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным кабелям. FODI использует два кольца оптоволоконного кабеля и передает данные со скоростью 100 Мбит/с на расстояние до 2 км (1,24 мили) между узлами. FDDI обычно используется в магистральных соединениях, обеспечивая связь между сетями Ethernet и Token Ring. Используется в приложениях, требующих высокой надежности, например в информационных системах аэропортов.

fiber-optic cable

волоконно-оптический кобель. Кабель, содержащий одно и более оптических волокон для передачи данных в виде света. Волоконно-оптический кабель дороже, чем медный, но является более устойчивым к электромагнитным помехам и способен передавать данные на дальние расстояния с более высокой скоростью.

fixed wireless (fixed cellular) network

фиксированная беспроводная (или фиксированная сотовая) сеть. Данное очевидное противоречие свидетельствует о предпочтительной поддержке фиксированных, а не мобильных абонентов. Подобное решение используется все

frame

кадр. Набор битов, которые составляют простой блок данных. Обычно кадр содержит свою собственную контрольную информацию, включающую адрес устройства, к которому он должен быть доставлен. Кадры могут быть unicast (предназначенные одному устройству), multicast (предназначенные группе устройств) или broadcast (предназначенные всем устройствам).

full duplex

полнодуплексная передача. Способность устройства или линии связи передавать данные одновременно в обоих направлениях по одному каналу связи, потенциально удваивая пропускную способность.

gateway

шлюз. Устройство, которое соединяет сети с разными, несовместимыми сетевыми протоколами. Шлюз выполняет преобразование протоколов для перевода данных из одного протокола в другой (например, из TCP/IP в IPX).

GPRS, General Packet Radio Service

общая служба пакетной передачи данных по радиоканалу. Усовершенствование базовой сети GSM, позволяющее производить пакетную передачу данных. Технология очень эффективно использует имеющийся родиодиапазон, в результате чего абонентам доступна более значительная полоса пропускания в сравнении со стандартными соединениями. Данная технология может быть применена и для сетей TDMA(ANSI-136).

GUI, Graphical User Interface

графический интерфейс пользователя. Визуальный интерфейс, который представляет команды, файлы и другие действия (объекты) с помощью иконок, символов и диалоговых окон. Web-интерфейс также относится к GUI.

half duplex

полудуплексная передача. Данный термин используется для того, чтобы описать передачу данных в канале связи, которая осуществляется в двух ноправлени-

HTML, Hypertext Markup Language

язык, используемый для создания страниц в системе World Wide Web.

hub

концентратор. Устройство, которое используется для подключения рабочих станций к сети.

hypertext

гипертекст. Слово или фраза в документе, которая связано с какой-нибудь частью этого или другого документа. Слова и фрозы гипертекста обычно имеют голубой цвет и подчеркнуты.

IETF, Internet Engineering Task Force

комитет, который рассматривает и поддерживает предложения и проекты по протоколам Internet.

IMT-2000

международные мобильные средство телекоммуникаций 2000. Согласно данной инициативе МО разрабатывает стандарт службы обеспечения радиодоступо к глобальной телекоммуникационной инфраструктуре через спутниковые и наземные системы, которые при-звоны обслуживать пользователей фиксированных и мобильных систем в частных сетях и сетях общего пользования. Иными словами, зто -службы связи третьего поколения.

IN, Intelligent Network

интеллектуальная сеть. Сеть, которая в рамках телекоммуникационной сети общего пользования позволяет быстро разрабатывать и внедрять в любых мосштс-бох предоставление новых услуг типа поискового набора номера, передочи вызова на другой номер, блокировки номеров, интеллектуального роуминга зонального поиска — как на локальном экспериментальном уровне, так и на уровне сети. 1акая сеть предполагает наличие подходящей сетевой инфраструктуры.

Internet

Интернет. Глобальная сеть, в которую входят правительственные, академические, коммерческие, военные и корпоротивные сети всего мира.

Intranet

Интранет. Внутренняя частная сеть организации. Intranet-сети защищены от общего доступа и используются в качестве хранилищ информации; важно, что информация в них хранится в том же формате, что и в World Wide Web.

IP, Internet Protocol

межсетевой протокол. Протокол iP работает но уровне 3 модели OSI (модель взаимодействия открытых систем) и является стандартом пересылки IP-дейтограмм в сетях Internetwork. IP — часть стека протоколов TCP/IP, который описывает маршрутизацию пакетов.

IPX, Internet Packet Exchange

протокол передачи данных, разработанный компанией Novell для операционной системы Novell NetWare. IPX-пакеты могут быть маршрутизированы от одной сети к другой на уровне 3 и 4 модели взаимодействия открытых систем OSI.

ISDN, Integrated Services Digital Network

международный телекоммуникационный стандарт для передачи аудио-, видео- и других данных по цифровым линиям со скоростью 64 Кбит/с. ISDN используются для частных или цифровых сетей общега пользования, где двоичные данные, такие как графика, оцифрованные оудио- и обычные данные передаются по одной цифровой сети. В настоящее время чаще всего используется для телефонных служб.

ISP, Internet Service Provider

служба, которая обеспечивает доступ в Internet для организаций и обычных пользователей.

ITU, International Telecommunication Union

Международный союз электросвязи. Данная организация координирует использование правительственными и частными организациями глобальных телекоммуникационных сетей и интерфейсов.

Kbps

Кбит/с, килобит в секунду. Единица измерения скорости передочи данных в систе-мох связи. Один килобит равен 1000 бит.

LAN, Local Area Network

ЛВС, локальная вычислительная сеть. Связывает устройства (такие, как ПК, серверы и концентраторы), покрывая сравнительно небольшие площади (обычно не больше этажо или в крайнем случае здания). ЛВС характеризуются высокой скоростью передачи данных на короткие учост-ки. Для построения ЛВС широко применяются технологии Ethernet, FODI и Token Ring.

LAN modem

сетевой модем. Зто ISDN или аналоговый маршрутизатор со встроенным Ethernet-концентратором, позволяющий нескольким рабочим станциям совместно использовать одно соединение с ISP или с удаленной ЛВС, одновременно локально передавая файлы между рабочими станциями.

leased lines

выделенные линии. Некоммутируемая сеть, за эксплуатацию которой пользователь вносит фиксированную плоту вместо поминутной оплаты, которая обычно взимается за связь но большие расстояния.

MAC, Media Access Control

управление доступом к среде. Часть протокола канального уровня, служащая для определения устройства, которое в настоящий момент имеет доступ к сети. Описоно IEEE. MAC может изменяться в зависимости от технологии, использованной для построения сети (например, Token Ring или Ethernet).

mainframe computer

мощный центральный компьютер, используемый для решения сложных вычислительных задач. Доступ пользователей к таким компьютером часто осуществляется через присоединенные рабочие станции.

MBps, MegaBytes per second - Мбайт/с, мегабайт в секунду (не путать с мегабитом в секунду

Mbps). Единица скорости передочи данных в системах связи. Мегабайт приблизительно равен одному миллиону байт (1 Мбайт =• 1 048 576 байт).

Mbps, Megabits per second

Мбит/с, мегабит в секунду (не путать с мегабайтом в секунду - MBps). Единица скорости передачи донных в системах связи. Мегабит равен одному миллиону бит. 10 мегабит в секунду означает, что в течение одной секунды десять миллионов импульсов передаются по сети.

MDI, Medium Dependent Interface

интерфейс, зависящий от среды. MDI задает правила подключения к портом в сетях Ethernet. Сетевой стандарт IEEE 802.3 определяет MDI как электрический и механический интерфейс между оборудованием и передающей средой. В порту RJ45 существуют передающая и принимающая линии. RJ45 может находиться в одном из двух состояний: MDI (линии не перекрещены) или MDI-X (линии перекрещены).

modem

модем (MOdulofor-DEModulator -модулятор-демодулятор). Устройство, когорое преобразует цифровые сигналы компьютера в аналоговые сигналы для дальнейшей передачи по телефонным линиям, а затем осуществляет обратное преобразование. Скорость передочи модема обычно колеблется от 2400 бит/с до 56 000 бит/с.

multicast

групповая передача. Сообщение, посылаемое одновременно группе узлов сети.

Multilink PPP, Multilink Point-to-Point Protocol

протокол Multilink PPP. Обеспечивает объединение нескольких РРР-соединений. Multilink PPP объединяет два 56 Кбит/с или 64 Кбит/с ISDN В-канала, создавая единое виртуальное цифровое соединение 112 или 128 Кбит/с.

multiplexer

мультиплексор. Устройство, используемое в линиях связи для передачи нескольких сигналов одновременно через один канал.

NAT, Network Address Translation

это процесс преобразования IP-адресов, используемых в частных сетях, в IP-адреса.

network loop

цикл сети. Данное явление происходит тогда, когда два устройства сети соединены между собой более чем одним путем, что вынуждает пакеты циркулировать по сети, не достигая адреса назначения. Концентратор способен обнаруживать циклы в сети и автоматически блокировать (изолировать) один из своих портов для того, чгобы предотвратить зацикливание.

network management

управление сетью. По мере роста сети может возникнуть необходимость управлять некоторыми ее параметрами. Такое управление называется управлением сетью. Наблюдение за работой сети позволяет вом осуществлять диагностику сети и собирать информацию о работе сети для целей администрирования.

Network Terminator (NT-1)

устройство сети, которое терминирует (гасит сигналы) в ISDN-линии. NT-1 встроен в U-версию ISBN некоторых сетевых модемов, которые не требуют использования внешнего NT-1.

;;network utilization

использование сети. Мера трофика в сети, выраженная в процентах к величине полосы пропускания сети. Характеризует эффективность использования потенциальных возможностей сети.

NIC, Network Interface Card

корта сетевого интерфейса (также используются названия «сетевая карта», «сетевой адаптер», «корто сетевого адаптера»). Плота, установленная в вычислительное устройство, например в ПК, которая позволяет соединить ПК с сетью.

node

узел. Устройство, такое кок компьютер или сервер, входящее в состав сети.

NOS, Network Operating System

сетевая операционная система. Программное обеспечение, которое позволяет пользователям совместно использовать файлы, принтеры, факсимильные аппороты, модемы и получать доступ к серверу. Примерами сетевых операционных систем являются Windows NT, Windows 95, Windows 98, Novell NetWare and LANtastic.

OSI, Open System Interconnection

взаимодействие открытых систем — международные стандарты для вычислительных сетей, разработанные ISO и CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy) для выработки общих принципов взаимодействия компьютеров разных производителей.

OSPF, Open Shortest Path First

протокол сетевой маршрутизации, используемый в IP-сетях, таких как Internet, который определяет самый короткий путь к каждому узлу сети.

packet

пакет. Единице информации, которую компьютер или другие устройство передают друт другу по сети. Когдо информация передается компьютером по сети (например, текстовый файл), оно пересылается в виде последовательности пакетов.

Пакет

набор битов, формирующих блок донных. Блок данных содержит заголовок, который состоит из упрпвляющей информации, включающей адреса получателя и отправителя, данные для контроля ошибок и сомо сообщение. Термины «пакет» и «фрейм» являются синонимами.

pocket switching

пакетная коммутация. Технология передачи информации в базовой сети, которая предусматривает разбивку информационного массива на пакеты данных, проходящие через сеть к месту назначения по различным маршрутам, что является привлекательным для мобильного доступа, поскольку родиодиопазон используется здесь лишь во время фактической передачи данных. Альтернатива - коммутация каналов. CPRS - пакетная технология, разработанная для цифровых сетей мобильной связи.

PAP, Password Authentication Protocol

протокол, который проверяет имя пользователя и пароль при соединении по FPP. Данный протокол применяется в том случае, когда использование более мощного протокола СНДР невозможно.

PC Card

PC-карта. PCMCIA разработала 16-битный разъем, в который вставляются интерфейсные карты, имеющие размер кредитной карточки. Подключаемые корты называются PC-картами. К портам карт могут быть присоединены, например, модемы, звуковые карты и жесткие диски. Си. также modem, HIC, port, PCMCIA.

PCI, Peripheral Component Interconnect

PCI слоты. Используются во всех ПК с процессорами Pentium. PCI-слоты обеспечивают более высокие возможности, чем ISA-слоты, что очень важно для современных высокопроизводительных интерфейсных плат. PCI-слоты имеют длину 9 см. Сетевые карты 3Com PCI поддерживают работу со скоростью либо 10 Мбит/с, либо 10/100 Мбит/с.

PCS, Personal Communications Service

система персональной связи. Общий термин обозначения персональной услуги мобильной связи на массовом рынке, в отличие от технологии ее предоставления.

PDC, Personal Digital Cellular

стандарт цифровой персональной сотовой мобильной связи. Донный стандарт используется в Японии. Стандарт предусматривает использование радиоинтерфейса системы TDMA.

peer-to-peer network

одноранговая сеть. Это сеть, в которой рабочие станции (такие как ПК) могут совместно использовать информацию и ресурсы друг друга без обращения к центральному (выделенному) серверу. Например, сеть из четырех ПК можно организовать

PING, Packet internet Oroper

проверка соединения между управляемым устройством и другим устройством, которое работает с IP-пакетами, в SP-сети. Во время PING-теста управляемое устройство посылает КМР-пакеты другому устройству с указанным IP-адресом и ждет возвращения пакетов. Узел должен иметь возможность приема ICMP пакетов и их отправки.

POP, Point of Presence

точка в глобальной сети, которая соединяет местные телефонные звонки с сетью.

port

порт. Гнездо (разьем), с помощью которого компьютер или сетевое устройство может обмениваться данными с другими устройствами. На персональном компьютере существуют последовательные (консольные) и параллельные порты для соединения с модемами, маршрутизаторами и принтерами.

POTS, Plain Old Telephone Service

служба, осуществляющая обычное телефонное подключение к общей коммутируемой сети.

РРР, Point-to-Point Protocol

протокол, обеспечивающий стандартный механизм установления соединения с Internet. РРР используется для организации связи между компьютером и ISP.

РРТР, Point-to-Point Tunneling Protocol

протокол, позволяющий рабочим станциям установить безопасные многопротокольные соединения с удаленной, частной сетью через ISP.

PRI, Primary Rate Interface

один из двух методов доступа к ISDN; BRI- второй метод. В Северной Америке PRI состоит из 23 В-ка-налов 64 Кбит/с и одного D-канала (известен как 23B+D) 64 Кбит/с. В Европе PRI состоит из 30 В-коналов 64 Кбит/с и одного D-канола I (известен как 30B+D) 64 Кбит/с.

protocol

протокол. В сетях протоколом называется формальный набор правил и соглашений, разрабатываемых международными организациями, которые определяют, каким образом устройство в сети-обмениваются данными. Протоколы определяют формат, временной порядок, контроль и последовательность передачи данных по сети.

RACE

европейская инициатива 80-х годов в области научных исследований и разработок. Явилась отправной точкой в разработке некоторых радиотехнологий, которые сегодня внедряются в мобильных системах для обеспечения услуг третьего поколения.

radio access network

сеть родиодоступо. Зона, обслуживаемая базовой радиостанцией в системе сотовой или беспроводной связи. Размеры сот варьируются от нескольких десятков метров до нескольких километров. См. также celt.

RAS, Remote Access Server

устройство в сети, включающее модемы, которое позволяет пользователям организовывать соединение по коммутируемым телефонным линиям.

real-time communications

сеанс связи в ре альном времени. Сеанс связи (как правило, двусторонний), в котором переданная инфор-

RIP, Routing Information Protocol

протокол обмена информацией маршрутизации. Процесс движения пакетов от одного узла к другому, осуществляемый посредством передачи пакетов следующему маршрутизатору.

RJ-11

стандартный розьем, используемый для соединения аналогового устройства с телефонной линией. RJ означает «registered jack».

RJ-45

стандартный разьем, используемый для присоединения устройства к сети Ethernet. «RJ» - аббревиатура «registered jock».

RLLf WLL, Radio in the Local Loop/ Wireless Local Loop

радио в локальной сети, беспроводная локальная сеть. Использование технологии родиодоступа для объединения в фиксированную телекоммуникационную сеть общего пользования. Радиоканал заменяет традиционную проводную сеть, хотя, с точки зрения пользователя, имеет обычное фиксированное соединение.

roaming

роуминг. Способность пользователя беспроводного или мобильного телефона осуществлять переход от сети к сети (из сети в сеть) с полным сохранением возможности связи.

router

маршрутизатор. Маршрутизаторы обеспечивают связь между территориально удаленными сетями. Каждая сеть, в свою очередь, может состоять из нескольких разных подсетей. Мосты и коммутаторы соединяют подсети, улучшая рабочие параметры сети, путем фильтрации трофика между составляющими ее подсетями. Репитеры и концентраторы объединяют рабочие станции в сегменты, а сами сегменты — друг с другом. См. также bridge, hub, segment, switch, traffic. Работая на уровне 3 (сетевой уровень) модели OSI (модель взаимодействия открытых систем), маршрутизаторы обрабатывают не только адреса получателей и отправителей пакетов, проходящих через них, но и анализируют маршруты пакетов.

segment

сегмент. Группа устройств, таких кок ПК, серверы или принтеры, которые соединены вместе при помощи сетевого оборудования. В сегменте сети Ethernet компьютеры могут быть соединены с помощью концентраторов, и сигнал, передаваемый по сети, будет «услышан» всеми рабочими станциями, входящими в сеть. Если сегмент соединен с другим сегментом с помощью моста или маршрутизатора, то они могут обмениваться пакетами. Сегмент очень часто называется «подсетью».

server

сервер. Компьютер или специализированное устройство в сети, ресурсы которого используются многими пользователями. Сервер обеспечивает пользователям доступ к разделяемым сетевым ресурсом, таким как файлы и принтеры.

SLIP, Serial Line Internet Protocol

стандарт де-факто, обычно используемый при последовательном подключении типа «точка-точка» по TCP/IP.

SPX, Sequenced Packet exchange

протокол SPX, разработанный компанией Novell для операционной системы NetWare. Используется для контроля транспортировки пакетов по сети.

STP, Shielded Twisted Pair

экранированная витая пара. Тип кабеля, состоящего из одной или нескольких пар изолированных медных проводов. Провода снабжены металлическим покрытием для предотвращения электромог-нитных помех (EMI) и обеспечения лучшего, чем UTP (Unshielded Twisted Pair), качество передачи данных.

straight-through coble

обычный кабель. В обычном (без перекрещивания) кабеле передающие и принимающие провода присоединены к одним и тем же разьемом на обоих концах соединения. Для того чтобы соединение между двумя устройствами работало, приемник одного устройства должен быть соединен с передатчиком другого. Поэтому при соединении MDI-X- и MDI-портов используется обычный кабель.

switch

коммутатор. Коммутатор подобен мосту, но скорость его работы выше. Термин коммутация был взят из телекоммуникационной индустрии, где устройства, которые маршрутизируют телефонные звонки, были названы коммутаторами. Эти устройства специально раз-

symmetrical communications

симметричная связь. Двунаправленная связь, при которой в обоих направлениях передаются одинаковые по обьему информационные потоки. Ви-деоконференциальный вызов является симметричным, а видео по запросу - нет. TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol - один из двух самых известных протоколов, разработанных Министерством обороны США в 70-х годах для обеспечения взаимодействия оборудования розных произво-дителей. Первоначально TCP/IP был стандартным протоколом в UNIX, сейчас TCP/IP поддерживается на практически всех платформах и является стандартным протоколом для роботы в Internet.

ТОМА, Time Division Multiple Access

многостанционный доступ с временным разделением каналов.Технология, используемая в современных радиоинтерфейсах стандартов CSM, ША(А«5Н36)и РОС.

TDMA (ANSI-136)

термин ТОМА принят вза-мен термина Digital AMPS (D-AMPS), получившего название ANSI-136 и используемого в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе Азии, России и других регионах. Услуги ТОМА могут предоставляться в частотных полосах 800 МГц и 1УОО МГц. terminal adapter - устройство, которое используется в ISDN-сетях для соединения отдельного пользователя с абонентами. TIA, Telecommunications Industry Association - организация, занимающаяся разработкой телекоммуникационных стандартов. Основана в 1988 году в США. TIA была выделена из EIA (Electronic Industries Association) для разрабогки телекоммуникационных стандартов, таких кок EIA/TIA-232. См. также EIA, Ш/Ш-Ж

Token Ring

разработанная I8M технология Token Ring представляет собой метод обь-единения устройств в ЛВС. Технология Token (ing выполняет те же сомые функции, что и Ethernet, но реализует их по-другому: пакеты данных двигаются по кольцу, образован-

ТР, twisted pair

витая поро. Пара тонких медных проводов, часто использующихся для прокладки телефонных и компьютерных линий. Провода закручены в спираль для минимизации помех от других кобелей. Различают два основных типа витой пары — экранированная витая паро (STP) и неэкранированная витая пара (UTP). Незкронировонная витая пара более популярна, поскольку оно тоньше и занимает меньше места; преимущество экронированной витой пары состоит в защищенности от электромагнитных наводок.

traffic

трафик. Движение пакетов по сети.

transceiver

тронсивер. Устройство, которое передает и принимает цифровые и аналоговые сигналы. 8 компьютерных сетях тронсивер - вспомогательное устройство, которое соединяет активное устройство с локальной сетью (LAN). Трансиверы могут быть отдельными устройствами или встраиваться в платы компьютеров. Обычно используются для поддержки взаимодействия соединений различных типов, например толстого коаксиального кабеля и AUI.

UMTS, Universal Mobile Telecommunication System

универсальная системо мобильной связи. Система поставки услуг третьего поколения, разрабатываемая под эгидой института ETSI.

unicast

индивидуальная рассылка. Сообщение, посылаемое отдельному узлу сети.

USB, Universal Serial Bus

новый тип соединения устройств, поддерживаемый многими современными ПК. USB обеспечивает возможность соединения периферийных устройств, таких как принтер, мышь или цифровая камера к ПК. Основные преимущества USB:

USB Hub, Universal Serial Bus Hub

USB-концентратор. Обеспечивает способ соединений нескольких US8 периферийных устройств, таких как принтер, мышь или цифровая камера (или сетевой интерфейс USB компании 3Com) к одному ПК. Не может использоваться для соединения ПК.

USB Network Interface, Universal Serial Bus Network Interface

сетевой интерфейс USB компании 3Com. Обеспечивает соединение между USB-портом ПК и сетью Ethernet. Выполняет ту же функцию, что и стандартная плата сетевого интерфейса Network Interface Card (NIC), причем без вскрытия ПК и установки карты. Другое ключевое различие между сетевым интерфейсом USB и обычным сете-

UTP, Unshielded Twisted Pair

неэкранированная витая пара. Кабель, состоящий из одной или более пор проводов, заключенных в пластиковую оболочку. Кобель UTP широко используется, поскольку он очень гибкий и за-нимаег места значительно меньше, чем кабель STP и кабели других типов.

UTRA, UMTS Terrestrial Radio Access

интерфейс наземного радиодоступа к системе UMTS. Термин института для интерфейса WCDMA.

UWC, Universal Wireless Communication Consortium

Всемирный консорциум беспроводной связи. Промышленное ведомство, представляющее интересы поставщиков, операторов и абоненгов сетей мобильной связи AMPS и TDMA(ANSI-136).

VPN, Virtual Private Network

виртуальные честные сети. Защищенные частные сети, которые используют коммуникации Internet, обеспечивая значительную экономию средств. Использование Internet требует меньших инвестиций в инфраструктуру частных сетей.

WAN, Wide Area Network

глобальная сеть.

WAP, Wireless Access Protocol

протокол доступа к беспроводным приложениям. Мировой открытый стандарт доступа в режиме online к услугам с мобильных телефонов.

WCDMA, Wideband CDMA

широкополосный CDMA. Технология радиоинтерфейса, избранная большинством операторов мобильной связи в Японии и (в январе 1998 года) институтом ETSI для обеспечения широкополосного радиодоступа с целью поддержки услуг третьего поколения. Донноя технология оптимизирована для предоставления высокоскоростных мультимедийных услуг типа видео, Internet-доступа и видеоконференций.

Wideband

полоса пропускания, ширина которой лежит в диапазоне от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с. Классификация информационной емкости или полосы пропускания частоты канала связи.

wire speed

скорость физического соединения. Обозначает максимально возможную скорость соединения. Для Ethernet- и Fast Ethernet-соединений эта величине обычно определяется кок максимальное количество пакетов, которые могут быть переданы через данное соединение. Скорость физического соединения в сетях Ethernet составляет 14 880 пакетов в секунду, о в сетях Fast Ethernet — 148 809 пакетов в секунду.

WWW, World Wide Web

служба в Internet, которая позволяет легко получать доступ к информации на серверах, расположенных по всему миру. Web-браузеры (такие, как Netscape Navigator и Internet Explorer) позволяют пользователям про-

xDSL, x Digital Subscriber Line

обозначает различные типы DSL, например AOSL.

XNS, Xerox Network Services

сетевой протокол, разработанный фирмой Xerox. Позволяет пользователям (например, пользователю ПК) использовать файлы, которые расположены на другом компьютере.

10/100

обозначает устройства, которые поддерживают как 10 Мбит/с, так и 100 Мбит/с соединения на одном порте. Они отличаются от 10-100-устройств, которые поддерживают только один тип соединения на одном порту.

1000Base-LX

техническая спецификация, которая используется для сетей Gigabit Ethernet. 10008ose-LX является частью IEEE-стандарта для сетей 1000 Мбит/с Gigabit Ethernet, использующих одномодовый оптоволоконный кабель.

1000Base-SX

техническая спецификация, которая используется для сетей Gigabit Ethernet. 1000Base-SX является частью IEEE-стандарта для сетей 1000 Мбит/с Gigabit Ethernet, использующих многомодовый оптоволоконный кобель.

1000Base-T

техническая спецификация, которая используется для сетей Gigabit Ethernet. 1000Base-T является частью 1ЕЕЕ-стондорта для сетей Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) с использованием медного кабеля категории 5. 1000Base-T имеет ограничения по длине -около 10 м.

100Base-FX

техническая спецификация, которая используется для сетей Fast Ethernet. 100Base-FX является частью IEEE-стандарта для сетей 100 Мбит/с Fast Ethernet, использующих оптоволоконный кабель.

10Base-FL

техническая спецификация, которая используется для сетей Ethernet. lOOBase-FL является частью IEEE-стандарта для сетей 10 Мбит/с Ethernet, использующих оптоволоконный кабель. Сегмент сети в 100Base-FL может достигать 2 км (1,24 мили).

10Base-T

техническая спецификация, которая используется для сетей Ethernet. 10Base-T является частью IEEE-стандарта для сетей Ethernet (10 Мбит/с) с использованием следующих категорий кабелей: 3,4 или 5 типа витой пары (две пары проводов — одна пара служит для передачи донных, другая - для приема данных). 10Base-T имеет ограничения по длине — около 100 м на каждый сегмент.

30 services, Third Generation services

услуги третьего поколения. Обычно подразумеваются услуги мобильной связи в широкополосном частотном диапазоне.

56К

термин используется для описания устройств, совместимых со стандартом V.90 ITU, для работы со скоростью 56 Кбит/с.