| №; Текст вопроса; Блок вопроса; Дата. 1; Объясните взамодействие света с полупроводниками, поглощение, чем определяется красная граница.; №1; 14.11.2018 11:10:17. 2; Разъясните устройство и характеристики вакуумного болометра.; №1; 14.11.2018 11:10:57. 3; Разъясните устройство и характеристики вакуумного фотоэлемента.; №1; 14.11.2018 11:12:45. 4; Разъясните устройство и характеристики полупроводникового фоторезистора.; №1; 14.11.2018 11:16:42. 5; Поясните как устроен полупроводниковый фотодиод на р-п переходе, каковы его спектральные.; №1; 14.11.2018 11:17:50. 6; Поясните как устроен полупроводниковый фотодиод с барьером Шоттки, каковы его энергетические характеристики.; №1; 14.11.2018 11:18:23. 7; Поясните как устроен полупроводниковый p-i-n фотодиод, каковы его спектральные и энергетические характеристики.; №1; 14.11.2018 11:19:07. 8; Поясните как происходит разделение фотогенерированных носителей в полупроводниковом фотодиодена р-п переходе, каковы его спектральные характеристики.; №1; 14.11.2018 11:21:14. 9; Поясните как происходит разделение фотогенерированных носителей в полупроводниковом фотодиод на р-i-п переходе, каковы его спектральные характеристики.; №1; 14.11.2018 11:21:50. 10; Разясните явление фотолюминесценция, спектры возбуждения и излучения, стоксов сдвиг.; №1; 14.11.2018 11:26:22. 11; Поясните как происходит как устроены прямозонные и непрямозонные полупроводники, влияние типа полупроводника на поглощение и излучение света, рекомбинационное излучение.; №1; 14.11.2018 11:27:47. 12; Поясните как устроен светодиод, как появляется рекомбинационное излучение на рп переходе, каков спектр излучения.; №1; 14.11.2018 11:34:15. 13; Поясните как происходит взамодействие электромагнитных волн с веществом, отражение от поверхности и поглощение.; №1; 14.11.2018 11:37:32. 14; Разъясните, в чем заключается явление фотопроводимости полупроводников и красная граница.; №1; 14.11.2018 11:40:55. 15; Объясните, как появляется фото ЭДС и фототок фотодиода.; №1; 14.11.2018 11:44:59. 16; Поясните, чем определяется спектральная характеристика идеального полупроводникового фотодиода.; №1; 17.11.2018 19:32:21. 17; Поясните,от чего зависит величина фото тока идеального полупроводникового фотодиода.; №1; 17.11.2018 19:35:02. 18; Поясните, где применяются фотодиоды, для чего они нужны.; №1; 17.11.2018 19:37:46. 19; Поясните, где применяются светодиоды, для чего они нужны в системах связи.; №1; 17.11.2018 19:39:26. 20; Поясните, какие приборы рассматривает предмет оптоэлектроники.; №1; 17.11.2018 19:40:55. 21; Поясните, как устроены матрицы фотодиодов монохромного детектирования, каковы их спектральные характеристики.; №2; 14.11.2018 11:48:25. 22; оясните, как устроены матрицы фотодетекторов мультихромного детектирования, каковы их спектральные характеристики.; №2; 14.11.2018 11:48:57. 23; Поясните вольт-амперную характеристику фотодиода в темноте и на свету.; №2; 16.11.2018 13:07:50. 24; Поясните излучение светодиода, спектр излучения, какова зависимость интесивности излучения от тока.; №2; 16.11.2018 13:12:19. 25; Поясните, с чем связано излучение на рп переходе при прямом токе, каков спектр излучения.; №2; 16.11.2018 13:13:42. 26; Поясните, в чем заключается принцип квантового усиления, инверсная заселенность.; №2; 16.11.2018 13:14:16. 27; Поясните возможности инвертирования заселенности двухуровневой и много уровневой системы.; №2; 16.11.2018 13:14:43. 28; Поясните принцип работы лазеров, виды лазеров и методы накачки.; №2; 16.11.2018 13:15:08. 29; Поясните работу полупроводникового лазера, принцип накачки, спектр излучения.; №2; 16.11.2018 13:15:42. 30; Поясните, как устроены волоконные квантовые усилители.; №2; 16.11.2018 13:16:57. 31; Поясните, как устроены волоконные лазеры, накачка, конструкция.; №2; 16.11.2018 13:22:07. 32; Поясните, как происходит инжекция на р-п перехода диода и спонтанное рекомбинационное излучение.; №2; 16.11.2018 13:27:27. 33; Поясните принцип управления световым потоком в жидкокристалличекой ячейке.; №2; 16.11.2018 13:28:49. 34; Поясните, каков принцип работы жидкокристаллического матричного дисплея.; №2; 16.11.2018 13:29:53. 35; Поясните устройство и принцип работы пикселя цветного матричного дисплея.; №2; 16.11.2018 13:30:59. 36; Поясните принцип работы светодиодного матричного дисплея.; №2; 16.11.2018 16:52:02. 37; Поясните принцип работы жидкокристаллического матричного телевизионного экрана.; №2; 16.11.2018 16:52:45. 38; Поясните принцип работы жидкокристаллического матричного экрана сотового телефона.; №2; 16.11.2018 16:53:37. 39; Поясните принцип работы светодиодного матричного экрана сотового телефона.; №2; 16.11.2018 16:54:02. 40; Поясните принцип работы светодиодноного матричного экрана телевизора.; №2; 16.11.2018 16:54:59. |  |
| --- | --- |
|  | 1 2 |

| № | Текст вопроса | Блок вопроса | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Как будет выглядеть спектрально-энергетическая кривая зависимости энергии квантов света от длины волны в диапазоне от 0,2 до 1,1 мкм с шагом 0,3 мкм. | №3 | 16.11.2018 13:32:51 |
| 42 | Какой должна быть толщина однослойного антиотражающего покрытия из двуокиси кремния с коэффициентом преломления 1,45 для кремниевого солнечного элемента, на длине волны 0,56 мкм? | №3 | 16.11.2018 16:27:50 |
| 43 | Какой должна быть толщина однослойного антиотражающего покрытия из двуокиси кремния с коэффициентом преломления 1,5 для кремниевого солнечного элемента, на длине волны 0,6 мкм? | №3 | 16.11.2018 16:28:22 |
| 44 | Какой должна быть толщина однослойного антиотражающего покрытия из окиси олова с коэффициентом преломления 1,56 для кремниевого солнечного элемента, на длине волны 0,64 мкм? | №3 | 16.11.2018 16:29:26 |
| 45 | Каким будет затухание в оптоволокне длиной 100 км при коэффициенте поглощения а=0,1 км-1 ? | №3 | 16.11.2018 16:31:53 |
| 46 | Каким будет затухание в оптоволокне длиной 50 км при коэффициенте поглощения а=0,2 км-1 ? | №3 | 16.11.2018 16:32:28 |
| 47 | Каким будет затухание в оптоволокне длиной 30 км при коэффициенте поглощения а=0,3 /км-1 ? | №3 | 16.11.2018 16:34:53 |
| 48 | Каким будет затухание в оптоволокне длиной 20 км при коэффициенте поглощения а=0,2 /км-1 ? | №3 | 16.11.2018 16:36:02 |
| 49 | Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,8 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:39:02 |
| 50 | Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,5 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:39:16 |
| 51 | Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,2 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:39:34 |
| 52 | Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,0 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:39:51 |
| 53 | Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального кремниевого фотодетектора с Eg=1.1 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:42:29 |
| 54 | Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального фотодетектора с Eg=0,8 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:43:00 |
| 55 | Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального кремниевого фотодетектора с Eg=1.45 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:43:19 |
| 56 | Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального кремниевого фотодетектора с Eg=1.8 эВ? | №3 | 16.11.2018 16:43:40 |
| 57 | Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1012 фот/с? | №3 | 16.11.2018 16:47:52 |
| 58 | Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1014 фот/с? | №3 | 16.11.2018 16:48:10 |
| 59 | Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1015 фот/с? | №3 | 16.11.2018 16:48:23 |
| 60 | Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1016 фот/с? | №3 | 16.11.2018 16:48:37 |