Лабораторная работа №3. Знакомство с командами IOS.

Основные команды сетевого устройства

1. Войдите сетевое устройство Router1

Router>

2. Мы хотим увидеть список всех доступных команд в этом режиме. Введите

команду, которая используется для просмотра всех доступных команд:

Router>?

Клавишу Enter нажимать не надо.

3. Теперь войдите в привилегированный режим

Router>enable

Router#

4. Просмотрите список доступных команд в привилегированном режиме

Router#?

5. Перейдём в режим конфигурации

Router#config terminal

Router(config)#

6. Имя хоста сетевого устройства используется для локальной идентификации.

Когда вы входите в сетевое устройство, вы видите  Имя хоста  перед символом режима (">"   или   "#"). Это имя может быть использовано для определения места нахождения.

Установите "Router1" как имя вашег сетевого устройства.

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#

7. Пароль доступа позволяет вам контролировать доступ в привилегированный

режим. Это очень важный пароль, потому что в привилегированном режиме можно вносить конфигурационные изменения. Установите пароль доступу "parol".

Router1(config)#enable password parol

- Давайте испытаем этот пароль. Выйдите из сетевого устройства и попытайтесь зайти в привилегированный режим.

Router1>en

Password:*****

Router1#

Здесь знаки: ***** - это ваш ввод пароля. Эти знаки на экране не видны.

Основные Show команды.

Перейдите в пользовательский режим командой disable. Введите команду для просмотра всех доступных show команд.

Router1>show ?

1. Команда show version используется для получения типа платформы сетевого устройства, версии операционной системы, имени файла образа операционной системы, время работы системы, объём памяти, количество интерфейсов и конфигурационный регистр.

2. Просмотр времени:

Router1>show clock

3. Во флеш-памяти сетевого устройства сохраняется файл-образ операционной системы Cisco IOS. В отличие от оперативной памяти, в реальных устройствах флеш память сохраняет файл-образ даже при сбое питания.

Router1>show flash

4. ИКС сетевого устройства по умолчанию сохраняет10 последних введенных команд

Router1>show history

5. Две команды позволят вам вернуться к командам, введённым ранее. Нажмите на стрелку вверх или <ctrl> P.

6. Две команды позволят вам перейти к следующей команде, сохранённой в буфере.

Нажмите на стрелку вниз или <ctrl> N

7. Можно увидеть список хостов и  IP-Адреса всех их  интерфейсов

Router1>show hosts

8. Следующая команда выведет детальную информацию о каждом интерфейсе

Router1>show interfaces

9. Следующая команда выведет информацию о каждой telnet сессии:

Router1>show sessions

10. Следующая команда показывает конфигурационные параметры терминала:

Router1>show terminal

11.  Можно увидеть список всех пользователей, подсоединённых к устройству по терминальным линиям:

Router1>show users

12. Команда

Router1>show controllers

показывает состояние контроллеров интерфейсов.

13. Перейдём в привилегированный   режим.

Router1>en

14. Введите команду для просмотра всех доступных show команд.

Router1#show ?

Привилегированный   режим включает в себя все show команды пользовательского режима и ряд новых.

15. Посмотрим активную конфигурацию в памяти сетевого устройства. Необходим привилегированный режим. Активная конфигурация автоматически не сохраняется и будет потеряна в случае сбоя электропитания. Чтобы сохранить настройки роутера используйте следующие команды:

сохранение текущей конфигурации:

Router# write memory

Или

Router# copy run start

Просмотр сохраненной конфигурации:

Router# Show configuration

или

Router1#show running-config

В строке  more, нажмите на клавишу  пробел для просмотра следующей  страницы информации.

16. Следующая команда позволит вам увидеть текущее состояние протоколов

третьего уровня:

Router#show protocols

Введение в конфигурацию интерфейсов.

Рассмотрим команды настройки интерфейсов сетевого устройства.

На сетевом устройстве Router1 войдём в режим конфигурации:

Router1#conf  t

Router1( config)#

2. Теперь ми хотим настроить Ethernet интерфейс. Для этого мы должны зайти в режим конфигурации интерфейса:

Router1(config)#interface FastEthernet0/0

Router1( config-if)#

3. Посмотрим все доступные в этом режиме команды:

Router1(config-if)#?

Для выхода в режим глобальной конфигурации наберите exit. Снова войдите в режим конфигурации интерфейса:

Router1(config)#int fa0/0

Мы использовали сокращенное имя интерфейса.

4. Для каждой команды мы можем выполнить противоположную команду, поставивши перед ней слово no. Следующая команда включает этот интерфейс:

Router1(config-if)#no shutdown

5. Добавим к  интерфейсу описание:

Router1(config-if)#description Ethernet interface on Router 1

Чтобы увидеть описание этого интерфейса, перейдите в привилегированный

режим и выполните команду show interface :

Router1(config-if)#end

Router1#show interface

6. Теперь присоединитесь к сетевому устройству Router 2 и поменяйте имя его хоста на Router2:

Router#conf t

Router(config)#hostname Router2

Войдём на интерфейс FastEthernet 0/0:

Router2(config)#interface fa0/0

Включите интерфейс:

Router2(config-if)#no shutdown

Теперь, когда интерфейсы на двух концах нашего Ethernet соединения включены на экране появится сообщение о смене состояния интерфейса на активное.

7. Перейдём к конфигурации последовательных интерфейсов. Зайдём на Router1.

Проверим, каким устройством выступает наш маршрутизатор для последовательной линии связи: оконечным устройством DTE (data terminal equipment), либо устройством связи DCE (data circuit):

Router1#show controllers fa0/1

Если видим сообщение:

DCE cable

то наш маршрутизатор является  устройством связи и он должен задавать  частоту синхронизации тактовых импульсов, используемых при передаче данных. Частота берётся из определённого ряда частот.

Router1#conf t

Router1(config)#int fa0/1

Router1(config-if)#clock rate ?

Выберем частоту 64000

Router1(config-if)#clock rate 64000

и включаем интерфейс

Router1(config-if)#no shut