# Лабораторная работа №9. Преобразование сетевых адресов NAT.

# В данной работе необходимо решить задачу вывода компьютеров локальной сети организации в интернет. Локальная сеть настроена в частной адресации – в сети 10.0.0.0, адреса которой не имеют выхода в интернет. Для решения этой задачи необходимо настроить службу NAT. Схема сети представлена на рис.7.1.

# Рис. 7.1. Схема сети.

Создайте сеть, представленную на рис.1. Задайте имена устройств и адресацию, как показано на рис.1.

# В данный момент NAT на роутере не настроен, мы можем убедиться в этом, используя режим симуляции.

# Перейдите в этот режим и посмотрите состав пакета при прохождении через оба роутера (рис. 7.2).

# Рис.7.2. Параметры пакета при прохождении Router2.

# При прохождении пакета через второй маршрутизатор IP адрес отправителя не изменился (10.0.0.11).

Сконфигурируем NAT на маршрутизаторе Router1.

Для настройки NAT на роутере нам необходимо будет выполнить следующие шаги:

- зайти в настройки Router1, во вкладку CLI

- для входа в режим администратора ввести команду enable (en)

Router>en

Для входа в режим настройки вводим команду config t

Router#config t

- Интерфейс FastEthernet 0/0 наш внутренний интерфейс, к которому подключены рабочие станции. Для настройки NAT на роутере необходимо это обозначить в настройках. Это можно сделать при помощи следующих команд:

входим в настройки интерфейса:

Router(config)#int FastEthernet 0/0

объявляем интерфейс внутренним интерфейсом:

Router(config-if)#ip nat inside

выходим из настроек интерфейса

Router(config-if)#exit

- Аналогично настраиваем интерфейс FastEthernet 0/1, который подключен к сети провайдера, лишь с тем различием, что он будет являться внешним интерфейсом NAT:

входим в настройки интерфейса:

Router(config)#int FastEthernet 0/1

объявляем интерфейс внешним интерфейсом NAT:

Router(config-if)#ip nat outside

выходим из настроек интерфейса:

Router(config-if)#exit

- Задаем пул внешних адресов, в которые будут транслироваться внутренние адреса. Для задания пула, содержащего только один адрес – адрес внешнего интерфейса роутера - необходимо ввести команду:

Router(config)#ip nat pool natpool 11.0.0.0 11.0.0.1 netmask 255.0.0.0

При задании пула адресов необходимо указать первый и последний адреса из входящей в пул последовательности адресов. Если в пуле 1 адрес (как в нашем случае) необходимо укозать его 2 раза.

- Задаем список доступа:

Router(config)#access-list 34 permit any

Важно: 34 – число от 1 до 99 обозначает № списка доступа и задается администратором. Any – ключевое слово, означает, что список доступа будет разрешать пакеты с любым адресом отправителя.

- Наконец вводим последнюю команду, которая, собственно, и включает NAT на Router0. Команда, бесспорно, является основной, но без задания всех предыдущих параметров она работать не будет.

Router(config)#ip nat inside source list 34 pool natpool overload

Данная команда говорит роутеру, что у всех пакетов, полученных на внутренний интерфейс и разрешенных списком доступа номер 34, адрес отправителя будет транслирован в адрес из NAT пула “natpool”. Ключ overload  указывает, что трансляции будут перегружены, позволяя нескольким внутренним узлам транслироваться на один IP адрес.

Теперь NAT настроен. Можем убедиться в этом послав пакет из любой рабочей станции в подсети на сервер yandex.ru (пакет пройдет). Если мы рассмотрим прохождение пакета подробнее, перейдя в режим симуляции, то увидим, что при прохождении пакета через Router1 адрес отправителя изменился(NAT настроен).