Беспроводные технологии — подкласс информационных технологий, служат для передачи информации между двумя и более точками на расстоянии, не требуя проводной связи. Для передачи информации могут использоваться радиоволны, а также инфракрасное, оптическое или лазерное излучение.

Существует множество беспроводных технологий, наиболее часто известных по маркетинговым названиям, таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Каждая технология обладает определёнными характеристиками, которые определяются её областью применения.

## Подходы к классификации беспроводных технологий

Классификация по дальности действия

Существуют различные подходы к классификации беспроводных технологий.

- По дальности действия:

  - Беспроводные персональные сети (WPAN — Wireless Personal Area Networks). Примеры технологий — Bluetooth.

  - Беспроводные локальные сети (WLAN — Wireless Local Area Networks). Примеры технологий — Wi-Fi.

  - Беспроводные сети масштаба города (WMAN — Wireless Metropolitan Area Networks). Примеры технологий — WiMAX.

  - Беспроводные глобальные сети (WWAN — Wireless Wide Area Network). Примеры технологий — CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, UMTS, LTE, LTE Advanced.

Классификация по дальности действия

- По топологии:

  - «Точка-точка».

  - «Точка-многоточка».

- По области применения:

  - Корпоративные (ведомственные) беспроводные сети — создаваемые компаниями для собственных нужд.

  - Операторские беспроводные сети — создаваемые операторами связи для возмездного оказания услуг.

Кратким, но ёмким способом классификации может служить одновременное отображение двух наиболее существенных характеристик беспроводных технологий на двух осях: максимальная скорость передачи информации и максимальное расстояние.

## Отличия проводных и беспроводных технологий передачи данных

| Характеристика | Проводные |  | Беспроводные |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда передачи | Кабель (медный, оптический) |  | Окружающее пространство |
| Мобильность абонентов | Не обеспечивается |  | Может быть обеспечена |