WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) — беспроводные сети масштаба города. Предоставляют широкополосный доступ к сети через радиоканал.

Стандарт IEEE 802.16, опубликованный в апреле 2002 года, описывает wireless MAN Air Interface.

802.16 — так называемая технология «последней мили», использующая диапазон частот от 10 до 66 GHz. Так как это сантиметровый и миллиметровый диапазон, то необходимым условием является прямая видимость между антеннами приёмопередающих устройств. Стандарт поддерживает топологию point-to-multipoint, технологии frequency division duplex (FDD) и time division duplex (TDD), с поддержкой quality of service (QoS). Возможна передача звука и видео. Стандарт определяет пропускную способность 120 Мбит/с на каждый канал в 25 MHz.

Стандарт 802.16a последовал за стандартом 802.16. Он был опубликован в апреле 2003 и использует диапазон частот от 2 до 11 GHz. Стандарт поддерживает ячеистую топологию (mesh networking) и не требует прямой видимости.

Расширение спектра — способ повышения эффективности передачи информации с помощью модулированных сигналов через канал с сильными линейными искажениями (замираниями), приводящий к увеличению базы сигнала.

В существующих на сегодняшний день системах для этой цели используются три метода:

- псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ, англ. frequency-hopping spread spectrum, FHSS). Суть метода заключается в периодическом скачкообразном изменении несущей частоты по некоторому алгоритму, известному приёмнику и передатчику. Преимущество метода — простота реализации, недостаток — задержка в потоке данных при каждом скачке. Метод используется в Bluetooth. Сходные методы с более редкими изменениями частот (Slow frequency hopping) предлагались для GSM[1][2][3][4];

- расширение спектра методом прямой последовательности (ПРС, англ. direct sequence spread spectrum, DSSS). Метод по эффективности превосходит ППРЧ, но сложнее в реализации. Суть метода заключается в повышении тактовой частоты модуляции, при этом каждому символу передаваемого сообщения ставится в соответствие некоторая достаточно длинная псевдослучайная последовательность (ПСП). Метод используется в таких системах как CDMA и системах стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi);

- расширение спектра методом линейной частотной модуляции (ЛЧМ, англ. chirp spread spectrum, CSS). Суть метода заключается в перестройке несущей частоты по линейному закону. Метод используется в радиолокации и в некоторых радиомодемах[5].

В ряде систем для уменьшения мощностей побочного электромагнитного излучения могут применяться сходные технологии - Spread-spectrum clock generation (SSCG) - при которых частота тактового генератора высокочастотных синхронных схем постоянно меняется в пределах порядка 30-250 кГц (например, в SATA, DisplayPort)[6].

Дуплексный канал с частотным разделением — тип дуплексной связи, при котором каналы загрузки и передачи данных находятся на разных частотных диапазонах. Интерференции сигналов нет. В силу этого такой тип связи лучше нежели таковая с временным разделением в сетях wireless broadband для симметричного трафика, например приложений голосового общения вроде Skype.

При использовании такого типа связи получатель трафика и его посылатель находятся на различных несущих частотах. Например, в мобильных беспроводных сетях один блок электромагнитного спектра выделяется для канала передачи данных с сотового телефона на базовую станцию, другой — наоборот с базовой станции на сотовый. С таким типом связи можно использовать репитеры.

## Где используется[править | править код]

- 3.9G, 4G (LTE FDD), WiMAX FDD

- Сотовые сети, включая дуплексные режимы UMTS и WCDMA, а также CDMA2000, AMPS, PDS, Interim Standard 95

- Любительское радиовещание (транкинговая система с многоканальным доступом)

- DSL (ADSL, VDSL и др.)

Дуплексный канал с временным разделением — тип дуплексной связи, при котором каналы передачи и загрузки данных отделены распределением временных слотов на одном и том же диапазоне частот. Потоки передачи данных таким образом могут быть асимметричными с выделением конечному пользователю разных временных интервалов на передачу и загрузку данных.

Мультиплексинг с временным разделением разделяет сигналы передачи и загрузки путём наложения дуплексной связи на полудуплексную сеть.

Эффективность использования пропускной способности — средняя между дуплексным каналом с частотным разделением и эхоподавлением. Интерференции сигналов нет. В случае применения для беспроводной связи возможно использование схем разнесённого приёма сигнала в качестве контрмеры к федингу сигнала.

В случае использования радиосистемы многоканального доступа, в силу использования одной и той же частоты для передачи и загрузки данных, для базовых станций возможно использование SDMA в комбинации с адаптивными антенными решётками, из-за чего спектральная эффективность связи.

Репитеры с таким типом связи не работают.

## Где используется[править | править код]

- Personal Handy-phone System

- iBurst

- TD-CDMA

- TD-SCDMA

- Цифровая Правительственная радиосистема по предупреждению катастроф на местном уровне (Япония)

- Wi-Fi

- Mobile WiMAX и WiMAX TDD

- TD-LTE

- TCM-ISDN

- DECT

- PACTOR

- UMTS

- ZigBee

- BlueTooth

QoS (англ. quality of service «качество обслуживания») — технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании[1], также этим термином в области компьютерных сетей называют вероятность того, что сеть связи соответствует заданному соглашению о трафике, или же, в ряде случаев, неформальное обозначение вероятности прохождения пакета между двумя точками сети.

Что можно литературно перевести как: «QoS — способность сети обеспечить необходимый сервис заданному трафику в определенных технологических рамках».

В узком техническом значении, этот термин означает набор методов для управления ресурсами пакетных сетей.