HSPA (англ. High Speed Packet Access — высокоскоростная пакетная передача данных) — технология беспроводной широкополосной радиосвязи, использующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к мобильным сетям WCDMA/UMTS.

Технология базируется на двух предшествующих стандартах:

- HSDPA;

- HSUPA.

Максимальная теоретическая скорость передачи данных по стандарту составляет 14,4 Мбит/с (скорость передачи данных от базовой станции на всех локальных абонентов) и до 5,76 Мбит/с от абонента. Первые этапы внедрения стандарта обычно имеют скорость 3,6 Мбит/с к абоненту HSDPA (D — downlink). После внедрения второго этапа HSUPA (U — uplink, то есть ускорения передачи от абонента) всю систему и называют сокращённо HSPA.

HSDPA (англ. High-Speed Downlink Packet Access — высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону) — протокол передачи данных мобильной связи 3G (третьего поколения) из семейства HSPA.

Позволяет сетям, основанным на UMTS, передавать данные на более высоких скоростях — практически реализованы скорости до 42 Мбит/с. Теоретический предел — до 337 Мбит/с в 11-м выпуске стандартов 3GPP.

Рассматривается как один из переходных этапов миграции к технологиям мобильной связи четвёртого поколения (4G)[источник не указан 2467 дней].

## Категории терминалов HSDPA[править | править код]

Категории мобильных терминалов, использующих технологию HSDPA в сетях мобильной связи UMTS/HSDPA. Стандартом предусмотрено 20 категорий с различными значениями максимальной скорости передачи данных в пакетном режиме от базовой станции к мобильному терминалу. Каждая категория характеризуется максимальным числом одновременно используемых кодов (до 15), и типом модуляции в радиоканале (QPSK/16 QAM):

| Протокол | Версия 3GPP | Категория | Максимальное число кодов HS-DSCH | Модуляция | MIMO, Dual-Cell | Коэффициент избыточности кода при максимальном битрейте[1][2] | Битрейт, Мбит/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSDPA | Release 5 | 1 | 5 | 16-QAM |  | 0,76 | 1,2 |
| HSDPA | Release 5 | 2 | 5 | 16-QAM |  | 0,76 | 1,2 |
| HSDPA | Release 5 | 3 | 5 | 16-QAM |  | 0,76 | 1,8 |
| HSDPA | Release 5 | 4 | 5 | 16-QAM |  | 0,76 | 1,8 |
| HSDPA | Release 5 | 5 | 5 | 16-QAM |  | 0,76 | 3,6 |
| HSDPA | Release 5 | 6 | 5 | 16-QAM |  | 0,76 | 3,6 |
| HSDPA | Release 5 | 7 | 10 | 16-QAM |  | 0,75 | 7,2 |
| HSDPA | Release 5 | 8 | 10 | 16-QAM |  | 0,76 | 7,2 |
| HSDPA | Release 5 | 9 | 15 | 16-QAM |  | 0,70 | 10,1 |
| HSDPA | Release 5 | 10 | 15 | 16-QAM |  | 0,97 | 14,4 |
| HSDPA | Release 5 | 11 | 5 | QPSK |  | 0,76 | 0,9 |
| HSDPA | Release 5 | 12 | 5 | QPSK |  | 0,76 | 1,8 |
| HSPA+ | Release 7 | 13 | 15 | 64-QAM |  | 0,82 | 17,6 |
| HSPA+ | Release 7 | 14 | 15 | 64-QAM |  | 0,98 | 21,1 |
| HSPA+ | Release 7 | 15 | 15 | 16-QAM | MIMO | 0,81 | 23,4 |
| HSPA+ | Release 7 | 16 | 15 | 16-QAM | MIMO | 0,97 | 28,0 |
| HSPA+ | Release 7 | 19 | 15 | 64-QAM | MIMO | 0,82 | 35,3 |
| HSPA+ | Release 7 | 20 | 15 | 64-QAM | MIMO | 0,98 | 42,2 |
| Dual-Carrier HSDPA | Release 8 | 21 | 15 | 16-QAM | Dual-Carrier | 0,81 | 23,4 |
| Dual-Carrier HSDPA | Release 8 | 22 | 15 | 16-QAM | Dual-Carrier | 0,97 | 28,0 |
| Dual-Carrier HSDPA | Release 8 | 23 | 15 | 64-QAM | Dual-Carrier | 0,82 | 35,3 |
| Dual-Carrier HSDPA | Release 8 | 24 | 15 | 64-QAM | Dual-Carrier | 0,98 | 42,2 |
| DC-HSDPA w/MIMO | Release 9 | 25 | 15 | 16-QAM | Dual-Carrier + MIMO | 0,81 | 46,7 |
| DC-HSDPA w/MIMO | Release 9 | 26 | 15 | 16-QAM | Dual-Carrier + MIMO | 0,97 | 55,9 |
| DC-HSDPA w/MIMO | Release 9 | 27 | 15 | 64-QAM | Dual-Carrier + MIMO | 0,82 | 70,6 |
| DC-HSDPA w/MIMO | Release 9 | 28 | 15 | 64-QAM | Dual-Carrier + | 0,98 | 84,4 |

Аналогично HSDPA, технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» (англ. High-Speed Uplink Packet Access, HSUPA) представляет собой стандарт мобильной связи, позволяющий ускорить передачу данных от W-CDMA устройств конечного пользователя до базовой станции за счёт применения более совершенных методов модуляции.

Теоретически стандарт HSUPA рассчитан на максимальную скорость передачи данных от абонента до 5,76 Мбит/с, позволяя, таким образом, использовать приложения третьего поколения, требующие обработки огромных потоков данных от мобильного устройства к базовой станции, например, видеоконференцсвязь.