Вопросы на экзамен по спецкурсу:

«Технология переработки углеводородного сырья 1»,

Специальность – 5В072100 Химическая технология органических веществ,

3 курс, семестр 5, дневная, русское.

- Дайте общую характеристику соотношения политики и технологии относительно углеводородного сырья.

- Перечислите процессы промысловой или предварительной переработки сырой нефти.

- Дайте схему обезвоживание и обессоливания нефти, какие процессы лежат в их основе.

- Как удаляются соли и вода из сырой нефти.

- Опишите принципиальное действие электродегидротатора и покажите его технологическую схему.

- Дайте характеристику попутному газу нефтедобычи и состоянию его использования в Казахстане.

- Назовите процессы предварительной переработки природного газа на промыслах.

- Какие принципы лежат в основе отделения кислых газов.

- Какими способами утилизируется сероводород, напишите реакции в процессе Клауса.

- Как отделяются газовые конденсаты из природного газа.

- Какие проблемы существуют в Казахстане по снабжению населения газом.

- Где расположены залежи каменного угля в Казахстане и дайте им общую характеристику.

- Приведите технологическую схему коксования каменного угля.

- Какие продукты выделяются при коксовании.

- Газы коксования, синтез-газ, дайте его характеристику и значение в современном мире.

- Дайте характеристику синтез-газу, как сырья для получения кислородсодержащих соединений.

- Дайте характеристику сырому бензолу, полученному при коксовании и областям его применения.

- Дайте характеристику коксохимического производства в Казахстане.

- Какими параметрами должна обладать нефть и газ, чтобы его можно было подать в магистральный нефте- и газопровод.

- Какие процессы идут при первичной переработке, дайте характеристику его фракциям.

- Дайте характеристику атмосферного остатка, как используется мазут в народном хозяйстве.

- Как проводится вакуумная ректификация мазута и какие фракции получают при этом.

- Как называется вакуумный остаток и что с ним делают в дальнейшем.

- Какой химический состав имеют смолы и асфальтены.

- В чем состоит суть получения битума из гудрона.

- Назовите основные каталитические процессы вторичных процессов переработки нефти.

- Назовите катализаторы крекинга, применяемые в промышленности и дайте его схему.

- В чем заключается феномен цеолита как твердой кислоты и катализатора крекинга.

- Дайте технологическую схему проведения крекинга и регенерации в непрерывном режиме, срок службы цеолита.

- Дайте характеристику процессу риформинга и катализаторам.

- Дайте физическую суть октанового числа и историю его возникновения

- Какие продукты получаются при риформинге, напишите реакции их образования.

- С чем связаны термины платформинг, ренийформинг и цеоформинг

- В чем отличие гидрокрекинга от крекинга.

- Какие закономерности действуют при термическом крекинге, назовите β-правило.

- Дайте общую характеристику соединений серы в углеводородном сырье.

- В чем состоит суть реакции гидроочистки.

- Назовите промышленные катализаторы гидроочистки дизельного топлива, почему используется металлическая пара в катализаторах.

- Нарисуйте технологическую схему осуществления процесса гидроочистки дизельного и авиационного топлива.

- Как проводится регенерация катализаторов гидроочистки.

- Как проводится отделение сероводорода и водорода из контактных газов гидроочистки.

- Какое модельное соединение используется для разработки и аттестации катализаторов гидроочистки.

- Какие требования по стандартам Евро по содержанию сернистых соединений в нефтепродуктах.

- Что такое единицы ppm и сколько серы должно быть в дизельном топливе по стандарту Евро-4.

- Дайте сравнительные характеристики гидроочистки для дизельного топлива, тяжелых нефтепродуктов и угля.

- Какие товарные нефтепродукты можно получать из газового конденсата, дайте информацию о положении в Казахстане.

- Назовите методы ожижения каменного угля и сравните его с методом газификации угля.

- Как получаются жидкие нефтепродукты при переработке каменного угля.

- Какие исследования ведутся на химическом факультете КазНУ по ожижению каменного угля.

- Как называются смазочные масла, полученные из нефти, и как их получают.

- Каков химический состав базовых синтетических масел.

- Напишите реакции получения поли-α-олефиновых масел.

- Напишите реакции получения алкилнафтеновых компонентов базовых масел.

- Назовите наиболее чувствительные факторы действия на экологию в районах нефтепромыслов в Казахстане.

- Назовите экологические проблемы, возникающие в результаты добычи природного газа.

- Назовите экологические проблемы, возникающие при добыче каменного угля.

- Какие исследователи ведут работы в Казахстане по разработке новых катализаторов гидроочистки.

- Какие исследования ведутся в Казахстане по ликвидации замазученных грантов и возврату в хозяйственный оборот.

- Какие отходы образуются на местах бурения нефтяных и газовых скважин.

- Дайте характеристику значения синтез-газа для избавления земли от полимерного мусора.