Лабораторная работа №8. Настройка протокола OSPF.

Возьмите схему сети, представленную на рис6.1.

Проведем настройку протокола OSPF на маршрутизаторе Router1.

Войдите в конфигурации в консоль роутера и выполните следующие настройки (при вводе команд маску подсети можно не указывать, т.к. она будет браться автоматически из настроек интерфейса роутера):

Войдите в привилегированный режим:

Switch>en

Войдите в режим конфигурации:

Switch1#conf t

Войдите в режим конфигурирования протокола OSPF:

Router1(config)#router ospf 1

В команде router ospf <идентификатор_процесса> под идентификатором

процесса понимается уникальное числовое значение для каждого процесса

роутинга на маршрутизаторе. Данное значение должно быть больше в интервале от 1 до 65535. В OSPF процессам на роутерах одной зоны принято

присваивать один и тот же идентификатор.

Подключите клиентскую сеть к роутеру:

Router1(config-router)#network 10.11.0.0

Подключите вторую сеть к роутеру:

Router1(config-router)#network 10.10.0.0

Задайте использование второй версии протокол OSPF:

Router1(config-router)#version 2

Выйдите из режима конфигурирования протокола OSPF:

Router1(config-router)#exit

Выйдите из консоли настроек:

Router1(config)#exit

Сохраните настройки в память маршрутизатора:

Switch1#write memory

Аналогично проведите настройку протокола OSPF на маршрутизаторе Router2.