№ 5-6 Зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Тура және кері геодезиялық есептер.

АВ сызығының А және В нүктелерінің координаталар арасындағы ΔХ және ΔУ айырмашылқтары координаталар өсімшелері (приращения координат) деп атайды. АВ сызығының, координаталар осьтеріне түсетін қашықтықтардың ортогональдық проекциялары координаталар өсімшелері болып табылады, ал ХВ және УВ координаталары мынадай формулалары арқылы анықталады:

ХВ = ХА + ΔХАВ                                           (1)

УВ = УА + ΔУАВ ва

Координаталар өсімшелері берілген қашықтық s және бағыт бойынша α,  АСВ тік бұрышты үш бұрыштың катеттері арқылы анықталады, себебі ΔХ және ΔУ осы ұш бұрыштың катеттері болып келеді:

ΔХАВ = s cos α                                               (2)

ΔYАВ = s sin α

ΔХАВ және ΔYАВ өсімшелердің көрсеткіштерін (1) формулағы қойылғанда онда тура геодезиялық есепті шешу формулалары шығады:

ХВ = ХА + s cos α                                           (3)

УВ = УА + s sin α

Кесте 3.1                    Координаталар өсімшелерінің таңбалары:

| Бағыттың бұрышы, градус | Ширек | Координаталар өсімшелерінің таңбалары |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔХ | ΔY |
| 0 – 90 | І | + | + |
| 90 – 180 | ІІ | – | + |
| 180 – 270 | ІІІ | – | – |
| 270 – 360 | IV | + | – |

Кері геодезиялық есептің мәні бастапқы А (ХА, УА) және соңғы В (ХВ, УВ) нүктелердің берілген көрсеткіштері бойынша горизонтальдық ара қышықтықты және АВ сызығының бағытын анықтаудан тұрады. Бағыттың бұрышын тік бұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша анықталады:

tg α = YB-YA XB-XA  = ΔYAB ΔXAB        (4)

Горизонталдық қашықтықты s , (3.2) координаталар өсімшелері формуласы негізінде екі формула арқылы анықтауға болады:

s = ΔXAB cos α   = XB-XA cos α ;       s = ΔYAB sin α   = YB-YA sin α  ;          (5)

Кері геодезиялық есепті және бір жолымен шешуге болады, алдын ала Пифагор теоремасы бойынша горизонталдық ара қашықтықты табамыз:

s = XB-XA2+YB-YA2        (6)

кейін (3.5) есепке ала отырып бағыттың бұрышын α анықтаймыз:

sin α  = YB-YA s  ;          cos α = XB-XA s .     (7)

Тапсырма:

1. А (ХА, УА) берілген нүктенің координаталары,  SАВ арақашықтығы және  АВ дирекциондық бұрыштары бойынша В нүктесінің координатасын тура геодезиялық есеп формуласын қолдана отырып есептеу қажет.

2. А (ХА, УА) және В (ХВ, УВ) белгілі координаталары бойынша кері геодезиялық есептерді қолдана отырып, SАВ арақашықтықты және  АВ, дирекциондық бұрышты есептеу керек.

Варианттар бойынша тапсырманы есепте

Тура геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | SАВ, м | АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2351,16 | 1069,36 | 272,35 | 227016' |
| 2 | 1634,72 | 1849,00 | 192,14 | 271041' |
| 3 | 4239,08 | 2451,46 | 142,58 | 156042' |
| 4 | 3816,00 | 847,95 | 171,27 | 147055' |
| 5 | 2685,72 | 2345,15 | 182,31 | 10013' |
| 6 | 2781,39 | 1638,40 | 305,65 | 185047' |
| 7 | 4900,00 | 5200,00 | 156,96 | 327043' |
| 8 | 6471,02 | 3488,39 | 74,61 | 126029' |
| 9 | 500,00 | 650,00 | 287,26 | 179058' |
| 10 | 1000,00 | 1000,00 | 298,26 | 71039' |

Кері геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | ХВ, м | УВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500,16 | 1000,00 | 525,39 | 651,46 |
| 2 | 1486,95 | 2596,16 | 1628,61 | 2760,86 |
| 3 | 4649,90 | 3594,97 | 4544,58 | 3563,18 |
| 4 | 1647,00 | 4548,95 | 1624,22 | 4331,32 |
| 5 | 700,72 | 1100,00 | 756,25 | 1280,96 |
| 6 | 950,39 | 1500,00 | 813,71 | 1323,86 |
| 7 | 11638,00 | 2541,31 | 1686,17 | 2630,84 |
| 8 | 1500,02 | 1500,00 | 1657,72 | 1694,96 |
| 9 | 2315,71 | 4678,85 | 2428,89 | 4628,32 |
| 10 | 954,18 | 639,47 | 972,26 | 732,67 |