13 – зертханалық жұмыс

Үлгідегі күкүрт қышқылы мен никель сульфатын кондуктометрлік титрлеу арқылы анықтау

Жұмыстың мақсаты: қоспа құрамындағы күкүрт қышқылы мен никель сульфат массаларын кондуктометрлік титрлеу арқылы анықтау

Аппараттар, реактивтер және ыдыстар:

0,1 М негіздің стандартты ерітіндісі (КОН немесе NaOH;

Бюретка, стакандар, кондуктометр, өлшейтін датчик, магнитті мешалка;

Жұмыстың орындалуы:

1) Жұмыс басталмас бұрын өлшейтін датчикті суға салып бірнеше рет жуып алу керек.

- Бюретканы титрантпен толтырамыз. Стакандағы зерттелетін үлгіге шамамен 70-100мл дистилденген су қосамыз да, ерітіндіге өлшем жүргізетін датчикті саламыз, магнитті мешалканы іске қосамыз. Электрөткізгіштіктің тұрақтанғанын күтіп, шыққан нәтижені жазып аламыз. Титранттың әрбір көлемінен кейін шыққан нәтижені кестеге толтырамыз.

Кондуктометрлік титрлеу нәтижелері

| V, мл | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрөткізгіштік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нәтижелерді пайдаланып титрлеу қисығын тұрғызамыз. Графиктен кеткен көлемдерді пайдаланып, үлгідегі қосылыстардығ массасын табамыз:

m (H2SO4) = C(NaOH)V1Mэкв(H2SO4)

m (NiSO47H2O) = C(NaOH)( V2 -V1)Mэкв(NiSO47H2O)

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар

1. Ерітіндінің меншікті электрқткізгіштігіне қандай факторлар әсер етеді?

2. Неліктен кондуктометрлік титрлеуде зерттелетін ерітіндінің электрөткізгіштігі басында төмендейді, сосын сәл тұрақтанады да, өседі?