ВОЛС

- Какова история развития ВОЛС?

- В чём преимущество ВОЛС в сравнении с традиционными линиями связи?

- В чём преимущество цифровых фотонных технологий перед аналоговыми?

- Как работает ступенчатое оптическое волокно?

- Что такое профиль показателя преломления оптоволокна и какие они бывают?

- Что называют модами оптоволкна и на что они влияют?

- Чем отличаются одномодовые и многомодовые оптические волокна?

- Что такое угловая апертура оптоволокна? От чего она зависит?

- Что называется числовой аперетурой оптоволокна?

- Что такое нормированная частота отсечки оптоволокна?

- С чем свзаны затухания и коэффициент затухания оптоволокна?

- Что такое оптическая мощность передатчика?

- Что такое оптическая мощность фотоприёмника?

- Что называется дисперсией оптоволокна, какие виды дисперсии бывают?

- От чего зависит скорость передачи данных оптоволокна?

- Что называют  полосой пропускания канала?

- С чем связаны  потери в оптическом волокне?

- Какие виды рассеяния света существуют в оптическом волокне?

- Что такое кабельные потери оптоволокна? От чего они зависят?

- В чем преимущество и области применения  одномодовых ОВ?

- Что такое дисперсия и как она влияет на полосу пропускания ОВ?

- С чем связаны  материальная и модовая дисперсия в оптоволокне?

- Как влияет дисперсии на пропускную способность ОВ?

- В чем преимущество и области применения  многомодовых ОВ?

- Какие методы компенсации дисперсии возможны и для чего они нужны?

- Какие устройства применяют для ввода излучения в оптоволокно?

- Какие устройства применяют для приема излучения в ВОЛС?

- Каково устройство волоконных квантовых усилителей?

- Чему равна числовая апертура ступенчатого волоконного световода, если показатель преломления сердцевины 1,45 а показатель преломления оболочки 1,43?

NA=sinf=(n12-n22)1/2

- Чему равна числовая апертура ступенчатого волоконного световода, если показатель преломления сердцевины 1,45 а показатель преломления оболочки 1,42?

- Чему равна числовая апертура ступенчатого волоконного световода, если показатель преломления сердцевины 1,45 а показатель преломления оболочки 1,41?

- Чему равна числовая апертура ступенчатого волоконного световода, если показатель преломления сердцевины 1,45 а показатель преломления оболочки 1,4?

- Чему равна числовая апертура ступенчатого волоконного световода, если показатель преломления сердцевины 1,45 а показатель преломления оболочки 1,39?

- Чeму равна критическая длина волны если диаметр сердцевины 8 мкм, а числовая апертура 0,2 ?

- Чeму равна критическая длина волны если диаметр сердцевины 12 мкм, а числовая апертура 0,02 ?

- Чeму равна критическая длина волны если диаметр сердцевины 18 мкм, а числовая апертура 0,12 ?

- Чeму равна критическая длина волны если диаметр сердцевины 80 мкм, а числовая апертура 0,2 ?

- Чeму равна критическая длина волны если диаметр сердцевины 48 мкм, а числовая апертура 0,2 ?

- Чему равно число разрешенных мод в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 8 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,2?

- Чему равно число разрешенных мод в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 8 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,2?

- Чему равно число разрешенных мод в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 18 мкм,  для длины волны 1,5 мкм если числовая апертура равна 0,02?

- Чему равно число разрешенных мод в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 80 мкм,  для длины волны 1,4 мкм если числовая апертура равна 0,1?

- Чему равно число разрешенных мод в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 48 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,2?

- Чему равно число разрешенных мод в градиентном оптоволокне с диаметром сердцевины 8 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,2?

- Чему равно число разрешенных мод в градиентном оптоволокне с диаметром сердцевины 18 мкм,  для длины волны 1,4 мкм если числовая апертура равна 0,02?

- Чему равно число разрешенных мод в градиентном оптоволокне с диаметром сердцевины 48 мкм,  для длины волны 1,46 мкм если числовая апертура равна 0,1?

- Чему равно число разрешенных мод в градиентном оптоволокне с диаметром сердцевины 80 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,2?

- Чему равно число разрешенных мод в градиентном оптоволокне с диаметром сердцевины 16 мкм,  для длины волны 1,8 мкм если числовая апертура равна 0,12?

- Чему равна нормированную частоту в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 8 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,2?

- Чему равна нормированную частоту в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 18 мкм,  для длины волны 1,6 мкм если числовая апертура равна 0,12?

- Чему равна нормированную частоту в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 80 мкм,  для длины волны 1,4 мкм если числовая апертура равна 0,02?

- Чему равна нормированную частоту в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 28 мкм,  для длины волны 1,36 мкм если числовая апертура равна 0,21?

- Чему равна нормированную частоту в ступенчатом оптоволокне с диаметром сердцевины 28 мкм,  для длины волны 1,65 мкм если числовая апертура равна 0,12?

- Чему равны потери в кварцевом оптоволокне из-за релеевского рассеяния на длине волны 1,3 мкм?

дБ/км; (4.8)

- Чему равны потери в кварцевом оптоволокне из-за релеевского рассеяния на длине волны 1,4 мкм?

- Чему равны потери в кварцевом оптоволокне из-за релеевского рассеяния на длине волны 1,5 мкм?

- Чему равны потери в кварцевом оптоволокне из-за релеевского рассеяния на длине волны 1,6 мкм?

- Чему равны потери в кварцевом оптоволокне из-за релеевского рассеяния на длине волны 1,7 мкм?

- Как определить критическую частоту в кварцевом волокне с n=1,45 если диаметр равен 8 мкм, а числовая апертура 0,2?

fкр=C/(крn)              кр =

- Как определить критическую частоту в кварцевом волокне с n=1,45 если диаметр равен 18 мкм, а числовая апертура 0,02?

- Как определить критическую частоту в кварцевом волокне с n=1,45 если диаметр равен 80 мкм, а числовая апертура 0,02?

- Как определить критическую частоту в кварцевом волокне с n=1,45 если диаметр равен 28 мкм, а числовая апертура 0,1?

- Как определить критическую частоту в кварцевом волокне с n=1,45 если диаметр равен 48 мкм, а числовая апертура 0,12?

- Чему равна полоса пропускания оптоволокна если модовая дисперсия равна 20 пскм, а хромотическая дисперсия 0,8 пс/км?

(17)

- Чему равна полоса пропускания оптоволокна если модовая дисперсия равна 30 пс/км, а хромотическая дисперсия 0,6 пс/км?

- Чему равна полоса пропускания оптоволокна если модовая дисперсия равна 10 пс/км, а хромотическая дисперсия 0,4 пс/км?

- Чему равна полоса пропускания оптоволокна если модовая дисперсия равна 5 пс/км, а хромотическая дисперсия 0,3 пс/км?

- Чему равна полоса пропускания оптоволокна если модовая дисперсия равна 0 пс/км, а хромотическая дисперсия 0,2 пс/км?

Расчеты

Расчет числовой апертуры:

Зная значения показателей преломления сердцевины и оболочки ОВ найдем числовую апертуру:

где n1 и n2 - показатели преломления сердцевины и оболочки соответственно.

Отсюда найдем значение апертурного угла:

(4.2)

Значение нормированной частоты рассчитывается по формуле:

(4.3)

где: l - длина волны, 1,55 мкм.; a - радиус сердцевины ОВ;

Радиус сердцевины нам не дан, но его можно найти из формулы:

n2 = n1*; dc =  = =42*10-6, м

отсюда а = dc/2 = 42*10-6 / 2 = 21*10-6м

Определим число мод:

N= ν2/4= 4,632 / 4 = 5,36 - для градиентного ОВ

N= ν2/2= 4,632 / 2 = 10,72 - для ступенчатого ОВ

Определим критическую частоту ОВ:

f кр= с / l,=3*108 / 1,55*10-6 =1,9354838 *1014 Гц; (4.4)

где: с - скорость света, 3*108 м/с;

l - длина волны, 1,55*10-6 м.

Определим критическую длину волны OB:

lкр = π·d·NA / 2.405=3,14*42*10-6*0,054397 / 2,405= 2,984*10-6 м; (4.5)

где: d - диаметр сердцевины ОВ, 42*10-6м

NA - числовая апертура ОВ. 0,054397

Расчет затухания

Собственное затухание ОВ зависит от l, n1, n2, и рассчитывается по формулам:

aс = an+ap+anp=1,3*10+0,1+0=0,100013 дБ/км. (4.6)

где a

n

- затухание поглощения

, зависит от чистоты материала и обуславливается потерями на диэлектрическую поляризацию.

= 4,34 * 3,14 * 1,48 * 10 / 1,55* = 1,3*10 дБ/км. (4.7)

tgd = 10-11 ¸10-12

a

р

- затухание рассеивания

, обусловлено неоднородностями материала и тепловыми флуктуациями показателя преломления;

дБ/км; (4.8)

где: Kр - коэффициент рассеяния (0,6-1 мкм4дБ/км);

a

пр

- затухание примеси

, возникает за счет наличия в кварце ионов различных металлов и гидроксильных групп. В окне прозрачности aпр=0, тогда aс=aп+aр дБ/км.

кабельное затухание

a

к

- обусловлено условиями прокладки и эксплуатации оптических кабелей.

кабельное затухание рассчитывается как сумма 7 составляющих: aк=Sai, i=1¸7;

где: a1 - затухание вследствие термомеханических воздействий на волокно в процессе изготовления кабеля;

a2 - затухание вследствие температурной зависимости коэффициента преломления ОВ;

a3 - затухание на микроизгибах ОВ;

a4 - затухание вследствие нарушения прямолинейности ОВ;

a5 - затухание вследствие кручения ОВ вокруг оси;

a6 - затухание из-за неравномерности покрытия ОВ;

a7 - затухание вследствие потерь в защитной оболочке.

В курсовом проекте a к принимаем в соответствии с таблицей 5.1 МУ =0,28 дБ,/км

Расчетное суммарное затухание:

a =aс+aк =0,100013+0,25=0,350013 дБ/км (4.9)

Расчет дисперсии

Дисперсия - рассеивание во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Полная дисперсия в многомодовых ОВ рассчитывается как сумма модовой и хроматической дисперсии:

/км

Хроматическая дисперсия состоит из материальной, волноводной и профильной дисперсии:

Материальная дисперсия

обусловлена тем, что показатель преломления сердцевины изменяется с длиной волны.

tмат=Dl×М(l)=3* - 18= -54 пс/км

;

где: М(l) - удельная дисперсия материала,(табл. 4.1);

Dl - ширина спектра источника излучения, нм (для выбранной СП Dl=3 нм).