Базовый элемент ТТЛШ

Базовый элемент ТТЛШ выполняется подобно элементу ТТЛ, но коллекторные переходы транзисторов зашунтированы диодами Шоттки. Диоды Шоттки исключают насыщение транзи-сторов, поэтому схемы ТТЛШ свободны от недостатков, связан-ных с рассасыванием избыточных зарядов, и позволяют сущест-венно повысить быстродействие по сравнению с ТТЛ-логикой.

В маломощных микросхемах ТТЛШ высокое быстродейст-вие сочетается с умеренным потреблением мощности. Вместо многоэмиттерного транзистора в таких ИМС, как в ДТЛ, исполь-зуются диоды Шоттки (рис. 4.5).

49

R	+Е А	VD1                                  F=AB

В

VD2	VT3

VT1		Рис. 4.5 — Базовый элемент VT2                                   ТТЛШ

4.8 Базовая схема ЭСЛ

Эмиттерно-связанная логика. Элементы ЭСЛ являются основной базой для микросхем сверхвысокого быстродействия. Для уменьшения задержек переключения транзисторы в элемен-тах ЭСЛ не насыщаются. Уменьшению задержек способствует также уменьшение логического перепада и использование эмит-терных повторителей для ввода и вывода сигналов (рис. 4.6).

RК 220

VT1	VT2	VT3

А	В

RК

220

VT4

UОП

–1,3 В	F=А+B

510

I0 ↓	RЭ 780

–Е

–5,2 В

Рис. 4.6 — Базовая схема ЭСЛ

Элемент ЭСЛ реализует переключение тока I0. При закры-тых VT1 и VT2 (A = B = 0) ток I0 течет через транзистор VT3. Для этого на базу VT3 подается постоянное опорное напряжение Uоп. На коллекторе транзистора VT3 за счет падения напряжения на

50

резисторе Rк формируется низкий потенциал, который повторя-ется на выходе (уровень логического нуля).

При подаче высокого уровня (логической 1) на базу хотя бы одного из транзисторов VT1 или VT2, ток I0 течет через них, а транзистор VT3 закрыт и его высокий потенциал формирует на выходе логическую 1. Следовательно, элемент ЭСЛ на выходе реализует функцию ИЛИ. На выходе эмиттерного повторителя, подключенного к коллектору транзисторов VT1 и VT2, можно реализовать логическую функцию ИЛИ-НЕ.

Напряжение питания ЭСЛ обычно выбирается равным –5,2 В, уровню логической 1 соответствует напряжение –0,8 В, а уровню логического нуля –1,7 В.

Несмотря на малые значения времени переключения им-пульсные помехи в цепях питания незначительны, так как по-требление тока в этой схеме не изменяется при ее переключении.

4.9 Базовые элементы КМОП

Логические элементы КМОП (например, серии КР1564) стро-ятся на комплементарных парах полевых транзисторов с изолиро-ванным затвором с индуцированными n- и p-каналами (рис. 4.7).

+Е	+Е VT2                                       VT1                           VT2

VT1	VT3

F А	VT4

В

а

F А	VT3

VT4

В

б

Рис. 4.7 — Базовые элементы КМОП-логики: а — 2ИЛИ-НЕ; б — 2И-НЕ

Общая закономерность построения таких структур состоит в том, что параллельное соединение одного типа транзисторов со-

51

провождается последовательным соединением	транзисторов противоположного типа. Транзисторы с проводимостью n-типа открываются при единичном сигнале на затворе, с проводимо-стью р-типа — при логическом нуле на затворе. Так как любой из входных сигналов (А или В) подается на пару транзисторов раз-ного типа, ток в цепи источника питания Е отсутствует. Элемент КМОП характеризуется очень низкой статической мощностью потребления.

W

X	Y

X	Y

| 1 |  |
| --- | --- |

+E

б

а

На комплементарной паре транзисторов строятся также дву-направленные ключи (рис. 4.8). При W = 1 ключ замкнут (между точками X и Y сопротивление примерно 100 Ом), при W = 0 — разомкнут. Такие ключи исполь-зуются для коммутации не только цифровых, но и аналоговых сигна-лов. Их добавление к выходам

а — схема; б — электрический

эквивалент ключа

W                                                      обычного логического элемента Рис. 4.8 — Ключ КМОП:           обеспечивает ему третье состояние

(состояние разомкнутого выхода), в которое он переходит при W = 0.