№11-12 Зертханалық жұмыс

Атрибуттар кестесін құру

Атрибуттар кестесін ашу. Редактор→Жұмысты аяқтау→ Керек қабатқа барып,панелін ашамыз да," Атрибуттар кестесін ашуды" таңдаймыз→обьекттердің атын жазу үшін жаңа  жол ашу керек,опции→жол қосу (добавить поле)→жол атын береміз.Оның типін таңдаймыз:

Shapefile – сызық, нүкте, полигон түрінде болады. Ол 6 құрамдас бөліктен тұрады. Егер осы құрамдас бөліктердің біреуі кем болса, қабат ашылмайды. Сондықтан, кез келген қабатты бір жерден екінші жерге көшіру үшін міндетті түрде 6 құрамдас бөлігін түгел көшіру керек. Кез-келген қабатпен жұмыс істегенде  барлық обьекттерді категорияларға бөлеміз. Картасы құрастырылып отырған территориядағы барлық обьекттер салынып болған соң, әрбір обьектіні өз категориясы бойынша категорияға бөліп,жеке-жеке символ береміз. Яғни, пішінін, түсін, сызықтық обьект болғанда қалыңдығын және т.б. анықтаймыз. Нәтижесінде әрбір обьект өз категориясы бойынша белгілі бір шартты белгіге ие болады. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысы  елді мекендерін категория ретінде жіктеп көрелік,

1) Облыс орталығы: Өскемен

2) Қалалары: Семей, Аягөз, Күршім

3) Ауылдары: Ақсуат, Теректі, Шілікті