Лекция № 4

Тақырып: Тақырып: Координаталардың жазықтықтық тік бұрышты және полярлық жүйелердің арасындағы байланыс.

Лекция жоспары:

4.1 Полярлық координаталар жүйесі.

4.2 Координаталардың жазықтықтық тік бұрышты және полярлық жүйелердің арасындағы байланыс.

4.1 Полярлық координаталар жүйесі.

Геодезиялық жұмыстарды атқарған кезде, біршама нүктелердің орындарын бастапқы нүкте ретінде қабылданған қандайда бір нүкте арқылы анықтау үшін жазық полярлық координаталар жүйесі қолданылады.

1 сурет. Полярлық координаталар жүйесі.

Бұл жүйеде нүктелердің орнын анықтау үшін сызықты-бұрыштық координаталарды пайдаланады: ОР полярлық осьтен А' нүктесінің горизонтальдық проекциясының бағытына дейінгі бұрыш β және А' проекциясына дейін жүйенің полюсінен полярлық ара қашықтық r.

4.2 Координаталардың жазықтықтық тік бұрышты және полярлық жүйелердің арасындағы байланыс.

Полярлық координаталар жүйесінің қарапайымдылығы оны топографияда кең қолдануға мүмкіндік береді. Жергілікті жердегі барлық нүктелердің полярлық жүйелерін біріктіру үшін нүктелердің орнын тік бұрышты координаталар жүйесінде анықтау қажет. Екі жүйе арасындағы байланысты геодезиялық тура және кері есептерді шешу арқылы анықтайды.

Тура геодезиялық есептің негізгі мағынасы берілген сызықтың, бастапқы нүктенің координаталары, ара қашықтықтың ұзындығы және бағыты (немесе дирекциондық бұрышы) бойынша екінші нүктенің координаталарын анықтау (сурет 2).

Сурет 2 Тура және кері геодезиялық есептер

Егер, А нүктесін полярлық координаталар жүйесінің ортасы ретінде, ал ОХ сызығына параллель болып келетін АС сызығын полярлық ось деп қабылдағанда. Онда АВ сызығының горизонтальдық салынды (горизонтальное проложение) s және АВ сызықтың бағыты α , В нүктесінің полярлық координаталары болып табылады. Мұнда В нүктесінің тік бұрышты координаталарын ХОУ жүйесінде анқытау қажет. 2 суреттен ХА мен ХВ арасындағы айырмашылық (ХВ - ХА) = ΔХ, ал УА мен УВ арасындағы айырмашылық (УВ - УА) = ΔУ құрайды.

АВ сызығының А және В нүктелерінің координаталар арасындағы ΔХ және ΔУ айырмашылқтары координаталар өсімшелері (приращения координат) деп атайды. 2 суреттен, АВ сызығының, координаталар осьтеріне түсетін қашықтықтардың ортогональдық проекциялары координаталар өсімшелері болып табылады, ал ХВ және УВ координаталары мынадай формулалары арқылы анықталады:

ХВ = ХА + ΔХАВ                                           (1)

УВ = УА + ΔУАВ

Координаталар өсімшелері берілген қашықтық s және бағыт бойынша α,  АСВ тік бұрышты үш бұрыштың катеттері арқылы анықталады, себебі ΔХ және ΔУ осы ұш бұрыштың катеттері болып келеді:

ΔХАВ = s cos α                                               (2)

ΔYАВ = s sin α

ΔХАВ және ΔYАВ өсімшелердің көрсеткіштерін (1) формулағы қойылғанда онда тура геодезиялық есепті шешу формулалары шығады:

ХВ = ХА + s cos α                                           (3)

УВ = УА + s sin α

Кесте 1                    Координаталар өсімшелерінің таңбалары:

| Бағыттың бұрышы, градус | Ширек | Координаталар өсімшелерінің таңбалары |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔХ | ΔY |
| 0 – 90 | І | + | + |
| 90 – 180 | ІІ | – | + |
| 180 – 270 | ІІІ | – | – |
| 270 – 360 | IV | + | – |

Кері геодезиялық есептің мәні бастапқы А (ХА, УА) және соңғы В (ХВ, УВ) нүктелердің берілген көрсеткіштері бойынша горизонтальдық ара қышықтықты және АВ сызығының бағытын анықтаудан тұрады. Бағыттың бұрышын тік бұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша анықталады:

tg α = YB-YA XB-XA  = ΔYAB ΔXAB        (4)

Горизонталдық салынды s, координаталар өсімшелері формуласы (2) негізінде екі формула арқылы анықтауға болады:

s = ΔXAB cos α   = XB-XA cos α ;       s = ΔYAB sin α   = YB-YA sin α  ;          (5)

Кері геодезиялық есепті және бір жолымен шешуге болады, алдын ала Пифагор теоремасы бойынша горизонталдық ара қашықтықты табамыз:

s= XB-XA2+YB-YA2        (6)

кейін (5) есепке ала отырып бағыттың бұрышын α анықтаймыз:

sin α= YB-YA s  ;            cos α= XB-XA s       (7)

Тура және кері геодезиялық есептің мысалдары.

Тура геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | SАВ, м | АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2351,16 | 1069,36 | 272,35 | 227016/ |
| 2 | 1634,72 | 1849,00 | 192,14 | 271041/ |
| 3 | 4239,08 | 2451,46 | 142,58 | 156042/ |
| 4 | 3816,00 | 847,95 | 171,27 | 147055/ |
| 5 | 2685,72 | 2345,15 | 182,31 | 10013/ |
| 6 | 2781,39 | 1638,40 | 305,65 | 185047/ |
| 7 | 4900,00 | 5200,00 | 156,96 | 327043/ |
| 8 | 6471,02 | 3488,39 | 74,61 | 126029/ |
| 9 | 500,00 | 650,00 | 287,26 | 179058/ |
| 10 | 1000,00 | 1000,00 | 298,26 | 71039/ |

Кері геодезиялық есепті шешуге арналған варианттар

| № | ХА, м | УА, м | ХВ, м | УВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500,16 | 1000,00 | 525,39 | 651,46 |
| 2 | 1486,95 | 2596,16 | 1628,61 | 2760,86 |
| 3 | 4649,90 | 3594,97 | 4544,58 | 3563,18 |
| 4 | 1647,00 | 4548,95 | 1624,22 | 4331,32 |
| 5 | 700,72 | 1100,00 | 756,25 | 1280,96 |
| 6 | 950,39 | 1500,00 | 813,71 | 1323,86 |
| 7 | 11638,00 | 2541,31 | 1686,17 | 2630,84 |
| 8 | 1500,02 | 1500,00 | 1657,72 | 1694,96 |
| 9 | 2315,71 | 4678,85 | 2428,89 | 4628,32 |
| 10 | 954,18 | 639,47 | 972,26 | 732,67 |