№ 6 Зертханалық сабақ.

Тақырып: Ұсақ масштабты географиялық карта бойынша өлшеу жұмыстарын жүргізу.

Сабақтың негізгі мақсаты: студенттерді ұсақ масштабты географиялық карта бойынша түрлі өлшеу жұмыстарымен таныстыру, географиялық координаталармен шектелген территорияның ауданын өлшеу тәсілдерін үйрету.

Кіріспе бөлімі.

Зертханалық сабақты жүргізу үшін жоспар. ҚР Атласының масштабы 1:5 000 000, ҚР саяси-әкімшілк картасы бойынша (10 – 11 беттер) 48º - 52º солтүстік ендік және 72º - 76º шығыс бойлық арасында орналасқан трапецияның ауданын анықтап оның бұрмалану көрсеткіштерін есептеу. Көретілген территорияның ауданын өлшеу үшін төмендегідей кестені толтыру қажет:

| Ендік, φ Бойлық, λ | Карта бетінде, км | Эллипсоид бетінде, км |
| --- | --- | --- |
| 48º с.е. | 9,0 см х 50 км = 450 км 72º ш.б. және 76º ш.б. арасындағы ара қашықтық мынадай болады: 450/6 х 4 = 300 км | 74,6 км х 4º = 298,4 км |
| 52º с.е. | 8,2 см х 50 км = 410 км 72º ш.б. және 76º ш.б. арасындағы ара қашықтық мынадай болады: 410/6 х 4 = 273,33 км | 68,7 км х 4º = 274,8 км |
| 72º ш.б. | 8,9 см х 50 км = 445 км | 111,25 км х 4º = 445 км |
| 78º ш.б. | 8,9 см х 50 км = 445 км | 111,25 км х 4º = 445 км |

48º - 52º солтүстік ендік және 72º - 76º шығыс бойлық арасында орналасқан трапецияның ауданын төмендегідей жолымен анықтайды:

S – трапецияның ауданы;    a – а = AD;     b – b = BC

h – трапецияның биіктігі.

Карта бойынша өлшенгені:

а = AD = 300 км;   b = BC = 273,39

AB = CD = 445 км

трапецияның биіктігін анықтау үшін, алдымен АН анықтаймыз:

АН = AD-BC2 = 300-273,332 = 13,335 км

h = AB2-BH2 = 4452-13,3352 = 198025-177,82 = 197847,18 ≈ 444,8 км

Sтрап = a+b2h  = 300+273,332444,8 ≈ 127508,592 км2

Эллипсоидта осы координаталар бойынша трапецияның ауданы

Sтрап = 127600 км2

Аудан бойынша бұрмаланудың көрсеткіші:

p = 127508,592127600 = 0,999283