- Сәуленің заттармен әсерлесү түрлері туралы жазыңыз. - Сәуленің заттарда шашырау түрлері туралы жазыңыз. - Сәуленің заттарда жүтылуы кезіндегі Ламберт-Бугер заңы туралы жазыңыз. - Идеал газ атомдары мен қатты денелердің жұтылу спектрінің айырмашылығы туралы жазыңыз. - Металдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер кедергісінің температуралық айырмашылығы туралы жазыңыз. - Атом денгейлерінен валенттік зонаның қалыптасуы, зоналық теориясы туралы жазыңыз. - Ферми-Дирак функциясы туралы жазыңы. - Меншікті жартылай өткізгіштің электрондары мен кемтіктерінің концентрациясы туралы жазыңы. - Меншікті жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігі. Дрейфтік және диффузиялық токтар туралы жазыңыз. - Қоспалы жартылай өткізгіштер қоспалардың иондану энергиясы мен Ферми деңгейі, электрөткізгіштігі туралы жазыңыз. - p-n өткілдің қалыптасуы, жылжымайтын зарядтар мен электр өріс, және кедергісі үлкен аудан туралы жазыңыз. - p-n өткілдің барьер биіктігі. p-n өткілдің ток-кернеу сипаттамасы. - p-n өткілдің дрейфтік және диффузиялық токтары туралы жазыңыз. - p-n өткілдің барьерлік және диффузиялық сыйымдылығы туралы жазыңыз. - Электроникадағы варикаптар қолдануы туралы жазыңыз. - p-n өткілде үлкен кері кернеу кезінде пробой туралы жазыңыз. - Лавиналық диод арқылы күшейту туралы жазыңыз. - Сәуленің заттармен кванттық түрде энергия алмасу түрлері туралы жазыңыз. - Фотолюминисценцияның сипаттамалары туралы жазыңыз. - Эйнштейннің мәжбурлеп сәулелену принципі, екі деңгейлі және үш деңгейлі жүйенің инверсиясы туралы жазыңыз.

- Сәуле жартылай өткізгіште жұтылу үшін қызыл шекара, фотогенерация мен рекомбинация және фотогенерацияланған тасымалдаушылар концентрациясы туралы жазыңыз, - Таза жартылай өткизгиштің фотоөткізгіштігі, идеал фоторезистордың спектрлік сипаттамасы туралы жазыңыз. - Фотодиодта фотогенерацияланған тасмадағыштардың бөлініп фотоэдс пайда болуы туралы жазыңыз, - Фотодиодтың қызыл шегара, фотокернеу мен фототогі туралы жазыңыз. - Фотодиодтың спектрлік, вольтөамперлік сипаттамалары туралы жазыңыз. - Фотодиодтың қызыл шегарасы, энергетикалық сипаттамасы туралы жазыңыз. - Фототок пен фокернеудің температураға тәуелділігі туралы жазыңыз. - Фотогенерациялаған тасымалдау шылардың өмір сүру уақыты туралы жазыңыз. - Жоғары жылдамдықты фотодиодтар туралы жазыңыз. - Шоттки фотодиодтың спектрлік, вольтөамперлік сипаттамалары туралы жазыңыз. - Р-I-N фотодиодтың спектрлік, вольтөамперлік сипаттамалары туралы жазыңыз. - Лавиналы фотодиодтың спектрлік, вольтөамперлік сипаттамалары туралы жазыңыз туралы жазыңыз. - Фотодиодты матрицаның ақ-қара және RGB пикселдері, қолдану салалары туралы жазыңыз. - Жарық диодтың рекомбинациялық сәулеленуі мен сәулелену спектірі туралы жазыңыз. - Жарықдиодты матрицаның түрлі-түсті пикселдері мен қолдану салалары туралы жазыңыз. - Жартылай өткізгішті кванттық генератор туралы жазыңыз. - Талшықты кванттық күшейткіштің құрылымымен инверсиялау әдістері туралы жазыңыз. - Талшықты кванттық күшейткіш туралы жазыңыз. - Талшықты кванттық генератор туралы жазыңыз. - Ұялы телефон экранының құрылымы туралы жазыңыз

ЗАДАЧИ - Идеал фоторезисторда Eg= 0.7 эВ болса спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. - Идеал фоторезисторда Eg= 1,12 эВ болса спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. - Идеал фоторезисторда Eg= 1,45 эВ болса спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. - Идеал фоторезисторда Eg= 3,4 эВ болса спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. Q() 1 0,5 1 1,5 2 , мкм қ=hc/Eg =1.24/Eg =1.24/0.7=1.77 мкм. - Фотодиодтың кванттық сезімділігі Q()=0.8 болганда, Nф=1014 ф/с сәуле түсіп тұрса, фототогын табыңыз. - Фотодиодтың кванттық сезімділігі Q()=0.7 болганда, Nф=1015 ф/с сәуле түсіп тұрса, фототогын табыңыз. - Фотодиодтың кванттық сезімділігі Q()=0.6 болганда, Nф=1016 ф/с сәуле түсіп тұрса, фототогын табыңыз. - Фотодиодтың кванттық сезімділігі Q()=0.5 болганда, Nф=1017 ф/с сәуле түсіп тұрса, фототогын табыңыз. Iф=q Q()Nф = 1.6 10-19 0.8 1014=1.28 10-5 A = 12.8 мкА. - Идеал жарықдиодта Eg= 0.7 эВ, қоспаның иондалу энергиясы 0,01 эВ, температура 300К болса сәулелену спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. - Идеал жарықдиодта Eg= 0.9 эВ , қоспаның иондалу энергиясы 0,02 эВ, температура 300К болса сәулелену спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. - Идеал жарықдиодта Eg= 1,45 эВ , қоспаның иондалу энергиясы 0,015 эВ, температура 300К болса сәулелену спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. - Идеал жарықдиодта Eg= 3,5 эВ , қоспаның иондалу энергиясы 0,03 эВ, температура 300К болса сәулелену спектрлік сипаттамасын есептеп графигін көрсет. kT Ec Ei Ev Q() 1 0,5 1 1,5 2 , мкм 1< m2 1=hC/(Eg+kT)=1.24/(0.7+0.026)=1.708 мкм 2=hC/(Eg-Ei)=1.24/(0.7-0.01)=1.797 мкм - Берілген энергиялар деңгейлері Е1= 0,5 эВ, Е2=1,6 эВ, Е3=2,1 эВ үшін кванттық күшейткіштің инверсиялайтын және күшейтетін толқын узындықтарын есептіз. - Берілген энергиялар деңгейлері Е1= 0,6 эВ, Е2=1,5 эВ, Е3=2,0 эВ үшін кванттық күшейткіштің инверсиялайтын және күшейтетін толқын узындықтарын есептіз. - Берілген энергиялар деңгейлері Е1= 0,7 эВ, Е2=1,4 эВ, Е3=1,9 эВ үшін кванттық күшейткіштің инверсиялайтын және күшейтетін толқын узындықтарын есептіз. - Берілген энергиялар деңгейлері Е1= 0,8 эВ, Е2=1,3 эВ, Е3=2,2 эВ үшін кванттық күшейткіштің инверсиялайтын және күшейтетін толқын узындықтарын есептіз. E3 E2 E1 inv=hC/(E3-E1)=1.24/(2.1-0.5)=1.24/1.6=0.775 мкм күш=hC/(E3-E2)=1.24/(2.1-1,6)=1.24/0,5=2,48 мкм - Атомдның руқсат етілген энергия деңгейлері Е1= -13,6 эВ, Е2=-3,4 эВ үшін жұтылатын толқын узындықтарын есептіз. - Атомдның руқсат етілген энергия деңгейлері Е1= -13,6 эВ, Е2=-1,51 эВ үшін жұтылатын толқын узындықтарын есептіз. - Атомдның руқсат етілген энергия деңгейлері Е1= -13,6 эВ, Е2=-0,85 эВ үшін жұтылатын толқын узындықтарын есептіз. - Атомдның руқсат етілген энергия деңгейлері Е1= -13,6 эВ, Е2=-0,55 эВ үшін жұтылатын толқын узындықтарын есептіз. 1=hC/(E2- E1)=1,24/(-3,4-(-13,6))=1,24/10,2=0,12157 мкм