Журнал технического нивелирования

| № станции | № пикета | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения, мм |  | Средние превышения, мм |  | Горизонт прибора ГП, м | Абсолютная отметка Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задний, a | передний, b | Промежуточн., c | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 0 1 +22 +68 | 1035 (1) 5722 (4) | 2236 (2) 6925 (3) | 0652 (5) 2730 (6) |  | 1201 1203 |  | -1 1202 | 164,849 | 163,815 162,612 164,197 162,119 |
| 2 | 1 2 | 1326 6013 | 2538 7222 |  |  | 1212 1209 |  | -1 1210 |  | 162,612 161,401 |
| 3 | 2 3 +28 +67 | 0816 5503 | 1229 5913 | 1923 1639 |  | 413 410 |  | -1 412 | 162,217 | 161,401 160,988 160,294 160,578 |
| 4 | 3 4 Л25 Л16 +45 П10 П25 | 2615 7302 | 1212 5903 | 2413 2076 1732 2039 2716 | 1403 1399 |  | -1 1401 |  | 163,602 | 160,988 162,388 161,089 161,526 161,870 161,563 160,866 |
| 5 | 4 хІ | 2705 7390 | 0628 5315 |  | 2077 2075 |  | -1 2076 |  |  | 162,388 164,463 |
|  |  | 2765 7455 | 1004 5691 |  | 1761 1764 |  | -1 1762 |  |  | 164,463 166,224 |
|  |  | Σ=50647 | Σ=45816 |  | 10479 | 5648 | 5236 | 2827 |  |  |
|  |  | a -b2 = =2415,5≈+2416 |  |  | h2 = =10479-56482 = = +2415.5 |  | Σhср = 5236 - 2827 = +2409 |  | Σhпрям = +2415 Σhобрат = +2403 fh = +12 мм; n=12 fh = 501,0 = 50 мм σh = –+12 мм12 = - 1 мм |  |

Техникалық нивелирлеу журналы

| Станция № | Пикеттің № | Рейкалар бойынша есеп алу |  |  | Салыстырмалы биіктік, мм |  | Орташа салыстырмалы биіктік, мм |  | Аспаптың горизонты, м | Абсолюттік биіктік Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | артқы, a | алдыңғы, b | аралық, c | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 0 1 +22 +68 | 1035 (1) 5722 (4) | 2236 (2) 6925 (3) | 0652 (5) 2730 (6) |  | 1201 1203 |  | -1 1202 | 164,849 | 163,815 162,612 164,197 162,119 |
| 2 | 1 2 | 1326 6013 | 2538 7222 |  |  | 1212 1209 |  | -1 1210 |  | 162,612 161,401 |
| 3 | 2 3 +28 +67 | 0816 5503 | 1229 5913 | 1923 1639 |  | 413 410 |  | -1 412 | 162,217 | 161,401 160,988 160,294 160,578 |
| 4 | 3 4 Л25 Л16 +45 П10 П25 | 2615 7302 | 1212 5903 | 2413 2076 1732 2039 2716 | 1403 1399 |  | -1 1401 |  | 163,602 | 160,988 162,388 161,089 161,526 161,870 161,563 160,866 |
| 5 | 4 ХІ | 2705 7390 | 0628 5315 |  | 2077 2075 |  | -1 2076 |  |  | 162,388 164,463 |
| 6 | ХІ 5 | 2765 7455 | 1004 5691 |  | 1761 1764 |  | -1 1762 |  |  | 164,463 166,224 |
|  |  | Σ=50647 | Σ=45816 |  | 10479 | 5648 | 5236 | 2827 |  |  |
| Беттік тексеру |  | a -b2 = =2415,5≈+2416 |  |  | h2 = =10479-56482 = = +2415.5 |  | Σhср = 5236 - 2827 = +2409 |  | Σhпрям = +2415 Σhобрат = +2403 fh = +12 мм; n=12 fh = 501,0 = 50 мм σh = –+12 мм12 = - 1 мм |  |