| V1 | Информация – это |
| --- | --- |
| 0 | программа в оперативной памяти |
| 0 | обработка данных |
| 0 | передача данных по каналу связи |
| 1 | совокупность сведений о каких-либо событиях, явлениях и предметах |
| 0 | технология передачи по радиосвязи |

2

| V1 | В чем измеряется динамический диапазон: |
| --- | --- |
| 0 | в амперах |
| 0 | в вольтах |
| 1 | в децибелах |
| 0 | в километрах |
| 0 | в метрах |

3

| V1 | Первичными сигналами называют: |
| --- | --- |
| 1 | Низкочастотные электрические сигналы, отражающие сообщение |
| 0 | Сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами |
| 0 | Процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного колебания |
| 0 | Устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению |
| 0 | Устройство, соединяемое с антенной и служащее для осуществления радиоприема |

4

| V1 | Блок, который не входит в структуру радиопередатчика: |
| --- | --- |
| 1 | Демодулятор |
| 0 | Преобразователь сообщения в электрический сигнал |
| 0 | Модулятор |
| 0 | Антенна |
| 0 | Антенное устройство |

5

| V1 | Блок, который не входит в структуру радиопередатчика: |
| --- | --- |
| 0 | Генератор несущих колебаний |
| 0 | Антенна |
| 1 | Декодер |
| 0 | Кодер |
| 0 | Модулятор |

6

| V1 | Блок, который не входит в структуру радиоприемника: |
| --- | --- |
| 1 | Модулятор |
| 0 | Демодулятор |
| 0 | Декодер |
| 0 | Усилитель мощности |
| 0 | Антенное устройство |

7

| V1 | Модуляция – это |
| --- | --- |
| 0 | Материальный носитель информации, используемый для передачи сообщений в системе связи |
| 1 | Процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала |
| 0 | Повторяющийся в той или иной степени во времени процесс |
| 0 | Устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению |
| 0 | Низкочастотные электрические сигналы, отражающие сообщение |

8

| V1 | Что такое антенна: |
| --- | --- |
| 1 | Устройство, предназначенное для излучения и приёма электромагнитных колебаний |
| 0 | Преобразователь сообщения в электрический сигнал |
| 0 | Устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению |
| 0 | Устройство, изменяющее параметры несущего сигнала в соответствии с изменениями передаваемого сигнала |
| 0 | Устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы |

9

| V1 | Параметры, определяющие диапазон рабочих частот приемопередатчика: |
| --- | --- |
| 1 | fmin и fmax |
| 0 | fmax |
| 0 | fmin |
| 0 | Ω min |
| 0 | Ω max |

10

| V1 | Автогенератор – это |
| --- | --- |
| 1 | Радиотехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию незатухающих электрических колебаний |
| 0 | Устройство, соединяемое с антенной и служащее для осуществления радиоприема |
| 0 | Устройство, изменяющее параметры несущего сигнала в соответствии с изменениями передаваемого (информационного) сигнала |
| 0 | Устройство, предназначенное для излучения и приёма электромагнитных колебаний |
| 0 | Материальный носитель информации, используемый для передачи сообщений в системе связи |

11

| V1 | Укажите вид автогенератора который используется в СВЧ диапазонах : |
| --- | --- |
| 0 | RC-автогенератор |
| 0 | Кварцевые автогенераторы |
| 1 | Автогенераторы на диодах Ганна |
| 0 | LC-автогенератор |
| 0 | Трехточечные автогенераторы |

12

| V1 | Укажите закон Гауса в дифференциальной форме для электрических полей: |
| --- | --- |
| 1 | ∇·E = ρ/εo |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂t |
| 0 | ∇×B = j/εoc2 |
| 0 | ∇·B = 0 |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂i |

13

| V1 | Укажите закон Гауса в дифференциальной форме для магнитных полей: |
| --- | --- |
| 0 | ∇·E = ρ/εo |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂t |
| 0 | ∇×B = j/εoc2 |
| 1 | ∇·B = 0 |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂i |

14

| V1 | Укажите закон Фарадея в дифференциальной форме: |
| --- | --- |
| 0 | ∇·E = ρ/εo |
| 1 | ∇×E = – ∂B/∂t |
| 0 | ∇×B = j/εoc2 |
| 0 | ∇·B = 0 |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂i |

15

| V1 | Укажите закон Ампера в дифференциальной форме: |
| --- | --- |
| 0 | ∇·E = ρ/εo |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂t |
| 1 | ∇×B = j/εoc2 |
| 0 | ∇·B = 0 |
| 0 | ∇×E = – ∂B/∂i |

16

| V1 | RC генераторы с мостом Вина предназначены для генерации сигналов: |
| --- | --- |
| 0 | Пилообразные |
| 0 | Треугольные |
| 1 | Синусоидальные |
| 0 | Импульсные |
| 0 | Синусоидальные и хаотические |

17

| V1 | Диапазон распределения радиоволн: |
| --- | --- |
| 0 | 300 ГГц – 429 ТГц |
| 1 | 3 кГц – 300 ГГц |
| 0 | 429 ТГц – 750 ТГц |
| 0 | 300 ГГц – 500 ГГц |
| 0 | 300 ГГц – 450 ГГц |

18

| V1 | Определите частоты модулирующего и несущего сигнала по уравнении АМ сигнала e = 5(1 + 0.5*sin3140t)sin2π *105 t |
| --- | --- |
| 0 | 10 Гц және 100Гц |
| 0 | 3140 кГц және 2π *105 кГц |
| 1 | 0.5 кГц және 100 кГц |
| 0 | 0.5 Гц және 100 Гц |
| 0 | π*103 кГц және 6.28 *105 кГц |

19

| V1 | Значения R и C для RC генератора с мостом Вина, который работает в частоте 1.3545 кГц: |
| --- | --- |
| 0 | 1.8 кОм және 47 нФ |
| 0 | 1.8 кОм және 51 нФ |
| 1 | 2.5 кОм және 47 нФ |
| 0 | 2.5 кОм және 51 нФ |
| 0 | 1.5 кОм және 51 нФ |

20

| 14 | Ионосфераның F2 кабатындағы 1см3 көлемдегі электрондар саны (концентрация) |
| --- | --- |
| 1 | 2*106 |
| 0 | 6*106 |
| 0 | 5*105 |
| 0 | 1*103 |
| 0 | 5*106 |

| 15 | Дециметрлік толқын ұзындықтар диапазоны: |
| --- | --- |
| 0 | 100 – 10 км |
| 0 | 10 – 1м |
| 1 | 1 – 0.1м |
| 0 | 10 – 1 мм |
| 0 | 1 – 0.1мм |

| 16 | Поляризация бойынша антенналар турлерй |
| --- | --- |
| 0 | апертуралық |
| 1 | сызықты |
| 0 | Үшбұрышты |
| 0 | Тор тәрізді |
| 0 | периодты |

| 17 | Амплитудалық модуляция кезіндегі модуляция коэффициенті |
| --- | --- |
| 1 | VмVт |
| 0 | VтVм |
| 0 | ∆ωΩ |
| 0 | Ω∆ω |
| 0 | VмΩ |

| 18 | Ионосфераның ең төменгі қабаты |
| --- | --- |
| 0 | E |
| 0 | F |
| 0 | F1 |
| 1 | D |
| 0 | F2 |

| 19 | Электромагниттік толқынның ортада таралу жылдамдығының формуласы |
| --- | --- |
| 0 | 1εμ |
| 0 | 1εμ0 |
| 0 | сε0μ |
| 1 | сεμ |
| 0 | сε0μ0 |

| 20 | Винн көпірі бар RC генераторының жиілігін есептейтін формула |
| --- | --- |
| 0 | 12πRC |
| 1 | 12πRC |
| 0 | 12πLC |
| 0 | 12πRCL |
| 0 | R2πC |

| 21 | Аналогты сандық түрлендіргіш түрі |
| --- | --- |
| 0 | жиіліктік |
| 0 | амплитудалық |
| 0 | тізбекті |
| 0 | дифференциалдайтын |
| 1 | Сигма-дельта |

| 22 | Жылдамдығы үлкен аналогты сандық түрлендіргіш |
| --- | --- |
| 1 | параллельді |
| 0 | амплитудалық |
| 0 | интегралдайтын |
| 0 | дифференциалдайтын |
| 0 | Тізбектеп жуықтау |

| 23 | Котельников теоремасына байланысты дискретизация жиілігі |
| --- | --- |
| 1 | Fд≥2Fmax |
| 0 | Fд≤2Fmax |
| 0 | Fд<2Fmax |
| 0 | Fд≥Fmax |
| 0 | Fд≤Fmax |

| 24 | Жоғарғы кернеуі 5В төменгісі 0В кезінде 10 разрядты аналогты сандық түрлендіргіш қолданғанда әр кванттау деңгеіне сәйкес келетін кернеу мәні |
| --- | --- |
| 1 | 4.9 мВ |
| 0 | 15 мВ |
| 0 | 10 мВ |
| 0 | 4.9 мкВ |
| 0 | 10 мкВ |

| 25 | LC генераторының жиілігін есептейтін формула |
| --- | --- |
| 0 | 12πRC |
| 0 | 12πLC |
| 0 | L2πC |
| 1 | 12πLC |
| 0 | 2πLC |

| 26 | Құрылысы және жұмыс істеу принципі бойынша антенналар бөлінеді |
| --- | --- |
| 0 | Тар жолақты |
| 0 | кең жолақты |
| 1 | апертуралық |
| 0 | Бағытталған |
| 0 | сызықты поляризацияланған |

| 27 | Сызықты антенна түрі |
| --- | --- |
| 0 | рупорлық |
| 0 | PCB антенна |
| 1 | диполь |
| 0 | Фазаланған решетка |
| 0 | Планар антенна |

| 28 | Антеннаның негізгі параметрлері |
| --- | --- |
| 0 | Күшейту коэффициенті |
| 0 | Пайдалы әсер коэффициенті |
| 0 | Бағытталу диаграммасы |
| 0 | Тұрғын толқын коэффициенті |
| 1 | Жоғарыда айтылғанның барлығы |

| 29 | Тар бағытталған антенна |
| --- | --- |
| 1 | рупорлық |
| 0 | PCB антенна |
| 0 | диполь |
| 0 | Фазаланған решетка |
| 0 | Планар антенна |

| 30 | Фидерға қойылатың талап |
| --- | --- |
| 0 | Антенналық қасиетке ие болу керек |
| 1 | Антенналық қасиетке ие болмау керек |
| 0 | Энергия шығыны үлкен болу керек |
| 0 | Импедансы 100 Ом болу керек |
| 0 | Импедансы 200 Ом болу керек |

| 31 | Фидердің орналасатын орны |
| --- | --- |
| 1 | Антенна мен радиотаратқыштың шығысы арасында |
| 0 | Қабылдағыш пен таратқыш арасында |
| 0 | Генератор мен модулятор арасында |
| 0 | Генератор мен демодулятор арасында |
| 0 | Модулятор мен жоғары жиілік күшейткіші арасында |

12

| V2 | По пропускной способности каналы связи делят на: |
| --- | --- |
| 1 | низкоскоростные |
| 1 | среднескоростные |
| 1 | высокоскоростные или широкополосные |
| 0 | симплексные |
| 0 | полудуплексные |
| 0 | дуплексные |
| 0 | полнодуплексные |
| 0 | динамические |

13

| V2 | По видам передаваемых сигналов средства связи делят на: |
| --- | --- |
| 0 | периодические |
| 0 | синусоидальные |
| 0 | спектральные |
| 0 | косинусоидальные |
| 1 | аналоговые |
| 1 | дискретные |
| 0 | непериодические |
| 1 | цифровые |

14

| V2 | Диапазон частот 30…300МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 1 | телевидении |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах дальней радиолокации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |

15

| V2 | Диапазон частот 30…300МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 1 | телевидении |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах дальней радиолокации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |

16

| V2 | Диапазон частот 300…3000МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи и навигации |
| 17 |  |
| V2 | Диапазон частот 3…30ГГц используется в: |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 1 | системах радиолокации |
| 0 | наземном телевизионном вещании |
| 1 | в радиорелейных системах передачи информации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи и навигации |

18

| V2 | Диапазон частот 30…300ГГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 1 | системах радиолокации |
| 0 | наземном телевизионном вещании |
| 1 | в радиорелейных системах передачи информации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |

19

| V2 | В 20-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | вакуумной электроники |
| 0 | транзисторной электроники |
| 1 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | радиорелейных систем |

20

| V2 | В 30-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 0 | вакуумной электроники |
| 0 | транзисторной электроники |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 1 | радиолокационных систем |
| 1 | радионавигационных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | радиорелейных систем |

21

| V2 | В 50-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 0 | вакуумной электроники |
| 1 | транзисторной электроники |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 1 | спутниковых систем |
| 0 | радиорелейных систем |

22

| V2 | В 60-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | микроэлектроники |
| 0 | транзисторной электроники |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 1 | радиорелейных систем большой протяженности |

23

| V2 | В 90-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 0 | микроэлектроники |
| 0 | транзисторной электроники |
| 1 | систем персонального радиовызова |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 1 | систем мобильной связи |

23

| V2 | В 40-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 0 | вакуумной электроники |
| 1 | систем радиопротиводействия |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 1 | радиорелейных систем |

25

| V2 | К основным функциям радиопередающего устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 1 | модуляция высокочастотных колебаний информационным |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | аналого-цифровое преобразование информационного сигнала |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

26

| V2 | К основным функциям радиоприемного устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 1 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | цифро-аналоговое преобразование информационного сигнала |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

27

| V2 | К диапазону длинных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |

28

| V2 | К диапазону средних волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |

29

| V2 | К диапазону средних волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |

30

| V2 | К диапазону сверхдлинных волн волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 1000 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |

31

| V2 | К диапазону коротких волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 МГц |

32

| V2 | К диапазону ультравысокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |

33

| V2 | К диапазону сверхвысокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |

34

| V2 | К диапазону крайне высокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |

35

| V2 | К диапазону ультракоротких волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 0,3 до 10 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |

36

| V2 | К параметрам электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | электрическая напряженность |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | поляризация |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |

37

| V2 | К параметрам среды распространения электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | электрическая напряженность |
| 0 | магнитная индукция |
| 1 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 1 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 1 | удельная электропроводность |
| 0 | поляризация |
| 0 | магнитный поток |
| 0 | потенциал электрического поля |

38

| V2 | Величина вектора Пойнтинга определяется: |
| --- | --- |
| 1 | электрической напряженностью Е |
| 0 | магнитной индукцией В |
| 1 | углом между Е и Н |
| 0 | магнитным потоком Ф |
| 0 | удельной электропроводностью g |
| 0 | углом между Е и Ф |
| 1 | напряженностью магнитный поля Н |
| 0 | углом между В и g |

39

| V2 | Атмосфера состоит из: |
| --- | --- |
| 0 | ноосферы |
| 1 | ионосферы |
| 0 | литосферы |
| 1 | стратосферы |
| 0 | гидросферы |
| 1 | тропосферы |
| 0 | биосферы |
| 0 | геосферы |

40

| V2 | Ионосферные слои (максимумы) обозначаются буквами: |
| --- | --- |
| 0 | A |
| 0 | B |
| 0 | C |
| 1 | D |
| 1 | E |
| 1 | F |
| 0 | G |
| 0 | H |

41

| V2 | Ионосферные слои D,E влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 1 | мириаметровых волн |
| 1 | километровых волн |
| 1 | гектометровых волн |
| 0 | метровых волн |
| 0 | дециметровых волн |
| 0 | сантиметровых волн |
| 0 | миллиметровых волн |
| 0 | субмиллиметровых волн |

42

| V2 | Ионосферные слои E,F влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 1 | километровых волн |
| 1 | гектометровых волн |
| 1 | декаметровых волн |
| 0 | метровых волн |
| 0 | дециметровых волн |
| 0 | сантиметровых волн |
| 0 | миллиметровых волн |
| 0 | субмиллиметровых волн |

43

| V2 | Тропосферные слои влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 0 | километровых волн |
| 0 | гектометровых волн |
| 0 | декаметровых волн |
| 1 | метровых волн |
| 1 | дециметровых волн |
| 1 | сантиметровых волн |
| 0 | мириаметровых волн |
| 0 | ионосферных волн |

44

| V2 | Длина волны излучаемых колебаний зависит от: |
| --- | --- |
| 1 | магнитной проницаемости среды |
| 0 | уровня подводимой мощности |
| 0 | вертикальных размеров антенны |
| 1 | диэлектрической проницаемости среды |
| 0 | горизонтальных размеров антенны |
| 1 | времени одного периода подводимых колебаний |
| 0 | коэффициента усиления антенны |
| 0 | КПД антенны |

45

| V2 | Уровень преломления волны в ионосфере в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 1 | концентрации заряженных частиц в ионосфере |
| 0 | уровня подводимой мощности |
| 0 | вертикальных размеров антенны |
| 1 | угла прихода волны |
| 0 | горизонтальных размеров антенны |
| 1 | времени одного периода подводимых колебаний |
| 0 | коэффициента усиления антенны |
| 0 | КПД антенны |

46

| V2 | Мириаметровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 1 | отражаются от ионосферы и днем и ночью |
| 0 | проникают в ионосферу |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 0 | отражаются от обычных объектов |

47

| V2 | Километровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 0 | отражаются от обычных объектов |

48

| V2 | Километровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 0 | отражаются от обычных объектов |

49

| V2 | Гектометровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | поглощаются в Земле |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 0 | отражаются от обычных объектов |

50

| V2 | Декаметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 0 | отражаются от обычных объектов |

51

| V2 | Метровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | отражаются от обычных объектов |

52

| V2 | Дециметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | отражаются от обычных объектов |

53

| V2 | Сантиметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | отражаются от объектов |

54

| V2 | К основным требованиям к задающему генератору относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в требуемом диапазоне частот |
| 1 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

55

| V2 | К основным требованиям к синтезатору частоты относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 1 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 1 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

56

| V2 | К основным требованиям к усилителю мощности (ГВ относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

57

| V2 | К основным требованиям к выходной цепи передатчика относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 1 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

58

| V2 | К основным требованиям к модулятору относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 1 | перенос спектра информационного сигнала на требуемую частоту |
| 1 | получение высокого КПД |

59

| V2 | К аналоговым видам модуляции относятся: |
| --- | --- |
| 1 | амплитудная модуляция |
| 1 | частотная модуляция |
| 1 | фазовая модуляция |
| 0 | амплитудная манипуляция |
| 0 | частотная манипуляция |
| 0 | фазовая манипуляция |
| 0 | амплитудно-импульсная модуляция |
| 0 | фазо-импульсная модуляция |

60

| V2 | К цифровым видам модуляции относятся: |
| --- | --- |
| 0 | амплитудная модуляция |
| 0 | частотная модуляция |
| 0 | фазовая модуляция |
| 1 | амплитудная манипуляция |
| 1 | частотная манипуляция |
| 1 | фазовая манипуляция |
| 0 | амплитудно-импульсная модуляция |
| 0 | фазо-импульсная модуляция |

61

| V2 | К основным особенностям амплитудно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 1 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 0 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 1 | возможность получения высокого КПД |
| 0 | необязательные требования к КПД |
| 1 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 0 | очень высокая помехозащищенность |
| 0 | максимально распространенный вид модуляции |

62

| V2 | К основным особенностям частотно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 1 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 0 | возможность получения высокого КПД |
| 1 | необязательные требования к КПД |
| 1 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 0 | очень высокая помехозащищенность |
| 0 | максимально распространенный вид модуляции |

63

| V2 | К основным особенностям цифрового модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 1 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 0 | возможность получения высокого КПД |
| 0 | необязательные требования к КПД |
| 0 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 1 | очень высокая помехозащищенность |
| 1 | максимально распространенный вид модуляции |

64

| V2 | К дополнительным функциям радиоприемного устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | частотное преобразование принимаемых радиосигналов |
| 1 | обеспечение наилучших условий для обработки сигналов |
| 1 | достижение наилучшего качества работы |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | цифро-аналоговое преобразование информационного сигнала |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

65

| V2 | Основными электрическими показателями радиоприемного устройства являются: |
| --- | --- |
| 1 | чувствительность |
| 0 | эргономичность |
| 0 | стабильность и устойчивость работы |
| 0 | ремонтопригодность |
| 1 | избирательность |
| 1 | надежность |
| 0 | диапазонность |
| 0 | КПД |

66

| V2 | Гетеродинный приемник отличается от приемника прямого усиления: |
| --- | --- |
| 0 | наличием входной цепи |
| 0 | наличием усилителя радиочастоты |
| 1 | наличием преобразователя частоты |
| 1 | наличием фильтра сосредоточенной селлекции |
| 1 | наличием усилителя промежуточной частоты |
| 0 | наличием детектора |
| 0 | наличием усилителя звуковой частоты |
| 0 | наличием антенны |

67

| V2 | К основным функциям входной цепи в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 1 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | согласование антенны с первым усилительным каскадом |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

68

| V2 | К основным функциям УРЧ в радиоприемном устройстве относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 0 | согласование антенны с первым усилительным каскадом |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

69

| V2 | К основным функциям преобразователя в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

70

| V2 | К основным функциям ФСС и усилителя ПЧ в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

71

| V2 | К основным функциям детектора в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 1 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

72

| V2 | К основным функциям УЗЧ в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 1 | получение высокого КПД |

73

| V2 | К основным параметрам амплитудно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 1 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 0 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 1 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

74

| V2 | К основным параметрам частотно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 1 | девиация частоты |
| 1 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 0 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

75

| V2 | К основным параметрам фазо-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 1 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 1 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

76

| V2 | К основным параметрам цифровых модулированных сигналов относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 0 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 0 | девиация фазы |
| 1 | длительность посылки |
| 1 | бинарная фаза |

77

| V2 | Основными электрическими показателями радиопередающего устройства являются: |
| --- | --- |
| 0 | чувствительность |
| 1 | мощность |
| 0 | стабильность частоты |
| 1 | ремонтопригодность |
| 0 | избирательность |
| 0 | надежность |
| 0 | диапазонность |
| 1 | КПД |

78

| V2 | К основным функциям оконечного усилителя в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 1 | получение высокого КПД |

79

| V2 | К основным требованиям к выходной колебательной системе передатчика относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 1 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

80

| V2 | К параметрам среды распространения электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | электрическая напряженность |
| 0 | магнитная индукция |
| 1 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 1 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 1 | удельная электропроводность |
| 0 | поляризация |
| 0 | магнитный поток |
| 0 | потенциал электрического поля |

81

| V2 | Величина вектора Пойнтинга определяется: |
| --- | --- |
| 1 | электрической напряженностью Е |
| 0 | магнитной индукцией В |
| 1 | углом между Е и Н |
| 0 | магнитным потоком Ф |
| 0 | удельной электропроводностью g |
| 0 | углом между Е и Ф |
| 1 | напряженностью магнитный поля Н |
| 0 | углом между В и g |

82

| V2 | Наиболее характерная передача радиосигналов между пунктами на земной поверхности осуществляется: |
| --- | --- |
| 1 | вдоль земной поверхности |
| 1 | за счет переотражения в ионосфере |
| 1 | за счет ретрансляторов |
| 0 | с помощью ВОЛС |
| 0 | по проводам |
| 0 | за счет переотражения в стратосфере |
| 0 | за счет переотражения от земли |
| 0 | за счет переотражения в тропосфере |

83

| V2 | Наибольшее мешающее влияние в высокочастотных диапазонах оказывают: |
| --- | --- |
| 0 | сигналы от соседних радиостанций |
| 0 | помехи по зеркальному каналу |
| 0 | помехи по каналу промежуточной частоты |
| 0 | атмосферные помехи |
| 0 | индустриальные помехи |
| 1 | флуктуационные шумы |
| 1 | космическое излучение |
| 1 | излучение Земли |

84

| V2 | Наибольшее мешающее влияние в низкочастотных диапазонах оказывают: |
| --- | --- |
| 1 | сигналы от соседних радиостанций |
| 0 | мультипликативные помехи |
| 0 | сосредоточенные помехи |
| 1 | атмосферные помехи |
| 0 | индустриальные помехи |
| 1 | флуктуационные шумы |
| 0 | космическое излучение |
| 0 | излучение Земли |

85

| V2 | Излучение радиоволн диполем Герца происходит за счет: |
| --- | --- |
| 0 | бесконечно малой длины диполя |
| 1 | колеблющихся электрических зарядов |
| 1 | токов зарядки и разрядки емкости диполя |
| 0 | вертикального расположения диполя в пространстве |
| 0 | подводимой постоянной энергии от внешнего источника |
| 0 | идеальной окружающей среды |
| 0 | коэффициента усиления диполя |
| 1 | подводимой переменной энергии от внешнего источника |

86

| V2 | Изотропная антенна: |
| --- | --- |
| 1 | не имеет потерь |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости |
| 1 | способна одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | излучает равномерно во все стороны |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости |
| 0 | имеет большую эффективную площадь |
| 0 | имеет высокий коэффициент усиления |
| 0 | имеет высокое сопротивление излучения |

87

| V2 | Симметричный вибратор: |
| --- | --- |
| 0 | не имеет потерь |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости |
| 1 | это линия, разомкнутая на конце и развернутая на 180° |
| 0 | излучает равномерно во все стороны |
| 1 | обладает узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости |
| 0 | имеет определенную индуктивность между проводами |
| 1 | имеет определенную емкость между проводами |
| 0 | имеет высокое сопротивление излучения |

88

| V2 | Коэффициент направленного действия антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | потерь в антенне |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 1 | угла наблюдения |
| 0 | сопротивления излучения антенны |

89

| V2 | Коэффициент усиления антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 1 | потерь в антенне |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 0 | сопротивления излучения антенны |

90

| V2 | Коэффициент полезного действия антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 1 | потерь в антенне |
| 0 | геометрических размеров антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 0 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 1 | подводимой мощности |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 1 | сопротивления излучения антенны |

91

| V2 | Эффективная площадь антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | потерь в антенне |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 1 | угла наблюдения |

92

| V2 | Миллиметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | сильно поглощаются ионосфере |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | не огибают обычные объекты |
| 1 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | отражаются от обычных объектов |

93

| V2 | Фидерная система предназначена для: |
| --- | --- |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний от передатчика к антенне |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний от антенны к приемнику |
| 0 | обеспечения избирательности |
| 0 | обеспечения чувствительности |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний между каскадами радиосистемы |
| 0 | передачи информационных сообщений |
| 0 | получения высокого КПД |
| 0 | передачи сообщений о вызовах |

94

| V2 | Излучение радиоволн рамочной антенной происходит за счет: |
| --- | --- |
| 0 | бесконечно малых размеров рамки |
| 1 | электрических полей, возникающих за счет изменения токов рамки |
| 1 | токов, протекающих через провод рамки |
| 0 | вертикального расположения рамки в пространстве |
| 0 | подводимой постоянной энергии от внешнего источника |
| 0 | идеальной окружающей среды |
| 0 | коэффициента усиления рамки |
| 1 | подводимой переменной энергии от внешнего источника |

95

| V2 | В диапазоне средних волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | Г-образные антенны |
| 1 | Т-образные антенны |
| 1 | зонтичные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |

96

| V2 | В диапазоне длинных волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | Г-образные антенны |
| 1 | Т-образные антенны |
| 1 | зонтичные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |

97

| V2 | В диапазоне коротких волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | Г-образные антенны |
| 0 | Т-образные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | диполи Надененко |
| 1 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | ромбические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |

98

| V2 | В диапазоне метровых волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | рупорные антенны |
| 1 | турникетные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 0 | ромбические антенны |
| 1 | петлевые вибраторы |
| 1 | антенны типа «волновой канал» |

99

| V2 | В диапазоне дециметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | зеркальные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |

100

| V2 | В диапазоне сантиметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | зеркальные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |

| V2 | В диапазоне миллиметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | зеркальные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |

| V2 | К параметрам ТЕМ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | электрическая напряженность |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | поляризация |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |

| V2 | К параметрам ТЕ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | электрическая напряженность |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | поляризация |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |

| V2 | К параметрам ТМ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | электрическая напряженность |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | поляризация |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |

| V2 | К стационарным системам связи относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиоастрономические |
| 1 | Радиовещательные |
| 1 | Радиорелейные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 0 | Сотовые |
| 1 | Телевизионные |
| 0 | Транкинговые |

| V2 | К мобильным системам связи относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Спутниковые |
| 0 | Радиовещательные |
| 0 | Радиорелейные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 1 | Сотовые |
| 0 | Телевизионные |
| 1 | Транкинговые |

| V2 | К стационарным системам связи относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиоастрономические |
| 1 | Радиовещательные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 1 | Радиорелейные |
| 0 | Сотовые |
| 1 | Телевизионные |
| 0 | Транкинговые |

| V2 | К радиотехническим системам информационного обмена относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиоастрономические |
| 0 | Радиовещательные и телевизионные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 1 | Радиорелейные |
| 0 | Радиоуправления |
| 1 | Сотовые |
| 1 | Транкинговые |

| V2 | К радиотехническим системам извлечения информации относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиоастрономические |
| 1 | Радиолокационные |
| 1 | Радионавигационные |
| 0 | Радиопротиводействия |
| 0 | Радиорелейные |
| 0 | Радиоуправления |
| 0 | Сотовые |
| 0 | Транкинговые |

| V2 | Радиолокационные системы предназначены для: |
| --- | --- |
| 1 | выделения информации |
| 0 | защиты информации |
| 1 | накопления информации |
| 1 | обработки информации |
| 0 | передачи и приема информации |
| 0 | перекодировки информации |
| 0 | управления информацией |
| 0 | хранения информации |

| V2 | Цифровые системы связи отличаются от аналоговых: |
| --- | --- |
| 0 | более высоким качеством передаваемого изображения |
| 0 | более высоким качеством передаваемой речи |
| 0 | более высокими энергозатратами |
| 1 | более высокой надежностью |
| 1 | более высокой помехоустойчивостью |
| 0 | более высокой стоимостью |
| 1 | более несложным объединением в групповой радиосигнал |
| 0 | большим числом абонентов |

| V2 | В состав радиотехнической системы обязательно входит: |
| --- | --- |
| 0 | Аналогово-цифровой преобразователь |
| 1 | Антенно-фидерное устройство |
| 0 | Декодер |
| 1 | Демодулятор |
| 0 | Кодер |
| 0 | Микропроцессор |
| 1 | Модулятор |
| 0 | Цифро-аналоговый преобразователь |

| V2 | Наибольший вклад в развитие теории электромагнитного поля внесли: |
| --- | --- |
| 0 | А.Вольта |
| 0 | А.Попов |
| 1 | Г.Герц |
| 0 | Г.Маркони |
| 1 | Д.Максвелл |
| 1 | М.Фарадей |
| 0 | Т.Эдисон |
| 0 | У.Смит |

| V2 | Диапазон частот 3…30кГц используется в: |
| --- | --- |
| 1 | глобальных низкоскоростных системах передачи информации |
| 1 | глобальных системах радионавигации |
| 1 | дефектоскопии |
| 0 | радиовещании |
| 0 | радиолокации |
| 0 | радиоуправлении |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 30…300кГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | дефектоскопии |
| 1 | низкоскоростных системах передачи информации |
| 1 | радиовещании |
| 0 | радиолокации |
| 0 | радиоуправлении |
| 1 | системах дальней радионавигации |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 0,3…3МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | дефектоскопии |
| 1 | радиовещании |
| 0 | радиолокации |
| 0 | радиоуправлении |
| 1 | системах радионавигации |
| 1 | системах передачи приема информации |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 3…30МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | дефектоскопии |
| 1 | радиовещании |
| 0 | радиоуправлении |
| 1 | системах дальней радиолокации |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 1 | системах передачи и приема информации |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 30…300МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | системах дальней радиолокации |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |
| 1 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 30…300МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | системах дальней радиолокации |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |
| 1 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 300…3000МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | спутниковых системах связи и навигации |
| V2 | Диапазон частот 3…30ГГц используется в: |
| 1 | в радиорелейных системах передачи информации |
| 0 | наземном телевизионном вещании |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | спутниковых системах связи и навигации |

| V2 | Диапазон частот 30…300ГГц используется в: |
| --- | --- |
| 1 | в радиорелейных системах передачи информации |
| 0 | наземном телевизионном вещании |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | спутниковых системах связи |

| V2 | В 20-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 1 | вакуумной электроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 1 | радиопередатчиков большой мощности |
| 0 | радиорелейных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 30-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | вакуумной электроники |
| 1 | радиолокационных систем |
| 1 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 0 | радиорелейных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 50-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | вакуумной электроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 0 | радиорелейных систем |
| 1 | спутниковых систем |
| 1 | транзисторной электроники |

| V2 | В 60-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 1 | микроэлектроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | радиорелейных систем большой протяженности |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 90-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | микроэлектроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 1 | систем мобильной связи |
| 1 | систем персонального радиовызова |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 40-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | вакуумной электроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | радиорелейных систем |
| 1 | систем радиопротиводействия |
| 0 | спутниковых систем |

| V2 | К основным функциям радиопередающего устройства относятся: |
| --- | --- |
| 0 | аналого-цифровое преобразование информационного сигнала |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 1 | модуляция высокочастотных колебаний информационным |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |

| V2 | К основным функциям радиоприемного устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | цифро-аналоговое преобразование информационного сигнала |

| V2 | К диапазону длинных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону средних волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону средних волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону сверхдлинных волн волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 1000 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |

| V2 | К диапазону коротких волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону ультравысокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |

| V2 | К диапазону сверхвысокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |

| V2 | К диапазону крайне высокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |

| V2 | К диапазону ультракоротких волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 0,3 до 10 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |

| V2 | К параметрам электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |

| V2 | К параметрам среды распространения электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 1 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | магнитная индукция |
| 0 | магнитный поток |
| 0 | поляризация |
| 0 | потенциал электрического поля |
| 1 | удельная электропроводность |
| 0 | электрическая напряженность |

| V2 | Величина вектора Пойнтинга определяется: |
| --- | --- |
| 0 | магнитной индукцией В |
| 0 | магнитным потоком Ф |
| 1 | напряженностью магнитный поля Н |
| 0 | углом между В и g |
| 1 | углом между Е и Н |
| 0 | углом между Е и Ф |
| 0 | удельной электропроводностью g |
| 1 | электрической напряженностью Е |

| V2 | Атмосфера состоит из: |
| --- | --- |
| 0 | биосферы |
| 0 | геосферы |
| 0 | гидросферы |
| 1 | ионосферы |
| 0 | литосферы |
| 0 | ноосферы |
| 1 | стратосферы |
| 1 | тропосферы |

| V2 | Ионосферные слои (максимумы) обозначаются буквами: |
| --- | --- |
| 0 | A |
| 0 | B |
| 0 | C |
| 1 | D |
| 1 | E |
| 1 | F |
| 0 | G |
| 0 | H |

| V2 | Ионосферные слои D,E влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 1 | гектометровых волн |
| 0 | дециметровых волн |
| 1 | километровых волн |
| 0 | метровых волн |
| 0 | миллиметровых волн |
| 1 | мириаметровых волн |
| 0 | сантиметровых волн |
| 0 | субмиллиметровых волн |

| V2 | Ионосферные слои E,F влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 1 | гектометровых волн |
| 1 | декаметровых волн |
| 0 | дециметровых волн |
| 1 | километровых волн |
| 0 | метровых волн |
| 0 | миллиметровых волн |
| 0 | сантиметровых волн |
| 0 | субмиллиметровых волн |

| V2 | Тропосферные слои влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 0 | гектометровых волн |
| 0 | декаметровых волн |
| 1 | дециметровых волн |
| 0 | ионосферных волн |
| 0 | километровых волн |
| 1 | метровых волн |
| 0 | мириаметровых волн |
| 1 | сантиметровых волн |

| V2 | Длина волны излучаемых колебаний зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | вертикальных размеров антенны |
| 1 | времени одного периода подводимых колебаний |
| 0 | горизонтальных размеров антенны |
| 1 | диэлектрической проницаемости среды |
| 0 | коэффициента усиления антенны |
| 0 | КПД антенны |
| 1 | магнитной проницаемости среды |
| 0 | уровня подводимой мощности |

| V2 | Уровень преломления волны в ионосфере в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | вертикальных размеров антенны |
| 1 | времени одного периода подводимых колебаний |
| 0 | горизонтальных размеров антенны |
| 1 | концентрации заряженных частиц в ионосфере |
| 0 | коэффициента усиления антенны |
| 0 | КПД антенны |
| 1 | угла прихода волны |
| 0 | уровня подводимой мощности |

| V2 | Мириаметровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от ионосферы и днем и ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают в ионосферу |
| 1 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Километровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Километровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Гектометровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 1 | поглощаются в Земле |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Декаметровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Метровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |

| V2 | Дециметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |

| V2 | Сантиметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 1 | отражаются от объектов |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |

| V2 | К основным требованиям к задающему генератору относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в требуемом диапазоне частот |
| 1 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к синтезатору частоты относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 1 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 1 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к усилителю мощности (ГВ относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к выходной цепи передатчика относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 1 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к модулятору относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 1 | перенос спектра информационного сигнала на требуемую частоту |
| 1 | получение высокого КПД |

| V2 | К аналоговым видам модуляции относятся: |
| --- | --- |
| 1 | амплитудная модуляция |
| 1 | частотная модуляция |
| 1 | фазовая модуляция |
| 0 | амплитудная манипуляция |
| 0 | частотная манипуляция |
| 0 | фазовая манипуляция |
| 0 | амплитудно-импульсная модуляция |
| 0 | фазо-импульсная модуляция |

| V2 | К цифровым видам модуляции относятся: |
| --- | --- |
| 0 | амплитудная модуляция |
| 0 | частотная модуляция |
| 0 | фазовая модуляция |
| 1 | амплитудная манипуляция |
| 1 | частотная манипуляция |
| 1 | фазовая манипуляция |
| 0 | амплитудно-импульсная модуляция |
| 0 | фазо-импульсная модуляция |

| V2 | К основным особенностям амплитудно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 1 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 0 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 1 | возможность получения высокого КПД |
| 0 | необязательные требования к КПД |
| 1 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 0 | очень высокая помехозащищенность |
| 0 | максимально распространенный вид модуляции |

| V2 | К основным особенностям частотно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 1 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 0 | возможность получения высокого КПД |
| 1 | необязательные требования к КПД |
| 1 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 0 | очень высокая помехозащищенность |
| 0 | максимально распространенный вид модуляции |

| V2 | К основным особенностям цифрового модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 1 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 0 | возможность получения высокого КПД |
| 0 | необязательные требования к КПД |
| 0 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 1 | очень высокая помехозащищенность |
| 1 | максимально распространенный вид модуляции |

| V2 | К дополнительным функциям радиоприемного устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | частотное преобразование принимаемых радиосигналов |
| 1 | обеспечение наилучших условий для обработки сигналов |
| 1 | достижение наилучшего качества работы |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | цифро-аналоговое преобразование информационного сигнала |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | Основными электрическими показателями радиоприемного устройства являются: |
| --- | --- |
| 1 | чувствительность |
| 0 | эргономичность |
| 0 | стабильность и устойчивость работы |
| 0 | ремонтопригодность |
| 1 | избирательность |
| 1 | надежность |
| 0 | диапазонность |
| 0 | КПД |

| V2 | Гетеродинный приемник отличается от приемника прямого усиления: |
| --- | --- |
| 0 | наличием входной цепи |
| 0 | наличием усилителя радиочастоты |
| 1 | наличием преобразователя частоты |
| 1 | наличием фильтра сосредоточенной селлекции |
| 1 | наличием усилителя промежуточной частоты |
| 0 | наличием детектора |
| 0 | наличием усилителя звуковой частоты |
| 0 | наличием антенны |

| V2 | К основным функциям входной цепи в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 1 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | согласование антенны с первым усилительным каскадом |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям УРЧ в радиоприемном устройстве относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 0 | согласование антенны с первым усилительным каскадом |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям преобразователя в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям ФСС и усилителя ПЧ в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям детектора в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 1 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям УЗЧ в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 1 | получение высокого КПД |

| V2 | К основным параметрам амплитудно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 1 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 0 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 1 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

| V2 | К основным параметрам частотно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 1 | девиация частоты |
| 1 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 0 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

| V2 | К основным параметрам фазо-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 1 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 1 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

| V2 | К основным параметрам цифровых модулированных сигналов относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 0 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 0 | девиация фазы |
| 1 | длительность посылки |
| 1 | бинарная фаза |

| V2 | Основными электрическими показателями радиопередающего устройства являются: |
| --- | --- |
| 0 | чувствительность |
| 1 | мощность |
| 0 | стабильность частоты |
| 1 | ремонтопригодность |
| 0 | избирательность |
| 0 | надежность |
| 0 | диапазонность |
| 1 | КПД |

| V2 | К основным функциям оконечного усилителя в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 1 | получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к выходной колебательной системе передатчика относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 1 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К параметрам среды распространения электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 1 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | магнитная индукция |
| 0 | магнитный поток |
| 0 | поляризация |
| 0 | потенциал электрического поля |
| 1 | удельная электропроводность |
| 0 | электрическая напряженность |

| V2 | Величина вектора Пойнтинга определяется: |
| --- | --- |
| 0 | магнитной индукцией В |
| 0 | магнитным потоком Ф |
| 1 | напряженностью магнитный поля Н |
| 0 | углом между В и g |
| 1 | углом между Е и Н |
| 0 | углом между Е и Ф |
| 0 | удельной электропроводностью g |
| 1 | электрической напряженностью Е |

| V2 | Наиболее характерная передача радиосигналов между пунктами на земной поверхности осуществляется: |
| --- | --- |
| 1 | вдоль земной поверхности |
| 1 | за счет переотражения в ионосфере |
| 0 | за счет переотражения в стратосфере |
| 0 | за счет переотражения в тропосфере |
| 0 | за счет переотражения от земли |
| 1 | за счет ретрансляторов |
| 0 | по проводам |
| 0 | с помощью ВОЛС |

| V2 | Наибольшее мешающее влияние в высокочастотных диапазонах оказывают: |
| --- | --- |
| 0 | атмосферные помехи |
| 1 | излучение Земли |
| 0 | индустриальные помехи |
| 1 | космическое излучение |
| 0 | помехи по зеркальному каналу |
| 0 | помехи по каналу промежуточной частоты |
| 0 | сигналы от соседних радиостанций |
| 1 | флуктуационные шумы |
| V2 | Наибольшее мешающее влияние в низкочастотных диапазонах оказывают: |
| 1 | атмосферные помехи |
| 0 | излучение Земли |
| 0 | индустриальные помехи |
| 0 | космическое излучение |
| 0 | мультипликативные помехи |
| 1 | сигналы от соседних радиостанций |
| 0 | сосредоточенные помехи |
| 1 | флуктуационные шумы |

| V2 | Излучение радиоволн диполем Герца происходит за счет: |
| --- | --- |
| 0 | бесконечно малой длины диполя |
| 0 | вертикального расположения диполя в пространстве |
| 0 | идеальной окружающей среды |
| 1 | колеблющихся электрических зарядов |
| 0 | коэффициента усиления диполя |
| 1 | подводимой переменной энергии от внешнего источника |
| 0 | подводимой постоянной энергии от внешнего источника |
| 1 | токов зарядки и разрядки емкости диполя |

| V2 | Изотропная антенна: |
| --- | --- |
| 1 | излучает равномерно во все стороны |
| 0 | имеет большую эффективную площадь |
| 0 | имеет высокий коэффициент усиления |
| 0 | имеет высокое сопротивление излучения |
| 1 | не имеет потерь |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости |
| 1 | способна одинаково работать на прием и передачу |

| V2 | Симметричный вибратор: |
| --- | --- |
| 0 | излучает равномерно во все стороны |
| 0 | имеет высокое сопротивление излучения |
| 1 | имеет определенную емкость между проводами |
| 0 | имеет определенную индуктивность между проводами |
| 0 | не имеет потерь |
| 1 | обладает узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости |
| 1 | это линия, разомкнутая на конце и развернутая на 180° |

| V2 | Коэффициент направленного действия антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 0 | потерь в антенне |
| 0 | сопротивления излучения антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | угла наблюдения |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Коэффициент усиления антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 1 | потерь в антенне |
| 0 | сопротивления излучения антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Коэффициент полезного действия антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 0 | геометрических размеров антенны |
| 1 | подводимой мощности |
| 1 | потерь в антенне |
| 1 | сопротивления излучения антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 0 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Эффективная площадь антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 0 | потерь в антенне |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | угла наблюдения |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Миллиметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | не огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от обычных объектов |
| 1 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 0 | сильно поглощаются ионосфере |

| V2 | Фидерная система предназначена для: |
| --- | --- |
| 0 | обеспечения избирательности |
| 0 | обеспечения чувствительности |
| 0 | передачи информационных сообщений |
| 0 | передачи сообщений о вызовах |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний между каскадами радиосистемы |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний от антенны к приемнику |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний от передатчика к антенне |
| 0 | получения высокого КПД |

| V2 | Излучение радиоволн рамочной антенной происходит за счет: |
| --- | --- |
| 0 | бесконечно малых размеров рамки |
| 0 | вертикального расположения рамки в пространстве |
| 0 | идеальной окружающей среды |
| 0 | коэффициента усиления рамки |
| 1 | подводимой переменной энергии от внешнего источника |
| 0 | подводимой постоянной энергии от внешнего источника |
| 1 | токов, протекающих через провод рамки |
| 1 | электрических полей, возникающих за счет изменения токов рамки |

| V2 | В диапазоне средних волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | Г-образные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 1 | зонтичные антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | Т-образные антенны |

| V2 | В диапазоне длинных волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | Г-образные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 1 | зонтичные антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | Т-образные антенны |

| V2 | В диапазоне коротких волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 0 | Г-образные антенны |
| 1 | диполи Надененко |
| 0 | зонтичные антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 1 | ромбические антенны |
| 1 | синфазные горизонтальные антенны |
| 0 | Т-образные антенны |

| V2 | В диапазоне метровых волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | антенны типа «волновой канал» |
| 0 | диполи Надененко |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | рупорные антенны |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | турникетные антенны |

| V2 | В диапазоне дециметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | зеркальные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |

| V2 | В диапазоне сантиметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | зеркальные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |

| V2 | В диапазоне миллиметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | зеркальные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |

| V2 | К параметрам ТЕМ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |

| V2 | К параметрам ТЕ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |

| V2 | К параметрам ТМ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |

| V2 | К стационарным системам связи относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиоастрономические |
| 1 | Радиовещательные |
| 1 | Радиорелейные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 0 | Сотовые |
| 1 | Телевизионные |
| 0 | Транкинговые |

| V2 | К мобильным системам связи относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Спутниковые |
| 0 | Радиовещательные |
| 0 | Радиорелейные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 1 | Сотовые |
| 0 | Телевизионные |
| 1 | Транкинговые |

| V2 | К стационарным системам связи относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиоастрономические |
| 1 | Радиовещательные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 1 | Радиорелейные |
| 0 | Сотовые |
| 1 | Телевизионные |
| 0 | Транкинговые |

| V2 | К радиотехническим системам информационного обмена относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиоастрономические |
| 0 | Радиовещательные и телевизионные |
| 0 | Радиолокационные |
| 0 | Радионавигационные |
| 1 | Радиорелейные |
| 0 | Радиоуправления |
| 1 | Сотовые |
| 1 | Транкинговые |

| V2 | К радиотехническим системам извлечения информации относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиоастрономические |
| 1 | Радиолокационные |
| 1 | Радионавигационные |
| 0 | Радиопротиводействия |
| 0 | Радиорелейные |
| 0 | Радиоуправления |
| 0 | Сотовые |
| 0 | Транкинговые |

| V2 | Радиолокационные системы предназначены для: |
| --- | --- |
| 1 | выделения информации |
| 0 | защиты информации |
| 1 | накопления информации |
| 1 | обработки информации |
| 0 | передачи и приема информации |
| 0 | перекодировки информации |
| 0 | управления информацией |
| 0 | хранения информации |

| V2 | Цифровые системы связи отличаются от аналоговых: |
| --- | --- |
| 0 | более высоким качеством передаваемого изображения |
| 0 | более высоким качеством передаваемой речи |
| 0 | более высокими энергозатратами |
| 1 | более высокой надежностью |
| 1 | более высокой помехоустойчивостью |
| 0 | более высокой стоимостью |
| 1 | более несложным объединением в групповой радиосигнал |
| 0 | большим числом абонентов |

| V2 | В состав радиотехнической системы обязательно входит: |
| --- | --- |
| 0 | Аналогово-цифровой преобразователь |
| 1 | Антенно-фидерное устройство |
| 0 | Декодер |
| 1 | Демодулятор |
| 0 | Кодер |
| 0 | Микропроцессор |
| 1 | Модулятор |
| 0 | Цифро-аналоговый преобразователь |

| V2 | Наибольший вклад в развитие теории электромагнитного поля внесли: |
| --- | --- |
| 0 | А.Вольта |
| 0 | А.Попов |
| 1 | Г.Герц |
| 0 | Г.Маркони |
| 1 | Д.Максвелл |
| 1 | М.Фарадей |
| 0 | Т.Эдисон |
| 0 | У.Смит |

| V2 | Диапазон частот 3…30кГц используется в: |
| --- | --- |
| 1 | глобальных низкоскоростных системах передачи информации |
| 1 | глобальных системах радионавигации |
| 1 | дефектоскопии |
| 0 | радиовещании |
| 0 | радиолокации |
| 0 | радиоуправлении |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 30…300кГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | дефектоскопии |
| 1 | низкоскоростных системах передачи информации |
| 1 | радиовещании |
| 0 | радиолокации |
| 0 | радиоуправлении |
| 1 | системах дальней радионавигации |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 0,3…3МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | дефектоскопии |
| 1 | радиовещании |
| 0 | радиолокации |
| 0 | радиоуправлении |
| 1 | системах радионавигации |
| 1 | системах передачи приема информации |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 3…30МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | дефектоскопии |
| 1 | радиовещании |
| 0 | радиоуправлении |
| 1 | системах дальней радиолокации |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 1 | системах передачи и приема информации |
| 0 | спутниковых системах связи |
| 0 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 30…300МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | системах дальней радиолокации |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |
| 1 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 30…300МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | системах дальней радиолокации |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | спутниковых системах связи |
| 1 | телевидении |

| V2 | Диапазон частот 300…3000МГц используется в: |
| --- | --- |
| 0 | глобальных системах радионавигации |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 1 | радиоуправлении |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | спутниковых системах связи и навигации |
| V2 | Диапазон частот 3…30ГГц используется в: |
| 1 | в радиорелейных системах передачи информации |
| 0 | наземном телевизионном вещании |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | спутниковых системах связи и навигации |

| V2 | Диапазон частот 30…300ГГц используется в: |
| --- | --- |
| 1 | в радиорелейных системах передачи информации |
| 0 | наземном телевизионном вещании |
| 0 | низкоскоростных системах передачи и приема информации |
| 0 | радиовещании |
| 0 | системах дальней радионавигации |
| 0 | системах навигации средней дальности |
| 1 | системах радиолокации |
| 1 | спутниковых системах связи |

| V2 | В 20-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 1 | вакуумной электроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 1 | радиопередатчиков большой мощности |
| 0 | радиорелейных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 30-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | вакуумной электроники |
| 1 | радиолокационных систем |
| 1 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 0 | радиорелейных систем |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 50-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | вакуумной электроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 0 | радиорелейных систем |
| 1 | спутниковых систем |
| 1 | транзисторной электроники |

| V2 | В 60-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 1 | микроэлектроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | радиорелейных систем большой протяженности |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 90-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | микроэлектроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 1 | систем мобильной связи |
| 1 | систем персонального радиовызова |
| 0 | спутниковых систем |
| 0 | транзисторной электроники |

| V2 | В 40-х годах 20 века началось развитие и освоение: |
| --- | --- |
| 1 | более высокочастотных диапазонов |
| 0 | вакуумной электроники |
| 0 | радиолокационных систем |
| 0 | радионавигационных систем |
| 0 | радиопередатчиков большой мощности |
| 1 | радиорелейных систем |
| 1 | систем радиопротиводействия |
| 0 | спутниковых систем |

| V2 | К основным функциям радиопередающего устройства относятся: |
| --- | --- |
| 0 | аналого-цифровое преобразование информационного сигнала |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 1 | модуляция высокочастотных колебаний информационным |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |

| V2 | К основным функциям радиоприемного устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | цифро-аналоговое преобразование информационного сигнала |

| V2 | К диапазону длинных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону средних волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону средних волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону сверхдлинных волн волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 1000 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 МГц |

| V2 | К диапазону коротких волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 кГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 кГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 кГц |

| V2 | К диапазону ультравысокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 3 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |

| V2 | К диапазону сверхвысокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 2 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 2 до 3 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |

| V2 | К диапазону крайне высокочастотных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 1 до 30 ГГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 200 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 200 до 300 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 300 до 1000 МГц |

| V2 | К диапазону ультракоротких волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 0,3 до 10 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 20 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 10 до 30 ГГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 100 до 300 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 20 до 30 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 3 до 10 МГц |
| 0 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 100 МГц |
| 1 | Радиочастотные колебания с частотами от 30 до 300 ГГц |

| V2 | К параметрам электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |

| V2 | К параметрам среды распространения электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 1 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | магнитная индукция |
| 0 | магнитный поток |
| 0 | поляризация |
| 0 | потенциал электрического поля |
| 1 | удельная электропроводность |
| 0 | электрическая напряженность |

| V2 | Величина вектора Пойнтинга определяется: |
| --- | --- |
| 0 | магнитной индукцией В |
| 0 | магнитным потоком Ф |
| 1 | напряженностью магнитный поля Н |
| 0 | углом между В и g |
| 1 | углом между Е и Н |
| 0 | углом между Е и Ф |
| 0 | удельной электропроводностью g |
| 1 | электрической напряженностью Е |

| V2 | Атмосфера состоит из: |
| --- | --- |
| 0 | биосферы |
| 0 | геосферы |
| 0 | гидросферы |
| 1 | ионосферы |
| 0 | литосферы |
| 0 | ноосферы |
| 1 | стратосферы |
| 1 | тропосферы |

| V2 | Ионосферные слои (максимумы) обозначаются буквами: |
| --- | --- |
| 0 | A |
| 0 | B |
| 0 | C |
| 1 | D |
| 1 | E |
| 1 | F |
| 0 | G |
| 0 | H |

| V2 | Ионосферные слои D,E влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 1 | гектометровых волн |
| 0 | дециметровых волн |
| 1 | километровых волн |
| 0 | метровых волн |
| 0 | миллиметровых волн |
| 1 | мириаметровых волн |
| 0 | сантиметровых волн |
| 0 | субмиллиметровых волн |

| V2 | Ионосферные слои E,F влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 1 | гектометровых волн |
| 1 | декаметровых волн |
| 0 | дециметровых волн |
| 1 | километровых волн |
| 0 | метровых волн |
| 0 | миллиметровых волн |
| 0 | сантиметровых волн |
| 0 | субмиллиметровых волн |

| V2 | Тропосферные слои влияют на распространение: |
| --- | --- |
| 0 | гектометровых волн |
| 0 | декаметровых волн |
| 1 | дециметровых волн |
| 0 | ионосферных волн |
| 0 | километровых волн |
| 1 | метровых волн |
| 0 | мириаметровых волн |
| 1 | сантиметровых волн |

| V2 | Длина волны излучаемых колебаний зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | вертикальных размеров антенны |
| 1 | времени одного периода подводимых колебаний |
| 0 | горизонтальных размеров антенны |
| 1 | диэлектрической проницаемости среды |
| 0 | коэффициента усиления антенны |
| 0 | КПД антенны |
| 1 | магнитной проницаемости среды |
| 0 | уровня подводимой мощности |

| V2 | Уровень преломления волны в ионосфере в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | вертикальных размеров антенны |
| 1 | времени одного периода подводимых колебаний |
| 0 | горизонтальных размеров антенны |
| 1 | концентрации заряженных частиц в ионосфере |
| 0 | коэффициента усиления антенны |
| 0 | КПД антенны |
| 1 | угла прихода волны |
| 0 | уровня подводимой мощности |

| V2 | Мириаметровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от ионосферы и днем и ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают в ионосферу |
| 1 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Километровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Километровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Гектометровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 1 | поглощаются в Земле |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Декаметровые волны: |
| --- | --- |
| 1 | мало поглощаются в Земле |
| 0 | не отражаются от ионосферы |
| 1 | огибают обычные объекты |
| 1 | отражаются от ионосферы ночью |
| 0 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в тропосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 0 | распространяются в пределах прямой видимости |

| V2 | Метровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |

| V2 | Дециметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 1 | отражаются от обычных объектов |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |

| V2 | Сантиметровые волны: |
| --- | --- |
| 0 | огибают обычные объекты |
| 0 | огибают поверхность Земли |
| 1 | отражаются от объектов |
| 0 | отражаются от ионосферы |
| 0 | поглощаются в стратосфере |
| 0 | проникают вглубь почвы и воды |
| 1 | распространяются в пределах прямой видимости |
| 1 | сильно поглощаются в Земле |

| V2 | К основным требованиям к задающему генератору относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в требуемом диапазоне частот |
| 1 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к синтезатору частоты относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 1 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 1 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к усилителю мощности (ГВ относятся: |
| --- | --- |
| 1 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 1 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | кодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к выходной цепи передатчика относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 1 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным требованиям к модулятору относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 0 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 1 | перенос спектра информационного сигнала на требуемую частоту |
| 1 | получение высокого КПД |

| V2 | К цифровым видам модуляции относятся: |
| --- | --- |
| 0 | амплитудная модуляция |
| 0 | частотная модуляция |
| 0 | фазовая модуляция |
| 1 | амплитудная манипуляция |
| 1 | частотная манипуляция |
| 1 | фазовая манипуляция |
| 0 | амплитудно-импульсная модуляция |
| 0 | фазо-импульсная модуляция |

| V2 | К основным особенностям амплитудно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 1 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 0 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 1 | возможность получения высокого КПД |
| 0 | необязательные требования к КПД |
| 1 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 0 | очень высокая помехозащищенность |
| 0 | максимально распространенный вид модуляции |

| V2 | К основным особенностям частотно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 1 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 0 | возможность получения высокого КПД |
| 1 | необязательные требования к КПД |
| 1 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 0 | очень высокая помехозащищенность |
| 0 | максимально распространенный вид модуляции |

| V2 | К основным особенностям цифрового модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | минимально возможная полоса модулированного сигнала |
| 1 | очень широкая полоса модулированного сигнала |
| 0 | возможность получения высокого КПД |
| 0 | необязательные требования к КПД |
| 0 | высокие требования к минимальному коэффициенту гармоник |
| 0 | необязательные требования к коэффициенту гармоник |
| 1 | очень высокая помехозащищенность |
| 1 | максимально распространенный вид модуляции |

| V2 | К дополнительным функциям радиоприемного устройства относятся: |
| --- | --- |
| 1 | частотное преобразование принимаемых радиосигналов |
| 1 | обеспечение наилучших условий для обработки сигналов |
| 1 | достижение наилучшего качества работы |
| 0 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | цифро-аналоговое преобразование информационного сигнала |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | Основными электрическими показателями радиоприемного устройства являются: |
| --- | --- |
| 1 | чувствительность |
| 0 | эргономичность |
| 0 | стабильность и устойчивость работы |
| 0 | ремонтопригодность |
| 1 | избирательность |
| 1 | надежность |
| 0 | диапазонность |
| 0 | КПД |

| V2 | К основным функциям входной цепи в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 1 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | согласование антенны с первым усилительным каскадом |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | преобразование видов демодуляции |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям преобразователя в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям ФСС и усилителя ПЧ в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 0 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 1 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 1 | обеспечение требуемой избирательности |
| 0 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К основным функциям УЗЧ в РПУ относятся: |
| --- | --- |
| 0 | выделение полезного сигнала из смеси с мешающими сигналами |
| 1 | усиление полезного сигнала |
| 0 | демодуляция высокочастотных колебаний |
| 0 | обеспечение перестройки в диапазоне частот |
| 1 | получение минимального коэффициента гармоник |
| 0 | декодирование информационного сигнала |
| 0 | обеспечение минимальных частотных искажений |
| 1 | получение высокого КПД |

| V2 | К основным параметрам амплитудно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 1 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 0 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 1 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

| V2 | К основным параметрам частотно-модулированного сигнала относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 1 | девиация частоты |
| 1 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 0 | девиация фазы |
| 0 | длительность посылки |
| 0 | бинарная фаза |

| V2 | К основным параметрам цифровых модулированных сигналов относятся: |
| --- | --- |
| 0 | коэффициент модуляции |
| 0 | девиация частоты |
| 0 | индекс модуляции |
| 1 | ширина спектра модулированных колебаний |
| 0 | максимальная амплитуда несущих колебаний |
| 0 | девиация фазы |
| 1 | длительность посылки |
| 1 | бинарная фаза |

| V2 | Основными электрическими показателями радиопередающего устройства являются: |
| --- | --- |
| 0 | чувствительность |
| 1 | мощность |
| 0 | стабильность частоты |
| 1 | ремонтопригодность |
| 0 | избирательность |
| 0 | надежность |
| 0 | диапазонность |
| 1 | КПД |

| V2 | К основным требованиям к выходной колебательной системе передатчика относятся: |
| --- | --- |
| 0 | получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности |
| 0 | получение высокочастотных колебаний в широком диапазоне частот |
| 0 | обеспечение требуемой стабильности высокочастотных колебаний |
| 1 | фильтрация внеполосных гармоник |
| 0 | форма колебаний должна быть близка к гармонической |
| 1 | согласование оконечного усилителя с антенной |
| 0 | преобразование видов модуляции |
| 1 | обязательное получение высокого КПД |

| V2 | К параметрам среды распространения электромагнитных волн относятся: |
| --- | --- |
| 1 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 1 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | магнитная индукция |
| 0 | магнитный поток |
| 0 | поляризация |
| 0 | потенциал электрического поля |
| 1 | удельная электропроводность |
| 0 | электрическая напряженность |

| V2 | Величина вектора Пойнтинга определяется: |
| --- | --- |
| 0 | магнитной индукцией В |
| 0 | магнитным потоком Ф |
| 1 | напряженностью магнитный поля Н |
| 0 | углом между В и g |
| 1 | углом между Е и Н |
| 0 | углом между Е и Ф |
| 0 | удельной электропроводностью g |
| 1 | электрической напряженностью Е |

| V2 | Наиболее характерная передача радиосигналов между пунктами на земной поверхности осуществляется: |
| --- | --- |
| 1 | вдоль земной поверхности |
| 1 | за счет переотражения в ионосфере |
| 0 | за счет переотражения в стратосфере |
| 0 | за счет переотражения в тропосфере |
| 0 | за счет переотражения от земли |
| 1 | за счет ретрансляторов |
| 0 | по проводам |
| 0 | с помощью ВОЛС |

| V2 | Излучение радиоволн диполем Герца происходит за счет: |
| --- | --- |
| 0 | бесконечно малой длины диполя |
| 0 | вертикального расположения диполя в пространстве |
| 0 | идеальной окружающей среды |
| 1 | колеблющихся электрических зарядов |
| 0 | коэффициента усиления диполя |
| 1 | подводимой переменной энергии от внешнего источника |
| 0 | подводимой постоянной энергии от внешнего источника |
| 1 | токов зарядки и разрядки емкости диполя |

| V2 | Симметричный вибратор: |
| --- | --- |
| 0 | излучает равномерно во все стороны |
| 0 | имеет высокое сопротивление излучения |
| 1 | имеет определенную емкость между проводами |
| 0 | имеет определенную индуктивность между проводами |
| 0 | не имеет потерь |
| 1 | обладает узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости |
| 0 | обладает узкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости |
| 1 | это линия, разомкнутая на конце и развернутая на 180° |

| V2 | Коэффициент направленного действия антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 0 | потерь в антенне |
| 0 | сопротивления излучения антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | угла наблюдения |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Коэффициент усиления антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 1 | потерь в антенне |
| 0 | сопротивления излучения антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Коэффициент полезного действия антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 0 | геометрических размеров антенны |
| 1 | подводимой мощности |
| 1 | потерь в антенне |
| 1 | сопротивления излучения антенны |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 0 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Эффективная площадь антенны в большей степени зависит от: |
| --- | --- |
| 0 | волнового сопротивления антенны |
| 0 | входного сопротивления антенны |
| 1 | геометрических размеров антенны |
| 0 | подводимой мощности |
| 0 | потерь в антенне |
| 0 | способности одинаково работать на прием и передачу |
| 1 | угла наблюдения |
| 1 | частоты электромагнитных колебаний в антенне |

| V2 | Фидерная система предназначена для: |
| --- | --- |
| 0 | обеспечения избирательности |
| 0 | обеспечения чувствительности |
| 0 | передачи информационных сообщений |
| 0 | передачи сообщений о вызовах |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний между каскадами радиосистемы |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний от антенны к приемнику |
| 1 | передачи электромагнитных колебаний от передатчика к антенне |
| 0 | получения высокого КПД |

| V2 | Излучение радиоволн рамочной антенной происходит за счет: |
| --- | --- |
| 0 | бесконечно малых размеров рамки |
| 0 | вертикального расположения рамки в пространстве |
| 0 | идеальной окружающей среды |
| 0 | коэффициента усиления рамки |
| 1 | подводимой переменной энергии от внешнего источника |
| 0 | подводимой постоянной энергии от внешнего источника |
| 1 | токов, протекающих через провод рамки |
| 1 | электрических полей, возникающих за счет изменения токов рамки |

| V2 | В диапазоне средних волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | Г-образные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 1 | зонтичные антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | Т-образные антенны |

| V2 | В диапазоне длинных волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | Г-образные антенны |
| 0 | диполи Надененко |
| 1 | зонтичные антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | Т-образные антенны |

| V2 | В диапазоне коротких волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 0 | Г-образные антенны |
| 1 | диполи Надененко |
| 0 | зонтичные антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 1 | ромбические антенны |
| 1 | синфазные горизонтальные антенны |
| 0 | Т-образные антенны |

| V2 | В диапазоне метровых волн используются: |
| --- | --- |
| 1 | антенны типа «волновой канал» |
| 0 | диполи Надененко |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 0 | рупорные антенны |
| 0 | синфазные горизонтальные антенны |
| 1 | турникетные антенны |

| V2 | В диапазоне дециметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | зеркальные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |

| V2 | В диапазоне сантиметровых волн используются: |
| --- | --- |
| 0 | антенны типа «волновой канал» |
| 1 | зеркальные антенны |
| 0 | зонтичные антенны |
| 1 | параболические антенны |
| 0 | петлевые вибраторы |
| 0 | ромбические антенны |
| 1 | рупорные антенны |
| 0 | турникетные антенны |

| V2 | К параметрам ТЕМ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |

| V2 | К параметрам ТЕ- волн относятся: |
| --- | --- |
| 0 | абсолютная диэлектрическая проницаемость |
| 0 | абсолютная магнитная проницаемость |
| 0 | диэлектрическая постоянная |
| 1 | магнитная индукция |
| 0 | относительная магнитная проницаемость |
| 1 | поляризация |
| 0 | удельная электропроводность |
| 1 | электрическая напряженность |