| Пример расчёта Подобрать сечение однопролётной шарнирно опёртой балки настила из прокатного двутавра. по исходным данным из табл. 1. Пролёт – 6,0 м, нагрузка равномерно распределённая: расчетная нагрузка fк = 40 кН/м. Рекомендуемая для использования марка стали S235 ( fy = 235 Н/мм2, см. таблицу 2 при ≤40мм). Шаг 1. Изгибающий момент, поперечная сила (рис. 1) и требуемый момент сопротивления от расчетной нагрузки будут равны: |  |  |  |  |  | Есептеу мысалы Кестедегі бастапқы мәліметтер бойынша прокатты қоставрынан бір аралықты топсалы тірелген төсем арқалығының қимасын таңдау: 1. Аралық-l=6,0 м = 600 см, жүктеме біркелкі бөлінген: есептік жүктеме fк = 40 кН/м, пайдалануға ұсынылатын болат маркасы S235 ( fy = 235 кН/см2 2-кестесін қараңыз). Қадам 1. Есептік жүктемеден иілу моменті, көлденең күш (сурет. 1) және қажетті қарсылық моменті тең болады: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fк = 38 кН/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ммах=q·l2/8=171кНм Q мах = q·l/2= 114кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q мах = q·l/2= 114кН |
| Рисунок 1 – Схема загружения балки Ммах = fк·l28 = 38·628= 171 кНм = 171·102кНсм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qмах = q·l2=38·62=114 кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг.2 Определение класса сечения Определение класса сечения ведется по требованиям пункта 5.3.2 и таблицы 5.5 СН РК EN 1993-1-1. Класс сечения двутавра – класс 1. Расчет несущей способности при изгибе (см. Пункт 6.6 СН РК EN 1993-1-1): Условие прочности по Формуле (6.12) СН РК EN 1993-1-1:; 2 қадам. Қима класын анықтау Қима класын анықтау ҚР ҚН EN 1993-1-1 5.5-кестесінің және 5.3.2-тармағының талаптары бойынша жүргізіледі. Қоставр қимасының классы-1. Иілу кезіндегі көтеру қабілетін есептеу (ҚР ҚН EN 1993-1-1 6.6-тармағын қараңыз)): Беріктік шарты (6.12) ҚР ҚН EN 1993-1-1 формуласы бойынша:. Меd / МсRd ≤ 1 Частный коэффициент безопасности (см. НП.2.13 СН РК EN 1993-1-1): ℽМО =1 момент сопротивления сечения относительно главной оси (y-y), необходимый при действующих нагрузках:; Жеке қауіпсіздік коэффициенті (NP қараңыз.2.13 ҚР ҚН EN 1993-1-1): ℽМО =1 қолданыстағы жүктемелер кезінде қажетті негізгі оське (y-y) қатысты қиманың кедергі моменті:. Wрl = Меdℽмо·fy =171·10001·235 = 727,6см3 |
| Назначаем профиль № 36 по ГОСТ 8239-89* с характеристиками сечения (таблица № 3): Wрl = 743 см3, Iх = 13380 см4, S = 423см3, tw = 12,3 мм = 1,23см |  |  |  |  |  | № 36 қоставрды ГОСТ 8239-89* қима сипаттамасымен тағайындаймыз (№3 кесте): W = 743 см3, Ix = 13380 см4, S = 423см3, tw = 12,3 мм = 1,23см |  |  |  |  |  |
| Шаг 3. Расчетное значение несущей способности поперечного сечения класса 1 при изгибе по Формуле (6.13) СН РК EN 1993-1-1: |  |  |  |  |  | Қадам 3. Арқалықтың таңдалған қимасының көтергіш қабілетін тексеру: А) иілу сәтінің әс |  |  |  |  |  |
| МсRd = МрlRd = | Wрl·fу | = |  |  |  | 743·235 |  |  | =174,6кНм |  |  |
|  | γМО |  |  |  |  | 1,0·1000 |  |  |  |  |  |
| Условие прочности: |  |  |  |  |  |  |  | Беріктік шарты: |  |  |  |
|  |  |  | Меd |  | = |  | 171 |  |  | =0,98<1 |  |
|  |  |  | МсRd |  |  |  | 174,6 |  |  |  |  |
| Предельный прогиб балки: |  |  |  |  |  | Арқалықтың шекті иілуі: |  |  |  |  |  |
| w = 5 ·fк·L4384·Е·J = 5·38·6004384·20600·13 3800·100 = 2,33см < δlimit = 3,0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где E = 2,06·104 кН/см2 – модуль упругости материала балки (стали); δlimit = l/200 = 600/200=3 см - предельно допустимый прогиб по таблице 4. Жёсткость балки обеспечена. |  |  |  |  |  | мұндағы E = 2,06·104 кН/см2 – Арқалық (болат) материалының серпімділік модулі; δlimit = l/200 = 600/200=3 см – 4 кесте бойынша шекті жол берілетін майысу. Арқалықтың қатаңдығы қамтамасыз етілген. |  |  |  |  |  |

Кесте 1 – Прокатты болат арқалықтарын есептеуге арналған бастапқы мәліметтер

Таблица 1 - Исходные данные для расчёта стальных прокатных балок

| № есептер варианты вариантов задач | ФИО студентов | Арқалықтың аралығы Пролёт балки L, м | Есептік жүктеме Расчетная нагрузка fк, кН/м | МемСт 27772-88 болат маркасы Марка стали по ГОСТ 27772-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 |  | 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,2 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,2 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,2 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,4 5,6 | 28,6 29,1 29,9 30,7 31,2 32,1 32,4 33,2 34,3 35,1 35,7 36,1 36,8 37,5 38 41 40,3 39,8 39,2 38,7 38,1 37,5 36,6 35,1 34,3 33,2 32,1 31,5 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4 23,8 24 24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,4 26,7 27 27,3 27,6 28 28,3 28,6 29 29,3 29,6 30 30,3 30,6 30,9 31,2 31,5 31,8 32 32,4 32,8 | S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 235 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 275 S 235 S 235 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 S 355 |

Кесте 2 – МемСт 27772-88* болаттың нормативтік және есептік көрсеткіштері, МПа

2 кесте - Ыстықтай илектелген конструкциялық Болаттың fу аққыштық шегінің және fu созылуға уақытша кедергісінің номиналды мәндері

Таблица 2 - Номинальные значения предела текучести fy и временного сопротивления на растяжение fu горячекатаной конструкционной стали

| Болаттың стандарты мен маркасы Стандарт и марка стали | Элементтің номиналды қалыңдығы t, мм Номинальная толщина элемента t, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t 40 мм |  | 40 мм < t 80 мм |  |  |
|  | fy (Н/мм2) | fu (Н/мм2) | fy (Н/мм2) |  | fu (Н/мм2) |
| ЕN 10025-2 S 235 S 275 S 355 S 450 | 235 275 355 440 | 360 430 510 550 | 215 255 335 410 | 360 410 470 550 |  |

Кесте - МемСт 8239-89* бойынша қоставрлы арқалықтар

Таблица 3- Балки двутавровые по ГОСТ 8239-89*

| Номер балки | Размеры, мм |  |  |  | Линейная плотность, кг/м | Площадь сечения, см2 | Справочные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  | I, см4 | W,см3 | S,см3 |
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,48 | 12 | 198 | 39,7 | 23,0 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 | 14,7 | 350 | 58,4 | 33,7 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 | 17,4 | 572 | 61,7 | 46,8 |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,9 | 20,2 | 873 | 109 | 62,3 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 | 23,4 | 1 290 | 143 | 81,4 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 | 26,8 | 1840 | 184 | 104 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24 | 30,6 | 2 550 | 232 | 131 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 | 34,8 | 3 460 | 289 | 163 |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,5 | 40,2 | 5 010 | 371 | 210 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 | 46,5 | 7080 | 472 | 268 |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,2 | 53,8 | 9 840 | 597 | 339 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,6 | 61,9 | 13 380 | 743 | 423 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57 | 72,6 | 19 062 | 953 | 545 |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,5 | 84,7 | 27 696 | 1231 | 708 |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,5 | 100 | 39 727 | 1589 | 919 |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,6 | 118 | 55 962 | 2 035 | 1 181 |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 | 138 | 78 806 | 2 560 | 1 491 |
|  |  |  | Примечания: h – высота балки; b – ширина балки (полки); s – толщина стенки; t – толщина полки. |  |  |  |  |  |  |

4-кесте - конструкция элементтерінің шекті тік орын ауысулары

Таблица 4 - Предельные вертикальные перемещения элементов конструкций

| Құралымдық элементтер Элементы конструкций | Белгіленген критерийлер Установленные критерии | Тік шекаралық ауытқулар fu= δlimit Вертикальные граничные прогибы fu= δlimit |
| --- | --- | --- |
| 1. Арқалықтар, фермалар, ригельдер, аралықтар, тақталар, төсемдер (плиталар мен төсемдердің көлденең жиектерін қоса алғанда)): Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов): |  |  |
| а) L, м кезінде визуалды ашық жабындар мен аражабындардың аралығы: покрытия и перекрытия, визуально открытые для обзора, при пролете L, м: L ≤ 1 L = 3 L = 6 L = 24 (12) L ≥ 36 (24) | Эстетикалық-психологиялық Эстетико -психологические | L /120 L /150 L /200 L /250 L /300 |

W = 150 + (5,8-3)(200-150)/(6-3) =150+2,8·50/3=150+46,6=196,6

W = 200 – (6-5,8)(200-150)/(6-3) = 200 – 0,2 50/3 =  196,6

Ескерту 1. Позадағы l аралық мәндері үшін. ал шекті ауытқуларды сызықтық интерполяция әдісімен анықтауға болады.

Ескерту 2. Позада.ал жақшада көрсетілген цифрларды үй-жайдың биіктігі 6 м-ге дейін қоса алғанда қабылдау керек.

Примечание 1. Для промежуточных значений L в поз. а предельные прогибы допускается определять методом линейной интерполяции.

Примечание 2. В поз.а цифры, указанные в скобках, следует принимать при высоте помещений до 6 м включительно.