Самостоятельная работа студента КАЗ НУ в режиме онлайн во время пандемии

Ключевые цели самостоятельных внеаудиторных занятий заключаются в закреплении, расширении знаний, формировании умений и навыков самостоятельного умственного труда, развитии самостоятельного мышления и способностей к самоорганизации.

Преподаватель должен уметь разработать технологию организации самостоятельной работы, включающей в себя:

- отбор и структурирование содержания,

- выбор методов и средств организации самостоятельной работы,

- связь учебных тем с практической направленностью профессиональной подготовки.

На самостоятельную работу по учебному плану дисциплин отводится 50% времени  от аудиторной нагрузки.

При планировании необходимо  продумать рациональное  распределение самостоятельных работ по темам.

ПЛАН  СРС

самостоятельной работы студента по предмету ППРТУ и СС

приемо - передающие устройства и система связи

| N пп | Тема занятии | вид занятии | время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка лекции по системе дедлайн и сдача лектору на проверку | обработка и изучение лекции | в свободное время |
| 1 | Генератор с внешним возбуждением. Структура и общие характеристики радио передающего устройства. Нарисовать самостоятельно с разъяснением структур и диапазонов генератора с внешним возбуждением. Исследование LC -автогенератора | письменно |  |
| 2 | Режимы работы генератора колебаниями первого и второго рода. Гармонический анализ импульсов выходного тока Генератора. Схемы питания генератора. Исследование RC -генератора | письменно |  |
| 3 | Режимы работы генератора по напряженности. Сложение мощностей генераторов. Выходные каскады передатчиков | письменно |  |
| 4 | Умножители частоты колебаний. Автогенераторы. Режимы самовозбуждения автогенераторов | письменно |  |
| 5 | Причины нестабильности частоты и параметрические способы ее стабилизации. Кварцевая стабилизация частоты. Схемы кварцевых автогенераторов | письменно |  |
| 6 | Назначение, структуры и технические характеристики радиоприемных устройств. Входные цепи радиоприемников | письменно |  |
| 7 | Схемы резонансных усилителей на невзаимных элементах | письменно |  |
| 8 | Преобразователи частоты и параметрические усилители | письменно |  |
| 9 | Детекторы радиосигналов | письменно |  |
| 10 | Гетерадинный тракт, регулировки и индикация в радиоприемных устройствах | письменно |  |
| 11 | Радиоприемные устройства с цифровой обработкой сигналов | письменно |  |
| 12 | Электромагнитные помехи в радиоприемных устройствах | письменно |  |
| 13 | Исследование мобильной системы связи | письменно |  |
| 14 | Сети сотовой связи. Сети транкинговой связи | письменно |  |
| 15 | Сети радиорелейной и спутниковой связи. | письменно |  |
| Выполнение виртуальных лабораторных работ по МУЛЬТИСИМУ |  |  |  |
| 1 | Исследование LC -автогенератора | Практически согласно методички | В свободное время |
| 2 | Исследование RC -генератора | Практически согласно методички |  |
| 3 | Автоколебательная LC-цепь под внешним воздействием | Практически согласно методички |  |
| 4 | Исследование однополосной модуляции | Практически согласно методички |  |
| 5 | Исследование синтезатора частоты | Практически согласно методички |  |
| 6 | Исследование автогенератора с частотной модуляцией | Практически согласно методички |  |
| 7 | Изучение принципа работы супергетеродинного приемника АМ сигналов | Практически согласно методички |  |
| 8 | Исследование УПЧ | Практически согласно методички |  |
| 9 | Исследование систем АРУ | Практически согласно методички |  |
| 10 | Исследование преобразования частоты | Практически согласно методички |  |
| 11 | Исследование амплитудного детектора | Практически согласно методички |  |
| 12 | Исследование частотного детектора | Практически согласно методички |  |
| 13 | Исследование мобильной системы связи – отчет реферат | письменно |  |
| 14 | Исследование транкинговой системы связи – отчет реферат | письменно |  |
| 15 | Исследование радиорелейной и спутниковой системы связи – отчет реферат | письменно |  |
| Подготовка к сессии и рубежным контролям используя литературу с УМКД |  |  |  |

ВЫПОЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Практическая работа №1

Колебательный контур. Расчет параметров контура

Параллельный контур, питается от источника ЭДС  амплитудой   с внутренним сопротивлением Ri; параметры контура :, , , , , . Определить резонансную частоту контура, эквивалентную добротность, резонансное сопротивление контура, модуль коэффициента передачи напряжения контура при резонансе в расстройке , полосу пропускания. По результатам расчетов построить амплитудно-частотную  и фазо-частотную характеристики контура, кроме того, привести векторную диаграмму для токов в общей сети цепи и контуре на резонансной частоте и при расстройке  .

Методика к решению задачи

1. Общая индуктивность контура

- Общая емкость контура

- Сопротивление потерь в контуре

- Резонансная частота   ;    ;

- Характеристическое сопротивление контура

6. Добротность контура Q

7. Реактивное сопротивление левой ветви контура при резонансе

, правой ветви

8. Резонансное  сопротивление контура   ,  Q

9. Амплитуда тока питающей цепи

10. Напряжение генератора (на зажимах 1 и 2 контура)

11. Амплитуда тока  контура  ;

12. Эквивалентная добротность контура с учетом шунтирования его внутренним сопротивлением будет

=

13. Модуль коэффициента передачи напряжения контура при резонансе

Q

14. Полоса пропускания параллельного контура

15. Модуль коэффициента передачи напряжения параллельного контура при обобщенной  расстройке

Qэ

- Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)  контура построить по формуле

- Фазо-частотную характеристику (ФЧХ)  контура построить по формуле

Значения  взять равными –3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.

Вид АЧХ и ФЧХ представлена на рис.1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1 – АЧХ контура

Рисунок 1.2 – ФЧХ контура

Векторные диаграммы для токов в питающей цепи и контуре построить по результатам расчетов, примерный вид этих диаграмм показан на рис.1.3.

Значения , , , , , ,  взять из табл.1.1

Рисунок 1.3 – Векторные диаграммы для токов в питающей цепи и контуре

Таблица 1.1

| Параметры | Последняя цифра шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , B | 100 | 200 | 150 | 250 | 300 | 50 | 120 | 180 | 220 | 75 |
| Ri, кОм | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 10 | 45 | 50 |
| , мкГн | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 20 | 25 | 40 | 35 | 45 |
| , пФ | 50 | 80 | 70 | 200 | 250 | 300 | 90 | 150 | 170 | 60 |
| , Ом | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3 |
| Параметры | Предпоследняя цифра шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , мкГн | 2 | 40 | 10 | 8 | 30 | 35 | 20 | 25 | 5 | 4 |
| , пФ | 60 | 400 | 300 | 500 | 600 | 200 | 50 | 250 | 90 | 70 |
| , Ом | 3 | 5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2 |

Практическое занятие № 2

Расчет одноконтурной ВЦ диапазонного приемника с комбинированной связью с ненастроенной антенной

Рисунок 2.1 – Схема входной цепи с комбинированной связью с антенной и индуктивной связью с  транзистором

Комбинированная связь с антенной (рис. 2.1) обеспечивает малую неравномерность коэффициента передачи при высоких величинах коэффициента передачи и избирательности. Для этой связи характерна пониженная избирательность для частот, близких к резонансной частоте антенны. Комбинированная связь с антенной применяется в высококачественных радиовещательных и связных приемниках. Расчеты входных цепей многодиапазонных приемников ведутся для каждого поддиапазона.

1. Выбрать блок конденсаторов с определенными параметрами Ск мин  и  Ск мах.

2. Вычислить максимально допустимую емкость входной цепи

(2.1)

3. Определить индуктивность контура по формуле

(2.2)

4. Выбрать емкость СсвА равной нескольким процентам от СА (обычно 1-20 пФ). При увеличении СсвА усиливается влияние разброса параметров антенны на контур, а при уменьшении ее снижается коэффициент передачи входной цепи.

5. Выбрать коэффициент удлинения антенны, с ростом которого падает коэффициент передачи входной цепи, но растет его равномерность по диапазону (kуд = 1,2….2).

6. Определить индуктивность катушки связи с антенной

(2.3)

где L измеряется в микрогенри,  f— в килогерцах; С— в пикофарадах.

7. Найти коэффициент связи с антенной и коэффициент включения входной цепи  к входу   УРЧ так, чтобы получить требуемую Seзк и обеспечить равенство коэффициентов передачи на крайних частотах диапазона

(2.4)

8. Определить (на верхней частоте поддиапазона) коэффициент включения контура ко входу УРЧ

,                                                        (2.5)

где    dвнС =RА [Ссва / (Ссх + Ск min + СсвA)2] / ω0 mах L                                              (2.6)

dвнL =RА  / ω0 mах LсвА(1 – 1/)2                                                                (2.7)

9. Рассчитать коэффициент связи контура с антенной и емкость связи из условия допустимой расстройки контура антенной:

(2.8)

где       ;  ;                                                     (2.9)

где Cmln = Ск mln + СА;     ΔСА = (САmах— CAmin) / 2.

10. Выбрать коэффициент связи контура с антенной и коэффициент его включения к входу УРЧ из условий

;   ;  ;                                    (2.10)

где – конструктивно выполнимый коэффициент связи, равный 0,5–0,6 для катушек с универсальной намоткой и 0,4–0,5 для катушек с однослойной намоткой.

11. Вычислить емкость подстроечного конденсатора

Сп=Ссх–См––                                                                                     (2.11)

где  = СсвА /Са.

12. Найти коэффициент передачи входной цепи на f0 mln и  f0 mах

(2.12)

Обобщенная расстройка, соответствующая частоте дополнительного канала приема fдк, равна

ξдк = [(fдк / f0o) – (f0o/fдк)] / dэр,                                                                            (2.13)

где  f0o — наиболее опасная частота настройки приемника, лежащая ближе всего к  fдк.

Задача  2.1

Требуется рассчитать входную цепь радиовещательного приемника средневолнового диапазона.

Исходные данные для расчетов взять из таблицы 2.1

Таблица 2.1

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон прини- маемых частот f0min, кГц | 750 | 400 | 500 | 600 | 450 | 550 | 650 | 700 | 800 | 350 |
| Диапазон прини- маемых частот f0max, кГц | 2625 | 3000 | 2850 | 2500 | 2750 | 2725 | 2600 | 2900 | 2925 | 2550 |
| Параметры 1-го активного элемента приемника Rвх , Ом | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1250 | 1050 | 1150 | 1400 |
| Параметры 1-го активного элемента приемника Свх , пФ | 120 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| Эквивалентное затухание контура dэр | 0,1 | 0,11 | 0,115 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| Собственное затухание контура входной цепи d | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,01 | 0,012 |
| Параметры антенны RА, Ом | 500 | 550 | 600 | 575 | 525 | 625 | 650 | 700 | 675 | 725 |
| Параметры антенны СА min, пФ | 75 | 50 | 60 | 70 | 55 | 65 | 75 | 80 | 35 | 55 |
| Параметры антенны СА max , пФ | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200 | 225 | 240 | 325 | 240 |
| Двухсекционный блок конденсаторов Ск min , пФ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 10 |
| Двухсекционный блок конденсаторов Ск max, пФ | 220 | 250 | 230 | 240 | 300 | 350 | 500 | 550 | 600 | 495 |

Практическое занятие №3

Методика  расчета   ВЦ  с магнитной   антенной

Магнитная антенна конструктивно представляет собой ферритовый стержень (сердечник), на котором размещен каркас с намотанной на нем катушкой входного контура (рис. 3.1). Чаще всего сердечники имеют в сечении круглую или прямоугольную форму. Будем считать при расчете, что нами применен круглый стержень. Свойства прямоугольного стержня аналогичны свойствам круглого с эквивалентным диаметром

d0 = 2,                                                                                       (3.1)

где h и с — соответственно высота и ширина прямоугольника поперечного  сечения   стержня.

Рисунок  3.1 – Конструкция магнитной антенны

Связь контура ферритовой антенны со входом транзисторного каскада можно реализовать внутриемкостным или индуктивным способом. Чаще всего используется индуктивная связь с помощью  катушки связи.

Рисунок 3.2 – Схема входной цепи с непосредственной связью с магнитной антенной и внутриемкостной связью с транзистором

Исходными данными для расчета являются: требуемая индуктивность контура магнитной антенны L (либо параметры элемента настройки, необходимые для ее расчета, который производится аналогично расчета индуктивности контура при внешнеемкостной или индуктивной связи с антенной), выходная проводимость 1-го каскада, а также величина затухания dэр нагруженного контура входной цепи, характеризующая избирательность приемника по дополнительным каналам и частотные искажения в полосе пропускания.

1. Выбрать блок конденсаторов с определенными параметрами Ск мин  и  Ск мах.

2. Выбрать сердечник магнитной антенны. Ориентировочный выбор феррита по величине его начальной магнитной проницаемости  μ0 в зависимости от рабочей частоты производится по таблицы 3.1. Окончательно марку феррита можно уточнить по справочным данным.

Таблица 3.1

| Диапазон частот, МГц | μо |
| --- | --- |
| Менее 0,5 0,5—2 2—30 Более 30 | 2000—1000 1000—400 400—100 50—10 |

Размеры сердечника выбрать из таблицы 3.2, где указаны размеры ферритовых стержней,  выпускаемых промышленностью. При этом следует иметь в виду, что эффективность антенны растет с увеличением отношения длины стержня к его диаметру l/d0  и площади сечения S стержня. Однако размеры стержня обычно ограничены из конструктивных соображений.

Таблица 3.2

| Диаметр d0 или сечение hхc стержня, мм | Длина стержня l , мм |
| --- | --- |
| Ø8 Ø 10 4х16 3х20 | 80; 100; 125; 140; 160; 200 200 80; 100; 125 100; 125 |

3. Найти отношение l/d0 для выбранного стержня. Из таблицы 3.3 определить значение действующей магнитной проницаемости этого стержня.

Таблица  3.3

| Действующая магнитная проницаемость при μо |  |  |  |  | Действующая магнитная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проницаемость при μо |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не менее 200 | l/d0 |  |  |  | не менее 200 |
| l/d0 | 5 | 10 | 100 |  |  | 5 | 10 | 100 |  |
| 1 | 2,25 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7,8 | 25 | 31 |
| 2 | 3,6 | 4,6 | 6,5 | 8,0 | 8 | 4,7 | 8,3 | 34 | 37 |
| 3 | 3,85 | 6,0 | 10 | 12 | 10 | 4,80 | 9,4 | 41 | 63 |
| 4 | 4,2 | 6,7 | 15 | 18 | 15 | 4,85 | 9,4 | 52 | 78 |
| 5 | 4,35 | 7,2 | 20 | 24 | 20 | 4,9 | 9,6 | 60 | 95 |

4. Рассчитать требуемую индуктивность контура магнитной антенны

(3.2)

5. Количество витков контурной катушки рассчитать по формуле

(3.3)

где L – требуемая величина индуктивности катушки, мкГ; D — диаметр намотки, см; μд — действующая магнитная проницаемость сердечника; — коэффициент, зависящий от удлинения сердечника; mL — коэффициент, зависящий от отношения длины намотки а к длине стержня l; pL — коэффициент, учитывающий смещение центра катушки относительно середины стержня; qL = (d0 /D)3.

Коэффициенты L',  mL и pL необходимые для расчета числа витков контурной катушки, определить по графикам рис. 3.3, 3.4 и 3.5. При этом нужно учесть, что обычно длина намотки катушки составляет примерно 0,2 длины стержня, а смещение катушки относительно середины стержня (для обеспечения подстройки индуктивности перемещением катушки вдоль стержня) имеет величину порядка (0,3...0,3) L

Диаметр намотки D, во избежание значительного увеличения собственной емкости катушки и диэлектрических потерь в феррите, должен быть примерно в 1,1 раза больше диаметра  стержня   d0, для чего соответствующим образом  выбирают   диаметр  каркаса. При этом коэффициент qL ≈ 0,83.

Индуктивность катушки связи характеризуется необходимым коэффициентом трансформации , который рассчитается так же, как для обычной одноконтурной входной цепи. Конструктивное затухание ненагруженного контура магнитной антенны при этом можно принять d = 0,01. Коэффициент трансформации т выбираем либо из условий получения минимального коэффициента шума, либо из условий достижения необходимой избирательности входной цепи.

Рисунок 3.3 – Зависимость коэффициента пропорциональности U от отношения длины стержня к его диаметру

Рисунок 3.4 – Зависимостть коэффициента пропорциональности mL от

относительной длины на мотки катушки

Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента пропорциональности ръ от относительного смещения катушки

Расчет выполнить на минимальной частоте диапазона f0 min. Эта точка является наихудшей в смысле выполнения перечисленных условий.

При расчете по минимуму коэффициента шума индуктивность катушки связи находим из формулы

(3.4 а)

Здесь Lcв—индуктивность катушки связи, мкГ; f0 mln—минимальная частота диапазона, мГц; k ≈ 0,8...0,9— коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой связи; RГопт — оптимальное сопротивление генератора, Ом, при котором достигается минимум коэффициента шума для выбранного транзистора, указывается в справочнике; d — собственное затухание контура.

При расчете по заданной избирательности входной цепи индуктивность  катушки связи

(3.4б)

Где   Rвх—входное  сопротивление  транзистора   1-го  каскада, Oм; dэp –эквивалентное затухание контура, при котором достигается заданная избирательность входной цепи.

Число витков катушки связи рассчитываем по формуле

(3.4 в)

где ωK и wCB, L и LCB — число витков и индуктивности контурной катушки и катушки связи соответственно; т— коэффициент трансформации.

Контурную катушку рекомендуется наматывать для длинноволнового диапазона проводом ПЭВ диаметром 0,1—0,12 мм (в несколько слоев на каркасе), для средневолнового — литцендратом ЛЭ 6х0,06 или ЛЭ 9х0,07 (в один слой; виток к витку), для коротковолнового — проводом ПЭВ или медным посеребренным проводом диаметром 0,35—0,5 мм с шагом 1—2 мм. Катушку связи наматывают проводом ПЭЛШО диаметром 0,12—0,14 мм.

5. Найти действующую высоту магнитной антенны (в метрах) по формуле

(3.5)

Где λ— длина волны, в м; wK— число витков контурной катушки; S — площадь одного витка катушки, S=πD2 , в м2; μд — действующая магнитная проницаемость сердечника; dэp — эквивалентное затухание нагруженного контура антенны.

6. Определить напряженность поля, необходимую для создания на входе 1-го каскада напряжения необходимой величины:

Е = Uвх/т hд.                                                                                                 (3.6)

Избирательность входной цепи с магнитной антенной по соседнему и дополнительным каналам, полоса пропускания, коэффициент передачи входной цепи, коэффициент шума 1-го каскада рассчитывается так же, как для обычной одноконтурной входной цепи (без учета расстройки и затухания, вносимых подключением внешней антенны).

Литература

- Алексеева Л.П., Норенкова Обеспечение самостоятельной работы студентов. Ж. «Специалист» № 6, 2007 г.

- Вычегжанина Т.В. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 4, 2008 г.

- Зимина И.В., Мазурская З.Я. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 11, 2007 г.

- Пан Н.В. Особенности самостоятельной работы студента. Ж. «Специалист» № 3, 2010 г.

- http://umk-spo.biz/articles/kontrol/formy-sam-rab