# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. ВРЕМЕННЫЕ И ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цель работы

Ознакомление с динамическими и частотными характеристиками систем автоматического управления (САУ) и получения навыков исследования линейных систем.

Постановка задачи

В качестве объекта исследования выступают линейные динамические системы управления с одним входом и одним выходом. При этом модель одномерной САУ задана в виде комплексной передаточной функции, записанной как отношение полиномов

.

Необходимо:

- Определить полюса и нули передаточной функции.

- Записать дифференциальное уравнение, определяющее функционирование САУ.

- Построить графики переходной и импульсной переходной функции: h(t), w(t).

- Построить логарифмические частотные характеристики L(ω).

- Построить частотный годограф Найквиста W(iω).

Сведения из теории

В качестве объекта исследования предлагается разомкнутая система следующего вида

W(p)

u

y

Рис. 1. Структурная схема разомкнутой системы.

u – входной сигнал; y – выходной сигнал.

Уравнение линейной стационарной системы с одним входом и одним выходом можно записать так:

.

После преобразования по Лапласу мы получим это же уравнение в операторной форме:

.

Передаточная функция представляет собой отношение преобразованного по Лапласу выхода системы y(p) к преобразованному по Лапласу входу u(p):

.

Функцию W(iω), которую получаем из передаточной функции при подстановке , называют амплитудно-фазовой характеристикой (АФХ):

.

Функцию W(iω) можно представить в виде:

, где

U(ω) – вещественная частотная характеристика;

V(ω) – мнимая частотная характеристика;

- амплитудная частотная характеристика (АЧХ);

- фазовая частотная характеристика (ФЧХ).

Для исследования частотных свойств системы удобно использовать графические изображения частотных характеристик. В этом случае амплитудно-фазовая характеристика W(iω) строится в плоскости комплексного переменного и представляет собой годограф вектора, длина (модуль) которого равна A(ω), а аргумент (угол, образованный этим вектором с действительной, положительной полуосью) – φ(ω):

; .

Наряду с рассмотренными частотными характеристиками в теории автоматического управления используются логарифмические частотные характеристики. Удобство работы с ними объясняется тем, что операции умножения и деления заменяются на операции сложения и вычитания, а это позволяет во многих случаях строить их практически без вычислений.

Амплитудная частотная характеристика, построенная в логарифмическом масштабе, , называется логарифмической амплитудной частотной характеристикой (ЛАЧХ). При этом амплитуда измеряется в децибелах (дБ).

Другой важной характеристикой автоматических систем (звеньев) являются переходные и импульсные переходные функции и их графики – временные характеристики. Их используют при описании линейных систем, как стационарных, так и нестационарных.

Переходной функцией системы называют функцию, описывающую изменение выходной величины системы, когда на ее вход подается единичное ступенчатое воздействие при нулевых начальных условиях. Переходную функцию обычно обозначают h(t).

x

y

τ

t

1(t-τ)

t

Рис. 2. Пример переходной характеристики системы.

Отметим, что единичная ступенчатая функция - это функция, которая обладает свойством

График переходной функции – кривая зависимости h(t) от t – называют кривой разгона.

Импульсная переходная функция (характеристика) g(t) представляет собой реакцию на входное воздействие типа единичной импульсной функции при нулевых начальных условиях.

Такое входное воздействие математически отражает дельта-функция, которая обладает следующими свойствами:

1. ;

2.

x y τ t t τ

Рис. 3. Пример импульсной переходной характеристики системы.

Последовательность выполнения работы.

Для выполнения лабораторной работы используется пакет прикладных программ (ППП) Control System Toolbox. ППП предназначен для работы с LTI-моделями (Linear Time Invariant Models) систем управления.

В Control System Toolbox имеется тип данных, определяющих динамическую систему в виде комплексной передаточной функции. Синтаксис команды, создающий LTI-систему c одним входом и одним выходом в виде передаточной функции:

TF([bm, …, b1, b0], [an, …, a1, a0])

bm, …, b1 – значения коэффициентов полинома, стоящего в числителе передаточной функции.

an, …, a1 – значения коэффициентов полинома A, стоящего в знаменателе. Для выполнения работы могут применяться команды, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

Некоторые команды Control System Toolbox

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| pole | Вычисление полюсов передаточной функции |
| zero | Вычисление нулей передаточной функции |
| step | Построение графика переходного процесса |
| impulse | Построение графика импульсной переходной функции |
| bode | Построение логарифмических частотных характеристик (диаграммы Боде) |
| nyquist | Построение частотного годографа Найквиста |

Другим вариантом получения графиков динамических характеристик САУ является использование графического интерфейса ППП CST – LTI viewer, вызов которого осуществляется командой ltiview, которой, в качестве параметра, можно указать имя переменной, содержащей LTI-объект.

Таким образом, выполнение лабораторной работы состоит из следующих шагов:

- Изучить теоретические сведения.

- Запустить систему MATLAB.

- Создать tf-объект, в соответствии с заданным вариантом.

- Составить дифференциальное уравнение, определяющее функционирование САУ.

- Определить полюса передаточной функции с использованием команды pole.

- Определить нули передаточной функции с использованием команды zero.

- Используя LTI-viewer, или соответствующие команды (табл.1) получить динамические характеристики – переходную функцию h(t), импульсно-переходную функцию w(t) и частотные характеристики – диаграмму Боде, частотный годограф Найквиста.

- Получить представление исходной функции в виде произведения типовых звеньев.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Оформить отчет.

- Сдать отчет преподавателю и защитить работу.

Методический пример.

Задана передаточная функция САУ

Найдем ее динамические и частотные характеристики. Будем работать в командном режиме среды MATLAB.

  - Создадим LTI-объект с именем w, для этого выполним:

>> w = tf([1,2],[3,4,5,3])

Transfer function:

s + 2

-----------------------

3 s^3 + 4 s^2 + 5 s + 3

  - Найдем полюса и нули передаточной функции с использованием команд pole, zero.

>> pole(w)

ans =

-0.2639 + 1.0825i

-0.2639 - 1.0825i

-0.8055

>> zero(w)

ans =

-2

  - Построим график переходной функции командой step(w):

  - Построим импульсную переходную функцию командой impulse(w):

  - Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ, а также АФХ получим, используя команды bode(w):

и nyquist(w):

Аналогичные результаты можно получить, используя команду ltiview(w), с соответствующими настройками в меню “Plot Configuration”.

Каждая из построенных характеристик полностью и однозначно определяет исходную систему.

Варианты заданий.

Вид передаточной функции:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

| Вид передаточной функции | № | Коэффициенты полиномов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b0 | b1 | a0 | a1 | a2 | a3 | а4 |
| 1 | 1. | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
|  | 2. | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|  | 3. | 0 | -3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | 4. | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
|  | 5. | 0 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 |
|  |  | b0 | b1 | b2 | a0 | a1 | a2 | а3 |
| 2 | 1. | 0 | -3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 |
|  | 2. | 8 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 | -1 |
|  | 3. | -4 | 6 | -2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|  | 4. | 6 | -8 | -7 | 0 | -6 | -3 | -1 |
|  | 5. | 2 | -1 | -3 | -1 | 0 | -7 | -2 |
|  |  | b0 | b1 | b2 | a0 | a1 | a3 | a4 |
| 3 | 1. | 0 | 2 | 8 | -3 | 7 | -7 | 1 |
|  | 2. | -5 | 0 | 3 | -8 | -2 | -1 | -6 |
|  | 3. | -7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
|  | 4. | -6 | 4 | -4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|  | 5. | 2 | -2 | -1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 1. | 0 | -5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 |
|  | 2. | 7 | -6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 |
|  | 3. | -2 | -8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|  | 4. | -7 | -1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 |
|  | 5. | -3 | 7 | -4 | 4 | 5 | 0 | 1 |

Контрольные вопросы.

- Что называется нулями и полюсами передаточной функции?

- Что называется переходной характеристикой?

- Что называется импульсной переходной характеристикой?

- Что называется частотными характеристиками?

- Как определяется АЧХ?

- Как определяется ФЧХ?

- Как строится годограф АФХ?

- Как получают кривую разгона?

- Какая связь между передаточной функцией и временными характеристиками?