Пр.14 Идеальный ключ

| Ideal Switch | Идеальный ключ |
| --- | --- |

Пиктограмма:

Назначение:

Моделирует идеальный ключ.

Модель ключа состоит из последовательно соединенных резистора Ron и ключа SW (рис. 1.62). Блок логики управляет работой ключа. Включение прибора происходит в случае, если на управляющий вход подан единичный положительный сигнал (g  1). Выключение прибора происходит при уменьшении сигнала на затворе до нуля (g = 0).

Рис. 1.62

Статические вольт-амперные характеристики модели ключа для включенного и выключенного состояний показаны на рис. 1.63.

Рис. 1.63

В модели параллельно контактам ключа подсоединена последовательная RC-цепь, выполняющая демпфирующие функции.

Окно задания параметров:

Параметры блока:

Resistance Ron (Ohm):

[Сопротивление во включенном состоянии (Ом)],

Initial state:

[Начальное состояние]. Параметр задается равным 0 для открытого состояния ключа и 1 для закрытого состояния.

Snubber resistance Rs (Ohm):

[Сопротивление демпфирующей цепи (Ом)].

Snubber capacitance Cs (F):

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)].

На выходном порту блока обозначенном m, формируется векторный Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент -ток ключа, второй - напряжение ключа.

Пример:

На рис. 1.64 показана схема модели в которой подключение питания асинхронного электродвигателя производится при замыкании трех ключей Ideal Switch. Управляющий сигнал для каждого ключа формируется блоком Step.

Рис. 1.64