Пр.15 Универсальный мост

| Universal Bridge | Универсальный мост |
| --- | --- |

Пиктограмма:

Назначение:

Моделирует универсальный мост. 

Модель позволяет выбирать количество плеч моста (от 1 до 3), вид полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры, идеальные ключи, а также полностью управляемые тиристоры, IGBT и MOSFET транзисторы, шунтированные обратными диодами). В модели можно также выбрать вид зажимов A, B и C (входные или выходные). На рис. 165, в качестве примера, представлены схемы тиристорного трехфазного моста для обоих вариантов вида входных зажимов.

Рис. 165

Окно задания параметров:

Параметры блока:

Number of bridge arms:

[Число плеч моста]. Выбирается из списка: 1, 2 или 3.

Port configuration:

[Конфигурация портов]. Параметр определяет какие зажимы порта будут входными, а какие - выходными.

Значение параметра выбирается из списка:

- ABC as input terminals - зажимы A, B и C являются входными,

- ABC as output terminals - зажимы A, B и C являются выходными.

Snubber resistance Rs (Ohm):

[Cопротивление демпфирующей цепи (Ом)].

Snubber capacitance Cs (F):

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)].

Power Electronic device:

[Вид полупроводниковых устройств моста]. Значение параметра выбирается из списка:

- Diodes - диоды,

- Thyristors - тиристоры,

- GTO / Diodes - полностью управляемые тиристоры, шунтированные обратными диодами,

- MOSFET / Diodes - MOSFET- транзисторы, шунтированные обратными диодами,

- IGBT / Diodes - IGBT-транзисторы, шунтированные обратными диодами,

- Ideal Switches - идеальные ключи.

Measurements:

[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из списка:

- None - нет переменных для отображения,

- Device voltages - напряжения на полупроводниковых устройствах,

- Device currents - токи полупроводниковых устройств,

- UAB UBC UCA UDC voltages - напряжения на зажимах моста.

- All voltages and currents - все напряжения и токи моста.

Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются метки:

- Usw1, Usw2, Usw3, Usw4, Usw5, Usw6 - напряжения ключей,

- Isw1, Isw2, Isw3, Isw4, Isw5, Isw6 - токи ключей,

- Uab, Ubc, Uca, Udc - напряжения на зажимах моста.

Кроме приведенных выше параметров, в окне диалога задаются параметры и для выбранных полупроводниковых приборов.

Пример 1:

На рис. 1.66 показана схема трехфазного тиристорного выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. В момент времени равный 0,06 с выполняется перевод выпрямителя в инверторный режим. На графиках хорошо видно, что выходное напряжение выпрямителя при этом меняет знак.

Рис. 1.66

Скачать пример (Universal_Brige_1.zip)

Пример 2:

На рис. 1.67 показана схема однофазного инвертора на IGBT-транзисторах, шунтированных обратными диодами. Нагрузка инвертора носит резонансный характер, что объясняет синусоидальный характер тока в ней.

Рис. 1.67