Түсірілімнің аппаратурасы және оның тасығыштары

Түсірілімнің аппаратурасы

Аэрокосмостық түсірістерді арнаулы аппаратура арқылы  түсірілімнің жүйелерінің  қайта-қайта іс-әрекеттің  көмегімен алады.

Конструкцияның ұстанымына, құрамына,мақсатқа байланысты түсірілім жүйелерінің ондаған түрлері бар; олардың арасында негізгілері - фотографиялық, оптико-электрондық және радиоэлектрондық. Бастысы  осы жүйелер өзара байланысты аспаптар мен  құрылымдардан тұрады, бірақ олардың ең маңыздысы ол - фотокамералар, сканерлер және де бірнеше түрлері бар  радиолокаторлар болып табылады. Түсірілімнің жүйесінің құрамдас бөлігінің қызметі, оның автоматты жұмысын басқаратын,бүйір компьютер атқарады. Ұшу барысында аяның координатын және тасығыштың бұрыш  еңістігін  анықтау үшін - түсірілім аппаратурасы кешенді аспаптармен, радиобиіктікөлшерлермен жане   ГЛOHACC/GPS- қабылдағыштармен толықтырылады.

Ресейлік:

-      Ресурс-ДК,

-      Монитор-Э,

-      Метеор-3М №1,

-      Метеор-М,

-      Электро-Л,

-      Ресурс-01,

-      Океан-О,

Шетелдік:

-      IRS-1C/1D (Индия),

-      Cartosat-1 (Индия),

-      CARTOSAT-2 (Индия),

-      Resourcesat-1 (Индия),

-      SPOT (Франция),

-      FORMOSAT-2 (Тайвань),

-      Landsat (США),

-      EROS (Израиль),

-      IKONOS (США),

-      GeoEye-1 (США),

-      QuickBird (США),

-      WorldView-1 (США),

-      KOMPSAT-2 (Корея),

-      RADARSAT-1 (Канада),

-      ENVISAT-1 (Европейский Союз),

-      TerraSAR-X (Германия),

-      ALOS (Япония),

-      TERRA (радиометр MODIS, ASTER) (США).

Электрондық түсіріс жүйелерінің жұмысы  бүйір ақы-пұлдар видеомәліметтің  берілісінің жерге және осы ақпараттың жергілікті пункттаға жіберу әдісімен тығыз байланысты. Берілістің екі режимі : синхронды түсірілімнің(түзу көрілім зонасында) орындалуымен мен бастапқы жазбамен  видеомәлімет арқылы түсірілген есте сақтау құрылымдардың борт тасығышы және жылдам пунктен өту барысында қолданылады.

Барлық түсіріс жүйелері аэрокосмостық түсірістерді алу үшін арналған, тек қана керекті ақпаратты рәсімеп қана қоймай, өкінішке орй оған керексіз аппаратық бұрмалаушылықтарды да енгізеді.

Әр аэрокосмостық түсіріс,жер бетінің көрінісінен басқа, қызметтік ақпаратты құрайды: рәсімдеу номері, күнін жане түсірістің нақ уақытын,  түсіріс аппаратурасының параметрлерін, координаттық белгілерді, калибрлеу деректерін жане де басқа кейінгі өңдеулерге  керекті  мінездемелерді құрайды.

Фотографиялық аппараттар (кадрлық және панорамалық) –бұл    ұшақтан түсіру үшін арналған, кең таралған жане универсалды түсіріс аппараурасы. Басқа әуесқой  массалы фотоаппараттардан айырмашылығы, ол ондаған килограмм құрайтын аэрокосмостық түсіріске арналған.

Аэрофотоаппараттар.  Кадрдың ішкі көрінісінің аэрофотоаинарасының  және оның негізгі бөлігінің қағидашыл нобайы - аэрофотокамералар. Біздің елде кең таралған  түрі  - өлшемі 18x18 см. кадры тым үлкен өлшемдегі  аэрофотоаппараттар да пайдаланылады, мысалы айталық 30x30 см.

Космостық фотоаппараттар аэрофотоаппараттардың модификациясы болып табылады. Біздің елде космостан  бірінші шолудың түсірілімдері мына масштабтарда көп 1:2 ООО ООО - 1: 3 ООО ООО .бұл космостық фотоаппараттың көмегімен орындалған КАТЭ-140өлшемі 18x18 см.

Оптико-электрондық  кадрлық  камераларда көрініс  фотографиялық әдіспен емес электронды әдіспен рәсімделеді.

Телевизонды электронды түсіріс камералар құрамына, космостық зертеулердің бастапқы кезеңінде қолданылған, электронды-сәулелі трубка  кіреді.

Сандықэлектронды  камера – оны көбінесе сандық  фотокамера деп атайды.

Ауданның суреті зарядтың байланысымен аспаптың многоэлементной ұяқалыпының тайқы бетінде құрылады..

Панораммалы  фотоаппараттар аймақтың кең болуына байланысты ұшу бағытына көлденең түсіруге мүмкіндік береді, кейде көкжиектен көкжиекке дейін (фотографиялық түсірістің сапасының жоғары болуынан).

Сканерлер.Скаинерлеу барысында көптеген суреттер белгісі нысанға келіп құрастырылады. Скаинерлеу сурет алу сияқты тек аймвқты түсіру барысында ғана емес, сонымен қатар камералды жағдайларда да қолданылады, мысалы, фотографиялық түсірістерді сандықтау барысында.

Түсірілімнің аппаратурасының тасығыштары

Түсірісті орныдау үшін аппаратура тасығышқа орнатылады, ол оны керек биіктікке көтереді.

Түсірілімнің аппаратурасының тасығыштарын текі топқа бөлеміз: авиациондық және космостық.

Авиационды тасығыштар. Арнайы түсірілімнің аппаратурасының қондырғысы үшін лайықтайды  аэртүсіріс сериалы ұшақтар қолданылады.

Географиялық экспедициялардағы аэртүсірістерде жеңіл ұшақтар мен тік ұшақтар қолданылады. Комплексті ұшатын зертханалар көптеген мүмкіндіктерге ие, олар ұшақ базасында жазды - техникалық  мінездемелер құрастырады — ТУ-134, ИЛ-18, АН-12 т.б. Олар барлық түсіріс аппаратурасымен жабдықталған: : аэрофотоаппараттармен, сканерлермен, радиолокаторлармен т.б.

Космостық тасығыштар. XXI ғасырдың басында жер орбиталарында бір уақытта бірнеше космостық аппараттар жұмыс істеді, олар Жер  түсірісін орныдады.

Жердің жасанды серігі – метеорологиялық, теңіздік, табиғиресурстық, картографиялық және т.б. – бұлар  кең таралған тасығыштар.

Аэрокомостық түсірістер

Ұшақтан түірудің бірнеше түрі бар: аэрофотографиялық, жылының инфрақызылының, радиолокациондық т.б.

Дәстүрлі аэроәдістер құрамына геофизикалық түсірістер кіреді - аэромагниттік, аэрорадиометриялық, аэроспектрометриялық,  орындалу нәтижесінде түсіріс алмайды, зертеліп жатқан аймақ жайлы сандық ақпарат алады. Түсірістер ішіндегі кең қолданылатыны аэрофо-тографикалық түсіріс болып табылады.

- Географиялық ізденістердегі аэрокосмостық әдістер. Негізгі түсініктер

Географиялық қабықты  немесе оның кешендерін қарастыруда  географтар аэрокосмоық әдістер арқылы фотосуреттерден олар туралы ақпарат алады,сонымен қатар  түсірілім аппараттарының көмегімен  мыңдаған киллометр қашықтықта орналасқан обьектіні зерделеуге мүмкіндік береді. Қашықтық арқылы зерттеп қарастыру аэрокосмостық әдістің негізі болып табылады.

Қашықтықтан зерделеу әдістері географиялық зерттеулерде өте ертеден қолданылып келе жатыр. Алғашында арнайы салынған суреттер арқылы  қарастырылып отырған обьектінің кеңістікте орналасуын анықтаған. Фотографияның шығуына байланысты жер бетін түсіруге арналған фототеодалиттік түсірілім пайда болды, осы перспективалы фототүсірілімдер арқылы таулы өңірдің картасы құрастырылды. Авицияның дамуы қарастырылып отырған аймақтың үстінен аэро фото түсірілімдер алу мүмкіндігін туғызды.  Жерді ғылыми тұрғыда зерттеу көзі  аэро әдістер болып табылды.

Космостық түсірілімдер өңірлік және жаһандық деңгейдегі географиялық проблемаларды шешудегі  геоинформацияны қарастырады.

Қашықтықтан және аэрокосмостан зерттеу әдістері.

Ешқандай қатынассыз, аралықтарындағы алшақтыққа қарамастан қашықтық әдіс арқылы кез келген обьектіні оқып зерттеуг болады. Аэрокосмостық әдіс арқылы зерттеуде жойылған обьекті туралы ақпараттарды арнайы электромагниитті сәуле арқылы жіберуге болады, электромагнитті сәуле интенсивтілігімен, спектральды құрамымен,поляризациялығымен және таралу бағыттарының болуымен сипатталады.

Аэрокосмостық әдістердің ерекшелігінің бірі ретінде мынаны алып қарастыруға болады: қарастырылып отырған аумақ пен тіркеуші аппараттың арасында әр дайым бұлыңғыр емес атмосфера қабаты болады. Сондықтанда зерттеулерді зона спектірінің электромагниттік толқындарының  жекелеген бөліктерінде жүргізеді, олар өз кезегінде анық терезе деген атауға ие. Сонымен қатар бұлттылықта айтарлықтай кедергі келтіреді.

Аэрокосмостық түсірілімдер: арнайы түсірілім аппараттарының көмегі арқылы жүргізіледі. Бір мезетте бірнеше спектральды зоналарда суреттер алу мүмкіндігі бар түсірілім аппараттары көпзоналды деп аталса, ал ондаған немесе жүздеген тар спектралды зоналардағы түсірілім аппараттары гиперспектралды деп аталады.

Аэрокосмостық зерттеулердегі жан жақтылық және кешенді принципі бір суреттпен ерекшеленбейді, ол оның масштабына, обзорлығына, ракурстылығына, түсіріс уақытына,спектралдық диапазонына, тіркеулік полярлық шағылуына қарайды.

Аэрокосмостық зоналау ғылыми дисциплина ретінде. Тәжірбиелік тұрғыдан зерттеу әдісінің бірі болып саналып келе жатқандықтан қазіргі кезде ақырындап жеке ғылыми дисциплинаға айналуда. Дисциплинаның заманауи мазмұны бір бірімен тығыз байланысты екі бөлімнен тұрады: табиғи ғылыми яғни ол қарастырылып отырған обьектіні толық танып білуге мүмкіндік туғызсса, инженерлік техникалық бөлімі аэрокосмостық әдістер арқылы зерттегенде қазіргі заманға сай дамыған техникалар мен техноголиялардың көмегімен зерттеуді  айтамыз.

Аэрокосмостық түсірілім сәулелену тіркелудің анағұрлым кеңінен таралған зерттеліп жатқан обьектінің  геоақпаратын тасымалдаушы,географиялық тапсырмаларды шешуде көп орын алатын универсалды формасы.

Отандық Ресурс космостық жүйесі, жиырмасыншы ғасырдың жетпісінші жылдарынан бастап қолданыста. Табиғи ресурстарды қарастыруда, қоршаған ортаны бақылауда, геоақпараттық хабарлама алудың  базалық және оперативтік түрімен қамтамасыз ететін, жалпы мемлекеттік әрдайым қызмет атқарып тұратын жүйе ретінде құрылған. Бұл жүйеге фотографиялық суреттері бар Ресурс Ф, құрылықты бақылауға арналған Ресурс О және мұхитқа арналған Океан О автоматты космос аппараттарынан тұрады.

Ресурс Ф серіктері 200-300км биіктегі өңірді толық түрде бірнеше апта ішінде түсіруге мүмкіндік береді. 600-900км биіктіктегі ақпараттарды тез және ылғида видео ақпараттар арқылы жер бетіндегі қабылдағыш пункттерге радиканалдар арқалы жіберіп отырады. Қабылдағыш пункттерінің екі классы бар стационарлық яғни,үлкен диаметрлі антенналары бар жоғары жылдамдықты қамтамасыз ететін үлкен ақпараттар легін тіркейтін , кезекті салыстырмалы жоғарғы сапалы түсірілмдер алуға мүмкіндік береді.

Ландсат космостық америкалық жүйесі 1972жылдан бастап қызмет атқарып келеді.  Он алты күн ішінде спутник жер бетін көп зоналы түсірілім жасау мүмкіндігі бар. Спутниктерден сандық ақпарат радиканалдарға жер бетіндегі көптеген елдердегі сияқты қабылдау пункттеріне жіберіледі.

Түсірілім нәтижелері компьютерге жіберіліп сандық түрде көрсетіледі.  Тарату қызметі интернет желісі арқылы әр  елге таратады. Ландсат спутниктерінен түсірілген түсірілімдер ауылшаруагылық поляларына қалалық жерлерге сонымен қатар көптеген елдерде геологиялық экологиялық зерттеулер үшін қолданылады.

СПОТ француздық космостық жүйесі. 1986 жылдан бастап қызмет жасап келеді. Түсірілім сегіз жүз киллометр биіктіктен екі сканермен жүргізіледі. Ақпараттар Франция мен Швецияда екі негізгі радиоканал бойынша алынады сонымен қатар жиырма шақты өңірлік станциялар арқылы да алынады.

2. Әуеғарыштық тәсілдердің физикалық негізі.

Аэрокосмостық зоналау екі бір бірімен тығыз байланысты бөлімнен тұрады: инженерлік техникалық және табиғи ғылыми. Біріншісі суреттерді алумен байланысты болса, екіншісі олардың қолданылуымен байланысты.

Электромагнитті спектр.

Электромагнитті толқындардың кезектесіп келуін олардың ұзындығымен классификациялануын электромагнитті толқындардың спектрі деп аталады.

Қазіргі заманғы аэрокосмостық әдістердің көбісі оптикалық ультра қысқа 0,3мкм ден 3м ұзындықтағы радиотолқындардың қолданылуына негізделеді.

Оптикалық толқындардың құрамында (0,001 — 1000 мкм)  ультракүлгін(0,001—0,4 мкм), көрінетін (0.4 — 0,8 мкм) және инфрақызыл (0,8— 1000 мкм) диапазондар бар.

Көрінетін диапазонда көзбен түстерді ажыратуға болады, ол жердегі түстер (жеті үрге бөлінеді: күлгін (380—450), көк (450 — 480), көгілдір (480— 500), жасыл (500 — 560), сары (560 — 590), қызыл сары (590— 620) және қызыл (620 — 750).

Инфрақызыл сәуленің диапазоны диапазоншықтарға бөлінеді: таяу(0,8— 1,3), орташа (1,3 — 3) алыс (3— 1000).

Табиғи обьектілердің спектрлі шағылу қасиеттері

Тау жыныстары және топырақтар  қызыл зона спетрна дейінгі спектр айқындылығының жоғарғы коэффициентілігімен сипатталады. Тау жыныстарының спектрлік айқындылығы құрамына кіретін минералдар мен элементтерге байланысты болса ал, топырақтарда құрамына кіретін темір мен гумустың мөлшеіне байланысты болады .

Өсімдік жамылғысы жасыл өсімдіктерде максимум шағылуымен қызыл өсімдіктерде минимум шағылуымен сипатталады.

Су жамылғысы шағылудың ең төмен болуымен және монотонды азайтылуымен сипатталады.

Қар жамылғысы спектрлік айқындылықтың анағұрлым жоғарғы коэффициенттілігімен және олардың инфрақызыл спектрларда төмендеуімен сипатталады.

3. Шағылыстыруды тіркеудің әдістері

Аэрокосмостық түсіру жүйесінде сәулеленудің бірнеше түрлері тіркеледі, негізгі түрлері болып химиялық, жылылық және электрлі болып саналады.

Фотохимиялық сәулелену.Жақын уақытқа дейін кең таралған химиялық шағылу болып фотографиялық материалдар болып табылған, олар көптеген аэрокосмостық ақпараттар алуда қолданған.Ақ қара фотографиялық материалдар. Олардың негізін түрлі түсті сезімтал фотографиялық қабат құрайды. Қабаттың сезімталдығы олардың көлеміне байланысты: криссталдар неғұрлым үлкен болған сайын, соғұрлым түрлі түсті сезімталдығы жоғары болады.

Оптикалық тығыздық. Фотография уақытында күміс кристаллдарына жарық әсер ететіндіктен металлға айналады. Күміс металлдары ұсақ кристаллдар түрінде көрініп, қара түске ие болады.

Фотографиядағы түстің қараюын ғылыми түрде оптикалық тығыздық деп атайды.Анықтылығы: фотоқабаттардағы кристаллдарға жарықтың жайылуынан сурет анық емес болуы мүмкін. Суреттің анықтылығы фотоқабаттың қалыңдығына байланысты.Түрлі түсті фотоматериалдар. Түрлі түсті сурет алу үшін түссезгіш фотографиялық қабатқа арнайы түс беретін компонент енгізеді. Кең таралған түс беретін компонентке сары,көгілдір түстерді жатқызамыз. Түрлі түсті сурет алу үшін көп қабатты фотоматериалдар қолданылады. Электрлік бұзылулардың тіркемесі.Электрлік сәуле қабылдағыштары  бүкіл спектрдағы аэрокосмостық зерттеулерге қолданатын электромагниттік толқындарды тіркеуге мүмкіндік береді.

Фотоэлектрлік қабылдағыштар немесе фотоэлементтер ішкі және сыртқы фотоэлектрлік эффектіге негізделген.

Электроваккумдық фотоэлектрлік көбейткішке сезімтал элемент ретінде металлды қолданады.  Көрінетін сәулелерге электороваккумдық фотоэлементтер анағұрлым сезімталдық танытады.

Термоэлектрлік қабылдағыштар. Жылы инфрақызыл сәулелерді тіркеуге арналған қабылдағыштар, сәулелерге сезімтал элементтің жылынуы арқылы жауап қайтарады.  Электр қабылдағыштарға сәулеленуді қабылдаудың негізгі көрсеткіші ретінде әшкә шулы тоқты жатқызамыз.

Антенналар.  Қарапайым антенна ретінде, қабылдағыш және радиодиапазондағы электромагниттік толқындарды немесе металл стерженьдарды айтуымызға болады.

4.Түсіріс аспаптары мен оларды тасушылар

Түсірілім аппаратурасы.

Аэрокосмостық суреттерді арнайы түсірілім аппараттарының көмегімен алады.  Өзінің атқаратын қызметіне ,сонымен қатар түсірілім жүйесіне, құрылысына байланысыт түсірілім аппараттарының негізгі түрлері бар: фотографиялық, оптика электрондық, радиоэлектрондық. Олар өз кезегінде бір бірімен тығыз байланысты құрылғылар мен құралдардан тұрады. Бірақ олардың ішінде ең негізгісі болып фотокамералар,сканерлер, және радиолокаторлар жатады олардың өздерінің де бірнеше түрлері бар.  Түсірілім жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде жасалынып жатқан жұмысты автоматты түрде басқаратын  борттық компьютерлерді жатқызамыз. Түсірілім аппараттары дәлме дәл ұшу уақытының координаттарын,құлау бұрыштарын есептеп табу үшін арнайы ГЛOHACC/GPS деп аталатын құрылғыларды пайдаланады. Осы құралдардың көмегімен алынған ақпараттарды жер бетінде орналасқан қабылдағыш пункттерге жіберуде борттағы  құрылғылар ерекше орын алады. Ақпараттарды жіберудің екі түрі бар: алдын ала түсірлген видеоақпараттарды арнайы сақтау құрылғылары арқылы синхронды түрде жіберу және ұшу кезінде қабылдағыш пункттің үстінен лақтыру арқылы орындалады.

Фотографиялық аппараттар самолеттан түсіруге арналған кең таралған және универсальды түсіру аппараттары. Қарапайым фотоаппараттарға қарағанда оның салмағы ондаған килограммды құрайды.

Аэрофотоаппараттар. Біздің елімізде кеңінен таралған аэрофотоаппараттардың мөлшері 18x18 см құрайды. Сонымен қатар үлкен мөлшердегі кдарларда қолданылады.

Космостық фотоаппараттар. Аэрофотоаппараттардың модификациясы болып табылады. Осы аппараттардың көмегімен алынған суреттер ондаған метр биіктіктен алынады.

Оптико электрондық кадрлық камераларда суреттер фотографиялық үлгіде емес электрондық үлгіде болады. Ең алғаш космостық зерттеулерде қолданған телевизиялық элетронды түсірілім аппаратары электронды сәулелеі трубканың дамуына жол ашқан.

Тасымалды түсірілім аппараттары.

Белгілі бір жер бедерін суретке түсіру үшін арнайы тасымалды тсірім аппраттарын қолданады олар кеңістікте дұрыс бағдар алу үшін сонымен қатар түсіріліп аппаратын белгілі бір деңгеге көтеріп түсіру үшін қажет.

Түсірілім апараттарының екі түрі бар: авиационды және космосты.

Аэротүсіріс үшін сериялық самолеттар қолданылады, олар түсірілім аппараттарын арнайы бір ретке келтіріп отырады. Сонымен қатар ұшу экипажында штурман аэротасымалдағыш, бортоператор болады. Олар осы құрылғымен үзіліссіз жұмыс жасайды.

Географиялық экспедицияларда арнайы жеңіл самолеттар мен вертолеттарды қолданады. Кешенді ұшу лабораторияларымен жабдықталып үлкен мүмкіндіктерге ие бола алатын, самолет базасында әр түрлі ұшу техникасымен сипатталатын ТУ-134, ИЛ-18, АН-12 ұшақтары бар әдетте олар түсірілім аппараттрының көп түрлілігімен сипатталады: эрофотоаппараттар, сканерлер, радиолокаторлар.

Жердің жасанды спутниктері арқылы метеорологиялық, океанологиялық, табиғи ресурстық, картографиялық, барлау т.б. басқада кең таралған түрлерін тасымалды электронды құрылғылары арқылы тасуға мүмкіндік бар.

5.Әуеғарыштық түсірілімдер

Ұшақтан суретке түсірулердің бірнеше түрлері бар: аэрофотографиялық,жылулық инфрақызыл,радиолокациялы және тағы басқа.

Дәстүрлі аэроәдістер құрамында былай деп аталатын геофизикалық түсірілімдер бар: аэромагнитті,аэрорадиометрлі, аэроспектрометрлі. Осы түсірілімдердің нәтижесінде сурет емес,зерттелетін обьекттер туралы ақпарат алады. Түсірулердің кең таралғаны аэрофотографиялық болып табылады.

Аэрофотоаппараттар оптикалық осінің бағыттарына байланысты жоспарлы және перспективалы аэрофотосуреттер болып бөлінеді. Аэрофотоаппараттың оптикалық осі жоспарыл аэрофототүсіруді тік жағдайларға алып келіп, суретті көлденең түрде көрсетеді. Аэротүсіретін ұшақ бір маршрут бойымен ұшу кезінде ауытқу және қиратылу бұрыштарымен сипатталатын бұрмаланушылықтарды таратады. Жергілікті жердің бедерін түсіру көп маршрутты және маршрутты болып бөлінеді.Маршрутты аэрофототүсірілім өзен аңғарларын,жағалауларды , жолдарды зерттегенде қолданылады. Маршрутты аэрофототүсірілім кезінде қол аэрофотоаппараттарымен сандық фотокамера қолданған ыңғайлы.

Көп маршрутты аэрофототүсірілім ең үлкен өндірістік қолдануда, топографиялық түсірілімдерде қолданылады.

Ғарыштық түсірілімдер.

Ғарыштық түсірілімдерді 150км ден астам биіктіктен, аспантар механиканың заңдарымен сәйкес жылысқан серіктен қатал қойылған орбитада орындалады. Серіктердің орбиталары.  Орбиталардың маңызды негізгі параметрлері ретінде көздің нүктесімен ғарыштық түсірулердің жер беттері: формасы, оның жазықтығының биіктік, күнге қарағанда жағдайы. Орбитаның формасы орбитанығ әртүрлі бөлімшелеріне түсіпуді биіктіктің тұрақтылығын анықтайды.

Серіктер әр түрлі биіктіктерде жұмыс істейді. Атмосфераның кедергісі аласа орбиталарда айтарлықтай білінеді. Жерді түсіруде орбиталардың 3 тобы ерекшеленеді: 1ші тобы: жұмыс жасауды қысқа уақыт туралы ұшуды меңгерілетін кемелер,орбиталық станциялардың орбитасы, сонымен бірге фототүсірудің серіктері қосады.

2ші тобы:электрондық аппаратурасы бар қор және метеорологиялы серіктердің орбиталары кіреді.

3ші топ: бұл геотұрақты серіктердің орбитасы: 36000 км ді биіктікте серіктің қозғалысының бұрыштық жылдамдығы жерді айналуда бұрыштық жылдамдыққа тең сондықтанда серік  жер бетінің спутникті нүктесімен синхронды жылжиды.

Экватор орбитасында геотұрақты серік,оның тұрақты қадағалауын жерді нақтылы ауданның үстінде сияқты тоқтап тұра қамтамасыз етеді.

6.Әуеғарыштық  түсіру түрлері және оның классификациясы

Космостық түсірілімдердің классификациясы. Түсірілген суреттермен географтар жұмыс істеу барысында ең негізгісі болып түсірілімнің спектрлік диапазоны табылады, ол обьектінің биогеофизикалық сипаттамасын  береді сонымен қатар алынып отрыған суреттің технологиясын түсіндіреді ол суреттің бейнелеу және радиометрлік, геометриялық  құрылымдарына байланысты. Бұл екі сипаттама космостық суреттердің классификациялық негізін көрсетеді.

Спектральды диапазон суреттерінің негізгі белгілеріне байланысыты 3тобы бар:

- Көрінетін, таяу және орта инфрақызыл диапазон, оны басқаша түсті деп атайды.

- Жылы инфрақызыл диапазон

- Радиодиапазон

Түсті диапазондағы түсірілімдердің алу технологиясы фотографиялық және сканерлі деп аталады.

Түрлері: жаһандық, өңірлік,локальдық.

Масштабына байланысты: жоғары ұсақ масштабты,ұсақ масштабы,орта масштабты, ірі масштабты.

Кеңістікте таралуы бойынша: төмен,орташа,ірі көлемде таралған суреттер.

Негізгі түсірілім түрлерінің сипаттамасы:

Фотографиялық түсірілімдер фотографиялық камералардың көмегімен алынған суреттер. Тапографиялық картографияға ақ-қара панхроматикалық түсірілімдерді қолданады,тақырыптық –көпзоналы және спектрозоналы, негізінен түрлі түсті болады.

Сканерлі түсірілімдер көрінетін және таяу инфрақызыл диапазондағы радиоканалдар арқылы берілетін оптико-механикалық сканерлер арқылы алынған суреттер.

7.Суреттердің бейнелік қасиеттері және оларды дешифрлеу

Суреттерді дешифрлеу территорияларды,акваторияларды және кейбір атмосфералық жағдайларды аэрокосмостық бейнелерге негізделген зерттеу әдісі суретте көрсетілген құрамына байланысты.

Біркелкі дешифирлеу процесі мынадай кезеңдерден тұрады: танып білу, интерпретация,сонымен қатар обьектілердің сандық және сапалық сипаттамалары, графикалық, саныдық, тексттік формадағы дешифирлеудің нәтижесі.Дешифирлі түсірілімдердің әскери, топографиялық,геологиялық, және ауылшаруашылық сияқты түрлкрін бөліп қарастыруға болады. Географилық дешифирлеу кезінде түсірілімде қандай сурет бейнеленген деген сұрақ қойылса, ал  аэрокосмостық мақсаттағы мазмұнын карап оған қарапайым түрде немесе күрделі  түрде сұрақ қоямыз.

8.Далалық және камералдық дешифрлеу

Далалық дешифирлеу жер бетілік және аэровизуальдық болып бөлінеді.

Жер бетілік дешифирлеу кезінде бір уақытта дешифирлеуге қатысы жоқ,  қосымша материалдар мен деректер жинауға, сонымен қатар басқада далалық бақылаулар жүргізуге болады.

Дайындық кезеңі. Далалық дешифирлеу кезінде түсірілім аппараттарын дайындап далаға шығуға дайындалу мағызды кезең болып саналады.

Бұл кезеңнің басы – дешифирленетін түсірілім комплектілерін дайындап оларға мұқият қарау. Мүмкіндігінше стереоптикалық және ұлғайтып қарау керек.

Түсірілім аппараттарын дайындау үшін ең алдымен түсірілім болатын жердің дәл масштабын білу керек:

Жазық жердің аэротүсірімі үшін- біріңғай немесе бүтін бірнеше түсірім үшін;

Таулы жердің аэротүсірімі үшін- жазықтық жерге жеке, қыраттар мен еңістерге жеке болуы шарт.

Жергілікті жердің түсірілім маршруттарын жасаған кезде шығыс-батыс бағыты бойынша жүргізіледі.

Камералдық дешифирлеуде  дайындық кезеңді ерекшелейтін негізгісі қосымша материалдарды жинастыруда дұрыс көңіл аудару.камералдық кезеңде жоғары талап түсірілім аппараттарының сапасымен контрасттылығына, детальдылығына қойылады.Дешифирлеу процесі түсірілмдердің жалпы кезеңнен жеке кезеңге өтуінен басталады:  басында жалпы қарау, мүмкіндігінше стереоптикалық, ұсақ контурлы үлкейтілген аумақтар.

Егерде космостық түсірілмдерді пайдаланған жағдайда,бірнеше үлкен масштабтағы топографиялық карталарды қолданған жөн, ол тезірек қарастырылып отырған жердің негізігі белгілерін айқындауға мүмкіндік береді.

Дешифирлеу реттілігі берілген тапсырмалар мен жергілікті жердің сипатына, түсірілімнің масштабына байланысты.

Таулы аудандарда дешифирлеу жер бедерінен басталады. Сулы жерлерде дишифилемес бұрын ең алдымен сол жердің гидрогеографиялық желісін жетік меңгерген дұрыс.Эталонды дешифирлеу принципі камералдық кезеңде ең негізгісі болып табылады. Обьектідегі түсірілмді танып білу үшін ең алдымен  суреттің сапасын меңгеру қажет.эталон ретінде арнайы дайындалған аэротүсірілімдер, карталар, тақырыптық немесе ірі масштабтағы карталар, далалық мақсаттағы жұмыстарға бағытталған нәтижелер. Эталон мазмұны – қабылданған жүйе шартты белгілеріне байланысты толық түрде дешифирленген, дешифирлеудің  соңғы кезеңі болып саналатын суретті айтамыз.Камералдық деңгейдің әдістері екі әдісі бар: визуалды және автоматты.

9.Аэроғарыштық түсірілістердің генеризациялануы

Географиялық карта мен Жердің белгілі аумағын салыстыруға келмейтіндіктен, оның ауданын картаға түсіру үшін өте  көп кішірейтуге тура келеді. Бірақ бейнелеудің масштабын кішірейту шындығында мәселені толық шешпейді және оның қажеттігі де жоқ. Ойлап көрейікші, егер кіші масштабты картаға бүкіл елді мекендерді және олардың  атауын бейнелеп көрсек онда не болар еді? Картаның басқа да элементтерін толық бейнелеуде де осындай жағдай болар еді.

Бір беттен тұратын қандай да болмасын географиялық картада жер бетінің үлкен бөлігінің шектелген бейнесі орналасады. Шындығында картаға енетін бар  объектілерді  бейнелеу мүмкін емес. Сондықтан картада көрсетілетін объектілерді іріктеп алады. Латынның «генералис» сөзі «жалпы»  деген ұғымды білдіреді. Қандай да болмасын  аэроғарыштық түсірілімде генерализация  процесі болады және масштабы кішірейген сайын генерализация процесі ұлғая түседі. Картографиялық бейнелеуді жинақтап қорытындылау амал жоқтан болатын процесс, бірақ бұл процесс құнды деп саналады, себебі ол географиялық картаны байытуда  үлкен рөл атқарады. Генерализация картаны масштабына және пайдалану өрісіне  қарай және  сандық пен саналық құбылыстарының ситапын көрсетуден тұрады. Нәтижесінде географиялық аумақтың ерекшелігін  ескере отырып картаға қажеті жоқ қосымша құбылыстардан босайды.

Аэроғарыштық түсірілімде генерализация дәрежесіне  ықпал ететін негізгі факторларға картаның масштабы, оны пайдалану өрісі және карталанатын аумақтың географиялық ерекшеліктері жатады.

Картографиялық бейнелеуді жинақтап қорытындылау амал жоқтан болатын құбылыс. Аэроғарыштық түсірілімнің оң ерекшеліктері және оның құндылығы да осында.

Картографиялық  маңызы және мәнімен танысқанынан кейін картаны жасау кезінде қандай пішінде көрінетінін қарастырайық.

Аэроғарыштық түсірілімде көбіне сандық сұрыптау пайдалынады. Ол жергілікті объектілер мен құбылыстар ішінен салыстырмалы түрде шамалы ғана объектілерді іріктеп алудан тұрады.

Сандық сұрыптау картографиялық аумаққа тән және әлеуметтік-географиялық құбылыстардан тұрады. Олар картаның мазмұнын ашады, бірақ мұндай кейбір табиғи компоненттер бейнеленсе, кейбіреулері бейнеленбейді.

Сандық сұрыптауға сонымен бірге картаның мазмұнын анықтайтын элементтердің жалпы объектілер санына( көлдер, елді мекендер, жолдар, т.б.)

жататын объектілер де жатады. Картаға олардың ірілері, маңыздылары мен мәнділері іріктеліп алынады. Картаның масштабына қарай көптеген объектілердің ішінен ауданы ең кіші мөлшерлі ценз объектілерін нормативті әдіспен  таңдалып алынады.

Сапалық сұрыптауға құбылыстың сапалық сипаты алынады және олар мыналардан тұрады:

-  құбылыс немесе объективті сипаттайтын тип сандарының ең кішірейтілген мөлшерінен тұрады.

- құбылысты анықтайтын қасиеттер санын ең кішірейтілген бөлігінен тұрады.

Аэроғарыштық түсірілімдік генерализация жоғарыда аталған сапалық сұрыптаудың қайсысын картаға таңдап алуын анықтап береді. Мысалы, топографиялық картаға орманның барлық дерлік сапалық қасиетін бейнелесе, ал жалпыгеографиялық карталарды орманның ауданы мен пішінін ғана бейнелейді.

Географиялық картаны дұрыс бағалай білу үшін қандай да болмасын Аэроғарыштық түсірілімдік бейнелердің генерализациялық ерекшеліктерін ескеру қажет.

Аэроғарыштық генерализация геометриялық дәлділік және географиялық тұрақтылық (географиялық сәйкестік) талабы арасында тапшылықтарға әкеледі.

Терминдер мемлекеттік стандартпен анықталып, картадағы нүктенің орынын сәйкестік дәрежесін дәл көрсетіп анықтайды және әр бір объектінің(құблыстың мүмкіндігінше өзінің нағыз жоспарлы нобайы мен мөлшерін дәл көрсету арқылы  объектілердің өзара орналасуын және олардың арақашықтығын карта масштабында геометриялық дәлдікпен көрсетілуін қамтамасыз етеді. Мұндай сапа картадағы жергілікті зат пен побайдың көрсетілуін объектінің орта қателік( немесе шектік қателік) сипаты дейді.

Аэроғарыштық дәлдік (сәйкестік) оның басты, әдетте  шындылықты көрсетудегі құбылыстардың және олардың аэроғарыштық түсірілімдік  ерекшеліктерін сақтау болып  табылады. Бұл талапты  орындау үшін генерализациялау процесіне картада объектілер мен құрама бөлшектер, карта масштабында жоғалып бара жатқан шағын және өте қиын объектілерді қайта жаңғыртуды көрсетеді. Бұл ұшін масштабтан тыс белгілерді немесе керек құралқы бөлшектерді ұлғайту амалын пайдаланады.

Геометриялық дәлділік картада өлшеу жұмыстарына және техникалық жобалауда пайдаланады. Генерализациясының мақсатында кезінде нобайды ұлғайтқаннан онша өзгеріс келмейтін, тек масштабтан тыс белгі қасиеттерінің ығысуы мүмкін болатын ірі масштабты карта пайдалынады. Ал  кіші мсаштабты карталар шолу сипатында болып, өлшеулерде аз пайдалынады, сондықтан географиялық сәйкестігі тұрғысынан бірінші планда болады.

Жалпы картографиялық проекция іс жүзінде төмендегі мәселелерді шешеді.

- картада көрсетілген объектілер мен құбылыстарды анықтауды;

- объекті мен құбылыстардың сапалық және сандық сипатты жағдайын қорытындылап белгілеуді;

- белгіленетін объектілер бейнелерін қорытындылауды шешеді.

Аэроғарыштық түсірілімдік генерализация қандайда болмасын картаны жасайтын кезде пайдаланылады. Керек десеңіз далалық түсімдерде объектілерде суретінің элементтер жеке нүктелерін іріктеуді бір ізге келтіреді. Карта мазмұнын генерализациялау көптеген жолдармен жасалады және бұл жағдайда негізгі міндет болып аумақ ерекшеліктері сипатын дұрыс беру саналады.

Аэроғарыштық түсірілімнің мазмұнын іріктеу жеке элементтер бойынша емес, бірімен -бірі, байланысқан жинақтық ретінде жүргізіледі. Мысалы, жол торабын елді мекендерден немесе жер бедерін гидрографиядан бөліп қарауға болмайды. Карта мазмұны элементтерін іріктеуді генерализацияның бірінші мәселесі деуге болады.

Аэроғарыштық генерализацияның екінші мәселесіне картаға белгіленген элементтер мазмұнын қорытындылау жатады. Жергілікті жердің ірі масштабын түсіреді, ондағы нобайдың ең кіші бұрылыс-иілістерін бейнелеуге болады. Бейнелеуді кішірейткен кезде ұсақ құрама бөлшектер, аумағы кіші элементтер жоғалады.Картаның масаштабы өте ұсақ бөлшектерді көрсете алады, бірақ кейде осындай бөлшектеу картаның негізгі және маңызды элементтерін анықтауға кедергі жасайды

10. Жердің әуеғарыштық зерттеулері

Аэрокосмостық суреттер географиялық зерттеулердің барлық бағыттарында қолданылады. Мысал келтіретін болсақ, прогностикалық тапсырмамен жасалынған ауа райының болжау немесе модельдеу түсірілімдері метеорологияда саласында дамыған, гидрология саласында өзен суларының толысуы мен арнасынан асып тасуы космостық түсірілімдердің ең негізігі дәрежелерінің бірі болып  табылады.

Атмосфералық зерттеулер.

20-ғасырдың 70-жылдарынан бастап атмосфераны зерттеу кең етек ала бастады. Космостық бақылау метеорология және климатология саласынынң бірнеше бағыттарында маңызды.

Біріншіден, метеорологиялық спутниктер ғылым тарихында бұлт жамылғысының жаһандық суретін бердісонымен қатар бұлттардың құрылысында пайда болуына байланысты атмосфера циркуляциясына сипаттама берді.

Екіншден, радиациялық өлшеулерді қамтамасыз ете отырып, Жердің жылулық балансы мен кең түрде эксперементальды радиациялық деректерін құрастырды.

Атмосфералық циркуляция және бұлттылық жүйесінің сипаттамасын танып білу. Спутниктен алынған суреттер арқылы бұлт жамылғыларының орналасу ерекшеліктерін,  бұлт жүйесінің дамуын, солар арқылы дүние жүзілік бұлттар классификациясының кейбір жерлері түзетіліп, толықтырылса, бұлттылық атлас картасы жасалды.

Гидросфералық зерттеулер

Мұхиттар мен теңіздер

Мұхиттарды арнайы Seasai, Торех-Poseidon. ERS. SeaStar, Jason. Океан мұхиттық спутниктармен зерттейді. Мұхиттарды зерттеудегі космостық әдістердің басты жетістігі ретінде жалпы бақылаудан жекелеген нүктені жаөандық тұрғыда қарастыруға мүмкіндік береді.

Мұхит бетінің температурасы. Жылы инфрақызыл радиометрлердің көмегі арқылыбір мезетте глобальды фиксация арқылы мұхит бетінің температурасын өлшеуге мүмкіндік туды. Субтропикалық және тропикалық ендіктердің жағалаулық аймақтарында жылы мұхит суы мен суық жағалаулық суы арасындағы фронттар бір бірімен араласады. Сондықтанда,жылы инфрақызыл түсірілім бізге мұхиттардағы динамикалық процесс туралы, ағыстар туралы, фронттар туралы мағлұматтар береді.

11. Литосфералық зерттеулер

Геологиялық құрылысы.

Литосфераны зерттеу- космостық түсіру арқылы біз аэрофоталардан көрінбейтін геологиялық құрылымдарының тағы бір қырын табамыз. Қазіргі таңда біздің елімізде геологиялық зерттеулерде космостық әдістердің қолдануына ерекше мән берілуде. Геологиялық мақсаттағы космостық ақпараттардың негізгі қолдану бағыттары: геологиялық картография, космофотогеологиялық типтегі жаңа карталардың пайда болуы: стратиграфиянвң зерттелуі, жәнеде жыныстардың литологтық-стратиграфиялық құрамы: космостық тұсірілімдер берген принципиальды жаңа ақпараттар берілген тектонкалық-құрылымды территорияны тану.

Жыныстардың стратиграфиялық және литологтық стратиграфиялық құрамын танып білу.  Ашық аудандарда жоғарғы көрінетін диапазондағы космостық түсірілімдердегі литологтық петрографиялық ашық әр түрлі жыныстардың құрамы мен жасы түсіне, фототонына, суреттің бейнеленуіне байланысты дешифирленеді.территорияның тектоникалық-құрылымын танып білу космостық түсірілімдердің негізгі жетістіктерінің бірі. Космостық түсірілімдерде сызықтық жарылымды бұзылымдар айқын көрінеді.

12. Биосфералық  зерттеулер

Топырақ жамылғысының құрылысын зерттеу және топырақ картографиясы.

Топырақтардың жанама  қасиеттері кейде шаруашылық мақсатында да пайдаланылады, көлемі және жыртылған жерлер,ауыл шаруашылық жерлері.

Космостық түсірілімдердің арқасында біздің елімізде 1:1000000 және Ресей құрастырған 1:2500000  картасы да жасалынып аяқталып қалды. Космостық суреттер арқылы Суданның, Индияның, Қытайдың, Аргентинаның топырақ карталары құрастырылды. Дүние жүзілік топырақ танушылар қоғамдастығы дүние жүзілік 1:1000000 масштабтағы картасын жасауда. Топырақтың динамиалық зерттеулері және оларды бақылау үрдістері.  Адамзат қоғамының топырақпен үздіксіз жұмыс істеуінің нәтижесі топырақ динамикасының бұзылуына себебін тигізуде.

Топырақтардың эрозияға ұшырауы көбінесе суға байланысты болады. Суретте тұзды жерлер жақсы көрінеді: сорлар мен сортаңдар құрғақ жерде түсті түрді иемденеді, олардың оптикалық тығыздығы даланың тұздылығына байланысты.

Топцырақтардың ылғалдылығын анықтап білу үшін көрінетін диапазонда суреттерді қарау жеткіліксіз. Бұл мақсатта жылы инфра қызыл түсірілімдер мен радиодиапазондағы түсірілмдер-қысқа толқынды радиометрлік және радиолокация қолданылады.топырақ ылғылдылығын бақылау әдістерінің бірі жылы инфра қызыл түсірілімге негізделген.

20 ғасырдың 50 жылдарынан басталған зертханалық зерттеулерге байланысты спектралды шағылған топырақтар мен олардың құрамында, ең бірінші гумусқа байланысты байланыс орнатылған.топырақтарда гумус қабаты кезкелген жерде тарала бермейді оны космостық суреттер арқылы қарап білуге болады.

13. Жануарлар әлемі

Жеке дара алып қарастырсақ тіке спутниктік бақылаулар ірі жануарлар миграциясын бақылауды орындайды. Мұндай тәжірибелер ақ аюларға,касаткаларға,теңіз тасбақаларына,тюлендерге жүргізілді. Бұл космостық әдістер зоогеографияда негізгі болып табылмайды.

Космостық суреттер,жануарлардың табиғи-территориялық кешендерін сипаттай отырып , оларды зоогеографиялық картографиялауда қолданады.

Жануарлардың геобатаникалық немесе ланшафттық карталары –өте жауапты және көп еңбекті қажет ететін зоогеографиялық картографияландыру. Бұл карталар космостық суреттерді пайдалана отырып пайда болады.

Тұрған жерін анықтайтын карта , космостық суреттер арқылы жасалады,олар жануарлар әлемінің ең қажетті негізгі картасын құрастыруға мүмкіндік береді,сонымен қатар аудандарды және көрінісін  медико-географиялық карталарда жасайды.

Вегетациялық индекстің практикалық маңызды белгісі карталарды пайдалануда байқалады,Африка,Оңт.Шығас Азия, Орталық Шығыс аудандарында спутникпен түсірілген суреттер арқылы ондағы өсімдіктер биомассасы және ондағы шегірткелердің орын ауыстыруын зерттеуге болады. Бұл өзгерістер туралы мәліметтер шегіртке популяцарын толығырақ зерттеуге онымен халықаралық күресуге мүскіндік береді.

Космостық суреттерді зоогеографияда пайдалана отырып әлемдік карта құрастыруға болады,әлемнің экоаудандарының карталарында флора мен фаунаның бүткіл диапазандары көрсетілген.

14. Әлеуметтік- экономикалық зерттеулер

Ауылшаруашылығы. Космостық суреттер ауылшаруашылық қызметінмен де тығыз байланысты.

Ауылшаруашылық тапсырмалары  XX ғ. 70ж. Landsat  ресурстық спутнигінде жетекші орын алды. Ол ауылшаруашылық мәдениетінің даму динамикасын және өнімді суреттерде көрсетіп отырды.

Космостық суреттерлі ауыл шаруашылығында пайдалану бірнеше бағыттарға бөлінде: құрамының анықтамасы,ауылшаруашылығы мәдениетінің жағдайы,биомасса бағасы,өнімнің болжауы,ауылшаруашылық ақпараттар жүйесін авоматизациялау жатады. Жайылым ресрстары: инвентеризация және жерлерді картографияландырыу .ауылш. жерлдерді пайдалану динамикасын үйрену.

Орман шаруашылығы. XXғ. 40 ж. Аэрофото әдістер орман шаруашылығында ежелден пайдаланылады. 70ж. Оған космостық суреттер қосылды. Оларды пайдаланудың негізгі бағыты-ормандардың инвертаризациясы, орман өрттерінің мониторингі,орманды пайдалану реттілігі мен ормманды қайта қалпына келтіру , өндірістік қалдықтар,зақымдауыш жәндіктер жатады.

Халықтың орналасуы. Космостық суреттер аэросурет материалдары арқылы қалаларды картографияландыру және көптеген тапсырмаларды шешуге көмектеседі,сонымен қатар қалалардың шекаралары мен өзгерістері анықталады.

Ресурс-Ф. SPOT, Landsal спутниктік суреттерде қалалардың көлемінің үлкейгендігі,транспорт магистралдары анықталған. Космостық суреттер арқылы қала халқының саны  , қала халқының тығыздығы суреттер арқылы анықталады.

15.Табиғи орта мен экологияға антропогендік әсерлерлер

Антропогендік әсерлердің қоршаған ортаға ықпалы суреттерде анық көрінеді. Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіру орыны былай дешифрланады: каререлр мен кен орны, тұндырғыш және қалдық қоймалардан тұратын кәсірорын өнеркәсібтері.

Адамдардың табиғатты қайта қалпына келтіруі космостық суреттерде анық көрінеді. Анық түсірілген суреттердің фикцасиясына қарап табиғатты антропогендік әсерлередн қорғауға болады.

Ауаның ластануы.  Суреттерде ірі заводттардың түтінді факелтдері анық көрінеді, ал қысты күндері қалалардағы және өндірістік аудандардағы атмосфера ластанулары байқалады. Ауаның ластануы — әр түрлі газдардың, қатты және сұйық заттардың немесе табиғи булар мен қалдықтардың ұсақ түйіршіктерінің ауаға қосылуы. Олар жер бетіндегі жан-жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне және адамдардың өмір сүруіне зиянды ықпалын тигізеді.

Қала маңындағы қар жамылғысының ластануы маңызды индикатор болып ттабылады. Ол атмосферадан ластаушы заттар құрғақ немесе ылғалды түрде түсетінін анықтайды.

Судың ластануы. Ғарыштан түсірілген суреттерден су қоймаларындағы минералды өнеркәсіп қалдықтары көрінеді. Жылы инфроқызыл суреттер аквториядағы темпертаура аномалиясын,қаладан  шығатын жылы су көздерін тұрақтандырады.  Су температурасының көтерілуі биохимиялық реакциялар әсерінен пайда болады.

Шөлейттену процесі. Шөлейттену – адамның шаруашылық әрекетінің ықпалымен өсімдік жамылғысы сиреп, шөлге ұқсас ландшафттардың пайда болуы. Дүниежүз. климаттың өзгеруі мен оның қуаңдануының өсуіне байланысты Шөлейттену процесі қарқынды жүруде. Шөлейттену нәтижесінде биологиялық өнім мен түр саны азайып, топырақ құнарсыздана бастайды. Қазіргі кезде құрлық бетінің 1/3 бөлігінде топырақтың құнарлы қабатының жоғалу қаупі бар, ал оның әсерінен Жер шары халқының 1/5 зардап шегуі мүмкін. Соңғы 50 жыл бойында дүние жүзінде 800 миллион га-дан астам жер Шөлейттенуге ұшыраған. Мұның негізгі бөлігі Африка құрлығына келеді. мысалы ,Сахара шөлі оңтүстікке қарай 650 – 700 км шамасында жылжыған, ғалымдардың болжамы бойынша 2020 жылы Оңтүстік Африканың 60 миллион тұрғыны жарамды жерлердің Шөлейттенуі салдарынан өздерінің атамекенінен басқа аудандарға қоныс аударуға мәжбүр болады.Аэрокосмостық мониторинг. Жер шарындағы антропогендік факторлар әсерінен бұзылып жатқан жерлерді , экологиялық проблемаларды космостық суреттер арқылы зерттеуге болады.

16.Табиғи обьектілердің спектрлі шағылу қасиеттері

Жер бетінде ең кеңінен таралған – бұл түрлі-түсті боялған нысандар. Олардың жарықтығы əр түрлі спектрлі зонада бірдей болмайды жəне олар спектрлі жарықтың коэффициентімен көрсетіледі.

Нысандардың спектрлі жарықтығы негізінен тəжірибе жасау арқылы анықталады. Спектрлі жарықтың коэффициенті екі шағылысқан сəулені салыстыра отырып, зерттеу нысанынан эталонға дейін фотоэлектр құрал (спектрометр) арқылы өлшейді.

Спектрлі шағылысуды зертханада, далада, ұшақта және ғарыштық құралдарда зерттейді. Спектрлі шағылысу коэффициентінің ең негізгі анықтайтын түрінде: әуеғарыштық спектрметрлеуде, көптеген аудан қамтылады, ал есептелетін оптикалық параметрлер әр түрлі нысандарды сипаттайды.

Қазіргі кезде геологиялық нысандардың, өсімдік топтарының, топырақ қабаттарының спектрлі қабілеттері өте жақсы зерттелген.

Спектрдің көрінетін диапазонында шағылысу қабілетіне байланысты ландшафта түрлі нысандарды төрт топқа бөлуге болады, олардың əр қайсысы ерекше спектрлі жарықтың қисық сызығымен ерекшеленеді

1- топ (тау жынысы, топырақ) спектрдің қызыл зонасына жақындаған сайын спектрлі жарық коэффициентінің өсуімен сипатталады.

2 - топ (өсімдік жамылғысы) шағылысу қабілетінің ең көбі жасыл (550 км), ең азы – қызыл (660 км) жəне шағылысуының күрт жақын инфрақызыл зонасында өсуімен ерекшеленеді. Өсімдіктердің шағылысу коэффициентінің қызыл зонасында ең аз болуы жұтылуымен байланысты, ал оның жасыл зонасында өсуі - сол сəулелердің хлорофилл арқылы шағылысуымен байланысты. Жарық коэффициенттердің инфрақызыл зонада күрт өсуі хлорофилл арқылы өтуімен жəне жапырақтың ішкі тканімен шағылысуымен байланысты.

3 - топ (су беті) шағылысу коэффициенттің көк – күлгін түстен қызыл спектр зонасына дейін азаюымен (ұзын толқынды сəуле сумен қатты жұтылады) ерекшеленеді.

4 - топ (қар жамылғысы) шағылысу коэффициенттің ең жоғары көрсеткіші тек спектрдің жақын инфрақызыл зонасында аз ғана төмендейді. Қар суланған кезде бұл төмендеу күрт көтеріледі.

17. Электрлік бұзылулардың(сәулелену) тіркемесі

Аэрокосмостық зерттеулерде қолданылатын сәулеленудің электрлік қабылдағыштары арқылы барлық элетромагниттік толқындарды тіркеуге болады.оптикалық сәулелерді тіркегенде электрлі сигнал жауап береді немесе қабылдағыштың сезімтал элементі (фотоэлектрлік эффект) немесе оны жылытатын термоэлектрлі эффект. Осыған сәйкес оптикалық диапазондағы сәулелену қабылдағыштары фото және термоэлектрлік деп бөлінеді.

Фотоэлектрлік қабылдағыштар немесе фотоэлементтер,ішкі(электровакумды фотоэлементтер,фотоэлектрондық көбейткіштер) және сыртқы фотоэлектрлік эффекттерге (фотодиодтар) негізделген.

Электровакумды фотоэлектронды көбейткіштерде сезімтал элементті металлдан жасайды,ол жұтылған сәулелерден электрондар шығару арқылы жұмыс істейді.электровакуумды фотоэлементтер сәулелену түрлеріне қарай сезімтал болып келеді. Олрадың ерекшелігі-биік фотометриялық құрылымы.

Термоэлектрлік қабылдағыштар. Жылы инфрақызыл сәулелерді тіркеу үшін сезімтал элементтерді қыздыратын жұтылған сәулелерді тіркеу қабылдағыштары арқылы қабылданады. Термоэлектрлік барометр қабылдағышының жұмысы қара металмен көмкерілген фольганың электрленуімен негізделген. Терморезисторларда жартылайтасымалдағыш қолданылады,олар тек жарыққа ғана емес жылуға да сезімтал келеді.

Сәулеленудің электрлік қабылдағышының маңызды көрсеткіші болып ішкі шулы ток болып табылады.

Жартылай өткiзгiш фотоэлементтерде электрлiк кедергi сәуле шығарудың әсерiнен кенет өзгерткен жартылай өткiзгiштен жасалады.

Фотоэлектрлік қабылдағыштардың сезімталдығы фотопленкаға қарағанда әлде қайда биігірек,сондықтан суретті төменгі жарықта да түсіре беруге болады. Олардың құрамындағы маңызды сезімталдығына инфрақызыл сәулелену, сәулеленудің кең ауқымды тіркеуі,электр сигналдарының арасындағы өзара сызықтық байланыс жатады.

Термоэлектрлік қабылдағыштар. Термоэлектрлік қабылдағыш барометрінің  жұмысы қара металл фольгасын жылытатын электрлік өзгергіштерге негізделген. Терморезисторларда жартылай тасымалдағыштар пайдаланылады. Олар тек қана жарыққа сезімтал емес сонымен қатар жылуға да сезімтал болып келеді.

18.Ғарыштық түсірілімдер

Ғарыштық түсірілім, яғни 150 км биіктіктен түсірілген сурет,спутник арқылы орындалады.

Ғарыштық түсірулерді жүзеге асыру нысандардың электромагнитті сəулелерді сəулелендіру немесе шағылыстыру қасиетіне тікелей байланысты.

Спектрлі диапазон бойынша ғарыштық суреттер үш негізгі топқа бөлінеді:

- көрінетін жəне жақын инфрақызыл (жарық) диапазондағы суреттер;

- жылу инфрақызыл диапазондағы суреттер;

- радиодиапазондағы суреттер;

Түсіру түрі бейненің қалыптасу технологиясын да анықтайды. Түсіру түріне қарай суреттер:фотографиялық, фототеледидарлық, сканерлік суреттерге бөлінеді.

Фотографиялық суреттер – авиациялық немесе ғарыштық тасымалдаушыдағы фотоаппарат(объектив+фотопленка) көмегімен алынған жəне аппарат жерге қонғаннан кейін өңделетін суреттер. Бұл əдістің кемшілігі - пленканың Жерге қайтуы жəне ғарыш кеме бортында оның бітіп қалу мүмкіндігі. Бірақ бұл əдіс арқылы жоғары геометриялық жəне фотометриялық ерекшеліктерімен ең жоғары сапалы суреттер алынады. Жер маңы орбитадағы (100-400 км) суреттер мүмкіндігін он сантиметрге дейін жеткізуге болады, бірақ бұндай суреттердің аудан шолулығы аз болғандықтан оларды географиялық мақсаттарда қолданбайды. Əдетте географиялық зерттеулерде бірнеше оншақты метр мүмкіндігі бар фотографиялық суреттерді пайдаланады. Мысалы, «Джемини» жəне «Аполлон» ғарыштық кеме суреттерінің мүмкіндігі 70м болса, 400 км биіктіктен «Скайлэб» орбиталды станциясынан арнайы камера арқылы мүмкіндігі 16 м суреттер алынды.

Спектрозоналды суреттерді де екі үш қабатты деректерде алады, бірақ мұндай үлгілерде спектрдің көк зонасына сезімтал қабат болмайды, себебі қысқа толқынды сәулелер атмосферадан қатты ыдырайды, сондықтан да оның орнына ИҚ сәулелерге сезімтал қабат орнатылған.

Көпзоналы суреттерді 4-6 объективі бар арнайы фотоаппараттар көмегімен алады. Әрбір объектив нақтылы жарық фильтріне ие және түсіруді спектрдің нақтылы зонасында жүргізеді. Нәтижесінде бір аймаққа 6 зоналы сурет келеді, олардың  әрбірі берілген спектр диапазонында алынған бейнеге ие, бұл фотобейнені талдауды және интерпретациялауды жеңілдетеді.

Теледидардық жəне сканерлік түсіру нысандарды жедел бақылайды. Сканерлейтін элементі ретінде тербелмелі айна табылады. Ол жергілікті жерді ғарыштық аппараттың қозғалуына көлденең бақылайды,айна сəулені нысанға жібереді, ары қарай фотоқабылдаушыға, мұнда сəуле электр импульсына айналып,соңынан жерге радиоканалдар арқылы жіберіледі. Жердегі құрал алынған сигналды фотоүлдірде немесе магнитті тасымалдаушыда бейнеге айналдырады.

Фототеледидарлық суреттерді тасымалдаушыда орнатылған теледидарлық камера көмегімен алады. Ол бейненің экспозициялары арасындағы ар қашықтықта электромагниттік сəулесімен саналады жəне радиоканалдар арқылы жерге жіберіледі, мұнда тұтынушының суретті жедел алуы мен түсіру үрдісі бірге жүреді.

Теледидарлық суреттердің қасиеттері əр түрлі болады, олар тар- жəне кеңжолақты болуы мүмкін, оптикалық каналда немесе радиосигнал қалыптасатын каналда əртүрлі қашау құрылғылары болуы мүмкін, əртүрлі видеокүшейткіштер жəне т.б.

19.Жердегі стереофотограмметриялық түсірілімдері және оның түрлері

Нысандардың геометриялық сипаттамасын суреттерден стереофотограм-метрия арқылы алуға болады. Оның стереоскопиялық өңделуінің екі түрі болады: жәй ғана, қысқартылған түрде – ішкі бағытталудың элементтерін толық меңгеру және нақты түрде өңдеу – суреттердің бағытталуына байланысты есептер шығару.

Қысқартылған өңдеудің мысалы ретінде әуесуреттер бойынша нысанның биіктігін параллаксометр сияқты құралмен анықтау саналады. Өңдеудің екінші түрін (нақты түрде) жан жақты пайдалануға болатын құралдармен стереопоректор, стереограф, стереоавтограф, мультиплекс, т.б. немесе аналитикалық әдістермен (стереокомпаратор) жасайды. Әмбебап құралдармен стереожұпсуреттерді стереофотограмметриялық өңдеуде жердің үш өлшемді геометриялық сипаттамасын графиякалық түрде карта тәрізді контурлармен жер бедерінің планды орналасуымен шығарады. Суреттерді аналитикалық әдіспен стереокомпараторда өлшейді, ал нәтижесі санды түрде формула арқылы шығады. Бұл өңдеу әдісі нысандардың морфометриялық көрсеткіштерін – салыстырмалы биіктіктерді, ұзындықтарды, биіктік бойынша айырмашылықтарды анықтауға пайдаланады.

Түсiру жер бетiндегi стереофотограмметричнская бiлiмнiң бедерiнiң қазiргi процесстерiнiң зерттеуi үшiн қолданылады және биiк таулы аудандардағы үлкен масштабпен карта жасауында. Стереотүсiру тәп-тәуiр объектив жарақтанған өлшеу фотокамераны болатын фототеодолитпен орындалады.

Арнайы түсiрулер. Мысалы, динамикалық объекттер және қар көшкiнi, құлаулардың құбылыстарының зерттеуi, су бетiнiң толқулары және тағы басқалардың жанында, екi камералар немесе екi объективтерi бар фотокамерамен iлеспе стереотүсiрулерге өндiрiп алады.

Су асты стереотүсiруi теңiз түбiнiң шектелген бөлiмшелерiнiң зерттеуiнде орындалады.

Стереоскопиялық фотоға түсiру. Əр түрлі нүктеден түсірілген бір үлескенің екі суретін, бір-ақ рет түсірілген суретпен салыстырғанда, жаңа ерекшеліктерін көруге болады – олар арқылы суретке түсірген жердің көлемді үлгісін алуға болады.

20.Негізгі түсірілім түрлерінің сипаттамасы

Ғарыштық түсірулерді жүзеге асыру нысандардың электромагнитті сəулелерді сəулелендіру немесе шағылыстыру қасиетіне тікелей байланысты.

Спектрлі диапазон бойынша ғарыштық суреттер үш негізгі топқа бөлінеді:

- көрінетін жəне жақын инфрақызыл (жарық) диапазондағы суреттер;

- жылу инфрақызыл диапазондағы суреттер;

- радиодиапазондағы суреттер;

Түсіру түрі бейненің қалыптасу технологиясын да анықтайды. Түсіру түріне қарай суреттер:

фотографиялық, фототеледидарлық, сканерлік суреттерге бөлінеді.

Фотографиялық суреттер – авиациялық немесе ғарыштық тасымалдаушыдағы фотоаппарат(объектив+фотопленка) көмегімен алынған жəне аппарат жерге қонғаннан кейін өңделетін суреттер. Бұл əдістің кемшілігі - пленканың Жерге қайтуы жəне ғарыш кеме бортында оның бітіп қалу мүмкіндігі. Бірақ бұл əдіс арқылы жоғары геометриялық жəне фотометриялық ерекшеліктерімен ең жоғары сапалы суреттер алынады. Қазіргі кездегі фотографиялық суреттер мүмкіндігі 20-50 м дейін. Олар 150-400 км биіктіктен түсіріледі, камераның фокусты арақашықтығы 30-200 мм, суреттердің тұп нұсқа масштабы 1:1 000 000 – 1:10 000 000, оларды 5-10 есе ұлғайтып 1:200 000 – 1:1 000 000 масштабтарда жұмыс істейді.

Теледидардық жəне сканерлік түсіру нысандарды жедел бақылайды. Сканерлейтін элементі ретінде тербелмелі айна табылады. Ол жергілікті жерді ғарыштық аппараттың қозғалуына көлденең бақылайды,айна сəулені нысанға жібереді, ары қарай фотоқабылдаушыға, мұнда сəуле электр импульсына айналып,соңынан жерге радиоканалдар арқылы жіберіледі. Жердегі құрал алынған сигналды фотоүлдірде немесе магнитті тасымалдаушыда бейнеге айналдырады.

Айнаның тербелісі бейненің жолағын түзеді, сканерлік бейнелер ғарыштық аппараттардың қозғалуына қарай жеке жолақтарды қосу есебінен алынады.

Сапасы бойынша сканерлік түсіру фотографиялықтан кем түседі, себебі сканерлік суреттердің мүмкіндігі біршама аз.

Фототеледидарлық суреттерді тасымалдаушыда орнатылған теледидарлық камера көмегімен алады. Ол бейненің экспозициялары арасындағы ар қашықтықта электромагниттік сəулесімен саналады жəне радиоканалдар арқылы жерге жіберіледі, мұнда тұтынушының суретті жедел алуы мен түсіру үрдісі бірге жүреді.

21.Әуеғарыштық түсірілімдердің өзіндік бейнеленуі

Түсіру түрі бейненің қалыптасу технологиясын да анықтайды. Түсіру түріне қарай суреттер:фотографиялық, фототеледидарлық, сканерлік суреттерге бөлінеді.

Фотографиялық суреттер – авиациялық немесе ғарыштық тасымалдаушыдағы фотоаппарат(объектив+фотопленка) көмегімен алынған жəне аппарат жерге қонғаннан кейін өңделетін суреттер. Бұл əдістің кемшілігі - пленканың Жерге қайтуы жəне ғарыш кеме бортында оның бітіп қалу мүмкіндігі. Бірақ бұл əдіс арқылы жоғары геометриялық жəне фотометриялық ерекшеліктерімен ең жоғары сапалы суреттер алынады..Қазіргі кездегі фотографиялық суреттер мүмкіндігі 20-50 м дейін. Олар 150-400 км биіктіктен түсіріледі, камераның фокусты арақашықтығы 30-200 мм, суреттердің тұп нұсқа масштабы 1:1 000 000 – 1:10 000 000, оларды 5-10 есе ұлғайтып 1:200 000 – 1:1 000 000 масштабтарда жұмыс істейді.Фотодеректерді пайдалануына қарай фотосуреттерді ақ-қара, түрлі-түсті, спектрозоналды, көпзоналды, синтезделген деп бөледі.

Теледидардық жəне сканерлік түсіру нысандарды жедел бақылайды. Сканерлейтін элементі ретінде тербелмелі айна табылады. Ол жергілікті жерді ғарыштық аппараттың қозғалуына көлденең бақылайды,айна сəулені нысанға жібереді, ары қарай фотоқабылдаушыға, мұнда сəуле электр импульсына айналып,соңынан жерге радиоканалдар арқылы жіберіледі. Жердегі құрал алынған сигналды фотоүлдірде немесе магнитті тасымалдаушыда бейнеге айналдырады.

Айнаның тербелісі бейненің жолағын түзеді, сканерлік бейнелер ғарыштық аппараттардың қозғалуына қарай жеке жолақтарды қосу есебінен алынады. Жергілікті жердің жолағын сканерлеу жолымен қарау «жолақтық қашау» деп аталады. Сканерден алынған суреттер сыртынан растр жолақтарын ыңболуымен ерекшеленеді, олар мүмкіндігі жоғары суреттерде тек үлкейту кезінде ғана көрінеді.Сапасы бойынша сканерлік түсіру фотографиялықтан кем түседі, себебі сканерлік суреттердің мүмкіндігі біршама аз.Фототеледидарлық суреттерді тасымалдаушыда орнатылған теледидарлық камера көмегімен алады. Ол бейненің экспозициялары арасындағы ар қашықтықта электромагниттік сəулесімен саналады жəне радиоканалдар арқылы жерге жіберіледі, мұнда тұтынушының суретті жедел алуы мен түсіру үрдісі бірге жүреді.Теледидарлық суреттердің қасиеттері əр түрлі болады, олар тар- жəне кеңжолақты болуы мүмкін, оптикалық каналда немесе радиосигнал қалыптасатын каналда əртүрлі қашау құрылғылары болуы мүмкін, əртүрлі видеокүшейткіштер жəне т.б. Теледидарлық суреттер мүмкіндігі километрмен өлшенеді, жергілікті жерді 1-ден 2 мың км. дейін қамтиды, бұл ұшу биіктігі мен объективтің фокустық қашықтығына тəуелді.

22.Визуалдық дешифрленудің психологиялық және физиологиялық негіздері

Дешифрлеу жұмысының жеңісті болуы тек қана аэрокосмостық суреттермен техникалық жабдықтарға ғана байланысты емес, ол сонымен қатар профессиональді дайындыққа , дешифрлеушінің психологиялық және физиологиялық жағдайына да байланысты болады. Тәжірибелі дешифрлеушілер суретті тек қана қарап қоймай , ақпараттар негізінде суретке қарап отырып өздерінің ойларын жүйелеп анықталып отырған орынға қарап дешифрлік анализ жасайды.  Дешифрлеу белгілілері 2 ге бөлінеді: тіке және жанама.

Тіке дешифрлеу белгілері

Объектінің құрамы,суреттердегі тіке бейнелерді, тіке дешифрлеу белгілері деп айту қабылданған.

Оған белгілердің 3 тобы кіреді:

-геометриялық

-жарық

-құрылымды.

Форма-әлдеқайда сенімдірек,яғни сурет шартына бағынбайтын белгісі. Сонымен қатар біздің көзіміз объектінің формасын анықтайды.суреттер масштабына байланысты біршама өзгеріске ұшырайды,кейбір объектілер көрінбей қалады.

Жоспардағы форма- адам қызметіне байланысты  объектілерді тануда жиі қолданылады,өзінің формасын иемденеді. Теміржол және шоссе жолдары, электртасымалдағыштар сымдары,тұрбаөткізгіштер кез келген масштабта анық көрінеді. Автомобиль жолдары ірі бұрылыстарға ие.

Объектілердің көлеңкелері- Суреттегі олардың бейнелерінде шешуші роль атқаратын объектілердің кіші размері мен контрасты айырады. Көлеңкеге қарап объектінің формасы мен биіктігін шешуге болады. Кейбір объектілер: электротасымалдағыштардың сымдары, антенн мачтары-көлеңкеге байланысты анықталады.

Размер-толық сенімді белгі емес. Объект бейнесінің размері суреттің масштабына байланысты. Дешифрлеуде объектілердің абсолюттік емес қатыстық размерлері қолданылады.  Жарық дешифрлеу белгілері- фототон жарық дәрежесі,түсі.

Визуальді дешифрлеуде қара-ақ фотографиялық суреттерде көпке дейін тон шкаласы қолданылып келді.Түрлі – түсті дешифрлеу ақ-қара фотографиялық суреттерге қарағанда түстердің көп түрлілігіне ие,сонымен қатар түстердің айырмашылығы көзге айқын көрінеді. Рең-әр түрлі мағынада қолданылады,бірақ көбінесе «тон» терминінің орынына қолданылады.

23.Камералдық дешифрлеу

Камералдық дешифрлеу - ең қарапайым, өте жылдам, өнімділігі жоғары жəне ұтымды əдіс. Ол табиғат жəне климат жағдайымен байланысты емес.

Арнайы түсірімдерді пайдалану арқылы анықтайтын нысанның сапасын, толықтығын, нақтылығын арттырады, көлемін ұлғайтады, камералдық жұмыстардың сапасын далалық жұмыстарға жақындатады, кейде жергілікті жер туралы түсірілмей қалған маңызды мəліметтерді алуға көмектеседі. Жалпы камералдық бажайлау адамдар тұрмайтын, баруға қиын биік таулы аймақтарды, батпақты жерлерді, шөл мен тундраның кейбір аудандарын картаға түсіруде пайдаланады. Камералдық бажайлау жұмыстарын келесі тəртіп бойынша жүргізу керек:

а) алдымен суретке түсірілген аймақ бойынша ғылыми əдебиеттер, картографиялық мəліметтер мен анықтамалы материалдар жинау;

б) стереоскопты пайдаланып суреттегі аймақпен жалпы фотосұлбалар, əуе- жəне ғарыштық суреттерін карастыру, жақсы танылатын нысандармен (негізгі гидрографиялық торды, өсімдіктер мен топырақтардың ірі контурларын, темір жəне автожолдарды т.б.) бажайлау арқылы танысу;

в) құралдар мен бажайлаушы эталондарды пайдалана отырып əрбір стереоқоссуретті нақты, толығырақ бажайлау.

Бажайлаушы эталон болып нысандардың немесе олардың көлемінің фотосуреттері алынады. Эталондар екі түрлі болады: жүйелік жəне аймақтық. Жүйелік эталондар ландшафттың немесе нысанның бір элементін сипаттайды. Аймақтық эталондар ландшафт, мекен, фациялар бойынша нысандардың қарым -қатынасын сипаттайды.

Камералды-далалық бажайлаудың технологиясы алғашқы камералдық жұмыстарда қарастырылады, кейіннен алдын – ала белгіленген маршрут бойынша орналасқан жергілікті жердің эталонды үлескілерін далалық түрде зерттеуге кіріседі. Зерттеу кезінде бұндай үлескілер ішінде аймақтың негізгі сипаттамасын, əр түрлі нысандардың қасиеттерін, олардың тура жəне жанама бажайлаушы белгілерін анықтайды.

Камералды-далалық бажайлау негізінде эталондарда-үлескілерде немесе эталондарда-маршруттарда далалық жұмыстармен бірге камералды жұмыс түріде жүргізіледі.

Эталонды үлескілерде, бажайлайтын ƏФС кездесетін жергілікті жердің нысандары мен элементтері болуы керек. Бұл үлескілер физиқалық-географиялық жəне геоморфологиялық жағдайы бойынша белгіленеді.

3. Таңдаулы далалық бажайлауды камералдық бажайлаумен жалғастыру бажайлауға өте қиын және географиялық түрде жеткілікті зерттелмеген, картографиялық маңызы бойынша мәліметтермен нашар жабдықталған аймақтарда пайдаланады.

Далалық бажайлаудың маршруты камералды түрде бажайлауға көмегі тиетін үлескілерді өтуі керек. Жеке түрде, бұндай маршруттар картографиялық мәліметтері жоқ жолдар, орман немесе бұталармен көрінбей тұрған өзендер бойынша өткен дұрыс.

Камералдық бажайлауды, маршрут немесе бақылау нүктелері бойынша далалық бажайлаудың барлық мәліметтерін бір негізге көшіруден бастау керек. Сосын бажайлау белгілерін, эталондарды пайдалана отырып, жаңа картографиялық материалдармен және қосымша мәліметтермен толықтырып, барлық аймақ бойынша камералдық бажайлау жүргізеді.

4. Камералдық бажайлауды далалық жұмыспен толықтыру - бажайлаудың негізгі әдісі болып саналады. Бұл кезде ауданды жеке маршрутпен бажайлауды толықтыру үшін, жақсы зерттелген картографиялық материалы бар аудан бойынша зерттейді. Камералдық бажайлауды керекті мәліметтерді және аспаптарды қолдана отырып фотосызбалар мен фотосұлбаларда орындайды. Бұл бажайлау кезінде қосымша далалық зерттеулер жүргізу қажет ететін үлескілер анықталады.

24.Аэроғарыштық түсірілімдегі Қатынас  жолдарының бейнеленуі және олардың генерализациясы.

Қатынас жолдарының барлығы да халық шаруашылығында және әскери істе маңызы өте зор. Сондықтан карталарда бұл элементтерді бейнелеуге үлкен көңіл бөлінеді.

Карталарда жолдардың орналасқан жерін ғана емес, сонымен бірге олардың сапалық сипатын да бейнелейді. Картада көрсетілген жолдардың саны және сипаттық дәрежесі картаның масштабына және аумақтық ерекшеліктерінің сипатына тәуелді.

Жол қатынастары темір жол, рельссіз жол, су қатынасы, әуе жолдары болып бөлінеді.

Әр топ өз кезегінде де іштей бөлінеді. Темір жолдар жол санына қарай бір табанды, екі табанды және көп табанды деп бөлінеді; тарту күші сипатына қарай электірлендірген және бумен тарту күшіне, жай-күйіне қарай әрекеттті, салынып жатқан және әр түрлі деп ажыратады.

Аэроғарыштық түсірілім бойынша картадағы темір жолдың сипаты шартты белгілермен бейнелеу арқылы іске асырылады. Жасалатын картадағы темір жолдың жай-күйі картографиялық материалдармен анықталады; ал оның қай топқа жатуы ресми түрде анықтамалық деректер негізінде жүргізіледі.

Рельссіз жолдарды автострадаларға, жетілдіріген шоссеге, кәдімгі шоссеге, жақсартылған грунт жолдарына, далалық және орман жолдарына, соқпақ және қысқы жолдарға бөледі.

Сумен қатынайтын жолдар теңіздік және өзендік жолдар болып бөлінеді. Карталарға пристаньдарды салады және өзеннің кеме жүзетін бөлігін, кеме жүзетін каналдарды көрсетеді. Теңіз жолдарын әдетте кемелер кіретін порттар аралығын жай йілген қисық сызықтармен көрсетіледі. Екі арадағы сызық бойында қашықтық (теңіз милімен, немесе километрмен) жазылады.

Әуе жолдары қатынасы, яғни авиажолдар соңғы екі пункт арасын қосатын сызық көмегімен көрсетіледі.

Аэроғарыштық түсірілімдегі Қатынас жолдары генерализациясының қағидалары (принциптері).

Қатынас жолдары генерализациясы картаның типіне, оның масштабына және картографияланатын аумақтың сипатына тәуелді. Ірі масштабты (1:100 000 және одан ірі) топографиялық карталарда маңызы онша емес кейбір орман және дала жолдарынан басқа барлық жолдар көрсетілген. 1: 200 000 масштабты картада да жолдар толығымен дерлік көрсетіледі, бірақ 1:100 000 масштабты картаға қарағанда олардың саны кем болады.

Ірі масштабты карталарда жолға деген қосымша сипаттамалар  (жолдың ені, жолдағы құрылыс ғимараттары, өткелдер, туннельдер, жол бойында отырғызылған мәдени өсімдіктер мен арықтар, т.б.) көрсетіледі. 1:500 000 масштабты картада негізгі жолдардың барлығы және қосалқы жолдар бейнеленеді. Одан да кіші масштабты карталарда қосалқы жолдар көрсетілмейді.

Бір масштабты, бірақ тақырыбы әр түрлі картада жолдың жүктемесі де әр түрлі болады. Мысалы, әкімшілік картада гипсометриялық картаға қарағанда жүктеме әлде қайда көп болады.

Жолдарды іріктеу ретін олардың маңыздылығына қарай алады. Біріншіден, теміржолдар, автострадалар, шоссе, жақсартылған грунт жолдары және басты грунт жолдары, яғни  ірі елді мекендерді байланыстыратын жолдар іріктеліп алынады.

Әуеғарыштық түсірілімдегі Гидрографияны бейнелеу және оның генерализациясы.

25.Әуеғарыштық түсірілімдегі Гидрографияны бейнелеу және оның генерализациясы.

Гидрографияны картада дұрыс көрсету үшін картографияланатын аудан ерекшеліктерін терең зерттеу керек. Картада бейнеленетін гидрографиялық бейнелерге теңіз бен көл, өзен, канал, әр түрлі жасанды су қоймалары т.б. жатады.

Картографияда су торабын горизотальдар арқылы салынатын суреттер және олармен байланысты элементтердің географиялық негізі болып табылады.

Суды зерттеу кезінде генерализацияға пайдалы маңызды көрсеткіштерді жаңадан алады. Гидрографияны ең бірінші көрсеткіштерін- су торабының пішімін, су обьектілерінің құрылымын, жиілігін және типін анықтайды. Географиялық көрсеткіштер ішінде әсіресе жағалау сызығы, өзен арнасы, су бетінің деңгейі, өзендердің ені, су ағысының жылдамдығы, судың сапасы, су түбі, гидротехникалық құрылыстар мен навигациялық жағдайы т.б. қаралады.

Теңіз бен көлдерді картада бейнелеу ең негізгі болып жағалау сызықтарын, яғни құрлық бөліп тұратын сызықты дұрыс бейнелеу керек. Бір теңіздің жағалау сызықтары теңіздің әр жерінде әр түрлі болады. Жағалау сызықтарын  құру бірнеше себептерге байланысты, олардың ең негізгілері: жағалаудың геологиялық құрылымы, тау жыныстарының құрамы, жерді түзейтін құрамдас беті, табиғаттың сұрапыл күші (су, жел, т.б.) және құрлықтың немесе теңіз деңгейінің вертикаль (тік) бойынша көтеріліп түсуі.

Теңіздің жағалаулық сызығы тұрақты емес. Бірде су құрлықты (жағалауды) басса, бірде ол қайтып отырады. Нәтижесінде тау жыныстары бұзылып (мүжіліп) отырады да теңіз шөгіндісі жер бетіне шығады.

Жағалаудың бұзылу дәрежесі жағалауды құрайтын тау жыныстарына және теңіз толқындарының әсеріне тәуелді. Сондықтан теңіз (мұхит) жағалаулары әр түрлі пішінді болып келеді.

Теңіз (мұхит) жағалауларын мынадай типтерге бөледі: Фьордты, шхерлі, далматты, риасты, Арал теңіз типті жағалаулары, лиманды, лагуналы.

Жоғарыда келтірілген жағдайлармен картаның жіктелуі осымен бітпейді. Бұл тек жағалаулардың негізгі жіктелуі.

Картада өзендерді бейнелеу. Өзендер географиялық ландшафтың ең негізгі элементтерінің бірі. Оларды ұзындығымен, енімен, тереңдігімен, ағысының сипатымен, жағалауы және өзен аңғарымен сипаттуға болады. Бір өзен екінші бір өзенге құйылып, олар өзен жүйесін құрайды., нәтижесінде су жиналатын аудан (су алабы) құралады. Осындай бірнеше өзен салалары ауданы сол өзеннің (басты өзеннің) алабы (бассейні) пайда болады. Алаптар өзара су айрықтарымен бөлінеді. Өзен торабын (жүйесін) картада жөнді бейнелеу үщін, өзен жүйелерін бірінен бірін айыра білу керек, олардың су айырығын дұрыс көрсете білу керек.

Өзен жүйелерінің  мынадай негізгі типтерін ажыратады:

Ағаштың бұталары тәрізді, діңгекті (тіректі), параллельді, тор тәрізді, лабиринт тәрізді, желпуіш тәрізді, т.б. Ірі масштабтарда (1: 25 000 -1:100 000) өзендердің барлығы көрсетіледі. Ал оларды іріктей бастау 1: 200 000 және одан да ұсақ масштабтарда басталады. Осындай масштабтар өзендерді емес, өзен жүйелерін көрсетеді. Жеке суретте гидрографияны генерализациялау дәрежесінің картада әр түрлі масштабта бейнеленуін көруге болады. 1:1 000 000 масштабты карта өзен ағысын, аралдарды, жылғаларды, ескі өзен арналарын, өзен ағымының сипатын толық береді. 1: 2 000 000 масштабты картада қосарланған сызықпен тек бір ғана өзен берілген.

Мұнда аралдар, жайылмадағы көлдер, жылғалар және ирелеңдер толық берілмеген. Ұсақ өзендер мүлдем көрсетілмейді. Масштабты одан әрі кішірейтсек, онда ірі өзендер және оның ирелеңдерінің ірі тұстары мен бұрылымдары ғана сақталады.

Өзендерді генерализациялауда жаға сипатын  (жарқабақты, жазықты, т.б.) дұрыс көрсету қажет. Бұл бейнелеу көрінісі  жер бедері мен гидрографияны жеке шартты белгілеріне сүйене отырып бірге жасалады.

Көлдер. Ірі масштабты карталарда өзендердің барлығы көрсетіледі.

1:200 000 масштабты картадан бастап көлдердің толық элементтерін көрсету қиындай түседі.

Инструкцияларда әдетте көлдерді ауданына қарап таңдау (іріктеу) тағайындалады. Мысалы, 1:1 000 000 масштабты картада көлдің ауданы 2 мм2-ден кем болмауы керек.

Гидрография элементтеріне каналдар, тоғандар, арықтар, т.б. әр түрлі жасанды су қоймалары мен су көздері де жатады.

Халық аз қоныстанған шөлді, шөлейтті және далалық аудандарда құдықтар, бұлақтар мен қайнарлар, т.б. су көздері көрсетіледі. Оларды жол торабтарына қарай (тас жол, соқпақ жол, керуен жолдары, т.б.) келісе отырып беріледі.

Гидрографиялық атаулар. Карталардың барлығында дерлік гидрография элементтерінің өз аттары жазылады. Бірақ барлық гидрографиялық обьектілерге жазуға болмайды, онда картаны оқу қиындап кетеді.

26.Гидрогеологиялық зерттеулер

Территорияның гидрогеологиялық бағасы космостық суреттердің әр түрлі масштабында қолданылады. Сондықтан әрбір генерализация дәрежесі өзінің айналасындағы тапсырмаларды қамтамасыз етеді. Ұсақ масштабты көрініс суреттердің құрылымдық-геологиялық белгілері мынадай ерекшеліктерімен сипатталады:Гидрогеологиялық аудандастыру – жер қыртысын геологиялық және гидрогеологиялық ерекшеліктерге, жер асты суларының пайда болу, таралу, алмасу жағдайларына қарай біртектес табиғи аудандарға бөлу.

Геоморфологиялық және құрылымдық белгілерге негізделген масштабты суреттер гидрогелогиялық шарттар мен судың сипаттамасын анықтайға септігін тигізеді: құлау тереңдегі,қалыптастыру және қозғалыс бағыты,грунтты сулардың минерализациялануы.детальді космостық суреттер әртүрлі гидрогиялогиялық параметрлерге сәйкес келетін ландшафт индикаторларынынң литологиялық типтерін және транзит пен судағы құмды массивтерді де анықтайды.

Геологиялық құрылымдарды үйрену үшін , соның ішінде сулы линзалардан тұратынын, радиолокоциялық сурет пайдалы болып табылады. SIR-B космостық кораблі арқылы жасалған суреттерде Ніл өзенінің саласы көрсетілген,мұнда шөлді жердің жер асты суларының гидрогеологиялық жаңа түрлері ашылды.

Рельеф. Рельефтің морфологиялық ерекшеліктерін, олардың генезисін,жасын,даму динамикасын зерттеу әртүрлі дәрежедегі дистанционды әдіс арқылы жасалады.суреттерде анық көрінетін рельефтің морфологиялық кескіндері. Морфологиялық ерекшеліктер суретте ландшафт элементі түрінде бейнелендеі,ол рельефпен тығыз байлаынсты, рельеф генезисінің белгісі болуына мүмкіндік береді.

Флювиальді рельеф тұздалған аудандардағыдай өте ашық бейнелерді көрсетеді. Өзен арналары әртүрлі интразональді өсімдік аудандарымен белгіленеді- шалғынды,батпақты,аридті аудандардан тұрады. Тұзданған таулы аудандар ашық түстермен бейнеленеді.

Эолды рельеф суреттері эоль рельефтерінің даму эволюциясының әр түрлі екенін үйретеді, олардың формалары желге және басқа да шарттарға байланысты болып келеді.

Жағалық рельеф. Космостық суреттерде жағалау типтері анық бөлінеді:абразионды, жағалық сызықтардың сипаттамасы, тектоникалық , аккумулятивтік формалары. Жағалық рельеф формалары анық бөлінеді: жағалаулар, лагуналар.

27.Топырақтардың динамикалық зеттеулері және оларды бақылау үрдістері

Адам баласының топыраққа әрекетінің күшеюі нәтижесәнде топырақ динамикасын үйрену талабтары туындады, оны пайдалнуда өзгерістер пайда болды,топырақ мелорациясын жүргізуде көптеген қателіктер кетіп  топырақ зақымдануына әкеліп соқты. Ондай құрамға топырақ гумустығы,тұздылығы,ылғалдылығы жатады. Бұны космостық суреттерде тек сапасын ғана емес санын да есептейді.

Ауа райының топырақ түзудегі рөлі орасан зор климатқа яғни ауадан түсетін ылғал мөлшерінің ауа температурасының ыстық, суығына, үсіксіз уақыттың қысқа немесе ұзақтығына қарай әр жер әр түрлі өсімдік, жан-жануарлар мен микроорганизмдер тіршілік етеді. Олардың әрекетіне әр жерде әр түрлі топырақтар түзіледі. Мәселен, шөлде шөл топырағы түзілсе, тундрада мәңгі тоң астында дамымаған, мәңгі жас құнары аз топырақ түзіледі, ал ауа райы жайлы, одан түсетін ылғалы мол, күн сәулесі жеткілікті аймақтарда құнары мол қара топырақ түзіледі.

Топырақ эродирленуі су эрозиясының пайда болуынан дамиды. Топырақ суретте аласа ойпатты жерлерде ақ дақтармен,ал биік жерлерде қара дақтармен белгіленеді. Дефляция эолды релефтерде жел бағытына байланысты ақ дақтармен көрінеді.

Суреттерде тұздалған жерлер өте жақсы көрінеді: сор және сортаң топырақтар құрғақ күйінде ашық тондарға ие,олардың оптикалық көрінісі тұздылық мөлшеріне байланысты,көпзональдық сурет үшін тұздалған жерлер көк зонада айқын көрінеді.

Космостық  суреттер топырақ димакасының құрамын көрсетеді және ауылшаруашылық жерлерді бағалауда өте жақсы материал болып табылады,тоырақ мелорациясына мұқтаж жерлер мен басқа да топырақ нашарлауы болып жатқан жерлерді жөндеуге таптырмас материал.

28.Гумустық топырақтарға анықтама

Топрықтың гумус құрамы туралы мәліметтер XXғ.50 жылдары лабороториялық зерттеулер негізінде пайда болды.

Космостық суреттерде гумус құрамының мүмкіншілігі әр түрлі топырақтар үшін біркелкі емес. Гумус құрамындағы корреляция және жарық спектрлерінің коэффиценттері бір типті топырақтарда сақталады, күлгін топырақтарда гумус мөлшері 1-1,5 % ашық-сұр және орманның сұр топырақтарында 4-5%, орманның қою сұр топырағы 5-6%, сонымен қатар қою қоңыр топырақ- 4-5% , қоңыр топрыақтарда 2-3% .

Гумус аз мөлшерде болса бұл байланыс  өте анық, ал егер де құрамында  3 дан жоғары болса байланыс анық емес болады. Осындай негіздерде, гумус құрамындағы дистанционды мониторинг орманды топырақтарда,орманды дала және құрғақ дала зоналарында,азғантай мөлшерде дала зонасының солтүстік және оңтүстік преиферилерінде кездеседі.  Топырақтың 90%-ы Гумустың үлесіне тиеді. Жер бетіндегі Гумустың қоры (2,4 – 2,5)•1012 т-дай. Табиғат аймақтарында тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар қалдықтарының хим. құрамы әр түрлі болуына байланысты топырақтағы Гумустың құрамы да әр түрлі келеді. Топырақ түзілуде Гумустың алатын орны ерекше. Ол өсімдіктер үшін қоректік заттар көзі ғана емес, топырақ құрылымын жақсартып, оның құнарлылығын арттырады. Сондықтан егіншілікте қолданылатын барлық шаралар топырақтағы Гумус қорының артуына бағытталған.

Дала зонасының орталық бөлігіндегі қара ылғалды топырақтар мұндай мүмкіндік бермейді,гумустың төмендігі топырақ спектрінің жарық коэффицентінің төмендеуіне әсер тепейді.

Суреттен бейненің жарықтығы бойынша топырақ гумустығын анықтау немесе жарықтың спектрлік коэффиценті бойынша анықтау үшін байланыстар,лабороториялық анықтамалар қолданылады.

29.Өсімдіктер жамылғысы

Картаға  түсірілетін  аймақтың  географиялық  жағдайына  байланысты  бажайлаудың  тиімді  әдісі қолданылады. Тундра, орман, дала, шөл зоналары және тау жағдайларындағы бажайлаудың ерекшеліктерін қарастырайық.

Тундра.  Əуефото  түсірімді  жəне  бажайлауды,  шілде-тамыз  айларында,  ландшафттардың  жазғы көрінісі  тұрақталғанда  өткізу  керек.  Тундрада  жүруге  жəне  оның  өсімдік  жамылғысының  сипатын елестетуге қиын болғандықтан ауадан көзбен шолу жасаған өте маңызды болады. Далалық бажайлауды тік

ұшақ бара алатын негізгі үлескіде жүргізеді.

Орман.  Әуефото  т‰сірімді  және  бажайлауды,  ағаштардың  жапырақтары  бар  кез-келген  уақытта ж‰ргізуге  болады. Жерден  орман   көрінбейтін ‰лескілерге  көзбен  шолу  жасап,  бажайлайды.  Өлкелерде бажайлаудың сапасы жоғары болу ‰шін төмендегідей қағидаларды пайдалану керек:

1) орман-алқаптарын  кесіп  өтетін,  маршрут  бойынша  т‰сірілген  -  ірі  масштабты  әуе  және ғарыштық суреттерді;

2) спектрозональды әуе және ғарыштық суреттерді;

3) қолмен отырғызған ағаштардың планы мен орман шаруашылығының картасын;

4)  кейбір  ағаштардың  жер  бедерімен,  топырақпен,  грунтпен,  ауа  райымен  байланыстарын пайдалану керек.

Дала.  Дала зонасы шаруашылықта жақсы игерілген, сондықтан далалық бажайлау өзен мен жол бойында ж‰ргізіледі. Өсімдіктерді бажайлауда егістік жерді табиғи шалғынды өсімдіктерден ажырата білу керек. Суретке жаздың басында немесе к‰зде т‰сірген дұрыс. Бұл кезде дәнді өсімдіктер мен аралас шөптер арасындағы айырмашылықтар жақсы көрінеді.

Шөл. Шөл зонасын мамыр айынан кейін бажайлайды. Бұл кезде эфемерлі өсімдіктер қурап кетеді де, тақырлар мен сортаң жерлер әуесуретте жақсы бейнеленеді. Көзбен шолу жасап, бажайлау жәй көлікпен жете алмайтын аудандарда ж‰ргізіледі.

Таулар. Таулы өңірде суретке т‰сіруді және далалық бажайлауды жаздың аяғында, қар толығымен ерігенде өткізген дұрыс. Бұл аймақтарда бажайлау кезінде суретке т‰сіру ерекшеліктерімен байланысты кейбір қиыншылықтар пайда болады: 1)  суреттер т‰рлі масштабта болады;

2)  нысандардың көлемі қатты бұрмаланады;

3)  суреттің т‰сі өзгеріске ұшырайды.

Баруға қиын аудандарда, тік ұшақ негізгі ‰лескілерге қонуы арқылы, тек қана көзбен шолу ж‰ргізіп, бажайлайды. Бұл жағдайда т‰рлі - т‰сті және спектрозональды суреттерді пайдаланған дұрыс.

Дешифрлеу әдістің күрделілігі қойылған мақсатпен байланысты болу керек. Қазіргі уақытта бажайлау сапасын көтеру үшін мәліметтерді электронды түрде өңдейді: әр түрлі бажайлау бағдарламалар пайда болып, олардың негізінде түрлі бажайлаушы эталондар енгізілуде.

Ормандар мен бұталар фото суреттерде анық, дақ түрінде көрінеді. ƏФС-те мүкті батпақтар ақшыл түсті болып, мүкті  жолақтар  қара ми батпақтармен (су басып кеткен үлескілер) алмасып тұруымен көрінеді. Қамыс-құрақты батпақтар əуесуреттерде қара-сұр түсті, биік өсімдіктер жамылғысымен ерекшеленеді.

30.Ландшафттар

Космостық суреттерде барлық табиғи орта  компоненттері бір мезетте бейнеленеді және   олардың өзара байланыстары шағылысады, олар ландшафттану үшін өте бағалы. Космостық суреттерден ландшафттардың басқа кескінді индикаторларын және табиғат құрамын оқып үйрену өте маңызды.

Дешифрлау әдісінде ландшафт индикациасын еске алу жеткілікті, онда табиғатты зерттеу барысында , геологиялық, гидрогеологиялық,топырақ,криолитологиялық зерттеулер жүргізіледі. Әсіресе космостық суреттерден ландшафт ауданарын оқып үйрену өте маңызды,оның қзіргі кезлегі тенденциясы-дамуы,антропогендік дамуы,динамикасы.

Космостық суреттер ландшафт моделінің шынайылығы тәрізді. Ертеректе негізгі модель ретінде ландафттық карталар қолданылса қазір космостық суреттер арқылы анықталатын жаңа дәл моделі шықты.

Балқаш-Алакөл,солтүстік Торғай даласында жүргізілген тәжірибелерде косомтсық суреттер арқылы ландашафт құрылымының анализін көсететін методика пайла болды,олардың спектрлі бейнелері, географиялық,морфологиялық,ауылшаруашылық белгілері анықталды.

Космостық суреттерде жаңа пайда болға белгі ауылшаруашылық ландшафттарының дамуы.космостық суреттер арқылы жасалған карталар ландшафттардың дәлдігімен, легальді бейнелерімен бұрынғы карталардан ерекшеленеді.

31. Әлемнiң негiзгi космодромдары

Ресейлік:  Ресурс-ДК, Монитор-Э,  Метеор-3М №1, Метеор-М, Электро-Л, Ресурс-01, Океан-О.

Шетелдік: IRS-1C/1D (Индия),  Cartosat-1 (Индия), CARTOSAT-2 (Индия),  Resourcesat-1 (Индия),  SPOT (Франция),  FORMOSAT-2 (Тайвань),  Landsat (США),  EROS (Израиль),   IKONOS (США),   GeoEye-1 (США),  QuickBird (США), WorldView-1 (США),   KOMPSAT-2 (Корея),   RADARSAT-1 (Канада),  ENVISAT-1 (Европейский Союз), TerraSAR-X (Германия), ALOS (Япония), TERRA (радиометр MODIS, ASTER) (США).

32. Түсiру аппаратурасының тасушылары

1. Жер бетіндегі және (судағы) тасымалдаушылар: Су транспорты (су асты түсірілімдері), мұнаралар мен кронштейндар (жерден 10 м биіктіктегі), парапландар (1 м ден 4 км биіктікте), дирижаблдер мен әуе шарлары.

2. Авиациялық және космостық тасымалдаушылар: автоматты пилотсыз  ұшқыш аппараттары, тікұшақтар (1км биіктікте), мотопланерлер, ұшақтар (10 км биіктікте), ұшқыш корабльдер мен орбиталық станциялар (1000 км биіктікте), фотографиялық Жердің жасанды серіктері (1000 км биіктікте), ресурстық ЖЖС, геостанционарлық ЖЖС (100000км биіктікке дейін).

33. Ұшақ пен (тікұшақтың) ұшу шарттары

1. Ұшу мен қону орнының маршруттық келісімі.

2. Ұшу биіктігінің анықталуы (әдетте бұл 200-400м, максимум 700-800м).

3. Ұшу жылдамдығын анықтау (әдетте 100 км/сағ)- обьектілерді тануға жақсы мүмкіндік береді.

4. Түсірілім материалдарының дайындалуы және жүйеленуі.

5. Визуалдық дешифрлеу бойынша жұмыс. 2 сағаттан кем болмауы қажет. (одан кейін қажу басталады.)

34. Аэрокосмостық Түсірілім түрлері

Аэрокосмостық түсірілімдер көрінетін және көрінбейтін электромагниттік толқындар диапазондарында орындалады: 1.Фотографиялық- көрінетін диапазон;

2.Фотографиялық емес- көрінетін және көрінбейтін диапозон;

- Көрінетін диапазон- геологиялық обьектілердің әртүрлі спектрлік коэффиценттерінің шағылуы спектрометр арқылы негізделеді. Қорытындылар магниттік ленталарда жазылып карталарда белгіленеді. Кино және фотокамераларда қолдануға болады.

- Көрінбейтін диапазон- радарлық (радиожылулық және радиолакациялық), ультракүлгін, инфрақызыл, оптика-электрондық, лазерлік.

35. Түсірілім кезіндегі жарықтар

Түсірілім кезіндегі жарықтар: 1. Активті  2. Пассивті

Активті- жасанды сәулеленуден шағылған суреттер арнайы жасанды жарықтандырылған жерлерде орындалады.

Пассивті- табиғи күннің жарықтануы, күннің шағылысуы немесе жердің өзіндік сәулеленуінен пайда болған түсірілімдер. Күн сәулесі жерге жете отырып, жер бетінен біртіндеп шағылысып,біртіндеп жұтылып және шашырайды. Жерден шағылған және жұтылған радиация толқындық және корпускулярлық табиғи- спектрлі электромагниттік тербелістерді иеленеді.

36. Фотографиялық әдiс

Фотографиялық- көрінетін диапазон; түсірілімдерді фотопленка деп аталатын жүйелік обьективтің көмегі арқылы алады. Түсірілім ақ қара, түрлі- түсті және түрлі- түсті спектрозоналдық пленкаларда таралған.

Артықшылықтары- түсірілімдерді өте жоғары сапада, жоғары геометриялық және фотометриялық құрылымдарда алу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар фотографиялық пленкалар ақпараттарды сақтаудың үнемді түрі болып табылады.

Кемшіліктері-  жедел емес әдіс: пленкалық контейнер жерге бірнеше аптада бір рет түседі.

37. Спектрометриялық түсiру

Спектлік түсірілім ұшу аппаратының бортында арнайы спектрограф құрылғысы арқылы орындалады. Бұл құрылғылар табиғи обьектілердің эталонға қатысты алдын- ала белгілі спектрлік жарықтардың коэффиценттерін өлшейді. Бұл коэффиценттер арқылы спектрлік альбедо есептелінеді. Бұл анықталған спектрлік жарық коэффиценттері табиғи құрылымдарына, яғни жарықтардың тар спектральдық диапазондарында сәулеленуіне қатысты, сонымен қатар геологиялық мақсаттардағы шағылатын ақпараттық диапазондарда кең түрде анықтама беру үшін қолданады.

38. Сақтаушылар және ғарыштық кешендер.

Ғарыштық түсірілімдер қашықтықтан зоналауда әр түрлі әдістердің ішінде беделді орын алады. Ол төмендегідей анықталады.

- Жердің жасанды серіктері

- Планетааралық автоматтық станциялар

- Ұзақ мерзімді орбиталық станциялар

- Ұшқыш космостық корабльдері

39. Ғарыштық ұшақтардың орбиталары

Ғарыштық ұшақ орбиталарының 3 түрі бар: экваториялық, полярлық (полюстік), еңістікті.

40. Космостық түсірілімдер масштабы немен байланысты?

Космостық түсірілім масштабы:  түсірілім биіктігі, аппараттардың фокустық қашықтығы, үлкейту коэффицентері, еңістік бұрыштары, жер бетінің қисықтығымен байланысты.

41. Жер беті жамылғысының космостық түсірілім бойынша бөлінуі

- бір реттік фотографиялау

- маршруттық

- мақсаттық

- жаһандық

- бір реттік фотографиялау- күнделікті тұрмыстағы косманавтардың түсіруі арқылы алынады. Түсірілімдер әдетте перспиктивалық бұрыш еңістіктері арқылы алынады.

- маршруттық түсірілім- жер бетіндегі ұшу серіктерінің трассаларында жүргізіледі. Түсірілім жолағының ені ұшу биіктігі мен түсірілім жүйесінің бұрышына байланысты.

- мақсаттық түсірілім- жер бетінің белгілі-бір жерлерінің түсірілімдерін алу үшін арналатын түсірілім.

- жаһандық түсірілім- геостационарлық және полярлы-орбиталдық түсірілімдерді алу үшін арналған. Экваторлық орбитадағы 4-5 геостационарлық серіктер тәжірибелік тұрғыда үздіксіз ұсақ масштабты бүкіл жер бетінің суреттерін алып отыруды қамтамасыз етеді.

42. Континенттiк деңгейдiң суреттерi.

Континентальдық деңгейдің  түсірілімдері. Континенталдық деңгейдің космостық суреттері өзінің аз-мүмкіндігімен генерализацияланады. Ол түсірілімдерді метеор деп атайтын теледидарлық сканер жүйесі арқылы алады. Бұл деңгейдегі генерализацияланған космостық суреттер төмендегідей мүмкіндіктерге ие:

- Жер шары облыстарының ірі геологиялық құрылыстарының ерекшеліктерін жасайды.

- Ірі тау-кешенді жыныстарын ерекшелейді

- Терең жарылымдар

- Тектоникалық өңірлерді анықтайды және қарастырады.

Карта масштабы 1:5 000 000

43. Аймақтық деңгейдiң суреттерi.

Аймақтық түсірілімнің деңгейлері. Аймақтық деңгейдің генерализацияланған космостық суреттері өздерінің орташа мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Оларды «Метеор», «Лэндсат», сонымен қатар ұшқыш космостық корабльдер

Және ұзақ уақытты орбиталық станциялардағы фото суреттер және сканерлік жүйе ресурстары арқылы алады. Карта масштабы 1: 1 000 000 және 1: 500 000.

44. Жергiлiктi (локальдық) деңгейдiң суреттерi.

Жергiлiктi (локальдық) деңгейдiң суреттерi. Жергілікті деңгейдің генрализацияланған космостық түсірілімдерін ұшқыш- ғарыштық корабльдері және ұзақ мерзімді орбиталық станциялардың көмегіменжоғары сапалы аппараттары: МКФ- 6 және «Лэндсат»арқылы фотосуреттер алады.

Генерализацияланған жергілікті деңгей түсірілімдерінің мүмкіндіктері:

- Әртүрлі өңірлердің геологиялық құрылысын анықтау

- Масштабы 1 : 500 000 және 1: 1 000 000 болатын геологиялық карталардағы негізгі материалдарды анықтайды

- Арнайы мамандандырылған тақырыптық- геологиялық  карта мазмұнын құрастыру, оның қатарында ауа-райы және минералдық.

Жоғары сапалы үш еселі сандық- сканерде қолданылатын суреттер. Алынған суреттер кадастр,инвентаризация, орта және ірі масштабты карталар құрастыруда пайдаланылады. Карта масштабы 1: 200 000 және 1: 100 000.

45. Нақтылы (детальдық) деңгейдiң суреттерi.

Нақтылы деңгейдің суреттері. Нақтылы деңгейдің генерализацияланған 1: 100 000 масштабтағы және өзінің құрылымы жағынан жоғары аэрокосмостық суреттерге және ұсақ масштабтағы түсірілімге жақын космостық суреттер. Бұл түсірілімдерді жоғары сапалы ұзын копусты түсірілім камерасымен орбитада 200 км биіктікте түсіру арқылы алады. Бұл жергілікті деңгейдің генерализацияланған космостық суреттері космогеологиялық зерттеулерде қолданылады.Карта масштабы 1:50 000 және 1: 25 000.

46. Көп зоналық түсiру.

Көпзоналық түсірілім- жер бетіндегі әр түрлі зона спектрындағы обьектілердің суреттері. Спектрозонасының түсірілімдері фотографиялық обьектінің 2 әр түрлі зоналық спектрда болуымен, көрінбейтін ультракүлгін және инфрақызыл зоналарының қатысуымен сипатталады. Спектрозоналдық фотосуреттер әртүрлі құрылымдағы спектр сәулелерінің көрінуімен негізделеді. Сонымен қатар түрлі- түсті 2 қатарлы пленкалар болады,олар 1 түсірілімде бір-бірін жауып тұратын шартты түстегі суреттерді алуға, түрлі- түсті суреттің контрлығын үлкейтуге мүмкіндік береді. Көпзоналы фотографиялық түсірілімдер ақ қара пленкалардың қолдануларымен әдетте изохроматикалық және түсті филтрьлермен, жекелеген аудан спектрларындағы түсті топтарды бөліп тұруға арналған. Таяу инфрақызыл бөлігіндегі суреттер инфрахроматикалық пленкалар үшін қолданады. Көпзоналы фотографиялық суреттер көптеген ақ- қара суреттерді көрсетеді. Көптеген құрылғылар бар  мысалы, синтездейтін проектрлар олардың көмегімен зоналық суреттерді аддитивтік жолмен алуға және түрлі түсті синтезделген суреттерді натуралдық және жиырылған түстер арқылы алуға мүмкіндік береді. Көпзоналдық түсірілімдер қазіргі уақытта қол жетімді.

47. Фотографиялық түсiру Мкф камерасы.

МКФ- 6 Фотографиялық түсірілім камерасы.

Синхронды түрде алты фото сурет алуға мүмкіндік береді.

төрт көрінетін облыста және екі таяу инфрақызыл сәуле.

МКФ-6 камерасының көмегімен әр участкелік түсірілімдерді бір мезетте алты ақ қара негативті таяу инфрақызыл диапазон спектрында көрінетін суреттер алуға болады.

- Бірінші каналдық камера арқылы дапазоны 0,45- 0,5мкм болатын суреттер алады

- Диапазоны 0,52-0,56 болатын екінші суреттерді алуға болады

- 0,58- 0,62 мкм- үшінші;

- 0,64- 0,68 мкм- төртінші;

- 0,7-0,74 мкм- бесінші;

- 0,78- 0,86 мкм- алтыншы;

48. Суреттердің масштабтары.

Фототүсірілімдер масштабтары бойынша төмендегідей топтарға жіктеледі:

- ірімасштабты (1:25 000)

- ортамасштабты (1:25 000- 1:70 000)

- Ұсақмасштабты (1: 70 000 төмен)

49. Түсiрудiң артықшылықтары мен кемшiлiктерi.

Түсiрудiң артықшылықтары мен кемшiлiктерi.

Фотографиялауда сапалы түсірілім төмендегілерге байланысты:

- Аумақтың жарықтылығы

- Атмосфера жағдайы

- Жыл мезгілі және т.б

Фототүсірілімнің кемшілігі болып обьектінің жиырылуы болып есептеледі. Ол фотокамера еңістігіне жер бедерінің әр түрлі биіктігіне байланысты.

50. Материалдарды өңдеудiң түрлерi.

Материалдарды өңдеудiң түрлерi. Өңделіп алынған материалдардың 2 түрі бар.

- Болжамды- түсірілім коррекциясы: жиырылудың ескіленуі және техникалық- табиғи себептерге байланысты суреттің бұлыңғырлануы. Расшифровка арқылы түсірілімді қалпына келтіреді.

- Тақырыптық- қазіргі кезде- экологиялық болып табылады.

51. Дешифирді анықтаудың түрлері.

Дешифрлеудің 2 әдісі бар:

- Жергілікті (жергілікті дешифрлеу)-  артықшылығы: жоғары деңгейдегі білімділікпен жергілікті деңгейдің дешифрлеуін (заманауи) үйреніп тану. Кемшіліктері: өндірістің төменгі деңгейі, жоғары баға, метео- тәуелділік.

- Зертханалық жұмыстарда (камералдық дешефирлеу)- артықшылығы: еңбек пен уақыттың аз шығыны. Кемшіліктері: Толық шешімді қамтамасыз ете алмайды. 2 жағдайда да мерзімнің, құралдардың, және кадрлардың қатысуымен байланысты.

52. Автоматтандырылған дешифрлеу

Компьютерлік технологияладың арнайы алгоритмдері және программалары түсірілімдердің 70-85% дәлдікпен өңдейді.

Түсірілімдердің фотограмметриялық өлшеулері арнайы прецизионды оптика- механикалық құралдармен, сонымен қатар арнайы мамандандырылған компьютерлермен программаландырылған жабдықталған компьютерлік кешендерден тұрады. Дербес компьютерлерде аэрокосмостық түсірілімдерді өңдеу үшін жалпы анықтама беретін камерциалдық программалар қолданылады. Компьютерлік технологияларда эталонерлену қолданылады, компьютерлік дешефирлеуді толықтыру үшін калибровтық ақпарат алу қажет. Ол төмендегідей сипатқа ие:

- Абсалюттік немесе қатыстық

- Зерттелетін обьектінің радиометрлік немесе геометриялық калибровкасы.

53. Дешифрлеудің белгілері

Дешифрлеудің белгілері – өзіндік объектілер, түсірілімдердің бастапқы көрінісі және танымдылықта қолдану.

Дешифрлеудің белгілері 2 топқа бөлінеді:

- Тура ( жалпы, негізгі)

- Жанама ( арнайы)

54. Дешифрлеудің түзу белгілері

Дешифрлеудің түзу белгілері – өзіндік объектілер, түсірілімдерде кездесетін тікелей көріністер,объектінің өзіне лайықты.

Тікелей белгілердің ерекшелігі (әр түрлі авторлардың анықтамасы бойынша):

- Геометриалық – форма, конфигурация, көлемі, мөлшері, суреттердің объектісі немесе құрылымдылық ( сызықты және көлемді)

- Жалпы ( фотограмметриалық) – фототон, түс.

Кейде өзара орналастыру қосылады.

Кейбір мәліметтерге қарасақ тікелей дешифрлеудің түзу белгілеріне  үш топ қатысады:

- Геометриялық ( форма, көлеңке, көлем)

- Жарықтылық ( фототон, жарықтылық деңгейі, түсі, спектральді көрініс)

- Құрылымдылық ( құрылым, сурет, текстура)

55. Жанама белгілердің индикаторының 3 тобы

Обьект-суретте кескінделмеген обьектілер.

Обьектілердің белгілері-/көбіне жасырын/ таулы жерлердегі суларды айтуымызға болады.

Қозғалыс немесе олардың өзгертілуі -бір суреттегі материалдардың қозғалыс пен уақыттың өзгеруіне байланысты өзгерілуі.

56. Су бетінің мониторингі

Су беті температурасының картаға салынуы.

Құрлық бетіндегі судың қарау.

Су бетінің гидрохимиялық ластану маниторингісі

Теңіз зоналарының жағалаулық және шельфтық қарау

Қар және мұз жамылғысын бағалау жағдайы.

57. Дешифрлеудің структуралық түрлері

Структуралық /сурет,текстура,құрылым/

Текстура-суреттегі элементтердің үцлесімділігі-фототондағы айырмашылық

Құрылым- көлемі мен пішіні анықталатын ірі элементтер.

Сурет-әр түрлі құрылымдардан тұрады,тұрақты пішін қалыптастырады.сурет-күрделі,бірақ ең берік белгі.

58. Дешифрлеуің жанама түрлері

Индикаторларға байланысты арнайы жанама белгілер:

Геоморфологиялық

Геоботаникалық

Антропогенді және зоогенді

Топырақ

Табиғи аумақтық кешендер

Басқа обьектілердің генетьикалық  ықпалымен болатын белгілер

Фотогенді белгілер

59. Жерді пайдаланудың мониторингі:

Жерді қолдана білуді уйрену

Ауыл шаруашылық өсімдіктерін бағалау жағдайы

Егіншілік жағдайын сараптау

Топырақ жағдайын бағалау

Ауылшауашылығын бақылау

60. Орман өсiмдiктерiнiң және өрт мониторингі

Ормандық және тундралық өрт ошақтары

Өртенген ормандарды бағалау

Орман жағдайын қарастыру

Орман қорларының инвентаризациясы

Орманды пайдалану