Частотный критерий устойчивости Попова

Рассмотрим нелинейные системы, структурные схемы которых можно привести к виду, показанному на рисунке 3.5. В этой структурной схеме имеется безынерционный нелинейный элемент с характеристикой

(3.21)

и линейная часть с передаточной функцией W (s), имеющей статический коэффициент передачи, равный единице, и импульсной переходной функцией . Все воздействия приведены к одному входу и обозначены .

Рисунок 3.5 - Структурная схема системы с безынерционным нелинейным элементом

Изображение решения дифференциального уравнения системы выразим через изображения воздействия F (s) и координаты :

.                              (3.22)

Переходя к оригиналам, получаем интегральное уравнение Вольтерра второго рода:

.              (3.23)

Будем рассматривать систему при таких воздействиях, которые ограничены по модулю и являются исчезающими функциями времени. Обозначим максимальное воздействие  (supremum).

Исчезающей функцией времени  назовем функцию, стремящуюся с течением времени к нулю:

.

Если воздействие отсутствует, то из (3.23) следует

.                           (3.24)

Если нелинейная характеристика проходит через начало координат, т. е. Ф(0)=0, то уравнение (3.24) имеет тривиальное решение:

(3.25)

которое соответствует положению равновесия.

Положение равновесия устойчиво в смысле Ляпунова, если существует такое положительное число , что при

имеет место неравенство                                                               (3.26)

где А — сколь угодно малое положительное число.

В зависимости от того, при каких значениях  выполняется неравенство (3.26) будем различать три вида устойчивости: устойчивость в малом, если  бесконечно малая величина; устойчивость в большом, если  - конечная величина, и устойчивость в целом, если  не ограничено.

Изложим частотный метод определения устойчивости, предложенный  В. М. Поповым [5], при использовании которого задача решается более просто приемами, аналогичными частотным способам исследования устойчивости линейных систем.

Если в системе автоматического регулирования имеется лишь одна однозначная  нелинейность

,                                                   (3.27)

то, объединив вместе все остальные (линейные) уравнения системы, можно всегда получить общее уравнение линейной части системы (см. рисунок 3.6, а) в виде:

,                           (3.28)

где    ,

,

причем будем считать т < п.

Рисунок 3.6 - Система автоматического регулирования с однозначной  нелинейностью

Пусть нелинейность y=F(x) имеет любое очертание, не выходящее за пределы заданного угла arctg k (см. рисунок 3.6, б), т. е. при любом х,

0< F(x)< kx.                                               (3.29)

Пусть многочлен   Q(p), или что одно и то же, характеристическое уравнение линейной части Q(p)=0, имеет все корни с отрицательными вещественными частями или же, кроме них, имеется еще не более двух нулевых корней. Другими словами, допускается, чтобы  или  и  в выражении Q(p), т. е. не более двух нулевых полюсов в передаточной функции линейной части системы:

.

Приведем без доказательства формулировку теоремы В.М.Попова: для установления устойчивости нелинейной системы достаточно подобрать такое конечное действительное число h, при котором при всех

,                              (3.30)

где  - амплитудно-фазовая частотная характеристика линейной части системы.

При наличии одного нулевого полюса требуется еще, чтобы

при  ,

а при двух нулевых полюсах  при , a    при   малых   .

Теорема справедлива также и при наличии в знаменателе Q(p) передаточной   функции   линейной   части  не более   двух   чисто мнимых корней, но при этом требуются некоторые другие простые добавочные условия [5], называемые условиями предельной устойчивости.

Другая формулировка той же теоремы, дающая удобную графическую интерпретацию, связана с введением видоизмененной частотной характеристики , которая определяется следующим образом:

График  имеет вид (см. рисунок 3.7, а), аналогичный , когда в выражениях Q(p) и R(p) разность степеней п- т>1. Если же разность степеней , то конец графика  будет на мнимой оси ниже начала координат (см. рисунок 3.7, б).

Далее, выполнив соответствующие математические преобразования,  рассмотрим следующую  графическую интерпретацию теоремы В. М. Попова.

Рисунок 3.7 - Видоизмененные частотные характеристики  к формулировке теоремы В. М. Попова

Преобразуем   левую  часть  неравенства   (3.30):

.         (3.31)

Тогда, положив

и использовав соотношение (3.31), получим вместо (3.30) для теоремы            В. М. Попова условие:

(3.32)

при всех .

Очевидно,  что равенство

(3.33)

представляет уравнение прямой на плоскости .

Отсюда вытекает следующая графическая интерпретация теоремы        В. М. Попова: для установления устойчивости нелинейной системы достаточно подобрать такую прямую на плоскости ,  проходящую через точку , чтобы вся кривая  лежала справа от этой прямой.

На рисунке 3.8 приведена графическая интерпретация теоремы              В. М. Попова для установления устойчивости нелинейной системы. Как видно, рисунки 3.8, а и 3.8, б соответствуют устойчивым системам, а рисунки 3.8, в и 3.8, г – неустойчивым.

Рисунок 3.8 - Графическая интерпретация теоремы  В. М. Попова для определения устойчивости нелинейной системы