1. Автоиндексация

For циклі  кірісінде массивті элементтерге жіктейді және массивтің жеке элементтерін біріктіреді. Бұл автоиндексация деп аталады.  3.1-суретте көрсетілген блог-диаграмманы құрастырыңыз.

Сурет  3.1

- Беттік панельде сандық индикаторлардан тұратын  массив құрыңыз. Ол үшін беттік панельден басқару палитрасы ішінен мына амалдарды орындаңыз: Controls=> Array& Clusters=>Array, сосын массив шаблонына цифрлық индикаторларды орналастырыңыз  Controls=>Numeric=>Numeric Indicator.

- Блог-диаграмма терезесінде For структурасын құрыңыз. Ол үшін мына амалдарды орындаңыз: Functions=>Structures=>For Loop.

- Functions=>Numeric=>Numeric Constant амалдарын орындап, константа (тұрақтыны) құрыңыз.  Итерация санын 10-ға тең деп алыңыз.

- Кездейсоқ сандар генераторын қойыңыз (КСГ). Бұл  For структурасының ішінде орналасады (Functions=>Numeric=>Random Number (0-1)) . Кездейсоқ сандар генераторынан  сымды алып шығып құрылымның оң жағына дейін апарыңыз. Сонда Loop Tunnel пайда болуы қажет.

- Loop Tunnelден массивке дейін  сымды қоысыңыз.

- Run  батырмасы көмегімен виртуалды құрылғыны іске қосыңыз.

Әрбір итерация массивке жаңа элементті қосып отырады. Циклдің жұмысы тоқтаған кезде шығысында   N  элементтен  тұратын массив аламыз. Шынымен де шығыста массивтің шығатынын сымның қалыңдығы көрсетеді.

2. Ығыстырушы регистр

Санның факториалын  есептеу үшін ығыстырушы регистрді қолдану.

- Создайте на лицевую панель показанную на рисунке 3.2-суретте көрсетілген блог диаграммаға қарап беттік панельді құрыңыз.

- Блог диаграммаға For структурасын құрыңыз.  Структура ішіне инкремент функциясын  қойыңыз Functions=>Numeric=>Increment , содан соң  көбейту функциясын

- Ығыстырушы регистрді орналастырыңыз: RMB=>Add Shift Register.

- Сандық тұрақты (константа) көмегімен ығыстырушы регистрдің бастапқы мәнін 1-ге тең деп беріңіз.

- Барлық сымдарды  3.3-суретте көрсетілгендей етіп байланыстырыңыз.

Сурет  3.3.

- Виртуалды құрылғыны іске қосыңыз.

3.Кері байланыс түйіні

Алдыңғы мысал үшін ығыстырушы регистрді кері байланыс түйініне (Feedback Node) өзгертіңіз. Ол үшін  ығыстырушы регистрдің контексті менюінен  Replace with Feedback Nodeты таңдаңыз.  Сымдардың қалай байланысқанынан назар аударыңыз.

4. Логистикалық бейнелеу.

Логистикалық бейнелеу формуласы:  xi+1=r∗xi∗(1−xi) . Ығыстырушы регистрді қолдана отырып логистикалық бейнелеуге  N-дік итерация мәнін беретін  виртуалды құрылғы құрыңыз. Беттік панельдің көрінісі 3.4-суретте көрсетілген.

Сурет  3.4

Бірнеше  сандарды көбейту үшін  Functions=>Numeric=>Compound Arithmetics  функциясын қолданыңыз. Бұл элементтің көрінісі:  . Контексті меню ішінен  көбейту режимін таңдаңыз (Change mode=>Multiply).

5. Ығыстырушы регистрлер стекі

3.5-суретте көрсетілген блог диаграманы жинаңыз. Ығыстырушы регистрлердің стекін құру үшін  ығыстырушы регистрдің контексті менюінен Add Elementті таңдаңыз.

Сурет 3.5.

Ретке келтіру режимінде виртуалды құрылғыны іске қосыңыз. Ол үшін  Highlight Executionді басыңыз және құрылғыны  Step Into, Step Over, Step Out  батырмаларымен қосыңыз.  Мәндерді бақылаңыз. Бұл виртуалды құрылғының қызметін түсіндіріңіз?