Күн элементінің спектралдық сипаттамасы

Алдымен күн сәулесінің жерге түсірілген спектр диапазонын қарастырамыз.

Ультракүлгін сәулесін бірнеше диапазонға бөлінеді:

А (Near UV) —жақын ультракүлгін 0,32—0,38 мкм,

В (Middle UV) — орта ультракүлгін 0,28—320 мкм

С (Far UV) — алыстағы ультракүлгін 0,1—0,28 мкм.

Қысқа толқынды күн сәулелері. Күннен түсетін жалпы сәуле жарығы.

Алдыңғы тақырыпта ескертілгендей, жартылай өткізгіштердің токтық фотосезімталдығы толқын ұзындығымен сипатталатынын көрсеттік.

Siλ = I/Е =А/Вт  ~  мА/мВт

Жер бетіне түсетін күн жарығының қуаты 1000-1200 Вт/м2

1 см2 ауданға шамамен 100 мВт/см2 фотон түседі.

Q-жартылай өткізгіштің ішіне енген фотонның үлесі.

Siλ = I/Е =(1-R) · Q · η ·λ / hν;

подставив hν = 1.24 / λ , имеем

Siλ =(1-R) · Q · η · λ / 1.24;

где η - квантовый выход фотоэффекта, обычно η =1.

Siλ = Q·λ /1.24.

ω

Спектрдің күн элементінің бетіндегі жұтылуы

I =I0 exp(-αx)

Жұтылудың ұзын толқын аймағындағы заряд тасымалдаушылардың зонналық өзгеру үдерісі:

Eg(GaAs)=1.44 eV;             туразоналы ж/ө

Eg (Si)=1.12 eV;                 туразоналы емес ж/ө

Eg (Ge)=0.66 eV;                туразоналы емес ж/ө

P-n-ауысуының тереңдігі (n-қабатының)- Хj кішіриген сайын оның фотосезгіштілік диапазыны қысқа толқынға ығысады

Лабораториядағы экспериментальдық күн элементінің спектралдық сипаттамасы түсірілген.