Тест

1

| V1 | Радио таратқыштар негізінен мынадай модуляция түрін қолданады: |
| --- | --- |
|  | фазалық модуляция |
|  | жиіліктің модуляциясы |
|  | амплитудалық модуляция |
|  | амплитуда-жиіліктік модуляция |
|  | импульстік модуляция |

2

| - V1 | Егер толқын жиілігі 20 Гц болса, онда уақыт аралығы |
| --- | --- |
|  | - 0,05 |
|  | - 0,314 |
|  | - 20 |
|  | - 3,14 |
|  | - 2 |

3

| - V1 | Оқиға немесе құбылыс туралы мәліметтер жиынтығы |
| --- | --- |
|  | - Код |
|  | - Хабар |
|  | - Сигнал |
|  | - Хабарлама |
|  | - Ақпарат |

4

| - V1 | Хабарларды жіберу үшін қолданылатын физикалық процесс |
| --- | --- |
|  | - Ақпарат |
|  | - Дереккөз |
|  | - Сигнал |
|  | - Хабарлама |
|  | - Код |

5

| - V1 | - Хабардың көзден алушыға (тұтынушыға) берілуін қамтамасыз ететін техникалық құралдар жиынтығы |
| --- | --- |
|  | - Байланыс жүйесі |
|  | - Арна |
|  | - Модем |
|  | - Кодек |
|  | - Түрлендіргіш |

6

| - V1 | - Байланыс жүйесінің екі нүктесі арасындағы сигналдарды беру үшін қолданылатын техникалық заттар мен физикалық орта жиынтығы |
| --- | --- |
|  | - Байланыс жүйесі |
|  | - Арна |
|  | - Модем |
|  | - Кодек |
|  | - Түрлендіргіш |

7

| - V1 | - Сигнал көлемінің формуласы, Мұнда Dc - динамикалық диапазоны, Fc -жиілік диапазоны, Tc - сигнал ұзақтығы |
| --- | --- |
|  | - V = Tc+Fc+Dc |
|  | - V = Tc*Fc*Dc |
|  | - V = Tc*log(Fc/Dc) |
|  | - V = Tc*log(Dc/Fc) |
|  | - V = Tc*log(1+Fc/Dc) |

8

| - V1 | - Бірдей ұзақтықтағы теледидар сигналының көлемі радиотарату сигналының физикалық көлемінен қанша есе асады, егер теледидар сигналдың жиілік спектрінің ені Ftv=6,5МГц, ал радиотарату сигналының ені - Ffm =12 кГц болса. Телерадио хабарларын тарату сигналдарының динамикалық диапазондары бірдей деп қарастырылуы керек. |
| --- | --- |
|  | - 130 есе |
|  | - 650 есе |
|  | - 220 есе |
|  | - 540 есе |
|  | - 120 есе |

9

| - V1 | - Таратушы хабар сигналының арнаға сәйкестігін орындайтын процесс |
| --- | --- |
|  | - Демодуляция |
|  | - Модуляция |
|  | - Кодтау |
|  | - Декодтау |
|  | - Шифрлау |

10

| - V1 | - Аналогты немесе сандық көздің шығуын екілік цифрлар тізбегіне тиімді түрлендіру процесі |
| --- | --- |
|  | - Демодуляция |
|  | - Манипуляция |
|  | - Деректерді кодтау |
|  | - Декодтау |
|  | - Шифрлау |

11

| - V1 | - Суретте келтірілген сигнал |
| --- | --- |
|  | - Дискретті |
|  | - Сандық |
|  | - Аналогты |
|  | - Квантты |
|  | - Дифференциалды |

12

| - V1 | - Суретте келтірілген сигнал |
| --- | --- |
|  | - Дискретті |
|  | - Сандық |
|  | - Аналогты |
|  | - Квантталған |
|  | - Дифференциалды |

13

| - V1 | - Суретте келтірілген сигнал |
| --- | --- |
|  | - Амплитудалық модуляция |
|  | - Фазалық модуляция |
|  | - Жиіліктік манипуляция |
|  | - Фазалық манипуляция |
|  | - Импульстік модуляция |

14

| - V1 | - Суретте келтірілген сигнал |
| --- | --- |
|  | - Амплитудалық модуляция |
|  | - Фазалық модуляция |
|  | - Жиіліктік манипуляция |
|  | - Фазалық манипуляция |
|  | - Амплитудалық манипуляция |

15

| - V1 | - Модулятор және демодулятордан тұратың құрылғы |
| --- | --- |
|  | - Кодек |
|  | - Модем |
|  | - Хаб |
|  | - Роутер |
|  | - Ресивер |