2 Лабораториялық жұмыс

Тақырып: ЗАТТАРДЫҢ МОЛЯРЛЫҚ МАССАСЫН ЖӘНЕ ЭКВИВАЛЕНТТІК МАССАСЫН АНЫҚТАУ

Мақсаты: «ЗАТТАРДЫҢ МОЛЯРЛЫҚ МАССАСЫН ЖӘНЕ ЭКВИВАЛЕНТТІК МАССАСЫН АНЫҚТАУ» тақырыбы бойынша функционалдық құзыреттіліктер қалыптастыру :

Тақырып бойынша қалыптастырылған когнитивтік білімін химияның негізгі заңдары аясында қолдана білуі тиіс. Заттардың молекулалық массасын және эквиваленттік массасын анықтауда Авогадро заңын, газ заңдарын эквиваленттер заңын білетінін көрсетіп, алынған нәтижелерді түсіндіре білуге және қорытындылар жасауға қабілетті болуы тиіс.

А) Көмірқышқыл газының салыстырмалы молекулалық массасын анықтау

Жұмыс жүргізу тәртібі: көлемі 250-300 мл құрғақ колбаны тығынмен жауып, әйнекке жазуға арналған қаламмен тығынның төменгі жиегін белгілейді. Сосын колбаның салмағын технохимиялық таразыда өлшейді. Өлшеніп алынған колбаны алдын ала тазартылған және құрғатылған Кипп аппаратынан көмірқышқыл газымен толтырады.

3-5 минут өткеннен кейін Кипп аппаратының кранын жаппай тұрып колбадан жайлап газ түтікшесін шығарады да колбаны тығындайды. Тығынның төменгі деңгейі белгіленген жерден төмен түспеуі керек. Колбаны бұрынғы таразыға қайтадан өлшейді. Колбаға газдың толғанын білу үшін колбаны қайтадан 3-5 минут газбен толтырады да, қайтадан өлшейді. Газдың салмағы бірінші өлшенген газдың салмағынан 0,2 г аспауы керек. Содан кейін колбаны белгіленген деңгейіне дейін су құйып, ол суды цилиндрге құйып, колбаның көлемін өлшейді.

Эксперимент нәтижелерін жазу және есептеу

Тығындалған колбаның ауамен өлшенген массасы – m1 (г)

Тығындалған колбаның көмірқышқыл газымен өлшенген

массасы – m2(г)

Газдың колбадағы көлемі – V (мл)

Тәжірибе температурасы – t,оС; абсолюттік температура – Т, К.

Қалыпты жағдайдағы қысым – Рo=760 мм рт. ст.;

101,325 кПа

Тәжірибе кезіндегі ауа қысымы – Р, мм рт.ст.

- Ауа көлемін төмендегі формуланы пайдалана отырып, қалыпты жағдайға келтіру:

2. Колба ішіндегі ауаның массасын есептеп шығару – m3, 
г – ауа тығыздығы –1,293 г/л-ге тең

3. Бос колбаның массасын табу: m4= m1 – m3

4. Колба ішіндегі көмірқышқыл газының массасын табу: 
m5 = m2 – m4

5. Көмірқышқыл газының ауамен салыстырмалы тығыздығын есептеп табу:

Dвозд.(СО2) =

6. Колба көлемінде болатын сутектің массасын m6 есептеп шығару (cутектің тығыздығы 0,09 г/л.).

7. Көмірқышқыл газының сутекпен салыстырмалы тығыздығын есептеп шығару:

DH2(CO2) =

8. CO2 салыстырмалы молекулалық массасын екі әдіспен есептеп шығару:

М = 2,016 DH2

M = 29 Dвозд

9. Төмендегі теңдеу бойынша салыстырмалы қателігін есептеу:

100%

Б) Магнийдің эквиваленттік массасын анықтау

Жұмысты жүргізу тәртібі:

- 0,1 г магнийді техникалық таразыда өлшеп алады да, оны сүзгі қағазға орайды.

- Суы бар кристаллизаторға цилиндрді төңкеріп түтікше арқылы цилиндрді сумен толтырып болған соң, Вюрц колбасының газ шығатын түтікшесін цилиндрге кіргізеді. Резина түтікше қысылып қалмау үшін цилиндрді сәл қисайтып ұстаған жөн.

- Вюрц колбасына 10 мл 2 н НСl құю керек.

- Фильтр қағазға оралған магнийді Вюрц колбасының мойын жағына орналастырып, колбаның ішіне түсіп кетпейтіндей тығындайды, көлденең жатқан колбаны тік тұрғызғанда магний 2 н HCl ерітіндісіне түсу керек. Магний мен қышқыл арасында реакция басталады:

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

5. Бөлініп шыққан сутегі газының көлемін өлшеу керек.

Есептеу:

- Идеал газ күйі теңдеуіне  сүйене отырып, газдың қалыпты жағдайдағы көлемін табамыз:

V0=		                    (1)

Сутек судың астында жиналғандықтан оның қысымы су буының қысымын – h арттырады, сондықтан сутегінің су астындағы қысымынан – Р су буының парциалдық қысымын шегеріп тастайды. Су буының қысымының әртүрлі температурадағы мәндері 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте

Судың қаныққан буының қысымы

| Температура, оС | Будың қысымы, сын.бағ.мм. | Температура, оС | Будың қысымы, сын.бағ.мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 16 17 18 19 20 | 12,788 13,634 14,530 15,477 16,477 17,535 | 21 22 23 24 25 30 | 18,650 19,827 21,088 22,377 23,756 31,824 |

- Су буының қысымын ескере отырып (1) теңдеуді қайта жазамыз: V0=

- Бөлініп шыққан сутектің массасын табамыз:

mH=

- Эквивалент заңының негізінде магний эквиваленттік массасын табамыз:

=М(ЭMg)M(Эн),М(ЭMg)=mMgM(Э)HmH

5. Абсолюттік қателік М(Э)теор-М(Э)получ.М(Э)теор∙ 100% формуласы бойынша табылады.

Сұрақтар

  - Авогадро заңын және оның салдарларын сипаттаңыздар

  - Газдардың молекулалық массаларын анықтау әдістерін сипаттаңыздар

  - Заттың эквиваленті, эквиваленттік массасы туралы түсінік беріңіздер

  - Заттардың эквиваленттік массаларын анықтау әдістерін сипаттаңыздар

  - Эквиваленттер заңын сипаттаңыздар және мысалдар келтіріңіздер

  - Газды қалыпты жағдайға келтіру амалын түсіндіріңіздер

  - Судың қаныққан буының қысымын пайдалану әдісін      сипаттаңыздар

Әдебиет

1. Баешова А.Қ. Химия. Оқу құралы. Өнделіп, толықтырылған екінші басылым.  – Алматы: Қазақ университеті,  2019. – 288 б.

2. Баешова А.Қ. Жалпы химия (зертханалық жұмыстардың жинағы): оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті,  2011. – 90 бет.

3. Баешова А.К., Сулейменова О.Я. Химия: оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 136 б.