- КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ ФИРМЫ CISCO

  - Конфигурирование коммутаторов

    - Конфигурирование паролей на подключение к устройству

Пароли обеспечивают некоторый уровень защиты коммутатора, предотвращающий неавторизованное подключение к нему. Комму- таторы Catalyst стандартно имеют два уровня парольной защиты: пользовательский и привилегированный. Для обеспечения защиты устройства следует применять аутентификацию пользователя с ис- пользованием локальной базы коммутатора и шифрование паролей. Пароль уровня пользователя предотвращает доступ неавтори- зованных лиц к интерфейсу командной строки (CLI) из Telnet- или консольного сеанса. Он настраивается для каждой линии подклю- чения отдельно с помощью команд password, параметром кото- рой является устанавливаемый пароль, и login без параметров. Команда login обеспечивает процесс аутентификации пользова- теля	и	является	обязательной	для	линий	подключения IOS-коммутаторов. До тех пор, пока пароль не будет установлен или в конфигурации линии будет отсутствовать команда login, подключение по Telnet невозможно. Выбор той или иной линии для ее конфигурирования осуществляется с помощью команды режима

глобального конфигурирования:

Switch(config)#line con 0 – для консольной линии,

Switch(config)#line vty 0 4 – для линий виртуального

терминала в диапазоне номеров с 0 по 4.

ВЫПОЛНИТЬ!

- В текущей конфигурации найти команды, устанавливающие пароли на линии con и vty.

- Установить пароль console для линии con0.

- Выйти из сеанса консоли с помощью команды logout и войти в новый сеанс, используя введенные данные аутентификации.

Пароль привилегированного режима предотвращает доступ неавторизованных лиц к соответствующему режиму, в котором мо- гут вноситься изменения в конфигурацию коммутатора и осу- ществляться другие функции администрирования. Он задается с помощью команды enable secret, обеспечивающей его шиф- рование, устаревшая команда enable password не шифрует па- роль и оставлена для совместимости с программным обеспечением ранних версий, причем во второй команде пароль должен отличать- ся от устанавливаемого в первой.

ВЫПОЛНИТЬ!

- В текущей конфигурации найти команды, устанавливающие пароль для входа в привилегированный режим.

Для того чтобы пароли не хранились в файле конфигурации в открытом виде, можно использовать встроенную службу шифро- вания, но учтите, что она не обеспечивает их шифрование, а при- звана лишь усложнить чтение паролей с экрана. Указанная служба запускается командой:

service password-encryption.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Запустить	службу	шифрования	паролей	и	в	текущей конфигурации найти команды, устанавливающие пароли.

Как упоминалось ранее, предпочтительнее применять аутен- тификацию пользователя с использованием локальной базы данных коммутатора, для чего сначала создаются записи локальной базы пользователей с помощью команды:

Switch(config)#username <имя> privilege

<уровень> secret <пароль>.

Затем для каждой линии подключения к коммутатору указы- вается команда login с параметром локальной аутентификации: Switch(config-line)#login local.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Создать запись в локальной базе данных аутентификации о пользователе admin c уровнем привилегий 0 и секретным паролем cisco.

- Настроить линии con0 и vty0 – vty4 на использование локальной аутентификации. Для отмены старых паролей можно использовать команду:

Switch(config-line)#no password.

- Выйти из сеанса консоли и войти в новый сеанс, используя введенные данные аутентификации.

- В текущей конфигурации найти команды, устанавливающие действующие на коммутаторе пароли.

- Сохранить текущую конфигурацию.