    - Конфигурирование IP-адреса административного управления

IP-адреса используются в коммутаторах второго уровня толь- ко в целях администрирования. Данный этап не является обяза- тельным для функционирования коммутатора. В случае, если IP-адрес не был задан, единственным способом управления комму- татором является консольное соединение. Для конфигурирования IP-адреса используется последовательность команд:

Switch(config)#interface vlan <номер> Switch(config-if)#ip address <адрес> <маска> Switch(config-if)#exit.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Назначить	административный	IP-адрес	10.0.0.10/8

интерфейсу vlan99.

- Сохранить текущую конфигурацию.

- Используя	команду	ping,	убедитесь,	что	PC0	может взаимодействовать с коммутатором.

- Используя	команду	telnet,	подключитесь	с	PC0

к коммутатору.

Для просмотра информации об административном интерфейсе можно использовать следующие команды:

Switch#show interface vlan <номер> Switch#show ip interface vlan <номер>.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Вывести	информацию	о	настройках	административного интерфейса vlan99.

Для просмотра краткой информации обо всех интерфейсах можно использовать команду:

Switch#show ip interface brief.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Вывести информацию об IP-интерфейсаx коммутатора.

    - Работа с таблицей коммутации (CAM-таблица)

В таблице коммутации (switching table) содержатся МАС-адреса, номера VLAN и порты коммутатора, на которых эти адреса были определены автоматически или сконфигурированы статически. Просмотр  содержимого  таблицы  коммутации  осуществляется с помощью команд привилегированного режима:

Switch#show mac-address-table – все записи таблицы;

| Switch#show ские записи; | mac-address-table | dynamic – динамиче- |
| --- | --- | --- |
| Switch#show записи; | mac-address-table | static – статических |
| Switch#show | mac-address-table | interface – записи |

для указанного интерфейса.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Вывести содержимое таблицы коммутации коммутатора.

- Выполнить команды	ping на PC1 в адрес PC2 и на PC3

в адрес PC4.

- Вывести содержимое таблицы коммутации коммутатора. Что изменилось?

Добавление статических записей в таблицу осуществляется с помощью команды режима глобального конфигурирования (при- мер приведен для MAC-адреса 11-11-22-22-33-33 в Vlan номер 99 на интерфейсе fa1/17):

Switch(config)#mac-address-table static

1111.2222.3333 vlan 99 int fa1/17.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Добавить статические записи о компьютерах PC2 и PC4.

- Выполнить команды	ping на PC1 в адрес PC2 и на PC3

в адрес PC4.

- Вывести содержимое таблицы коммутации коммутатора.

Удаление	динамических	записей	из	таблицы	коммутации осуществляется с помощью команды привилегированного режима: Switch#clear mac-address-table dynamic,

а статических записей – с помощью команды режима глобального конфигурирования (пример приведен для MAC-адреса 11-11-22-22- 33-33 в Vlan номер 99 на интерфейсе fa1/17):

Switch(config)#no mac-address-table static 1111.2222.3333 vlan 99 int fa1/17.

Очистка таблицы коммутации осуществляется с помощью ко- манды привилегированного режима:

Switch#clear mac-address-table.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Удалить статическую запись о компьютере PC2 и вывести содержимое таблицы коммутации коммутатора.

- Удалить	динамические	записи	из	таблицы	коммутации и вывести содержимое таблицы коммутации коммутатора.

- Очистить таблицу коммутации, убедиться в том, что в ней нет записей.