  - Конфигурирование протоколов управления оборудованием

При выполнении заданий данного параграфа используйте схему сети, изображенную на рис. 2.15. Все ПО, необходимое для выполнения заданий, установлено в ОС образа VMware XP_VMnet2, ярлыки для запуска программ расположены на рабо- чем столе.

    - Сохранение и загрузка файлов конфигурации с использованием протоколов tftp и ftp

ВЫПОЛНИТЬ!

- Запустить программу 3CDaemon, перейти на вкладку tftp сервера. Запустить захват трафика. В привилегированном режиме на маршрутизаторе lab1 выполнить команду copy run tftp://10.0.0.5/router-lab1.cfg. Подтвердить запросы маршрутизатора и дождаться окончания копирования.

- В окне анализатора трафика найти пакеты, принадлежащие протоколу tftp. Какой транспортный протокол использует tftp? Каким образом передаются команды и содержимое файла?

- На XP_VMnet2 перейти в рабочий каталог tftp-сервера 3CDaemon (e:\dir-tftp). Найти только что скопированный файл и открыть его любым текстовым редактором. Этот файл содержит текущую конфигурацию устройства. Найти в файле параметры, установленные Вами в ходе лаборатор- ной работы.

- На маршрутизаторе lab1 удалить файл стартовой конфигурации (команда erase startup-config).

- Загрузить сохраненный на сервере файл router-lab1.cfg в качестве файла стартовой конфигурации (команда copy tftp: startup-config).

- Выполнить пункты 1 ÷ 5 для маршрутизатора lab2, используя протокол ftp. Для возможности сохранения файла конфигурации по протоколу ftp необходимо создать соответствующую учетную запись на сервере (рис. 2.16).

    - Доступ к маршрутизатору по протоколам Telnet и SSH

ВЫПОЛНИТЬ!

- На маршрутизаторах lab1 и lab2 создать учетную запись пользователя с именем cisco, паролем secret и уровнем привилегий 0.

Рис. 2.16. Cоздание учетной записи на сервере FTP

- На маршрутизаторах lab1 и lab2 установить пароль enable

для входа в привилегированный режим.

- На маршрутизаторах lab1 и lab2 сконфигурировать линии виртуальных терминалов vty0 ÷ vty4 на аутентификацию с использованием локальной базы устройства.

- Подключиться к маршрутизатору lab1 по протоколу Telnet.

В Wireshark проанализировать трафик сессии.

- Указать на маршрутизаторе lab2 имя домена с помощью команды ip domain-name <имя>, где параметр <имя> – это имя произвольного домена, например, lab.net.

- Сгенерировать ключ шифрования RSA длиной более 1024 бит с помощью команды crypto key generate rsa. После выполнения этой команды на маршрутизаторе начинает функционировать сервер SSH.

- Подключиться к маршрутизатору lab2 по протоколу SSH, используя программу Putty (ярлык на рабочем столе). В Wireshark проанализировать трафик сессии.

- Установить для линий виртуальных терминалов маршрутизатора lab2 возможность подключения только с использованием протокола SSH, выполнив команду transport input ssh. Убедитесь, что подключение пользователя по протоколу Telnet сбрасывается маршрутизатором.

- Отобразить и проанализировать с помощью команд show ssh и show ip ssh информацию о сессиях по протоколу SSH и настройках сервера SSH по умолчанию.

    - Доступ к маршрутизатору по протоколу HTTP и HTTPS

ВЫПОЛНИТЬ!

- На маршрутизаторе lab1 сконфигурировать доступ по протоколу HTTP на аутентификацию с использованием локальной базы устройства с помощью команды ip http authentication local.

- Проверить в текущей конфигурации маршрутизатора запущен ли HTTP-сервер (команда ip http server) и в случае  необходимости  запустить  его.  Подключиться к маршрутизатору по web-интерфейсу. В Wireshark проанализировать трафик сессии. Изучить возможности web-доступа по конфигурированию устройства.

- Остановить на маршрутизаторе HTTP-сервер и запустить HTTPS-сервер (команда ip http secure-server). Подключиться к маршрутизатору по web-интерфейсу. В Wireshark проанализировать трафик сессии.

    - Регистрация событий

Диагностические сообщения о системных событиях выводятся маршрутизатором по умолчанию только на консольную линию. Для того чтобы эти сообщения дублировались в виртуальные тер- миналы (то есть в telnet-соединения), в контексте администратора в соответствующем сеансе используется команда

lab1#terminal monitor.

При конфигурировании линий виртуальных терминалов для этой цели выполняется команда monitor. Вывод сообщений мож-

но направить также во внутренний буфер устройства или на syslog-

сервер. Направление в буфер:

lab1(config)#logging buffered <размер>.

Буфер организован в виде очереди указанного размера (в бай- тах), самые старые сообщения удаляются из него при поступлении новых. Размер буфера по умолчанию – 4096 байт. Просмотр буфера (и параметров процесса регистрации событий):

lab1#show logging.

Очистка буфера производится командой

lab1#clear logging.

Пример отправки сообщений на syslog-сервер: lab1(config)#logging <IP-адрес сервера> lab1(config)#logging facility local7 lab1(config)#logging trap debugging.

Последние		две	команды	определяют	источник	сообщений (facility в терминах syslog, используется для определения способа обработки сообщений на сервере) и степень важности (debugging – минимальная) сообщений, протоколируемых в системном журнале. По умолчанию диагностические сообщения имеют метки вре- мени,	которые	отсчитываются		с	момента		загрузки	 устройства (system uptime), поэтому для того чтобы время выводилось в обыч- ном формате (дата, время суток), в конфигурации необходимо ука-

зать:

lab1(config)#service timestamps log datetime lo- caltime

lab1(config)#service timestamps debug datetime locatime.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Реализовать вывод диагностических сообщений в виртуальный терминал.

- Запустить syslog-сервер 3CDaemon на XP_VMnet2.

- Сконфигурировать маршрутизаторы lab1 и lab2 для отправки на сервер сообщений о всех системных событиях, указав различные источники для идентификации маршрутизаторов, например, для lab1 – local1, а для lab2 – local2.

- Запустить захват сетевого трафика. На маршрутизаторах перейти в режим конфигурации интерфейса FastEthernet0/1, выключить его, а затем через некоторое время снова включить. Какие сообщения получил syslog сервер?

- Сравнить диагностические сообщения, выводимые в виртуальном терминале и на syslog-сервере.

- В анализаторе сетевого трафика найти пакеты, относящиеся к протоколу syslog. Какой транспортный протокол используется для их передачи? Какая информация содержится в этих пакетах? Какие механизмы позволяют отследить отправителя пакета, и насколько они надежны?

    - Протокол обнаружения соседних устройств CDP

Протокол CDP используется устройствами Cisco по умолча- нию, поэтому в целях безопасности для запрета его функциониро- вания на маршрутизаторе в целом в режиме глобальной конфигу- рации необходимо ввести команду no cdp run. Для использования протокола на конкретных интерфейсах устройства применяется команда cdp enable в режиме конфигурирования интерфейса. Параметры функционирования CDP отображаются ко- мандой show cdp в режиме глобального конфигурирования.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Убедиться, что команда no cdp run отсутствует в текущей конфигурации устройства (show running- config). Запросить у маршрутизатора lab1 информацию о его соседях: show cdp neighbors. Какие устройства и каким образом соединены с маршрутизатором? Какую опасность может представлять протокол CDP?

- Отобразить и проанализировать параметры функциониро- вания протокола CDP по умолчанию.

- Выполнить команду show cdp detail. Какая информация из выведенного перечня была бы полезна для потенциального злоумышленника? Найти в выведенных параметрах IP-адреса соседних устройств.

- На узле XP_VMnet2 захватить CDP-пакеты, передающиеся через его интерфейс локальной сети. Какой транспорт

используется протоколом CDP? С какой периодичностью передаются сообщения протокола?