- С помощью программного сниффера проверить работу статической трансляции.

Команда fixup Cisco PIX предоставляет некоторые возмож- ности глубокого анализа пакетов в межсетевых экранах PIX. Например, команда fixup protocol http приводит к тому, что PIX выполняет ряд действий, к которым относятся:

  - ведение журналов, фиксирующих URL-запросы, содержа- щие команды GET;

  - мониторинг URL-запросов при помощи средств N2H2 или

Websense;

  - фильтрация опасных сценариев Java и ActiveX.

Для последних двух функций межсетевой экран должен быть сконфигурирован с командой filter. Пример команд для углуб- ленного анализа трафика по основным протоколам:

| PIX(config)#fixup | protocol | ftp 21 |
| --- | --- | --- |
| PIX(config)#fixup | protocol | http 80 |
| PIX(config)#fixup | protocol | h323 1720 |
| PIX(config)#fixup | protocol | rsh 514 |
| PIX(config)#fixup | protocol | smtp 25 |

PIX(config)# fixup protocol sqlnet 1521.

    - Настройка межсетевых экранов Cisco PIX

При выполнении работы осуществляется конфигурирование Cisco PIX Firewall для того, чтобы отделить и защитить корпора- тивную сеть от атак из сети «Интернет». Будем рассматривать внутреннюю сеть организации, содержащую Web-сервер, почтовый сервер и FTP-сервер, к которым имеют доступ пользователи сети

«Интернет». Весь остальной доступ к узлам внутренней сети за- крыт от внешних пользователей. Схема имитируемой сети показана на рис. 3.8. Адресация серверов внутренней сети выполнена следу- ющим образом:

      - Web-сервер: внутренний адрес 192.168.0.4, Интернет-адрес

88.88.88.3;

      - почтовый	сервер:	внутренний	адрес	192.168.0.5,

Интернет-адрес 88.88.88.4;

      - FTP-сервер: внутренний адрес 192.168.0.6, Интернет-адрес

88.88.88.5.

Рис. 3.8. Схема защиты сети

Всем пользователям внутренней сети разрешен неограничен- ный доступ в Интернет. Также пользователям разрешено выпол- нять команду ping до узлов в сети «Интернет», в то время как поль- зователям со стороны сети «Интернет» это запрещено. Провайдером выделен диапазон внешних адресов класса C: 88.88.88.0/24. Адреса 88.88.88.1 и 88.88.88.2 зарезервированы для внешнего  маршрутизатора  и  внешнего  интерфейса  PIX (см. рис. 3.8). Адреса диапазона 88.88.88.3 ÷ 88.88.88.5 отведены для серверов, а адреса 88.88.88.4 ÷ 88.88.88.14 зарезервированы для будущего использования, для пользователей внутренней сети вы- полняется процедура трансляции адресов.

ВЫПОЛНИТЬ!

- Создать в GNS3 топологию сети, представленную на рис. 3.8.

- Произвести настройку Cisco PIX Firewall, выполнив следующие команды в контексте глобального конфигури- рования:

PIX(config)#nameif ethernet0 outside security0 PIX(config)#nameif ethernet1 inside security100 PIX(config)#hostname pixfirewall

| PIX(config)#fixup | protocol | ftp 21 |
| --- | --- | --- |
| PIX(config)#fixup | protocol | http 80 |
| PIX(config)#fixup | protocol | h323 1720 |

| PIX(config)#fixup | protocol | rsh 514 |
| --- | --- | --- |
| PIX(config)#fixup | protocol | smtp 25 |
| PIX(config)#fixup | protocol | sqlnet 1521 |
| PIX(config)#fixup | protocol | sip 5060 |

PIX(config)#names.

- Создать ACL, разрешающий исходящие ICMP-запросы и ответы на них:

PIX(config)#access-list 100 permit icmp any any echo-reply

PIX(config)#access-list 100 permit icmp any any time-exceeded

PIX(config)#access-list 100 permit icmp any any unreachable.

- Добавить	разрешения	для	пользователей	Интернет подключаться к Web-, Mail-, и FTP-серверам: PIX(config)#access-list 100 permit tcp any host

      - eq www

PIX(config)#access-list 100 permit tcp any host

      - eq smtp

PIX(config)#access-list 100 permit tcp any host

      - eq ftp.

- Включить режим ведения журналов:

PIX(config)#logging on

| PIX(config)#no | logging | timestamp |
| --- | --- | --- |
| PIX(config)#no | logging | standby |
| PIX(config)#no | logging | console |
| PIX(config)#no | logging | monitor. |

- Установить	режим	сохранения	сообщений	об	ошибках в локальном буфере:

PIX(config)#logging buffered errors.

- Включить все интерфейсы (выключены по умолчанию): PIX(config)#interface ethernet0 auto PIX(config)#interface ethernet1 auto.

- Назначить IP-адреса сетевым интерфейсам:

PIX(config)#ip address outside 88.88.88.2 255.255.255.0

PIX(config)#ip address inside 192.168.0.1 255.255.255.0.

- Определить пул трансляции адресов, которые используют внутренние узлы для выхода в Интернет:

PIX(config)#global (outside) 1 88.88.88.15-

88.88.88.253.

- Определить адрес, который будет использоваться, когда выделенный пул адресов закончится:

PIX(config)#global (outside) 1 88.88.88.254.

- Установить разрешение для всех внутренних узлов на использование NAT или PAT, определенные ранее:

PIX(config)#nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0.

- Задать статическую трансляцию для внутренних Web-, почтового и FTP-серверов, чтобы они были доступны из Интернета:

PIX(config)#static (inside,outside) 88.88.88.3

      - netmask 255.255.255.255 0 0

PIX(config)#static (inside,outside) 88.88.88.4

      - netmask 255.255.255.255 0 0

PIX(config)#static (inside,outside) 88.88.88.5

      - netmask 255.255.255.255 0 0.

- Применить разработанный ACL с номером 100 к внешнему интерфейсу, выполнив в его контексте конфигурирования команду:

PIX(config)#access-group 100 in interface outside.

- Назначить маршрут по умолчанию на маршрутизатор провайдера услуг Интернет командой в глобальном контексте конфигурирования:

PIX(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0

88.88.88.1 1.

Проверить работоспособность заданной конфигурации