Методы подобия и размерности в механике 7М05405-Механика Краткий конспект лекци №8

Лекция 8. Подобие конвективных течений вязкой несжимаемой жидкости. Критерии подобия

Рассмотрим модель стационарной конвекции вязкой несжимаемой жидкости. Система уравнений Навье-Стокса и притока тепла для данного конвективного процесса имеет вид:

∇∙υ =0 ,                                                                  (1)

υ∙∇υ = -1ρ∇p+ν∇2υ ,                                                    (2)

υ∙∇T=аТ∇2T ,                                                            (3)

где аТ=λρСp – коэффициент температуропроводности, ν, λ и Ср – коэффициенты, соответственно, вязкости, теплопроводности и удельной теплоемкости. Уравнение притока тепла (3) записано без учета вязкой диссипации энергии.

В систему уравнений (1) – (3), в которой неизвестными функциями являются υ, р и Т , входят всего два постоянных параметра: ν и аТ . Кроме того, решение этих уравнений зависит, на основе граничных условий, еще от характерных масштабов длины (L), скорости (V0) и температуры (Т1 – Т0). Здесь Т1, например, температура жидкости, а Т0 – температура твердого тела.

Таким образом, конвекция характеризуется пятью параметрами – ν, аТ, V0, L и Т1 – Т0.

Из них можно составить две независимые безразмерные комбинации. В качестве таковых, можно выбрать число Рейнольдса Re=V0Lν и число Прандтля, определяемое как отношение

Pr=νaT.                                                                (4)

Число Прандтля является основным параметром теплообмена. В рассматриваемом стационарном конвекционном потоке вязкой несжимаемой жидкости искомое распределения безразмерных компонент скорости и температуры имеют вид

ϑiV0=fxiL, Re, T-T0T1-T0=gxiL, Re, Pr.

Два конвекционных потока подобны, если их числа Рейнольдса и Прандтля одинаковы, т.е.

Re1=Re2 ,  Pr1=Pr2 .                                                           (5)

Теплопередачу между твердым телом и жидкостью характеризуют коэффициентом теплопередачи, определяемым как отношение

α=qT1-T0 ,                                                                 (6)

где q – плотность количества потока тепла через поверхность тела, а T1-T0 – характерная разность температур тела и жидкости.

Коэффициент теплопередачи является размерной величиной. В качестве безразмерной величины пользуются числом Нуссельта

N=αLλ.                                                                (7)

В случае подобия рассматриваемых типов конвекционных процессов число Нуссельта является определенной функцией только от числа Рейнольдса и Прандтля, т.е.

N=f(Re,Pr).                                                           (8)