Методы подобия и размерности в механике 7М05405-Механика и энергетика Лекция 10 Краткий конспект 10

Лекция 10. Подобие тепловых процессов. Критерии подобия

Рассмотрим подобие ламинарных неизотермических (T ≠const) потоков вязкой несжимаемой жидкости в круглых цилиндрических трубах (диаметры d1, d2) с различными постоянными плотностями (ρ1, ρ2), вязкости (μ1, μ2), теплопроводностями (λ1, λ2), масштабами скорости (V01, V02) и температурами (T01, T02).

Процесс считаем стационарным, а вязкой диссипацией энергии и влиянием силы тяжести пренебрегаем.

В этом случае, система уравнений гидродинамики и теплообмена в безразмерных переменных имеет вид:

∇∙υ =0 ,                                                      (1)

υ∙∇υ = -∇p+1Re∇2υ ,                                                   (2)

υ∙∇T=1RePr∇2T ,                                                         (3)

где Re= V0Lν  - число Рейнольдса, Pr= νaT – число Прандтля, aT=λρCp – коэффициент температуропроводности, Cp – коэффициент удельной теплоемкости при постоянном движении.

Здесь два независимых параметра – Re и Pr. В рассматриваемых процессах распределения искомых характеристик определяются функциями вида

ϑi=fxiL, Re, T=g(xiL, Re, Pr).

Таким образом, при наличии геометрического (цилиндрические трубы), кинематического (ламинарные течения) и динамического (Re1 = Re2) подобий рассматриваемые тепловые процессы являются подобными, если

Pr1 = Pr2.                                                                    (4)