Механикадағы ұқсастық әдістері және өлшем бірліктер 7M05405-Механика және энергетика Дәріс 4 Қысқа конспект 4

4 дәріс. Әр түрлі анықтауыш теңдеулері үшін өлшемділіктердің көшірілуі

Туынды бірлігін анықтауыш теңдеуі арқылы өрнектеп табу (яғни математикалық тұжырымға сүйене отырып, анықтап табу немесе заңды), берілген шама бас (негізгі) шамалармен байланысқандығын ескеріп, туындыны 1-ге немесе қандай да бір басқа тұрақты шамаға, теңдеуде пропорционалдылық коэффициентінің орнында, тұрған санға тең деп қабылдаймыз.

Анықтауыш теңдеуі пропорционалдылық коэффициентін өлшемді ететіндей өзгеруі ықтимал, яғни бас (негізгі) бірліктердің өлшемділіктеріне тәуелді болуы мүмкін. Мұны күш бірлігін жүйенің туынды бірлігі ретінде алынған мысалынан көрсетуге болады,  жүйедегі бас шамалар рөлін ұзындық, масса және уақыт бірліктері атқарады. Күш бірлігін әдеттегідей Ньютонның екінші заңын қолдана отырып анықтау кезінде, өлшемділік формуласы (1.13) түрінде алынады, яғни

[F] = L MT-2.

Егер біз бұл өлшемді бүкіләлемдік тартылыс заңының (1.5) өрнегіне алмастырсақ, онда гравитациялық тұрақты үшін өлшем алынады

[G] = L3M-1T-2.

Гравитациялық тұрақты өлшемділігінің болуы оның сандық мәні бас (негізгі) бірліктерді таңдап алудан байланысты екенін білдіреді.

Егер күш бірлігін анықтау үшін Ньютонның екінші заңын емес, бүкіләлемдік тартылыс заңын қолданса, онда гравитациялық тұрақты өлшемсіз болады, яғни бас (негізгі) бірліктерден тәуелсіз, бірақ қандай да бір тұрақты санға немесе мысал үшін, бірлікке тең болады. Бұл анықтамадан күш өлшемділігі келесідей болады

[F] = L-2M2

жоғарыда айтылған, өлшемділігінен айырылған 1-ге тең инерциялық тұрақтының да, өлшемділігі бар болады

[ γ] = L-3MT2.

Күш өлшемінің өзгеруі және өлшемді инерциялық тұрақтының пайда болуы, сонымен қатар, өлшемді гравитациялық тұрақтының бірден жоғалып кетуі, міндетті түрде, заңдардың математикалық түрде өрнектелуін және  механика саласындағы анықтамалардың (ережелер)  және өлшем формулаларының да өзгеруіне әкеледі. Мысалы, бұрынғыдай анықталатын жұмыстың өлшемділігі, жолдың күшке көбейтіндісінен емес, келесідей:

[A] =  L2M T-2  ,

Болады

[A] = [F][l] = L-2M2 L= L-1M2.

Жұмыстың мұндай өлшемділігін басқа да формуладан анықтауға (табуға) болады, дәлірек айтқанда :

A=Cmυ222-mυ122.

Теңдіктің оң жағына m массаның, υ жылдамдықтың және C инерциялық тұрақтының өлшемділігін қойып, алатынымыз

[A] =  L-3MT2∙M∙LT-1= L-1 M2.

Осылайша, әр түрлі жүйелер бір-бірінен, анықтауыш теңдеулерін таңдап алудан ерекшеленетін болса, жүйелердің кейбірінде пропорционалдылық коэффициенттерін өлшемсіз деп қабылдап, кейбірінде өлшемсіз (және әдетте бірге тең) болуын ескеру қажет. Бір жүйеден екіншісіне ауысқан кезде өлшемділікті анықтау үшін, өлшемсіз коэффициентті өлшемдіге ауыстыру керек және керісінше.