Лекция 11

ESP32 — серия недорогих микропроцессоров с малым энергопотреблением китайской компании Espressif Systems. Представляют собой систему на кристалле с интегрированным контроллерами радиосвязи Wi-Fi, Bluetooth и Thread. В устаревших сериях ESP32 и ESP32-S использовались процессорные ядра с архитектурой компании Tensilica, а в последних сериях ESP32-C, ESP32-H, ESP32-P — применяются ядра с открытой архитектурой RISC-V.

В микросхему интегрирован радиочастотный тракт: симметрирующий трансформатор, встроенные антенные коммутаторы, радиочастотные компоненты, малошумящий усилитель[англ.], усилитель мощности, фильтры и модули управления питанием.

ESP32 создан и разработан компанией, расположенной в Шанхае, а производится компанией TSMC по техпроцессу 40 нм и 28 нм. Серия является преемником микросхем ESP8266.

Содержание

- 1Особенности

  - 1.1Встроенное хранилище

  - 1.2Сравнение ESP32 и ESP8266 (ESP-12)

- 2Корпус планарный (QFN)

  - 2.1Версии

  - 2.2Внешняя FLASH и SRAM

  - 2.3Кварцевые генераторы

  - 2.4RTC и управление низким потреблением

  - 2.5Режимы питания/Power modes

  - 2.6Сон/Sleep Patterns

  - 2.7Модули

- 3Печатные платы

  - 3.1Модульные SMT-платы

  - 3.2Платы для разработки и другие платы

- 4Программирование

- 5Использование

  - 5.1Использование в коммерческих устройствах

  - 5.2Промышленные устройства

- 6См. также

- 7Примечания

- 8Ссылки

Особенности

[править | править код]

Функциональная блок-схема ESP32.

Серии ESP32 и ESP32-S включают в себя:[1]

- Микроконтроллер и управление

  - Tensilica Xtensa LX6 двухъядерный (или одноядерный) 32-разрядный процессор, с тактовой частотой 160 или 240 МГц и производительностью до 600 DMIPS (Dhrystone MIPS)

  - Сопроцессор с ультранизким энергопотреблением

- Память: 520 КБ памяти SRAM

- Беспроводная связь:

  - Wi-Fi: 802.11 b / g / N

  - Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE

- Периферийные интерфейсы:

  - 12-разрядный АЦП до 18 каналов

  - 2 × 8 бит ЦАПа

  - 10 × портов для подключения емкостных датчиков (измеряющие ёмкость GPIO)

  - Датчик температуры[источник не указан 2098 дней] отсутствует. Информация о нем удалена из спецификации V2.2[2]

  - 4 × SPI мастер-интерфейса (ведущие устройства)

  - 2 × I²S мастер-интерфейса

  - 2 × I²C мастер-интерфейса

  - 3 × UART интерфейса

  - SD/SDIO/CE-ATA/MMC/ eMMC хост-контроллер

  - SDIO/SPI слейв-контроллеры (ведомые устройства)

  - Ethernet MAC interface с выделенным DMA и IEEE 1588 Precision Time Protocol support

  - CAN bus 2.0

  - ИК дистанционное управление (передатчик/приемник, до 8 каналов)

  - Возможность подключения двигателей и светодиодов через ШИМ-выход

  - Датчик Холла

  - Аналоговый предусилитель низкого энергопотребления

- Безопасность:

  - Поддерживаются все функции безопасности стандарта IEEE 802.11, в том числе WFA, WPA/WPA2 и WAPI

  - Безопасная загрузка

  - Шифрование флэш-диска

  - 1024-битный ключ, до 768 бит для клиентов

  - Криптографическое аппаратное ускорение: AES, SHA-2, RSA, криптографии на основе эллиптических кривых (ЕСС), аппаратный генератор случайных чисел при включенном WiFi или Bluetooth, иначе используется генератор псевдослучайных чисел

- Управление питанием:

  - Линейный регулятор с низким уровнем падения напряжения

  - Индивидуальное питание для RTC

  - потребление 5—2,5 мкА в режиме «глубокий сон»

  - Пробуждение по прерыванию от GPIO, таймера, измерению АЦП, прерыванию емкостного сенсорного датчика

  - Рабочее напряжение от 2,2—3,6 В

  - Рабочая температура от −40 °C до +125 °C

  - Максимальная скорость передачи данных 150 Мбит/с при 11n HT40, 72 Мбит/с при 11n HT20, 54 Мбит/с @ 11g, и 11 Мбит/с при 11b

  - Максимальная мощность передачи 19,5 дБм @ 11b, 16,5 дБм @ 11 г, 15,5 дБм @ 11n

  - Минимальная чувствительность приемника: 98 дБм

  - Устойчивая пропускная способность UDP 135 Мбит/с

Встроенное хранилище

[править | править код]

ESP32 включает в себя следующую встроенную память:[3]

| Объем | памяти |
| --- | --- |
| SRAM | 520KB |
| Кибит Флэш-память | 448KB |
| NVRAM | 16KB |

Wi-fi

802.11 n (2.4 GHz), up to 150 Mbps

802.11 e: QoS for wireless multimedia technology

WMM-PS, UAPSD

A-MPDU and A-MSDU aggregation

Block ACK

Fragmentation and defragmentation

Automatic Beacon monitoring/scanning

802.11 i security features: pre-authentication and TSN

Wi-Fi Protected Access (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Infrastructure BSS Station mode/SoftAP mode

Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner mode and P2P Power Management

UMA compliant and certified

Antenna diversity and selection

Compliant with Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification

Bluetooth

Class-1, class-2 and class-3 transmitter without external power amplifier

Enhanced power control

+10 dBm transmitting power

NZIF receiver with −98 dBm sensitivity

Adaptive Frequency Hopping (AFH)

Standard HCI based on SDIO/SPI/UART

High speed UART HCI, up to 4 Mbps

BT 4.2 controller and host stack

Service Discover Protocol (SDP)

General Access Profile (GAP)

Security Manage Protocol (SMP)

Bluetooth Low Energy (BLE)

ATT/GATT

HID

All GATT-based profile supported

SPP-Like GATT-based profile

BLE Beacon

A2DP/AVRCP/SPP, HSP/HFP, RFCOMM

CVSD and SBC for audio codec

Bluetooth Piconet and Scatternet

Сравнение ESP32 и ESP8266 (ESP-12)

[править | править код]

| ESP32 | ESP8266 (ESP-12) |
| --- | --- |
| Ethernet MAC Interface | Не поддерживается |
| GPIOs для 10 сенсорных датчиков | Не поддерживается |
| Temperatur-Sensor (on-chip) | Не поддерживается |
| Функционал пульта дистанционного управления | Не поддерживается |
| Hall-Sensor | Не поддерживается |
| Digital-to-Analog Converter (DAC) | Не поддерживается |
| CAN 2.0 (1991) | Не поддерживается |
| Аналогово-Цифровой Преобразователь (АЦП): 16 Каналов с 12-Бит SAR-ADC с малошумящим усилителем (Low-Noise Amplifier, LNA) | 10-bit АЦП, без LNA |
| 2 I2C-Интерфейс | 1 I2C-Интерфейс |
| 16 каналов для ШИМ (до 78 кГц при 10-битной точности) | 8 каналов для ШИМ (до 1кГц) |
| GPIOs (General-Purpose Input/Output, интерфейс ввода/вывода общего назначения): 36 | GPIOs: 17 |
| 4 SPI-Интерфейса с Quad-SPI и максимальной частотой 80 MHz | 3 SPI-Интерфейса с Quad-SPI и максимальной частотой 80 MHz |

Корпус планарный (QFN)

[править | править код]

ESP32 выпускается в планарном корпусе (QFN) с 48 контактами по периметру и одним большим теплоотводом по центру, выполняющим одновременно функцию сигнальной земли.

Версии

[править | править код]

SoC ESP32 выпускается в планарном корпусе QFN размерами 6×6 мм либо 5×5 мм.

| Модель | Количество ядер | Встроенная флеш-память, МБ | Размер микросхемы | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP31B | 2 | 0 | 6×6 мм | Предрелизный SoC для бета-тестов; снят с производства |
| ESP32-D0WDQ6 | 2 | 0 | 6×6 мм | Первая версия чипа ESP32 |
| ESP32-D0WD | 2 | 0 | 5×5 мм | Чип с уменьшенным корпусом, аналог ESP32-D0WDQ6 |
| ESP32-D2WD | 2 | 2 | 5×5 мм | Вариант с 2 МБ (16 Мбит) встроенной флеш-памяти |
| ESP32-S0WD | 1 | 0 | 5×5 мм | Вариант с одним ядром |

ESP32-D0WDQ6 содержит два малой мощности Xtensa® 32-бит LX6 микропроцессоров. Внутренняя память включает:

- 448 КБ ПЗУ для загрузки и основных функций.

- 520 Кб (8 КБ RTC быстрая память в комплекте) on-chip SRAM для данных и инструкций.

- 8 КБ SRAM в RTC, который называется медленной памятью RTC и может быть доступен сопроцессором во время режима глубокого сна.

- 1 кбит eFuse, из которых 256 бит используются для системы (MAC-адрес и конфигурация чипа) и остальные 768 бит зарезервированы для клиентских приложений, включая шифрование флэш-памяти и идентификатор чипа.

Внешняя FLASH и SRAM

[править | править код]

ESP32 поддерживает до четырех банков 16-Мб внешней flash QSPI и SRAM с аппаратным шифрованием на основе AES с защитой пользовательский программ и данных.

ESP32 может получить доступ к внешней flash QSPI и SRAM через скоростные каналы.

- До 16 Мб внешней флэш-памяти сопоставлены с кодовым пространством ЦП, поддерживающим 8, 16 и 32-бит доступа. Поддерживается выполнение кода.

- До 8 Мб внешней flash/SRAM карты памяти на ЦП пространства данных, поддержка 8, 16 и 32-бит доступа. Чтение данных поддерживается на флэш-памяти и SRAM. Запись данных поддерживается на SRAM.

- ESP32-WROVER интегрирует 4-16 Мб внешней SPI flash. 4-мб SPI flash может быть карта памяти на процессор пространство, поддерживающие 8, 16 и 32 бит доступа. Поддерживается выполнение кода.

- В дополнение к 4-16 МБ SPI flash, ESP32-WROVER также интегрирует 4-8 Мб PSRAM для большего пространства памяти.

Кварцевые генераторы

[править | править код]

- Микропрограмма ESP32 Wi-Fi/BT может поддерживать только кварцевый генератор 40 МГц.

RTC и управление низким потреблением

[править | править код]

С использованием современных технологий управления питанием ESP32 может переключаться между различными режимами питания (См. таблицу ниже).

Режимы питания/Power modes

[править | править код]

- Active mode / Активный режим: чип радио включен. Чип может получать, передавать или слушать.

- Modem-sleep mode / Режим сна модема: ЦП работает и часы настраиваются. Базовая полоса Wi-Fi/Bluetooth И радио отключено.

- Light-sleep mode / Режим сна: ЦП приостановлен. Память RTC и периферийные устройства RTC, а также ULPСопроцессор работает. Все события пробуждения (MAC, хост, таймер RTC или внешние прерывания) будут пробуждать до chip.

- Deep-sleep mode / Режим глубокого сна: Только память RTC и периферийные устройства RTC включены. Wi-Fi и Bluetooth данные соединения хранятся в памяти RTC. Сопроцессор ULP может работать.

- Hibernation mode / Режим гибернации: внутренний 8 МГц осциллятор и co-процессор ULP отключены. RTC восстановления памяти выключена. Только один таймер RTC на медленных часах и некоторые GPIOs RTC активны. Таймер RTC или GPIOs RTC могут разбудить чип в режиме спячки.

Сон/Sleep Patterns

[править | править код]

- Association sleep pattern / Шаблон Association sleep: режим питания переключается между активным режимом, модемом и LightsleepРежим во время этого сна CPU, Wi-Fi, Bluetooth и радио просыпаются на заранее определенном Интервалы для сохранения соединения Wi-Fi/BT живыми.

- ULP sensor-monitored pattern / ULP датчик-контролируемый шаблоном: Главный процессор находится в режиме глубокого сна. Комбинированный процессор ULPИзмерение датчиков и Пробуждение основной системы на основе данных, собранных с датчиков.