Лабораторная работа № 11

Использование EEPROM-памяти данных микроконтроллера

Цель работы:

- Изучение принципов работы с энергонезависимой (EEPROM) памя- тью данных микроконтроллера.

- Программирование	работы	с	EEPROM-памятью	данных	МК

ATmega8535.

Оборудование и программное обеспечение:

- Лабораторный макет MK8535 в составе: модуль базовый МБ8535 +

модуль сменный МС01.

- Кабель соединительный для программирования МК.

- Персональный компьютер.

- Интегрированная среда программирования CodeVisionAVR.

Подготовка к работе

Структурная схема лабораторного макета приведена на рис. 68. Рассмотрим и выполним следующий пример. Заполним первые 256 байт EEPROM-памяти (начиная с адреса 0) возрастающими значениями от 0 до

255. Затем будем последовательно считывать эти ячейки и выводить зна- чения на светодиодный двоичный индикатор, подключенный к порту A. Мы должны увидеть ту же последовательность двоичных чисел (0…255).

Во время записи в EEPROM двоичные значения чисел выводятся также и на светодиодный индикатор. Процесс записи заканчивается гудком динамика и затем начинается индикация значений, считанных начиная с адреса 0. Чтение из EEPROM происходит со скоростью 1 раз в секунду.

Ниже приведен исходный текст программы для МК ATmega8535. В нем опущены те строки, автоматически сформированные CodeWizardAVR, которые не относятся непосредственно к данному примеру.

EECR |= 0x04;	// Разрешить запись в EEPROM EECR |= 0x02;	// Начать запись в EEPROM

}

unsigned char EEPROM_read(unsigned int Addr)

{

while (EECR & 0x02);	// Ждать завершения

// предыдущей записи

EEAR = Addr;	// Установить адрес

EECR |= 0x01;	// Выполнить чтение

return EEDR;	// Забрать данные из EEDR

}

void main(void)

{

unsigned int i;

DDRA = 0xFF;	// Настроить порт A PORTA = 0x00; // на вывод

DDRB = 0x08;	// Настр. линию 3 PORTB = 0x00; // порта B на вывод

for (i=0; i<256; i++)	// Запись чисел 0..255

{	// в EEPROM-память,

EEPROM_write(i, i);	// начиная с адреса 0 PORTA = i;

Рис. 68. Структурная схема лабораторного макета. Для модуля МС01 показана только та часть схемы, которая используется в данной работе

#include <mega8535.h> #include <delay.h>

void EEPROM_write(unsigned int Addr, unsigned char Data)

{

while (EECR & 0x02);	// Ждать завершения

// предыдущей записи

EEAR = Addr;	// Установить адрес

EEDR = Data;	// Установить данные

}

for (i=150; i>0; i--)	// Гудок

{

PORTB.3 = i & 0x01;

delay_ms(1);

}

i = 0;	// Адрес = 0

while (1)	// Вывод на индикацию

{	// 256 значений

PORTA = EEPROM_read(i); // EEPROM-памяти, i++;	// начиная с адреса 0 if (i >= 0xFF) i = 0;

delay_ms(1000);

};

}

Задание

- Создать проект и реализовать рассмотренный выше пример про- граммы.

- Вместо модуля МС01 установить модуль МС03 и реализовать про- ект «Кодовый замок». Код замка хранится в EEPROM-памяти. Пользователь вводит код с клавиатуры и в случае совпадения на ЖК-индикатор выводится «OPEN».

- РАБОТА С МОДУЛЕМ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕГО ЖКИ

Для отображения цифро-буквенных сообщений в приборах, по- строенных на МК, удобно использовать знакосинтезирующие ЖКИ, выполненные в виде функционально законченных модулей. Выпускают ЖКИ, различающиеся как размерами, так и числом отображаемых сим- волов. Наличие встроенной подсветки позволяет использовать их в лю- бых условиях освещенности.

Модульные ЖКИ, как правило, имеют унифицированные интер-

фейсы, совместимые с микропроцессорными системами. Для вывода

информации на ЖКИ, подключенный к МК, достаточно выполнить пра- вила, предписываемые интерфейсом модуля, т.е. программным спосо- бом сформировать на выводах порта МК нужные комбинации сигналов в соответствии с временными диаграммами.

Модуль знакосинтезирующего ЖКИ типа 1602

Жидкокристаллические знакосинтезирующие модули типа 1602

представляют собой двухстрочные ЖК-индикаторы. Каждая строка

содержит по 16 знакомест в виде матриц 5×8 точек + курсор, что позво- ляет отображать любые символы. Интервалы между символами шири- ной в одну отображаемую точку. На рис. 69 показан ЖКИ, знакогенера- тор которого содержит русские буквы.

Рис. 69. Модуль ЖКИ типа 1602

Модули ЖКИ содержат контроллеры управления

ЖК-панелью,

как правило, аналогичные HD44780 фирмы Hitachi или KS0066 фирмы Samsung. Модули выпускаются со светодиодной или люминесцентной подсветкой. Структурная схема модуля ЖКИ представлена на рис. 70.

Модули управляются по 4-битному или 8-битному интерфейсу. Разрядность интерфейса задается пользователем при помощи соответ- ствующих команд. Команды интерфейса, временные диаграммы и пр. можно, при необходимости, узнать из технического описания модуля ЖКИ. Мы же воспользуемся тем, что в библиотеке CodeVisionAVR име- ются функции для работы со стандартными модулями ЖКИ. Эти функции рассчитаны на 4-битную передачу данных, в результате для подключения модуля достаточно лишь одного порта микроконтроллера. Для того, чтобы сообщить функциям, к какому порту подключен ЖКИ, нужно включить в программу следующий фрагмент (здесь 0x1B – адрес порта A):

Рис. 70. Структурная схема модуля типа 1602

Назначение внешних выводов модуля ЖКИ типа 1602 описано

#asm

.equ  lcd_port #endasm

= 0x1B

в табл. 28.

Таблица 28

Библиотека подключается строкой #include <lcd.h>.

В табл. 29 приведено описание некоторых функций этой библиотеки.

Таблица 29

| № | Наимен. | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Общий вывод (0V) |
| 2 | VCC | Напряжение питания (+5V) |
| 3 | V0 | Управление контрастностью |
| 4 | A0 | Адресный сигнал – выбор между передачей данных и коман- дами управления |
| 5 | R/W | Выбор режима – чтение/запись |
| 6 | E | Разрешение обращений к модулю, а также строб данных |
| 7 | DB0 | Шина данных (8-битный режим). Младший бит в 8-битном режиме |
| 8 | DB1 | Шина данных (8-битный режим) |
| 9 | DB2 | Шина данных (8-битный режим) |
| 10 | DB3 | Шина данных (8-битный режим) |
| 11 | DB4 | Шина данных (8- и 4-битный режимы). Младший бит в 4- битном режиме |
| 12 | DB5 | Шина данных (8- и 4-битный режимы) |
| 13 | DB6 | Шина данных (8- и 4-битный режимы) |
| 14 | DB7 | Шина данных (8- и 4-битный режимы) |
| 15 | +BL | + питания подсветки |
| 16 | –BL | – питания подсветки |

Назначение внешних выводов модуля ЖКИ типа 1602

Некоторые функции для работы с модулями ЖКИ

void _lcd_ready(void); Готовность ЖКИ.

void _lcd_write_data(unsigned char data); Запись данных в ЖКИ.

void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data); Запись байта в знакогенератор ЖКИ или в память дисплея.

unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr); Чтение байта из знакогенератора ЖКИ или из памяти дисплея.

void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y); Устанавливает указатель ЖКИ на знакоместо x в строке y (x=0..39, y=0..3).

void lcd_clear(void); Очистка экрана ЖКИ.

void lcd_putchar(char c); Вывод символа на ЖКИ.

void lcd_puts(char *str); Вывод строки, расположенной в SRAM микроконтроллера, на ЖКИ.

void lcd_putsf(char flash *str); Вывод строки, расположенной во FLASH-памяти МК, на ЖКИ.

unsigned char lcd_init(unsigned char lcd_columns); Инициализация контроллера ЖКИ.