Дәріс 12. Магнитті масс-анализаторлы статикалық масс-спектрометрлер. Масс-спектрометрдың негізгі теңдеуі. Еселенген фокусирлеу.

Дәрістің мақсаты: статикалық масс-спектрометрдің сызбасын көрсету және оның жұмысын түсіндіру; статикалық масс-спектрометрдің негізгі теңдеуін тұжырымдау;  қос тоғыстаушы масс-спектрометрдің сызбасын көрсету және оның жұмысын түсіндіру; еселенген фокусирлеунің артықшылықтарың көрсету қабілетін қалыптастыру.

Дәрістің негізгі сұрақтар:

Магнитті масс-анализаторлы статикалық масс-спектрометрлер.

Қос тоғыстаушы статикалық масс-спектрометрлер.

Қықаша реферат:

Магнитті масс-анализаторлы статикалық масс-спектрометрлер. Масс-спектрометрлердің осы түрі кең тараған. Бұл құралдар ірі габаритті, ауыр, жұмысы шапшаң емес, бірақ басқа сипаттамаларының жиыны бойынша масс-спектрометрлердің басқа түрлерінен жақсы. Статикалық масс-спектрометрлердің құрылымын тереңірек қарастырайық.

Магнитті масс-анализаторларда біртекті магнит өрісі әдетте сектор түріндегі шектеулі облысында тұдырылады, осы облысқа ион шоғыры жіберіледі. Сектрдің  ашылу бұрышы 300-тан 1800 шамаға тең болады.

1 – енгізу жүйесі; 2 – катод; 3 – ионизациялық камера; 4 – шығатын саңылау; 5 – ион шоғыры; 6 – элктромагнит; 7 – коллектор; 8 – күшейткіш; 9 – тіркейтін құрал; 10 – күшейткіштің кіру кедергісі.

Зерттелетін затты енгізу жүйесіне (ЕЖ) енгізеді (1), осы жерден заттың буы ионизациялық камераға түседі (3). Кыздырылған катодтан (2) шыққан электрондар ионизациялық камераның тесіктері арқылы заттың молекулаларын атқылайды. Иондаушы электрондардың энергиясын катод пен (2) камера (3) арасындағы потенциалдар айырмасын өзгертуге болады. Түзілген оң зарядты иондар электронды линзалар жүйесі арқылы ионизациялық камерадан шығарылып, параллельді шоғырға тоғысталып үдетіледі. Соңғы линза (4) әдетте жер потенциалында болады. Ионизациялық камераның салыстырмалы потенциалы (жер потенциалымен салыстырғанда) +U болса, оң зарядты иондар +U мен 0 потенциалдар айырымы өтеді және энергиясы:

мұндағы m мен e – ионның массасы мен заряды, v – ионның жылдамдығы.

Үдетілгеннен кейін (5) моноэнергетикалық иондардың шоғыры (6) электромагнитпен пайда болатын индукциясы В-ге тең біртекті аксиалды симметриялық секторлы магнит өрісіне түседі (өріс сурет жазықтығына перпендикулярлы бағытталған). Біртекті магнит өрісінде v жылдамдығымен жылжитын массасы m және заряды e болатын зарядталған бөлшектерге Лоренц күші әсер етеді:

Бұл күш бөлшектің траекториясын қисайтады, оның бағыты сол қолы ережесімен анықталады.  мен  векторлы өзара перпендикулярлы, осы себептен соңғы теңдеудің скалярлы түрі қарапайым:

(7.11)

Лоренц күшінің динамикалық шамасы кинематикалық формадағы центрге тартқыш күшке теңестіруге болады:

мұндағы R – траектория қиғаштығының радиусы.

Тұрақты магнит өрісінде R өзгермейді, демек, ионның траекториясы шеңбер түрінде болады. мен Статикалық масс-спектрометрдің негізгі теңдеуін аламыз:

Сонымен, магнит өрісінде ион шоғыры (5) кеңістікте m/e – қатынасы бірдей болатын шоқтарға бөлінеді, және олардың әрқайсысы өзінің қиғаштық радиусына сәйкес өз траекториясымен қозғалады. Және де, құралдың конструкциясына сәйкес келетін радиусы R белгілі траекториямен қозғалатын ғана иондар қабылдағыштың кіру саңлауынан өтіп, коллекторға (7) түседі.

Қос тоғыстаушы статикалық масс-спектрометрлер. Құралдың айыру қабілетін арттыру үшін қос тоғыстаушы масс-анализаторларды пайдаланады, оларда ион шоғырлары бағыты және кинетикалық энргиясы бойынша тоғысталады. Ион шоғыры алдымен иондардың траекториясына перпендикулярлы бағытталған радиалды электростатикалық өрісі бар цилиндрлік конденсатордан өткізіледі. Электростатикалық анализаторда энергиясы бірдей иондар  m/e  қатынасына қарамастан бір траекториямен қозғалады. Басқаша айтқанда, анализаторда энергиясы бірдей, массасы кез келген иондар энергия және бағыты бойынша тоғысталады. Содан кейін, алынған моноэнергетикалық шоғыры магнитті масс-анализаторда m/e қатынасы бірдей шоқтарға бөлініп, бағыт бойынша тоғысталады (электростатикалық анализатор магнитті анализатордан соң орнатыулы да мүмкін). Қос тоғыстауды пайдалану құралдарының айыру қабілетін  (300-3000)-нан 30000-ға дейін, ал арнайы құралдарда – 106  дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

Талданатын үлгіні енгізу жүйелері:    1) енгізу баллон арқылы; 2) затты ион көзіне тікелей енгізу; 3) үлгіні үздіксіз ағын түрінде енгізу (оның ішінде хроматограф арқылы).

Сұрақтар:

1.Магнитті масс-анализаторлы статикалық масс-спектрометрдін құрылысы қаңдай?

2. Статикалық масс-спектрометрдің негізгі теңдеуін жазыңыз.

3.Үлгілерді масс-спектрометрге енгізу әдістері.

Әдебиеттер:

1.  Мансүров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы  физикалық  зерттеу   әдістері. Алматы, «Қазақ университеті» баспасы, 2012 ж..

2. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии.М., Мир, 2006 г.