Лабораторная работа 6

Приготовление первичных стандартных растворов (бура) и вторичных стандартных растворов (соляная кислота). Отработка навыков отбора пробы анализируемого раствора.

Цель работы: Освоение методики приготовление первичного и вторичного стандартных растворов, и основных приёмов расчётов, используемых в процессе приготовления растворов заданной концентрации. Отработка навыков отбора пробы анализируемого раствора.

Реактивы и оборудование

Соляная кислота, HCl: конц.; 2М; 1:1.

Тетраборат натрия Na2B4O710Н2О.

Колба мерная 1000,0 мл, колба 250 мл, цилиндр мерный 10 мл, бюкс.

Весы аналитические.

Способы выражения концентрации растворов

Молярная концентрация эквивалентов С(f A) показывает, какое количество вещества эквивалентов содержится в 1 л раствора. Прежнее название молярной концентрации эквивалентов - нормальная концентрация или нормальность (Cн) не редко встречается и в современных задачниках.

Эквивалент - реальная или условная частица, которая в конкретной кислотно-основной реакции равноценна одному протону или в конкретной окислительно-восстановительной реакции - одному электрону.

Фактор эквивалентности - число, показывающее, какая часть молекулы вещества в данной реакции равноценна одному иону водорода (для кислотно-основных реакций) или одному электрону (для окислительно-восстановительных реакций).

Молярная масса эквивалентов вещества Мэкв - это отношение массы вещества (mA) к количеству вещества эквивалентов (экв(A)) либо произведение молярной массы вещества на фактор

CfA=νэквV=m(A)Mэкв(A)∙V=m(A)∙1000Mэкв(A)∙V(мл)

CfA=C(A)fэкв

Размерность – моль/л, моль/дм3, М

Для проведения титриметрического анализа необходимо знать концентрацию титранта. Титрант с известной концентрацией называют стандартным раствором. По способу приготовления различают первичные и вторичные стандартные растворы.

Первичный стандартный раствор готовят растворением точного количества вещества известного стехиометрического состава (установочное вещество) в определенном объеме растворителя.

Вторичный стандарт получают следующим образом: готовят раствор с приблизительной концентрацией, близкой к желаемой, и определяют его концентрацию (стандартизируют) по подходящему первичному стандарту.

Установочные вещества должны отвечать ряду требований:

1) состав соединения должен строго соответствовать химической формуле. Количество примесей не должно превышать 0,05 %;

2) вещество должно быть устойчивым при комнатной температуре, не должно быть гигроскопичным, окисляться атмосферным кислородом, поглощать диоксид углерода из воздуха, изменять массу при высушивании;

3) вещество должно обладать по возможности большой молекулярной массой, чтобы уменьшить влияние ошибки взвешивания.

Для приготовления многих стандартных растворов можно воспользоваться фиксаналами. Фиксанал представляет собой ампулу, в которой запаяно точно известное количество стандартного вещества или раствора.

Способы приготовления первичных и вторичных стандартных растворов представлены на схеме:

Выполнение работы

1. Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия (буры)

Взаимодействие тетрабората натрия с соляной кислотой может быть выражено следующими химическими реакциями:

- растворение буры в воде:

B4O72- + 5H2O  2H2BO3- + 2H3BO3

- гидролиз Н2ВО3-

H2BO3- + H2O  H3BO3 + ОН-

- титрование образующихся при гидролизе ОН--ионов

ОН- + Н+  Н2О

Суммарное уравнение титрования буры соляной кислотой:

B4O72- + 2H+ + 5H2O  4H3BO3

Поэтому молярная масса эквивалента (Мэкв.) буры равна

Мэкв.(Na2B4O710Н2О) = 1/2 М(Na2B4O710Н2О) = 381,42/2 = 190,71 г/моль

Масса навески тетрабората натрия, необходимая для приготовления раствора С(1/2Na2B4O710Н2О) = 0,1 М объёмом 100,0 мл, может быть рассчитана по формуле:

Навеску буры, взвешенную на аналитических весах, количественно переносят через воронку в мерную колбу вместимостью 100,0 мл, добавляют горячую дистиллированную воду (1/2 объёма колбы), перемешивают до полного растворения соли, охлаждают до комнатной температуры, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. Концентрацию приготовленного раствора буры рассчитывают по формуле:

,

где m – масса навески буры; Мэкв. – молярная масса эквивалента буры; Vм.к. – объём мерной колбы (100,0 мл).

3. Приготовление 0,1 М раствора соляной кислоты

Раствор соляной кислоты готовят приблизительно 0,1М, а затем устанавливают его точную концентрацию по тетраборату натрия. Для приготовления 0,1М раствора могут быть использованы более концентрированные растворы соляной кислоты.

Рассчитанный объём кислоты, отмеренный мерным цилиндром, переносят в колбу, разбавляют до 250 мл дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

Отработка навыков точного отбора пробы анализируемого раствора

Цель работы: отработка навыков точного отбора аликвот анализируемого раствора с использованием пипетки Мора.

Оборудование и материалы:

Пипетка Мора

Груша

Анализируемый раствор

Мерный цилиндр или колба

Дистиллированная вода

Пипетка Мора предназначена для точного дозирования жидкостей определённого объёма. Жидкость в такой пипетке удерживается за счёт капиллярного эффекта, и слив происходит без продувания, самотёком, после чего в узкой части пипетки остаётся небольшое количество жидкости, не входящее в объём аликвоты.

Порядок выполнения работы:

Подготовка пипетки:

Промыть пипетку дистиллированной водой.

Прополоскать её небольшим количеством анализируемого раствора.

Установить пипетку вертикально.

Отбор аликвоты:

Опустить кончик пипетки в раствор.

С помощью груши набрать раствор выше метки.

Осторожно выпустить жидкость до совмещения нижнего мениска с меткой.

Перенос раствора:

Переместить пипетку в колбу для титрования.

Полностью слить раствор, касаясь стенки сосуда.

Не выдувать оставшуюся в пипетке жидкость.

Техника безопасности:

Работать аккуратно, избегая разлива растворов.

Не допускать попадания растворов на кожу и слизистые.

Использовать защитные перчатки и очки при необходимости.

Вопросы для подготовки к следующему занятию

- Что такое химический эквивалент, фактор эквивалентности и молярная масса эквивалента?

- Что такое установочные вещества и какие требования к ним предъявляются?

- Какие установочные вещества используют для стандартизации кислот и оснований в титриметрии. Приведите 3-4 примера. Ответ иллюстрируйте уравнениями химических реакций.

- Напишите формулы для расчёта молярной концентрации эквивалента рабочего раствора, если известен а) титр раствора; б) титр раствора по определяемому веществу.

- Почему необходимо промывать пипетку анализируемым раствором перед отбором?

- Почему при работе с пипеткой Мора не выдувают остатки жидкости?

- Как правильно считывать уровень жидкости в пипетке?