Лабораторная работа 7

Стандартизация раствора соляной кислоты. Определение карбонатной жесткости пластовой воды

Цель работы: приобретения навыков определения карбонатной жёсткости воды и представление результатов.

Стандартизация раствора соляной кислоты основана на титровании стандартного раствора тетрабората натрия (бура) раствором кислоты в присутствии метилового оранжевого:

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O  4H3BO3 + 2NaCl

Раствор соляной кислоты с установленным титром используют в качестве титранта для определения жёсткости воды в задаче, выданной преподавателем.

Жесткость воды обусловлена присутствием растворимых солей кальция и магния. Различают два вида жесткости: временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную).

Карбонатная жесткость зависит от присутствия в воде гидрокарбонатов кальция и магния. Эта жесткость почти полностью устраняется при нагревании раствора до кипения. При этом гидрокарбонат кальция разлагается и осаждается карбонат кальция (гирокарбонат магния реагирует аналогично, однако MgCO3 заметно растворим в воде).

Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2 + Н2О

Некарбонатная жесткость обусловлена присутствием хлоридов и сульфатов кальция и магния; эти соли при кипячении остаются в растворе. Общее содержание растворенных солей кальция и магния, независимо от природы анионов, обуславливает общую жесткость воды. Жесткость воды в разных странах выражают по-разному.

Для определения карбонатной жесткости аликвотную часть воды титруют рабочим раствором соляной кислоты в присутствии метилоранжа. При этом протекают реакции:

Са(НСО3)2 + 2НСl = СаСl2 + 2СО2 + 2Н2О

Mg(HCO3)2 + 2НСl = MgCl2 + 2СО2 + 2Н2О

Карбонатная жесткость воды важна при добыче нефти, так как она влияет на процессы закачки воды в пласт (для поддержания давления) и предотвращение образования нерастворимых отложений, которые могут засорять трубы и оборудование. Высокая жесткость может привести к образованию накипи, ухудшению эффективности добычи и проблемам при переработке нефти. Поэтому контроль жесткости воды помогает предотвратить коррозию, засорение систем и повысить эффективность нефтедобычи и переработки.

Реактивы и оборудование

Соляная кислота, 0,1М.

Тетраборат натрия Na2B4O710Н2О, 0,1 М.

Метилоранж, 0,1%-ый раствор.

Колба мерная 100,0 мл, пипетка 10,00 мл, мерный цилиндр 50 мл, бюретка 25 мл, воронка, колба коническая 250-300 мл.

Выполнение работы

- Стандартизация раствора соляной кислоты

Тщательно вымытую бюретку наполняют раствором HCl, предварительно ополоснув её небольшим количеством того же раствора. Отбирают пипеткой 10,00 мл стандартного раствора буры, переносят в коническую колбу для титрования вместимостью 250-300 мл, добавляют 1 каплю метилоранжа, 15-20 мл дистиллированной воды и титруют до изменения окраски раствора из жёлтой в оранжевую (по свидетелю*). Титрование повторяют 3 раза, результаты измерения объёма не должны различаться более чем на 0,1 мл. Рассчитывают концентрацию HCl. Результаты заносят в таблицу 1.

*При титровании с метилоранжем удобно пользоваться свидетелем, т.е. раствором, имеющим окраску, до которой следует титровать исследуемый раствор. Для приготовления свидетеля в коническую колбу для титрования вносят мерным цилиндром 40-50 мл дистиллированной воды, одну каплю метилоранжа и 1 каплю 0,1М раствора HCl из бюретки до появления оранжевой окраски.

Таблица 1 – Результаты стандартизации раствора HCl по буре

| С(12Na2B4O7), M | Val, мл | V(HCl), мл | C(HCl), M |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) 2) 3) V(HCl)= |  |

- Определение жёсткости воды

Раствор задачи в мерной колбе доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Аликвотную часть полученного раствора переносят в коническую колбу для титрования, добавляют 20 мл дистиллированной воды, 1 каплю метилового оранжевого и титруют рабочим раствором соляной кислоты до изменения окраски раствора из жёлтой в оранжевую (по свидетелю). Результаты заносят в таблицу 2.

Таблица 2 - Результаты определения жёсткости воды

| C(HCl), M | Vм.к., мл | Val, мл | V(HCl), мл | m(Na2CO3), г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1) 2) 3) V(HCl)= |  |

Расчёт результатов проводят по формуле:

Вопросы для самоподготовки

- Что такое химический эквивалент, фактор эквивалентности и молярная масса эквивалента?

- Что такое установочные вещества и какие требования к ним предъявляются?

- Какие установочные вещества используют для стандартизации кислот и оснований в титриметрии. Приведите 3-4 примера. Ответ иллюстрируйте уравнениями химических реакций.

- Напишите формулы для расчёта молярной концентрации эквивалента рабочего раствора, если известен а) титр раствора; б) титр раствора по определяемому веществу.

5. Перечислите требования, которым должны удовлетворять реакции, используемые в титриметрии.

6. Изложите сущность метода пипетирования и метода отдельных навесок. Как рассчитать результаты титрования в этих методах?

7. Что такое «свидетели», как их готовят и для чего применяют?

8. Приведите формулы для расчёта результатов прямого титрования, если концентрация рабочего раствора выражена в единицах, а) молярная концентрация эквивалента; б) титра; в) титра по определяемому веществу.

9. Что такое жёсткость воды? Какие виды жёсткости воды существуют?

10. Какой вид жёсткости воды определяют кислотно-основным титрованием?