№ 26-ДӘРІС

Тақырып: Электрохимиялық поляризацияның теориялық негіздері.

Мақсаты: Электрохимиялық поляризацияның теориялық негіздерін негіздеу.

Электрхимиялық үйектелудің теориялық негіздері

Егер шектеуші саты химиялық реакцияның өзі болса, онда мұндай аса кернеуді электрхимиялық деп атайды. Электрхимиялық үйектелудің теориясы ХХ-ғасырдың 30-40 жылдарында жасалды. Авторлары: М.Фольмер, Т.Эрдей-Груз, Л.Н.Фрумкин. Фольмер-Эрдей-Груз теориясын қарастырайық. Теория электролиттердің концентрлі ерітінділеріне, адсорбция болмаған жағдайда қолданылады. Теорияны жасауды химиялық реакция жылдамдығының электрхимиялық реакцияның активтену энергиясына тәуелділігі пайдаланылды.

Катодта мынадай реакция жүрсін:

Ox+ne↔Red немесе А + ne = В

Шарт бойынша, реакциямен қосарласатын басқа реакциялар жүрмейді. Олай болса, күрделі реакциялар кинетикасы бойынша жалпы жылдамдық былай жазылады:

ϑобщ.=ϑ-ϑ=K1CA-K2CB ; болатындықтан K=A0e-EaRT,

ϑобщ.=A1∙COx∙e-E1RT-A2∙CRed∙e-E2RT,

мұнда Е1 және Е2 – тура және кері электрхимиялық реакцияның активтену энергиясы; А1 және А2 – осы реакциялардың экспонента алдындағы көбейткіштері.

Алайда электрхимияда жылдамдық тоқ тығыздығымен анықталатынын білеміз, яғни

i=nF∙ϑ  ,

олай болса электрхимиялық реакцияның жалпы жылдамдығы тең:

ϑобщ.=nF∙A1∙COx∙e-E1RT-nF∙A2∙CRed∙e-E2RT,      (4.32)

Фольмер және Эрдей – Груз теориясы бойынша, электрхимиялық реакцияның активтену энергиясы екі құрамдас бөліктен тұрады: E1I және E2I - жүйеде электр тоғы жоқ кездегі активтену энергиясы және Е1∆E1 және Е2∆E1 - электр тоғы бар кездегі активтену энергиясы, яғни Еа электродтық потенциалдар туғызатын электр өрісіне байланысты.

Электрхимиялық реакция катодта жүретіндіктен тура реакцияның жылдамдығы өсіп, кері реакцияның жылдамдығы азаяды, демек тура реакцияның активтену энергиясы Е1∆E1-ге азаяды, ал кері реакцияның активтену энергиясы Е2-ге өседі, сонда

және                               (4.33)

Тура реакцияның үдеуіне электр өрісінің жалпы энергиясының (αnF∆φ)  α-бөлігі әсер етеді, ал кері реакцияның баяулануына - 1-αnF∆φ, мұнда α  - электрон тасымалдану коэффициенті, 0<α<1. Сонда (4.33)-теңдеуді былай жазамыз:

E1=E1I-αnF∆φ ,

E2=E2I+(1-α)nF∆φ                                                                           (4.33а) 
Катодтық потенциалдың шамасы теріс болатындықтан, (2а) - теңдеулер былай жазылады:

E1=E1I+αnF∆φ

E2=E2I-(1-α)nF∆φ

Бұл мәндерді (4.32)-теңдеуге қоямыз:

i-i=nF∙A1∙COx∙e-E1IRT∙e-αnF∆φRT-

- nF-∙A2∙CRed∙e-E2IRT∙e(1-α)nF∆φRT.  (4.34)

Тұрақты температура және тұрақты қысым кезінде A1 мен E1I ара қатынасы, сондай ақ A2 мен E2I  ара қатынасы жылдамдық константасы К1 және К2 –ге тең, сонда

i-i=nF∙COx∙K1e-αnF∆φRT-nF∙CRed∙K2e(1-α)nF∆φRT=i                         (4.35)

Тепе-теңдік күйде: , сонда катодтық және анодтық процестер үшін жазамыз:

nF∙COx∙K1e-αnF∆φRT=i0, бұл теңдеуден константа К1 тең:

және, ал константа К2 тең:

K2=i0nF∙CRed∙e-1-αnF∆φpRT.                    (4.36)

K1 мен K2 мәндерін (4.35)-теңдеуге қойсақ, аламыз:

im-m-im-m=

=i0e-αnFφRT∙eαnFφm-mRT-i0∙e1-αnFφRT∙e-1-αnFφm-mRT=

=i0e-αnF∆φRT-e1-αnF∆φRTip-ip=i0e-αnFφRT∙eαnFφpRT-i0∙e1-αnFφRT∙e-1-αnFφpRT=i0(e-αnF∆φRT-e(1-α)nF∆φRT)(4.37)

Тоқ әсеріндегі потенциал мен тепе-теңдік потенциалдың айырмасы: 
т-т-  == - үйектелуді беретіндіктен, (4.35)-теңдеуді былай жазамыз:

,

мұнда η  - аса кернеу.

Егер электрхимиялық жүйеге едәуір көп тоқ жіберетін болсақ жүйе тепе-теңдік күйден айтарлықтай ауытқиды, сол кезде  ϑ≫ϑ болатындықтан ϑ-ны ескермеуге болады, сондықтан

ik=i0e-αnFηkRT жәнеia=i0e1-αnFηaRT.                                               (4.38)

Бұл теңдеулерді логарифмдесек:

(-) φк = -                                               (4.39)

(+) φа =+                                              (4.40)

бұл екі теңдеу жалпы түрде былай жазылады:

φ=а+blni                                                                        (4.41)

мұнда а – коэффициент, ол тоқ тығыздығы 1 А/см2–қа тең кездегі электродтық үйектелуді сипаттайды, электрод табиғатына тәуелоді; b – коэффициент, ол электрхимиялық реакцияның механизміне (сатыларына) және температураға тәуелді.

Литература:

1.  Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа, 2003.-527. 193 экз.

2.Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. – М.: Химия,  Колос С, 2006. – 672 с..25 экз.

3. П.Эткинс, Дж.деПаула. Физическая химия.М:МИР.2007.-с.494.