Основные законы булевой алгебры

Математический аппарат, описывающий действия цифро-вых устройств, базируется на алгебре логики, автором которой считается английский математик Дж. Буль (1815–1864 гг.). В практических целях первым применил его американский ученый К. Шеннон в 1938 г. при исследовании электрических цепей с контактными выключателями.

В алгебре логики имеется четыре основных закона:

31

1. Переместительный, или закон коммутативности для операций сложения и умножения соответственно:

A+B = B+A; AB = BA.

2. Сочетательный, или закон ассоциативности для сло-жения и умножения соответственно:

(A + B)+C = A+ (B + C); (AB)C = A(BC).

3. Распределительный, или закон дистрибутивности для сложения и умножения соответственно:

(A+B)C = AC + BC; (AB)+C = (A + C) (B + C).

4. Закон двойственности или инверсии (правило де Морга-на) сложения и умножения соответственно:

À Â À⋅Â;	ÀÂ ÀÂ .

Справедливость этих законов можно доказать с помощью таблиц истинности сложных логических связей, описываемых законом, или с помощью логических преобразований.

Для преобразований логических выражений пользуются лег-ко доказываемыми тождествами, вытекающими из принципа рабо-ты простейших логических элементов (аксиомы алгебры Буля):

Х+1=1;	Х·1=Х;	X ⊕1X ;

X+0=Х;	X·0=0;	X ⊕0 =Х;

X+X=Х;	X·X=Х;	X ⊕X=0;

X X 1;	X ⋅X 0;	X ⊕X 1.

С помощью законов алгебры логики и тождеств могут быть

доказаны соотношения, получившие названия правил: поглощения	A +AB = A,

A⋅(A +B) = A

32

и склеивания

A⋅B A⋅B A,

(A B)(A B) A.

Эти правила широко используют для преобразования пере-ключательных функций с целью их упрощения.

Из правила де Моргана вытекают следствия:

A B A⋅B,

A⋅B A B,

с помощью которых появляется возможность выражать дизъюнк-цию через конъюнкцию и отрицание, а конъюнкцию — через дизъюнкцию и отрицание. Законы двойственности справедливы для любого числа переменных.

В булевой алгебре при отсутствии в выражении скобок вво-дится следующий порядок действий: первыми выполняются опе-рации отрицания, далее — конъюнкции, затем — дизъюнкции. Наличие в выражении скобок изменяет обычный порядок дейст-вий: в первую очередь должны выполняться операции внутри скобок.

Записанная ранее в СДНФ логическая функция трех перемен-ных (3.2) может быть представлена в виде (ей соответствует схема устройства на рис. 3.1, в):

F C(ABAB)AB(C C) C(A⊕B)AB.

Набор логических элементов И, ИЛИ, НЕ называют основ-ным базисом или основной функционально полной системой элементов. Последнее означает, что с помощью этих элементов можно реализовать устройство, осуществляющее сколь угодно сложную логическую операцию. Каждый из элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ также обладает функциональной полнотой.

Базисы И-НЕ и ИЛИ-НЕ называют универсальными. Эти ба-зисы приобрели важное значение в связи с широким использова-нием интегральных логических элементов при построении логи-ческих устройств.

Структуры логических элементов НЕ, И, ИЛИ, построенных из элементов И-НЕ, приведены на рис. 3.3.

| х |  | & | у = х |
| --- | --- | --- | --- |

33

а)

| х1 | & |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х2 |  |  |  | & | у = х1х2 |

б)

| х1 |  | & |  |  |  |  | у = х1∨х2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | & |  |  |
|  |  | & |  |  |  |  |  |

в)

Рис. 3.3 — Реализация схем: НЕ (а); И (б); ИЛИ (в)

Схема отрицания НЕ реализована на использовании сле-дующего соотношения:

y x⋅x x .

Схема логического умножения использует принцип двойной инверсии:

y x1 x2 x1 ⋅x2.

Схема логического сложения двух сигналов базируется на использовании закона отрицания:

y x1 x2 x1 ∨x2.

Связующим звеном между реальным элементом и его пере-ключательной функцией служит полярность логики. Различают положительную и отрицательную логику. При положительной логике в качестве логической единицы принят высокий уровень сигнала, при отрицательной логике — низкий уровень сигнала. Из принципа дуальности следует, что одно и то же логическое выражение может быть представлено двояко, например,

y = x 1 x 2	и y x1 ∨x2.

Это значит, что один и тот же элемент будет реализовывать с точки зрения положительной логики функцию конъюнкции, а с точки зрения отрицательой логики — дизъюнкцию.

В дальнейшем в качестве единицы будет принят высокий уровень напряжения (положительная логика).

Минимизация — процесс приведения булевых функций к такому виду, который допускает наиболее простую, с наимень-шим числом элементов, физическую реализацию функции. Част-ная задача минимизации булевой функции сводится к такому

34

представлению заданной функции, которое содержит наимень-шее возможное число букв и наименьшее возможное число опе-раций над ними, так как каждой элементарной логической функ-ции соответствует определенный физический элемент.

Оценить различные представления одной и той же булевой функции, например ДНФ, можно по количеству входов логиче-ских элементов, реализующих заданную функцию. Для миними-зации переключательных функций применяют различные мето-ды: последовательного исключения переменных с помощью за-конов алгебры логики, с использованием диаграмм Венна, карт Карно (Вейча) и др.

3.5 Диаграммы Венна

Логические функции можно отобразить на диаграммах Вен-на. Пусть левый круг (рис. 3.5) соответствует области прямых

Логический 0

Переменная А

АВ

Логическая 1

Переменная В

А+В

X	Y

АВ	А ⊕В

Z

Рис. 3.5 — Диаграммы Венна

35

значений переменной А, правый — области прямых значений пе-ременной В. Тогда область, образующаяся при пересечении кру-гов, соответствует логическому произведению АВ. Область, обра-зующаяся при наложении кругов, соответствует логической сум-ме А + В. Часть круга А, куда не входит В, соответствует логиче-

скому произведению AB. Операции неравнозначности соответ-

ствует область, занимаемая двумя сегментами: AB и AB.

С помощью диаграмм Венна легко доказывается справедли-вость логических тождеств. Для этого надо убедиться, что левой и правой частям записанных логических выражений соответству-ет одинаковое отображение на диаграмме Венна. Так, при нало-жении круга А и сегмента АВ мы сохраняем отображение круга А, т. е. А+АВ = А. При наложении отображения A ⊕B и сегмента АВ	получаем отображение	логической	суммы А + В, т. е. A ⊕B + АВ = А+В. Если в области А+В исключить сегмент АВ, то получим отображение операции «Исключающее ИЛИ», т. е.

AB(А+В) = A ⊕B.

Для доказательства тождества XY XZ XY(X Z) удобно воспользоваться диаграммой Венна для логической функции трех переменных. Если в области X+Z исключить сегмент XY, полу-чим отображение правой части выражения. Оно совпадает с ото-бражением левой части, получаемым путем наложения сегментов

XY XZ.

3.6 Карты Карно

Для упрощения логических функций трех и четырех пере-менных удобно использовать карты Карно (рис. 3.6, а и 3.6, в). Карта Карно представляет собой прямоугольную таблицу, каждая клетка которой соответствует определенному набору таблицы ис-тинности (рис. 3.6, б и 3.6, г). На карте фиксируют область пря-мых значений переменных и значение логической функции для каждого набора (0,1 или Х, если функция на данном наборе не определена).

Карта Карно на рис. 3.6, в соответствует логической функ-ции F, заданной выше словесно и с помощью таблицы истинно-

36

сти. Булева функция четырех переменных Y (рис. 3.6, а) на четы-рех наборах принимает значение 1, на восьми наборах — 0, на четырех наборах — не определена (такие наборы иногда называ-ют факультативными, они обозначены как Х).

Y	a

ab

cd	00 01 11 10

c

| 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | Х | X |
| 1 | 0 | X | Х |

00 d	01

11 а)	б)	10

| 0 | 4 | 12 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 13 | 9 |
| 3 | 7 | 15 | 11 |
| 2 | 6 | 14 | 10 |

b

F	A	C

AB

00	01	11	10

C

| 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 |

0 в)	г)	1

| 0 | 2 | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 7 | 5 |

B

Рис. 3.6 — Карты Карно для логических функций трех (F) и четырех переменных (Y)

Карта Карно определяет значение функции на всех возмож-ных наборах аргументов и, следовательно, является копией таб-лицы истинности. Карты Карно компактны и удобны для поиска склеиваемых членов переключательной функции СДНФ. Объяс-няется это тем, что два любых минтерма, находящихся в клетках, расположенных рядом друг с другом, являются соседними. Они могут быть заменены одной конъюнкцией, содержащей на одну переменную меньше. Группа из четырех минтермов, располо-женных в соседних клетках, может быть заменена конъюнкцией, содержащей на две переменные меньше. В общем случае группа из 2k соседних клеток будет заменена одной конъюнкцией с n – k аргументами при общем числе переменных, равном n.

Правила записи минимизированного выражения для логиче-ской функции по карте Карно:

1) выделяются блоки (замкнутые прямоугольные области, содержащие 1, 2, 4, 8 клеток), заполненные единицами;

37

2) блоки должны быть возможно большими, а их количество наименьшим;

3) левая и правая, а также верхняя и нижняя строки карты считаются соседними;

4) блоки могут пересекаться, т. е. одна и та же клетка может входить в несколько блоков;

5) на факультативных наборах функция может доопреде-ляться произвольно (на тех наборах, где стоят Х), чтобы получить наиболее крупные блоки;

6) функция записывается в виде логических произведений (ЛП), описывающих выделенные блоки;

7) переменная не включается в ЛП, если блок областью ее прямых значений делится пополам;

8) переменная включается в ЛП с инверсией, если рассмат-риваемый блок лежит в области ее инверсных значений;

9) при группировке в блоки клеток, заполненных нулями, по тем же правилам получаем инверсное значение логической функции.

Логическая функция F (см. рис. 3.6) описывается совокуп-ностью трех блоков (каждый блок включает группу из двух мин-термов):

F = AB + BC + AC.	(3.3) С использованием формулы двойственности ее можно пре-

образовать в вид, удобный для реализации в базисе И-НЕ (рис. 3.7, а):

F AB⋅BC⋅AC.	(3.4) Логическая функция четырех переменных Y описывается

совокупностью двух блоков (четыре угловые клетки считаются соседними):

Y abd b⋅d .

А

В

С

|  | & & & |
| --- | --- |

|  | & |
| --- | --- |

а

a	& b

d F

1

|  | 1 |
| --- | --- |

б

Y

Рис. 3.7 — Реализация логических функций F и Y

38

На рис. 3.7, б приведен пример ее реализации, учитываю-щий преобразование к виду

Y abd bd .

3.7 Этапы синтеза цифрового устройства

При синтезе комбинационного цифрового устройства на ло-гических элементах можно рекомендовать следующий порядок:

1) формируется словесное условие задачи (определяется, что именно должно делать разрабатываемое устройство, уточняется алгоритм его работы);

2) составляется таблица истинности для логической функ-ции, реализуемой устройством, и записывается функция в СДНФ;

3) проводится минимизация логической функции с помощью карты Карно, диаграммы Венна или законов булевой алгебры;

4) функция преобразуется в вид, удобный для реализации на заданной элементной базе;

5) разрабатывается принципиальная схема цифрового уст-ройства на логических элементах выбранной серии интегральных микросхем. Микросхемы логических элементов будут рассмот-рены в следующей главе.

Результат синтеза не является однозначным, поэтому вари-антов построения цифрового устройства может быть несколько. Следует стремиться к более простому решению поставленной за-дачи.

В следующем параграфе рассмотрены примеры синтеза комбинационных цифровых устройств на логических элементах ТТЛ (серия К155) и ТТЛШ (серия К555). При проектировании таких устройств надо четко представлять, каким образом форми-руются входные сигналы и как используются выходные сигналы.

3.8 Примеры синтеза цифровых устройств

Пример 3.5. Реализовать устройство с четырьмя входами, логическая функция которого задана таблицей истинности (рис. 3.8, в).

39

С

A

| 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

D

| 0 | 4 | 12 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 13 | 9 |
| 3 | 7 | 15 | 11 |
| 2 | 6 | 14 | 10 |

B	а	б

| & & | 1 |
| --- | --- |
| & & |  |

A

B	F C

D

г

Рис. 3.8 — Реализация устройства

на микросхеме К555ЛР3	в

| n | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 |

Решение. Представим логическую функцию, реализуемую устройством, в виде соответствующей ей карты Карно (рис. 3.8, а). На рис. 3.8, б представлена таблица соответствия ее клеток набо-рам таблицы истинности.

Организовав блоки по нулям (блоки АВ и BD выделены на карте Карно пунктирной линией), запишем минимизированное выражение для логической функции по карте Карно:

F AB BC AC BD,

которое легко реализовать на микросхеме К555ЛР3 (рис. 3.8, г). Если блоки организовать по единицам, то их число умень-

шается до трех, но требуются дополнительные инверторы: F A⋅B B⋅C A⋅C⋅D.

Пример 3.6. На микросхемах серии К155 спроектировать утроитель частоты напряжения трехфазной сети. Напряжение каждой фазы с помощью нуль-компараторов приведено к уровню

40

ТТЛ (входной сигнал равен логической 1, когда синусоидальное напряжение фазы положительно).

Решение. Алгоритм работы устройства отображают времен-ные диаграммы входных (А, В, С) и выходного (F) сигналов для одного периода T сетевого напряжения (рис. 3.9, а). Заполним кар-ту Карно для единичных и нулевых тактов сигнала F (рис. 3.9, б). На двух наборах функция не определена (в трехфазной сети на-пряжения трех фаз не могут быть одновременно положительными или отрицательными). Организуя блоки по нулям, получаем

F ABBC AC или F ABBC AC .

A	А	A B

| X | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | X | 0 |

C     C                                              B B

F а	б	C

Т

Рис. 3.9

|  |  | & & & & | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

в

Наиболее просто эта функция реализуется на микросхе-ме	К155ЛР3 (рис. 3.9, в). Хотя бы на один из входов неисполь-зуемого элемента И надо подать логический 0, так как неподклю-ченный вход ТТЛ ведет себя как вход с уровнем логической 1.

Пример 3.7. В трехэтажном доме лестничная клетка освеща-ется одной общей лампочкой. На каждом этаже есть выключате-ли: S1, S2, S3. Спроектировать устройство включения и выклю-чения освещения любым из выключателей, независимо от поло-жения остальных.

Решение. Пусть А, В и С — сигналы на входе логической части устройства (замкнутому контакту выключателя соответст-вует уровень логического 0, а разомкнутому — уровень логиче-ской 1), F — сигнал на выходе логической части устройства (F = 0, когда лампа горит). Заполним таблицу истинности, связы-вающую эти переменные (рис. 3.10, а). Запишем	выходную функцию в СДНФ и попытаемся ее минимизировать, проводя простейшие преобразования полученной функции:

41

F ABC ABC ABC ABC A(BC BC)A(BC BC) или F A(B⊕C)A(B⊕C) A⊕B⊕C.

|  | =1 |
| --- | --- |

A B C F

0 0 0 0	S1

0 0 1 1

0 1 0 1	S2 0 1 1 0

1 0 0 1	S3 1 0 1 0

1 1 0 0 1 1 1 1

A

B

C

50

DD1.1	VD3

DD1.2

=1	VD1

VD2 +5 В	100

а		б	~ 220 В Рис. 3.10

Логическая часть устройства (рис. 3.10, б) реализована на микросхеме DD1 (К155ЛП5). В корпусе этой микросхемы разме-щено четыре элемента «Исключающее ИЛИ». Последовательно с осветительной лампой включен симистор VD3 (ТС 122-25-4 или КУ208Г), который управляется оптронными парами VD1, VD2 (АОУ103А1). Ток через светодиоды пар выбран равным 10 мА (максимально допустимый ток в выходной цепи логического элемента в состоянии логического нуля — 16 мА).

3.9 Мажоритарный логический элемент

Идея мажоритарного резервирования — построение устрой-ства, от которого требуется высокая надежность, в виде трех идентичных устройств, выходные сигналы которых объединяют-ся с помощью мажоритарных элементов. В этом случае выход из строя одного из устройств не приведет к появлению неправиль-ных сигналов на выходе мажоритарного элемента, так как они будут определяться сигналами двух исправных устройств. Если каждое из устройств разбить на несколько блоков, между кото-рыми встроить мажоритарные элементы, можно еще более повы-сить надежность устройства в целом. Для систем мажоритарного

42

|  | А В С А В С А В С ЕС | ≥2 ≥2 ≥2 |
| --- | --- | --- |

Рис. 3.11 — Микросхема КР1533ЛП3

резервирования специально разработана микросхема КР1533ЛП3 (рис. 3.11), кото-рая содержит три мажоритарных элемен-та,	имеющих	дополнительный	вход управления ЕС. При ЕС = 0 выходной сигнал каждого элемента равен 1, в слу-чае если не менее чем на двух из трех входов А, В, С действует единичный сиг-нал. При ЕС = 1 на выход проходит сиг-нал со входа С независимо от сигналов на других входах.