Лекция № 3. IMS платформа и её функциональные элементы

Цель:

Ознакомиться со структурой и назначением функциональных элементов основной подсистемы IP-мультимедийных услуг (IMS) в LTE-сетях.

Определение:

IMS (IP Multimedia Subsystem) — основная подсистема LTE-сетей, обеспечивающая управление передачей и синхронизацией пользовательских пакетов (голос, видео, аудио, текстовые сообщения), резервирование сетевых ресурсов, маршрутизацию IP-пакетов в реальном времени, взаимодействие с серверами приложений и системами управления, а также учёт и тарификацию.

Функции IMS:

- Маршрутизация сигнализации по протоколу SIP и адресация пакетов данных между абонентскими терминалами и серверами приложений.

- Аутентификация и авторизация абонентов.

- Управление качеством обслуживания (QoS).

- Сжатие SIP-сообщений для оптимизации сигнализационного трафика.

- Поддержка режима регистрации и сеансов обмена данными по SIP.

- Формирование отчётов для системы тарификации.

Назначение IMS:

IMS обеспечивает предоставление пользователям LTE услуг телефонии (voice), SMS, MMS, мгновенных сообщений (IM), а также взаимодействие LTE с другими сетями: PLMN, PSTN, PDN, VoIP. Для непрерывности голосовых сервисов реализуется технология SRVCC.

Основные функциональные элементы IMS:

- AS (Application Server) — сервер приложений, обеспечивающий обработку сигнализации и предоставление сервисов пользователям.

- HSS (Home Subscriber Server) — база данных абонентов (аналог HLR/AuC), содержащая профили и параметры.

- SLF (Subscription Locator Function) — сервер локализации профилей абонентов при использовании нескольких HSS.

- LRF (Location Retrieval Function) — сервер определения местоположения абонентов.

- P-CSCF (Proxy Call Session Control Function) — первый сетевой элемент IMS, через который UE устанавливает соединение.

- S-CSCF (Serving CSCF) — центральный сервер, управляющий сессиями и аутентификацией.

- I-CSCF (Interrogating CSCF) — сервер, обеспечивающий взаимодействие с внешними IMS.

- E-CSCF (Emergency CSCF) — сервер для обслуживания экстренных вызовов (112/911).

- EATF (Emergency Access Transfer Function) — сервер для обеспечения непрерывности экстренных услуг.

- ATCF (Access Transfer Control Function) — контроллер для поддержки SRVCC.

- MGCF (Media Gateway Control Function) — контроллер медиашлюзов по протоколу H.248/MEGACO.

- IMS-MGW (Media Gateway Function) — медиашлюз, обеспечивающий передачу голоса в реальном времени (RTP), транскодирование кодеков.

- BGCF (Breakout Gateway Control Function) — контроллер выбора маршрута вызовов в PLMN/PSTN.

- SGW (Signalling Gateway) — шлюз сигнализации, обеспечивающий обмен между IMS и PLMN/PSTN.

- MRB (Media Resource Broker) — брокер мультимедиа ресурсов.

- MRFP (Multimedia Resource Function Processor) — процессор мультимедиа-ресурсов.

- MRFC (Multimedia Resource Function Controller) — контроллер процессора мультимедиа.

- IBCF (Interconnection Border Control Function) — контроллер пограничной сигнализации между IMS и VoIP.

- TrGW (Transition Gateway) — транзитный шлюз мультимедиа-трафика.

IMS и M2M:

IMS Core обеспечивает полный набор функций, включая регистрацию, аутентификацию, авторизацию, хранение данных абонентов, управление сессиями, политиками и NAT. Для M2M-сетей IMS может дополняться специальными функциями (например, NSEC, NRAR).

Функциональные модули IMS для M2M:

- NAE (Network Application Enablement) — взаимодействие приложений M2M с ядром и доменом приложений, регистрация и авторизация.

- NGC (Network Generic Communication) — управление транспортными сессиями, шифрование, поддержка TLS-PSK.

- NRAR (Network Reachability, Addressing and Repository) — обеспечение адресации, маршрутизации и доступности устройств.

- NSEC (Network Security) — модуль безопасности, обеспечивающий установку ключей и защиту трафика.

Заключение:

IMS является ключевой платформой для поддержки мультимедийных сервисов LTE и интеграции приложений M2M, обеспечивая масштабируемость, безопасность и взаимодействие с сетями различных типов.